宁夏腾发农业科技有限公司

千头基础母牛养殖场建设项目

环境影响报告书

建设单位：宁夏腾发农业科技有限公司

编制单位：宁夏盛博恒环保工程有限公司

编制日期：2022 年 8 月

目录

概述	1

1总则	9

1.1编制依据	9

1.2环境影响因素识别和评价因子筛选	15

1.3评价原则	17

1.4评价标准	18

1.5评价工作等级及评价范围	24

1.6控制污染目标与环境保护目标	35

1.7产业政策及规划符合性分析	38

1.7.1.1与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》符合性分析	39

1.7.2与固原市产业政策符合性分析	39

2建设项目概况及工程分析	53

2.1项目概况	53

2.2工艺流程分析	67

2.3施工期污染因素分析	71

2.4运营期污染因素分析	73

3环境概况及环境质量现状评价	80

3.1区域环境概况	80

3.2环境质量现状监测与评价	81

4施工期环境影响预测与评价	105

4.1施工期环境空气影响分析与防护措施	105

4.2施工期声环境影响分析与防护措施	106

4.3施工期水环境影响分析及防控措施	108

4.4施工期固体废物影响分析及防控措施	109

4.5施工期生态环境影响分析	110

5运营期环境影响预测与评价	112

5.1环境空气影响分析	112

5.2地表水环境影响分析	118

5.3地下水环境影响分析	118

5.4声环境影响分析	125

5.5固体废物影响分析	127

5.6土壤环境影响分析	130

5.7生态环境影响分析	133

6环境保护措施及其技术经济论证	136

6.1施工期环境保护措施及其技术经济论证	136

6.2运营期环境保护措施及其技术经济论证	138

6.2.2地表水污染防治措施评述	141

6.2.3地下水污染防治措施评述	141

6.2.4噪声污染防治措施评述	144

6.2.5固体废物污染防治措施评述	145

6.2.6其他污染防治措施评述	148

7环境风险分析	149

7.1环境风险评价依据	149

7.2环境敏感目标调查	150

7.3环境风险识别	151

7.5环境风险防范措施及应急要求	151

7.6风险事故应急预案	154

7.7风险评价小结	155

8环境影响经济损益分析	157

8.1环境保护措施投资	157

8.2环境经济损失	157

8.2.1资源损失	157

8.3社会效益分析	158

8.4经济效益	159

8.5环境效益分析	159

8.6环境经济效益综合评述	160

9环境管理与监测计划	161

9.1环境管理	161

9.2监测计划	165

9.3污染物总量控制	166

9.4排污口规范化管理	166

9.5环境保护措施竣工验收管理	168

9.6污染源排放清单	169

10结论与建议	172

10.1项目基本情况	172

10.2产业政策符合性分析	172

10.3选址合理性分析	172

10.4平面布置合理性分析	173

10.5环境质量现状评价结论	174

10.6污染防治与达标排放可行性	174

10.7公众参与	176

10.8结论	176

10.9建议	177

概述

1.项目由来

农业农村部于2022年3月1日发布《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》(农发〔2022〕1号)，指出：促进畜牧业稳定发展。加快发展草食畜牧业。实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范。

畜牧业是农村经济的重要产业，近年来，自治区党委和政府聚力打造全国脱贫攻坚示范区，将肉牛产业确定为“五优”农业特色优势产业之一，提出促进全产业链开发、全价值链提升，推进宁夏肉牛产业高质量发展。此项目建设内容与当地经济发展方向相吻合，现代化、产业化的肉牛养殖，定成为乡村振兴的支柱产业。通过项目实施，培育优质肉牛基地，提高产品市场竞争力，促进当地农民自发开展种草养畜，带动饲草料产业发展，有助于优势产业的形成。大力发展肉牛产业，进一步加快推进畜牧产业化，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。

国务院办公厅与农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出：尽快把畜牧业发展成一个大产业，要把研究开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，加快发展肉羊、牛羊和肉禽生产；《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》（2021~2025年）中关于肉牛产业发展规划：“重点打造中南部地区、引黄灌区两个优质肉牛产区。中南部优质肉牛产区，包括原州、西吉、隆德、泾源、彭阳、海原、同心、红寺堡等8个县（区）”。

隆德县地处黄土高原西部，境内群山绵亘，峰峦叠嶂，沟壑纵横，生态环境脆弱，经济发展缓慢，脱贫难度大，是国家和自治区扶贫攻坚的重点和难点地区。隆德县气候属中温带季风区半湿润向半干旱过渡性气候，春低温少雨，夏短暂多雹，秋阴涝霜旱，冬严寒绵长，素有"溽暑有风还透骨，芳春积雪不开花"之说。本地农民素有养牛的传统,是我国西北最适宜养殖肉牛的区域之一，通过建设肉牛标准化规模养殖场，能更好地应用先进养殖技术，发挥科技示范带头作用，带动村民转变养殖理念和方式、改变农户肉牛饲养粗放管理的传统方式，促进当地农民增收脱贫奔小康。肉牛舍饲圈养也是响应国家生态文明建设战略、禁牧封育政策的要求，既可以压缩存栏数量，减少资源消耗，又可以降低对生态环境的压力，保护我市山区脆弱的草地生态系统，促使草原恢复生机，对改善我市草原生态环境具有重要作用。

在此契机下，宁夏腾发农业科技有限公司决定在隆德县神林乡神林村，预算总投资5100万元，建设宁夏腾发农业科技有限公司千头基础母牛养殖场建设项目（以下简称本项目），属于新建项目，计划于自批复之日起实施，总占地面积31432.4m3，其中：钢结构标准化牛棚10栋9180.25m3（包括一间犊牛舍，一间产房）；1间冷配室青贮池2座14000m3；防疫消毒室、废弃物暂存间、办公室宿舍100m3；积粪场2200m3；饲料库360m3；病死牛暂存间；病牛隔离室；干草棚；场区硬化13880.25m3；围栏650m；基础母牛1000头。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，该项目须进行环境影响评价。依据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）（2021年1月1日）的规定，应当编制环境影响报告书。宁夏腾发农业科技有限公司（以下简称“建设单位”）委托宁夏盛博恒环保工程有限公司（以下简称“评价单位”）对该项目进行环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位严格按照国家的有关法规及自治区相关要求，工程技术人员认真研究本项目的有关文件，并进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、调查环境现状资料、预测计算分析等环节工作的基础上，编制完成了《宁夏腾发农业科技有限公司千头母牛养殖场建设项目环境影响报告书》。

2.环境影响评价工作过程

评价机构接收委托后，首先进入项目所在地进行现场勘查，之后进行资料收集，确定环境问题及环境因子，明确环境保护目标；通过工程分析和污染影响分析，进行环境影响因子的筛选，确定源强；通过现状调查、监测，进行大气、水、声、生态环境等的现状评价；按照国家和自治区关于环境保护的要求，提出技术可行、经济合理的污染防治措施，预测和评价本项目建成后污染物排放对环境产生影响的范围和程度，做出项目是否可行的结论，最后将上述内容编制成环境影响报告书，报送生态环境主管部门审批。

编制单位根据项目特点及区域环境特征，确定本次环境影响评价工作的主要内容如下：

⑴结合本项目建设内容开展工程分析。

⑵调查区域自然环境简况，开展环境质量现状调查与评价，确定保护的环境目标。

⑶贯彻节能减排和循环经济原则，落实污染源治理达标排放和总量控制原则，从经济合理、技术可行的角度论证并优化、完善各项污染防治措施。

⑷预测和评价项目建设期及运营期各类污染物排放对评价区内环境质量影响的范围和程度，从环境保护的角度论证项目在该场址建设的可行性及项目总图布置的合理性。

⑸关注项目环境风险是否在可防可控的范围内。

⑹开展环境经济损益分析。

⑺制定项目环境管理计划和环境监测计划，提出项目竣工环境保护验收重点。本项目环境影响评价工作分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体流程图见图1。

第一阶段

第二阶段

第三阶段

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价文件

建设项目

工程分析

图1   环境影响评价工作程序图

3.项目特点

（1）本项目为新建基础母牛养殖项目，位于隆德县神林乡神林村，总占地面积31432.4m3，其中养殖棚占地面积23.65亩，积粪场占地面积5.75亩，土地性质为建设用地，不占用永久性基本农田；青贮池用地性质为设施农用地，使用期限为5年，并保证到期结束，及时做好耕作层的恢复工作。项目周边无环境自然保护区、饮用水水源保护地等环境敏感目标。

（2）项目产生的废气主要是养殖区及积粪场产生的恶臭气体，牛舍加强通风排气及清洁卫生，对牛舍及积粪场定期喷洒除臭剂，并减少堆存时间，可最大程度降低恶臭污染物影响，恶臭气体产生量较小，均为无组织排放，恶臭气体经植被吸收，距离扩散等对环保目标影响较小；

（3）噪声主要是牛叫声、风机、水泵、饲料搅拌车、铡草机等设备运行产生的噪声，通过对设备采取隔声、减振措施，通过距离衰减、绿化降噪、墙体隔声等，场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；

（4）项目产生的污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。

4.分析判定相关情况

本项目环境影响评价工作的指导思想是在充分调查和摸清本项目厂址地区环境特点和环境现状，深入分析本项目污染源状况的基础上，运用国家环境保护行业标准，根据《环境影响评价技术导则》，预测本项目所排污染物对周边区域环境质量的影响程度，分析建设项目污染物排放及影响是否符合当地环境功能及环境质量标准的要求。

（1）产业政策相符性分析

本项目为畜禽养殖，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导7五发展规划》中提出“开展畜禽规模化养殖场（小区）等标准化改造，完善粪污处理等设施，推进循环利用”。建设单位建设规模化养殖场，建有专门的积粪场，清理的牛粪集中放入积粪场，经过无害化处理后，定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走进行处理。因此，项目的实施与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”发展规划》相符。

（2）“三线一清单”符合性分析

①根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》，本项目用地不涉及占用水源地、自然保护区等保护目标，不在生态保护红线范围内，符合《宁夏回族自治区生态保护红线》要求。

②根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的固原市2020年各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区；根据监测结果，昼间夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境标准要求；根据项目所在区环境功能区划要求，本项目污水主要是职工生活用水，污水排放量较小，经过污染防治设备处理后，不会对周围环境造成明显影响，不会降低当地的环境功能区划，能够满足环境质量底线要求。

③项目生产过程中资源利用，本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V 三相四线制，主要为生产设备及照明用电，用电负荷80KW，用电负荷为三级。水源由隆德县自来水系统供给。水、电资源的用量占区域的资源量很小，项目的建设满足资源利用上限的要求。

④本建设项目为基础母牛养殖建设项目，不属于产业政策中限制类、淘汰类。同时项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目地不属于规划农田和宅基地用地，因此，本项目应为环境准入允许类型。

因此，项目的建设符合“三线一清单”相关要求。

（3）项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第3节对养殖场选址的要求。本项目选址不属于禁建区域范围内或禁建区域附近；本项目规划设置养殖区、办公生活区、草料区，场区内的道路按照净道和污道不交叉的原则进行布置，周边交通便利；本项目所在地不属于城市和城镇居民区，建设区域远离工业企业。符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《农村畜禽养殖业污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发【2017】48号）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）以及《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（2019年12月18日）中的要求。因此，本项目的选址合理，与养殖相关标准相符。

因此，本项目建设属于国家允许类项目，符合国家的产业政策。同时项目符合“三线一单”相关要求。

5.关注的主要环境问题

根据本项目自身特点及现场调查结果，本项目产生的主要污染物为废气污染物、废水污染物及固体废物，主要的环境影响为大气环境影响、水环境和土壤环境影响。本项目对周边环境产生的主要环境问题为：

(1)项目选址的环境合理性。

(2)项目运营期产生废气、废水、噪声和固体废物对各环境要素产生的影响及拟采取的污染防治措施。包括：

①废气：牛舍、积粪场等产生的恶臭。

②废水：主要为生活污水、厂区承接的雨水（含运动场、牛棚）

③噪声：主要为牛叫声、风机、水泵、饲料搅拌车、铡草机等产生的机械噪声。

④固体废物：养殖区产生的牛粪、病死牛尸体、医疗垃圾、生活垃圾等。

针对上述问题，本报告提出了相应的环境保护措施，并给出了本项目的环境影响可行性分析结论。

6.环境影响报告主要结论

编制单位按照环境影响评价程序，对建设项目的初步设计和建设方提供的资料进行了研究分析，对拟建项目进行了现场勘查，对周围环境进行了现状调查、监测，结合国家和地方的环保政策、要求，编写完成《宁夏腾发农业科技有限公司千头基础母牛养殖场建设项目环境影响报告书》。

本项目建设符合国家及地方的相关产业政策，项目选址合理，平面布局科学，采用的养殖工艺符合相关要求，同时建设单位采取各项污染物治理措施后，可确保实现污染物达标排放，对环境的影响是可以接受的。本项目的实施有利于发展当地经济，从环境保护角度分析，项目采取本环评提出的环保治理措施后，项目的建设是可行的。

1总则

1.1编制依据

1.1.1相关法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2018年12月29日）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）（2018年12月26日）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修订）（2022年6月5日）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2016年11月7日）；

(7)《中华人民共和国循环经济促进法》（修订）（2018年10月26日）；

(8)《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

(9)《中华人民共和国节约能源法》（修订）（2018年10月26日）；

(10)《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）。

(11)《中华人民共和国水法》（修订）（2016年7月2日）；

(12)《中华人民共和国畜牧法》（修订）(2015年4月24日)；

(13)《中华人民共和国动物防疫法》(修订)(2021年5月1日)；

(14)《中华人民共和国传染病防治法》(修订)(2013年6月29日)。

1.1.2行政法规、规范性文件及通知

(1)国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日)；

(2)国务院，第643号令《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）；

(3)国务院，国发【2011】35号《关于加强环境保护重点工作的意见》(2011年10月31日)；

(4)国务院，国发【2013】37号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(2013年9月10日)；

(5)国务院，国发【2015】17号《关于印发水污染防治行动计划的通知》(2015年4月2日)；

(6)国务院，国发【2016】31号《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(2016年5月31日)；

(7)国务院办公厅，国办发【2016】81号《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(2016年11月10日)；

(8)国务院，国发〔2007〕4号《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（2007年1月26日）；

(9)国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录(2019本)》；

(10)生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第 16 号，2021 年版）（2021年1月1日）；

(11)原国家环境保护部，环发[2010]151号《畜禽养殖业污染防治技术政策》（2010年10月30日）；

(12)原国家环境保护部，环发【2011】19号《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(2011年2月16日)；

(14)原国家环境保护部，环发【2011】150号《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》(2011年12月29日)；

(14)原国家环境保护部，环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日）；

(15)原国家环境保护部，环发【2012】98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012年8月7日)；

(16)原国家环境保护部，环发【2014】197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(2014年12月30日)；

(17)原国家环境保护部，第34号令《突发环境事件应急管理办法》(2015年6月5日)；

(18)原国家环境保护部，环发【2015】163号《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)>的通知》(2015年12月10日)；

(19)原国家环境保护部，环环评【2016】150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(2016年10月26日)；

(20)原国家环境保护部办公厅，环办【2014】30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(2014年3月25日)；

(21)《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》(国土资发[2007]220号)；

(22)农业部，《动物防疫条件审查办法》（2010年1月21日）；

(23)农业农村部《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令4 2022年第3号）（2022年7月1日）；

(24)生态环境部，环办环评【2018】31号《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（2018年10月15日）；

(25)农业部办公厅关于印发畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）的通知（2018.1.5）；

(26)农业部办公厅《畜禽粪污土地承载能力测算技术指南》（农办牧[2018]1 号）（2018年1月15日）。

(27)农业农村部办公厅、态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）（2020年6月17日）。

(28)农业农村部办公厅财政部办公厅《关于做好2020年畜禽粪污资源化利用工作的通知》（农办牧〔2020〕32号）（2020年7月3日）。

1.1.3地方规定

(1)宁夏回族自治区人大常委会，第39号公告《宁夏回族自治区节约用水条例(修订)》(2012年3月29日)；

(2)宁夏回族自治区人大常委会，第38号公告《宁夏回族自治区环境保护条例》(修正)(2016年5月27日)；

(3)宁夏回族自治区人大常委会，第三十三次会议通过《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017年11月1日)；

(4)宁夏回族自治区人大常委会，第三次会议通过《宁夏回族自治区污染物排放管理条例》(2018年5月29日)；

(5)宁夏回族自治区人民政府，第32号令《宁夏回族自治区危险废物管理办法》(2011年4月1日)；

(6)宁夏回族自治区人民政府，宁政发【2016】108号《关于印发土壤污染防治工作实施方案的通知》(2016年12月30日)；

(7)宁夏回族自治区人民政府，宁政发【2018】23号《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》(2018年6月30日)；

(8)宁夏回族自治区人民政府，宁政发【2020】37号《关于实施三线一单生态环境分区管控的通知》(2020年12月25日)；

(9)固原市人民政府，固政规发〔2021〕6号《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(2021年8月10日)；

(10)原宁夏回族自治区环境保护厅，宁环发【2014】13号《宁夏污染源排放口规范化管理办法(试行)》(2014年1月26日)；

(11)宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发[2017]202号《宁夏加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案（2017-2020年）》（2018.12.1）；

(12)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2015〕106号《宁夏回族自治区水污染防治行动计划》；

(13)宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2021〕59号《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》；

(14)宁夏回族自治区农业农村厅，宁农（牧）发〔2022〕4号《2022年全区动物疫病强制免疫工作方案》。

（15）固原市人民政府办公室，固政办发〔2022〕3号《关于加快推进“出户入园”促进全市肉牛产业转型升级的实施意见》的通知。

（16）自治区人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（宁政办发[2016]24号）（2016年2月1日）

（17）宁夏回族自治区农业农村厅《关于印发宁夏兴办动物养殖场等场所选址动物防疫风险评估暂行办法的通知》（宁农[牧]发[2020年16号]）（2020年6月2日）

（18）《宁夏农村畜牧养殖业污染防治技术规范》（DB84/702-2011）

1.1.4相关规划

（1）《“十四五”全国农业绿色发展规划》（农规发〔2021〕8号）；

（2）《宁夏回族自治区主体功能区规划》；

（3）《宁夏沿黄城市带发展规划》《固原市城市总体规划(2011-2030)》；

（4）《宁夏主体功能区规划》；

（5）《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月26日）

（6）《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕87号）

（7）《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕59号）；

（8）《固原市特色农业发展“十四五”规划》(政办发〔2021〕52号，2021年12月7日)：

（9）《固原市特色农业发展“十四五”规划》

1.1.5相关导则及技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ630.13-2016）；

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

(7)《环境影响评价技术导则 土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

(9)《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

(10)《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部办公厅2017年9月1日印发）；

(11)《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

(12)《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

(13)《畜禽产地检疫规范》(GB16549-1996)；

(14)《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)；

(15)《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

(16)《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

(17)《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004）；

(18)《畜禽场环境质量标准》（NY/T388-1999）；

(19)《畜禽场环境质量及卫生控制规范》(NY/T1167-2006)；

(20)《畜禽场环境污染控制技术规范》(NY/T1169-2006)；

(21)《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（ HJ-BAT-10 ）；

(22)《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

(23)《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T272622-2011）；

(24)《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

(25)《农村畜禽养殖污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）；

(26)《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195-2018)；

(27)《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

1.1.6项目有关技术文件及工作文件

（1）宁夏腾发农业科技有限公司千头基础母牛养殖场建设项目，“环境影响评价委托书”；

（2）土地使用说明；

（3）宁夏腾发农业科技有限公司千头基础母牛养殖场建设项目总平规划图；

（4）项目备案证；

（5）病死畜禽无害化处理协议；

（6）土地勘测定界报告；

（7）动物防疫风险评估表和水务局说明；

（8）建设单位提供的其它相关资料。

1.2环境影响因素识别和评价因子筛选

1.2.1环境影响因素识别

1.2.1.1施工期环境影响要素识别

本项目施工期对环境造成的影响因素主要有：场地平整、建筑物基础开挖，建筑物砌筑及建筑材料运输、装卸等将产生的扬尘，施工机械设备排放的废气等会对环境空气产生不利影响；施工人员产生的生活污水，建设过程中产生的生产污水对水环境产生不利影响；工程建设中各类施工机械运行和作业产生的噪声，运输车辆产生的噪声等对声环境的影响；施工人员产生的生活垃圾和工程建筑垃圾的不合理处置，会对生态环境产生影响。本项目建设施工期的环境影响具有阶段性，是短期影响，会随着施工建设阶段结束而消失。

1.2.1.2营运期环境影响要素识别

在初步工程分析的基础上，结合本项目采用的原料和产品输送方式等技术情况，本项目各牛舍及辅助设施产污、排污途径及周围环境特点，本项目在营运期产生的主要影响识别有：

废气包括饲料破碎加工粉尘和养殖场产生的恶臭，养殖场恶臭异味产生源主要为牛舍、积粪场恶臭等；废水包括生活污水；噪声源主要包括移动式全混合日粮搅拌机、粉碎机、风机、牛群活动叫声等；固体废物包括牛粪、病死牛尸体、兽医站少量医疗废物及生活垃圾等。以上这些影响在整个生产营运期间都长期存在，需要通过有效的环保治理措施降低其影响程度。

根据以上分析，确定本次评价将工程建设影响划分为施工期和营运期两个方面，根据分析可知，施工期及营运期的主要不利环境影响要素为：

(1)施工期场地平整产生的扬尘对周围环境的影响；

(2)施工期废水对周围环境可能产生影响；

(3)施工期由于施工机械产生的噪声对周围环境的影响；

(4)施工期固体废物对周围环境可能产生影响；

(5)施工期机动运输车辆、施工人员等对周围生态环境的影响；

(6)营运期废气对周围大气环境产生的影响；

(7)营运期废水对水环境产生的影响；

(8)营运期噪声对场区周围声环境的影响；

(9)营运期固体废物对周围环境的影响；

(10)营运期事故风险对周围环境的影响。

### 1.2.2评价因子筛选地平整产生的扬尘对周围环境的影响；

根据环境影响评价技术导则，依据环境影响因素识别结果，结合本项目的场址选址、营运工艺特点、施工方面的因素及主要原辅材料用量、污染物排放强度、排放方式和排放去向，确定本项目各排污环节可能出现的主要污染因子见表1.2-1。

表1.2-1    项目环境评价因子筛选一览表

| 阶段 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气环境 | 影响分析 | 施工扬尘 |
|  | 声环境 |  | 施工场界噪声（LAeq） |
|  | 水环境 |  | 施工废水、生活废水 |
|  | 固体废物 |  | 建筑垃圾、弃土、生活垃圾 |
|  | 生态环境 |  | 植被、水土流失 |
| 运 营 期 | 环境空气 | 现状评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 影响评价 | TSP、PM10、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 总量控制建议 指标 | / |
|  | 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、甲苯、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO4离子浓度 |
|  |  | 影响评价 | NH3-N、COD、BOD、SS |
|  | 地表水 | 现状评价 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 |
|  |  | 影响评价 | BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群数、蛔虫卵 |
|  |  | 总量控制建议指标 | COD、NH3-N |
|  | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 影响评价 | 生活垃圾、牛粪及垫土、病死牛尸体及胎盘、医疗垃圾、废包装袋、生活垃圾等 |
|  | 土壤环境 | 现状评价 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 生态环境 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 |
|  |  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 |
|  |  | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 |
|  |  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 |
|  |  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 |

1.3评价原则

(1)环境影响评价将根据本项目的工程特点和污染特征，坚持为项目建设的环保工作优化和决策服务，为环境管理服务，注重评价工作的政策性、针对性、客观性、公正性及实用性。评价内容做到重点突出，对策可行，结论明确；

(2)认真贯彻“循环经济”原则，注重变末端治理为生产的全过程控制，最大限度地减少污染物排放；

(3)在充分调研和评价建设项目对环境产生的影响基础上，提出切实可行的污染防治对策，并使其成为环境管理的依据；

(4)在实际工作中，既要严格按照生态环境部关于建设项目环境影响评价的要求，又要充分考虑建设项目特点和有关因素，缩短评价周期，尽量利用已有监测数据和资料；

(5)充分利用近年来在建设项目所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行该项目的环境影响评价工作。

1.4评价标准

1.4.1区域环境功能区划

⑴大气环境功能区划

根据《宁夏回族自治区环境功能区划》，本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，所在区域属于环境空气二类功能区。

⑵地表水环境功能区划

本项目评价范围内主要地表水体为渝河，渝河水环境质量类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)IV类水体，为根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区水污染防治工作方案的通知》（宁政发[2015]106号），建议执行IV类水体标准。

⑶地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

⑷声环境功能区划

本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定和项目周围的环境状况，项目区域属于2类声环境功能区。

1.4.2环境质量标准

1.4.2.1环境空气质量标准

本次大气环境影响评价，评价区域环境空气质量因子SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准，H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度限值。环境空气质量评价因子执行标准见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量评价因子执行标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |  |
| PM2.5 | 年均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| PM10 | 年均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 年均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |  |
| TSP | 年均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |  |
| H2S | 小时平均 | 10 |  | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| NH3 | 小时平均 | 200 |  |  |

1.4.2.2地表水环境质量标准

评价区域地表水体主要为项目北侧的渝河，根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区水污染防治工作方案的通知》（宁政发[2015]106号），到2020年，黄河流域宁夏段水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到73.3%以上（包括黄河、泾河、葫芦河、渝河、清水河及湖泊、水库等15个断面），因此渝河的水环境质量目标类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类，标准限值详见表1.4-2。

表1.4-2   地表水环境质量评价执行标准

| 序号 | 污染物 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | / | ℃ | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 2 | pH | 6-9（无量纲） | 无量纲 |  |
| 3 | 溶解氧 | 5 | mg/L |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 6 | mg/L |  |
| 5 | 化学需氧量 | 20 | mg/L |  |
| 6 | 氨氮 | 1.0 | mg/L |  |
| 7 | 总磷 | 01 | mg/L |  |
| 8 | 总氮 | 0.2 | mg/L |  |
| 9 | 铜 | 1.0 | mg/L |  |
| 10 | 锌 | 1.0 | mg/L |  |
| 11 | 铅 | 0.05 | mg/L |  |
| 12 | 镉 | 0.005 | mg/L |  |
| 13 | 生化需氧量 | 4 | mg/L |  |
| 14 | 砷 | 0.05 | mg/L |  |
| 15 | 硒 | 0.01 | mg/L |  |
| 16 | 汞 | 0.0001 | mg/L |  |
| 17 | 六价铬 | 0.05 | mg/L |  |
| 18 | 氟化物 | 1.0 | mg/L |  |
| 19 | 氰化物 | 0.2 | mg/L |  |
| 20 | 挥发酚 | 0.005 | mg/L |  |
| 21 | 石油类 | 0.05 | mg/L |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | 02 | mg/L |  |
| 23 | 硫化物 | 0.2 | mg/L |  |

1.4.2.4声环境质量标准

本次声环境影响评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.4-3。

表1.4-3   声环境质量执行标准       单位：dB(A)

| 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 |
| 夜间 | 50 | dB(A) |  |

1.4.2.5土壤环境质量标准

本项目主要进行畜禽养殖，结合《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)，畜禽养殖生产设施及附属设施用地属于“农用地”“1202设施农用地”，土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)中筛选值标准，见表1.4-4。

表1.4-4   土壤环境质量评价执行标准     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |

1.4.2.3地下水环境质量标准

本项目属于基础母牛养殖，位于固原市隆德县神林乡神林村，按照该区域地下水环境，评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。地下水质量评价执行标准见表1.4-5

表1.4-5   地下水质量评价执行标准限值   单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 污染物名称 | 标准值(mg/L) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤6.5～8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准要求 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 6 | 铁（Fe） | ≤0.3mg/L |  |
| 7 | 锰（Mn） | ≤0.1mg/L |  |
| 8 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002mg/L |  |
| 9 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0mg/L |  |
| 10 | 硝酸盐（以N计） | ≤20mg/L |  |
| 11 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00mg/L |  |
| 12 | 氨氮（以N计） | ≤0.5mg/L |  |
| 13 | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
| 14 | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
| 15 | 汞（Hg） | ≤0.001mg/L |  |
| 16 | 砷（As） | ≤0.01mg/L |  |
| 17 | 镉（Cd） | ≤0.005mg/L |  |
| 18 | 铬（Cr6+） | ≤0.05mg/L |  |
| 19 | 铅（Pb） | ≤0.01mg/L |  |
| 20 | 总大肠菌群 （MPNb/100mL或CFUc/100mL） | ≤3.0个/L |  |
| 21 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100CFU/L |  |

1.4.3污染物排放标准

1.4.3.1废气

本项目饲料加工颗粒物排放浓度、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值；恶臭污染物NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物场界二级（新改扩建）标准。标准值见表1.4-6、表1.4-7及表1.4-8。

表1.4-6  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

表1.4-7  畜禽养殖业污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 70 | 无量纲 |

表1.4-8  恶臭污染物排放标准

| 控制项目 |  | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | NH3 | 1.5(场界) | mg/m3 |
|  | H2S | 0.06(场界) | mg/m3 |

1.4.3.2废水

项目废水为职工洗漱废水，职工洗漱废水用于厂区洒水降尘，厂区设置防渗旱厕，由周边农户定期清还田。厂区承接的雨水（含运动场、牛棚）由导流沟进入1座初期雨水收集池(TW002)，全部用于厂区绿化。

1.4.3.3噪声

本项目施工期施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值，具体见表1.4-9。

表1.4-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表1.4-10。

表1.4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

| 类别 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

1.4.3.4固体废物

（1）牛粪等固体废物贮存、处置执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准，《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T272622-2011），《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/T1168-2006)，《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001），《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）等；

（2）危险废物的贮存、处置《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物污染防治技术政策》(环发〔2001〕199号)中相关要求进行妥善收集、贮存和运输。此外还需按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)及《宁夏农村畜禽养殖业污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）对项目畜禽病害肉尸及其产品进行安全处置。具体见表1.4-11。

表1.4-11 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群 | ≤105个/kg |

（3）生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）相关规定。

1.5评价工作等级及评价范围

1.5.1环境空气

1.5.1.1评级因子和评价标准

按《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求及根据工程分析识别大气环境影响因素，本项目的预测因子为TSP、NH3、H2S。评价因子和评价标准见表1.5-1。

表1.5-1 评价因子和评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 日均值 | 300 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及 2018 年修改单中二级标准 |
| H2S | 二类限区 | 1h平均 质量浓度 | 10 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D |
| NH3 | 二类限区 |  | 200 |  |

#### 1.5.1.2评价工作等级

(1)评价等级划分依据

环境空气影响评价工作等级划分依据见表1.5-2。

表1.5-2 评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% | HJ 2.2-2018 |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |  |
| 三级 | Pmax＜1% |  |

根据本项目工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时，所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)5.2确定的各评价因子1h排平均质量浓度限值。

对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

(2)估算模型

结合项目环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的适用范围等，本次评价选择AERSCREEN模型进行预测。

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染物的最大落地浓度，以及建筑物下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于或等于进一步预测模式的计算结果。

项目主要废气污染物排放参数见表1.5-3，估算模式所需参数见表1.5-4、本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表1.5-5。

表1.5-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 | TSP |
| 牛棚 | 105.919795 | 35.572938 | 1814.00 | 5.00 | 199.52 | 5.2 | 0.0003 | 0.0039 | - |
| 积粪场 | 105.920444 | 35.572244 | 1839.00 | 5.00 | 139.49 | 8.4 | 0.0002 | 0.0010 | - |
| 饲草加工 | 105.920996 | 35.573422 | 1820.00 | 5.00 | 35.15 | 3.0 | - | - | 0.0002 |

表1.5-4 AERSCREEN估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 根据调查，项目周边3km半径范围一半以上面积属于农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / | / |
| 最高环境温度 |  | 30.6 | 隆德县2001-2020年气象统计数据 |
| 最低环境温度 |  | -25.5 |  |
| 土地利用类型 |  | 农用地 | 根据调查，项目周边3km半径范围土地利用类型依次为农田(65.74%)、草地(30.70%) |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 中国干湿地区划分图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 报告书选择 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |  |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 | / |
|  | 岸线距离/m | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1.5-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积粪场 | NH3 | 200.0 | 1.1755 | 0.5877 | / |
|  | H2S | 0.2283 | 0.2283 | 2.2825 | / |
| 牛棚 | NH3 | 4.3683 | 4.3683 | 2.1841 | / |
|  | H2S | 0.2890 | 0.2890 | 2.8898 | / |
| 饲料加工 | TSP | 0.5958 | 0.5958 | 0.0662 | / |

本项目Pmax最大值出现为牛棚排放的H2SPmax值为2.8898%，Cmax为0.289μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

1.5.2地表水环境

1.5.2.1评价工作等级

通过工程分析可知，本项目废水主要是职工生活污水。故根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ 2.3-2018)中的规定，本项目地表水评价等级为三级B。地表水影响评价工作等级划分依据见表1.5-6。

表1.5-6 水污染影响型建设项目评价等级

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

1.5.2.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，水污染影响型三级B可不进行水环境影响预测。本项目地表水评价范围应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

1.5.3地下水

1.5.3.1评价等级

⑴地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ630.13-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“14 畜禽养殖场、养殖小区”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

⑵水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ630.13-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表1.5-7。

表1.5-7 建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水。 |  |

本项目建设场地位于固原市隆德县神林乡神林村，项目建设区域无集中式饮用水源地等敏感目标，所以建设场地属于不敏感区域。

⑶地下水评价等级判定

建设项目地下水环境影响评价工作等级分级判定见表1.5-8。

表1.5-8 建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.5-8可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

1.5.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ630.13-2016），采用导则中推荐的查表法确定项目的地下水评价范围，地下水环境现状调查评价范围参照表见表1.5-9。

表1.5-9 地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二 | 6-20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

根据表1.5-9可知，本项目地下水影响评价等级为三级。

本项目地下水影响评价等级为三级，项目所在区域地下水大致流向为东向西流向。根据导则（HJ610-2016）“8.2.2.1”中关于评价范围的确定方法和依据，在结合本项目实际情况及周围环境特征的基础上，本次评价地下水评价范围采用《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中自定义法确定地下水评价范围，因此，本次在满足上述调查评价范围原则的前提下，人为划定调查评价区边界：本次以拟建项目厂区为中心，以地下水流向由东向西进行扩展，厂区地下水流向上游（东侧）1.5km，下游（西侧）1.5km，厂区南侧1km，北侧1km，调查评价区面积小于6km2，满足《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于三级评价的范围要求。项目地下水评价范围见图1.5-1。

1.5.4声环境

1.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.5-10。

表1.5-10 声环境影响评价工作级别划分依据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。 |
| 本项目 | 本项目声环境评价等级为二级 |

本项目拟选场址所在区域适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区标准，项目建设后，但项目评价范围内无环境敏感目标，且受影响人口数量不增加。根据评价工作级别划分依据，本次声环境影响评价工作等级确定为二级。

1.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，评价范围为本项目场界外200m内区域。

1.5.5生态环境

1.5.5.1评价等级

按照《环境影响评价技术导则·生态影响》（ HJ19-2022）以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目总占地面积为31432.4m2（0.031km2），面积≤20km2，用地类型为畜禽饲养地，所在区域无国家公园、自然保护区、世界自然遗产、无自然公园、不涉及生态保护红线。因此，判定本项目生态环境影响评价等为三级。

1.5.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目对生态的直接影响主要体现在项目土地占用、项目建设对场地动植物影响、项目粪污对场地土壤的影响等。综合考虑以上因素，项目生态影响评价范围确定为项目场区范围内。

1.5.6环境风险

本项目为基础母牛养殖建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不贮存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重点关注的危险物质，因此本项目不存在环境风险物质场区不涉及危险化学品，营运期主要风险因素为粪污出现事故性泄漏污染地下水。本次根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定风险评价工作等级。

1.5.6.1危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由危险物质数量与临界量比值（Q），与行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

Q为项目所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q1，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：

①1≤Q＜10；

②10≤Q＜100；

③Q≥100；

（2）评价工作等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中评价工作等级划分依据，将环境风险评价工作等级划分为一、二、三级，划分依据见表1.5-12

表1.5-12    评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

（3）环境风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据导则附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表和B.2其他危险物质临界量推荐值，本项目消毒剂来苏尔(煤酚皂)、新洁尔灭水溶液(苯扎溴铵)、次氯酸钠、过氧乙酸属于突发环境事件风险物质。经计算本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

（4）评价工作等级确定

建设项目环境风险潜势为Ⅰ，根据表1.5-12环境风险评价等级判定可知，确定本次环境风险进行简单分析。

1.5.6.2敏感目标排查

本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，本项目所在区域没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，因此环境相对不敏感。

表1.5-13    建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

表1.5-14      评价工作等级划分表

| 风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 | 简单分析 |  |  |  |

根据表1.5-14，本项目，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环境风险评价仅对项目可能的环境风险作简单分析。

1.5.7土壤环境

1.5.7.1评价等级

⑴土壤环境影响类型

项目所属行业为《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的“农林牧渔业”，年出栏生猪5000头，1头牛折算5头猪，本项目基础母牛1000头，折算成猪是5000头，按照土壤环境评价等级，本项目土壤环境影响评价项目类别为III类，属于污染影响类项目。

⑵环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.5-15。

表1.5-15   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目位于固原市隆德县神林乡神林村，本项目周边存在耕地及牧草地，土壤环境敏感程度为“敏感”。

⑵评价工作等级

根据《环境影响评级技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目建设面积为31432.4m2，因此确定本项目占地为小型。

根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级详见表1.5-16。

表1.5-16           污染影响类土壤评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据污染影响类土壤评价工作等级划分表本项目土壤评价工作等级见表1.5-17。

表1.5-17             本项目土壤环境评价工作等级

| 项目类别 | 环境敏感程度 | 建设规模 | 判定级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 敏感 | 小 | 三级 |

由表1.5-17土壤环境评价工作等级判定结果，根据项目占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度为“敏感”，项目类型为“III”类，由此判断本项目土壤评价等级为三级，本次土壤评价按土壤三级要求开展评价工作。

1.5.7.2评价范围

经对照《环境影响评级技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“7.2小节”要求，确定本次土壤环境影响评价范围包括项目占地范围内和占地边界外扩50m范围。

1.5.8小结

本项目评价等级及评价范围判定结果见表1.5-18及图1.5-1。

表1.5-18     本项目评价等级及评价范围判定表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以项目厂址为中心，边长5km的矩形范围 |
| 地表水环境 | 三级B | 一般性评述 |
| 地下水环境 | 三级 | 厂区地下水流向上游（西南侧）1.5km，下游（东北侧）1.5km，厂区西南侧1km，东北侧1km，调查评价区面积约为6km2 |
| 声环境 | 二级 | 声环境评价范围为占地范围向外100m |
| 土壤环境 | 三级 | 项目占地范围内和占地边界外扩50m范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 项目厂区区域 |
| 环境风险 | 简单分析 | 项目风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，则该项目最终评价范围确定为以项目场址为中心，边长5×5km的矩形范围内。项目评价范围详见图1.5-1。

图1.5-1  环境评价范围图

1.6控制污染目标与环境保护目标

1.6.1控制污染目标

按照“清洁生产”、“循环经济”、“达标排放”和“总量控制”原则，严格控制各种污染物的产生与排放，减少对外环境的影响，达到保护环境的目的。项目运营期主要控制目标为场界无组织废气、废水、噪声及固体废物的产生与排放；控制生产设备运行噪声。项目运营期污染控制内容与控制目标见表1.6-1。

表1.6-1 项目污染控制内容与控制目标

| 时期 | 控制对象 | 控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 牛舍及积粪场 | 恶臭场界浓度均可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 废水 | 生活污水 | / |
|  | 噪声 | 噪声 | 项目场界外1m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求 |
|  | 固体废物 | 固体废物 | 牛场产生的各类固体废物按照标准要求妥善处置具体满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)标准、《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单和《危险废物贮 存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改单、《病害动物 和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)及《宁夏农村畜禽养殖业污染防治技术规范》(DB64/T702-2011) |

1.6.2环境保护目标

#### 1.6.2.1大气环境保护目标

本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，本次评价环境空气评价范围为以厂址为中心边长为5×5km的矩形区域作为评价范围，本项目大气评价范围内无环境空气环境保护目标。

图1.6-1大气环境保护目标图

表1.6-2   大气环境保护目标

| 保护对象 | 坐标 |  | 环境保护目标 |  |  |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 功能 |  |
| 环境空气 | 35°34'21" | 105°55'21" | 神林村 | 北 | 582 | 居住/350户（有神林小学） | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 35°34'51" | 105°55'2" | 阎家庄子 | 北 | 882 | 居住/120户 |  |
|  | 35°34'47" | 105°54'30" | 阎庄村 | 西北 | 1263 | 居住/40户 |  |
|  | 35°34'25" | 105°54'21" | 刘家庄 | 西北 | 1430 | 居住/50户 |  |
|  | 35°34'39" | 105°54'10" | 陶袁家 | 西北 | 1611 | 居住/55户 |  |
|  | 35°34'29" | 105°53'55" | 辛家庄 | 西 | 1925 | 居住/230户 |  |
|  | 35°34'14" | 105°53'42" | 辛平村 | 西 | 2229 | 居住/200户 |  |
|  | 35°34'0" | 105°53'54" | 神林乡双村 | 西 | 2011 | 居住/300户（有双村小学） |  |
|  | 35°33'41" | 105°54'19" | 周家咀头 | 西南 | 1797 | 居住/50户 |  |
|  | 35°33'24" | 105°55'9" | 辛桃李 | 南 | 1669 | 居住/55户 |  |
|  | 35°33'22" | 105°55'30" | 桃李村 | 南 | 1785 | 居住/40户 |  |
|  | 35°33'49" | 105°55'25" | 下短岔 | 南 | 955 | 居住/50户 |  |
|  | 35°34'3" | 105°55'56" | 上岔村 | 东南 | 1106 | 居住/60户 |  |
|  | 35°34'33" | 105°56'45" | 时家河 | 东 | 2161 | 居住/50户 |  |
|  | 35°34'55" | 105°56'8" | 李妥上汉堡子 | 东北 | 1481 | 居住300户 |  |
|  | 35°34'50" | 105°56'6" | 庞庄村 | 东北 | 1341 | 居住/300户 |  |

#### 1.6.2.2地表水环境保护目标

本项目所在区域主要地表水体为渝河，保护要求达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目地表水环境保护目标见表1.6-3

表1.6-3   项目地表水环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对场 址方位 | 相对场界距离 | 环境质量控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渝河 | 小河 | 地表水环境 | III类水体 | N | 0.1km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |

#### 1.6.2.3地下水环境保护目标

项目地下水环境保护目标见表1.6-4

表1.6-4    项目地下水环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对场址方位 | 相对场界距离 | 环境质量控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区及周边 | 场区及周边地下潜水含水层 | 地下水 环境 | Ⅲ类水体 | / | / | 《地下水质量标准》（GBT14148-2017）中Ⅲ类标准 |

1.7产业政策及规划符合性分析

1.7.1产业政策符合性分析

本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，根据《宁夏主体功能区规划（2011～2020）》，确定为国家重点生态功能区（限制开发区域）——限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的重点生态功能区，功能定位是保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区；

发展方向：限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务,增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的活宜产业，引导超载人口逐步有序转移。--水源涵养型。推进土石山区天然林保护和南部山区、中部干旱带围栏封育治理土壤侵蚀维护与重建森林、草原、湿地等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被 限制或禁止无序采矿、毁林开荒、开垦草地等行为。加大植树造林力度，减少面源污染。-水土保持型。大力推行节水灌溉发展旱作节水农业。禁止陡坡垦殖。加强小流域综合治理，恢复退化植被。严格对资源开发和建设项目的监管加大矿山环境整治修复力度,控制人为因素对土壤的侵蚀。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。--防风固沙型。加大退牧还草力度，实施围栏禁牧，恢复草地植被。转变传统畜牧业生产方式，推行舍饲圈养。加强对内陆河流的规划管理保护沙区湿地。推进沙漠化地区防沙治沙，加强防护林带建设和监管。在有条件地区发展扬黄灌溉农业和节水补灌农业,适度发展矿产采掘和加工业，禁止发展高耗水工业。

本项目属于小型规模化、标准化畜禽养殖项目，不属于大规模高强度工业化、城镇化开发。应当属于环境友好型的产业。不影响生态系统功能的是以产业、特色产业。本项目的功能定位符合《宁夏主体功能区规划（2011～2020）》要求。综上所述，本项目的建设符合国家及地方主体功能区划要求。

#### 1.7.1.1与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》符合性分析

项目肉牛常年存栏量为1000头，属于畜禽标准化养殖场。根据《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕87号）中提出“推进畜禽粪污资源化利用，开展畜禽养殖场区、散养密集区粪污无害化处理，推广粪污全量收集还田利用，鼓励发展收贮运社会化服务组织。到2025年，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。”建设单位建设规模化养殖场，牛粪采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，收集后暂存于临时堆粪场，由相关单位定期运走，实现粪便无害化处置，因此，项目的实施与《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕87号）相符。

### 1.7.2与固原市产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中第一项“农林业”第4条“畜禽标准化规模技术开发与应用”的产业政策，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。

#### 1.7.2.1与地方产业政策符合性分析

本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，主要为畜禽养殖。根据《自治区发展改革委关于印发宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行版)的通知》(宁发改规划〔2016〕426号)中隆德县国家重点生态功能区产业准入负面清单，具体见表1.7-1。

表1.7-1 隆德县国家重点生态功能区产业准入负面清单

| 序号 | 门类(代码及名称) | 大类(代码及名称) | 中类(代码及名称) | 小类(代码及名称) | 产业存在状况 | 管控要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限制类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 已列入国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | A农林牧渔业 | 03畜牧业 | 031牲畜饲养 | 0311牛的.饲养 | 现有主导产业 | 禁止天然放牧，禁止在环境敏感区域从事规模化养殖，实行舍饲圈养 | 天然草场超载放牧为《指导目录》中限制类，其它为允许类 |
| 禁止类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 已列入国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类项目 |  |  |  |  |  |  |

本项目厂址不涉及环境敏感区域，为规模化肉牛养殖。结合表1.7-1，本项目不在隆德县国家重点生态功能区产业准入负面清单内。

#### 1.7.2.2与《固原市产业发展指导目录(2021年本)》符合性分析

根据《固原市人民政府办公室关于印发<固原市产业发展指导目录(2021年本)>的通知》(固政办规发〔2021〕5号)，本项目属于“第一类 重点发展类”“一、特色农业”“4.畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”

#### 1.7.2.3与《固原市特色农业发展“十四五”规划》符合性分析

根据《固原市特色农业发展“十四五”规划》(政办发〔2021〕52号，2021年12月7日)：统筹特色农业区域布局。土石山区重点发展以玉米、马铃薯(种薯)、肉牛养殖等为主的生态农业；黄土丘陵沟壑区重点发展以优质牧草、小杂粮(油料)、肉牛养殖的旱作节水农业。打造特色农业优势产业带。渝河流域重点发展肉牛、清凉蔬菜和中药材产业，建设“50”肉牛家庭养殖示范区、设施蔬菜示范区和中药材生产基地。建设良种繁育体系。组建肉牛繁育核心群，引进国外高遗传水平的西门塔尔肉牛冻精、黑安格斯肉牛冻精、红安格斯肉牛冻精等优质新品种，培育打造西门塔尔肉牛繁育群、黑安格斯肉牛繁育群和“固原黄牛”新品系。建设标准化生产体系。依托国家肉牛产业技术体系和专家团队，按照科学化布局、标准化生产、规模化管理、市场化经营的要求，实行统一肉牛品种、统一规范防疫、统一饲养技术、统一供饲标准、统一回收标准、统一排污规范、统一涂寨标准、统一肉牛品牌“八统一”和人畜分离、品种分离、繁育分离、犊母分离、阶段分离、雨污分离“六分离”建设标准，以规模化养殖场为引领、以高标准养殖示范村为重点、以“50”家庭养殖为基础，积极推动肉牛“出户入园”，打造六盘山肉牛标准化养殖示范基地。到2025年，创建国家级和自治区级肉牛标准化示范场12个，新建规模养殖场80个，打造万头肉牛高标准养殖乡镇39个、千头肉牛高标准养殖村230个；建设肉牛养殖“出户入园(场)”432个，入园肉牛75.5万头，“出户入园”率达到80%以上。

本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，主要进行基础母牛养殖，为标准化生产体系，符合《固原市特色农业发展“十四五”规划》中要求。

#### 1.7.2.4 与《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》符合性分析

根据《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》，综合治理养殖污染。支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到2020年和2030年养殖废弃物综合利用率分别达到75%和90%以上，规模化养殖场畜禽粪污基本资源化利用，实现生态消纳或达标排放。

本项目属于基础母牛养殖场规模化建设项目，养殖过程产生的畜禽粪便采用干清粪方式清理至积粪场，定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走处理后进行还田。粪污利用率达到100%，且无牛棚冲洗废水等养殖废水产生，养殖场内采取雨污分流。因此，本项目建设符合《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》中规定。

### 1.7.3项目与主体功能区划相符性分析

本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，属于标准化基础母牛养殖项目，根据《宁夏主体功能区规划》（2011-2020），限制开发区（重点生态功能区）——限制进行大规模高强去工业化、城镇化开发的重点生态功能区。本项目的功能定位符合《宁夏主体功能区规划（2011～2020）》要求。

项目所在位置

图 1.7-1	宁夏回族自治区主体功能区规划图

1.7.4项目选址合理性分析

#### 1.7.4.1“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线符合性分析

根据自治区人民政府文件《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号），宁夏回族自治区生态保护红线总面积12863.77km2，包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、水土流失控制等5种生态功能类型、9个片区，构成了“三屏一带五区”为主的生态保护红线空间格局。其中，“三屏”为六盘山生态屏障、贺兰山生态屏障、罗山生态屏障，“一带”为黄河岸线生态廊道，“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失控制区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。

本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，已取得隆德县神林乡人民政府的用地批复（见附件），其中养殖棚占地面积23.65亩，土地性质为建设用地，不占用永久性基本农田；积粪场占地面积5.75亩，土地性质为建设用地，不占用永久性基本农田；青贮池用地性质为设施农用地，使用期限为5年，并保证到期结束，及时做好耕作层的恢复工作。本项目建设不在宁夏回族自治区生态红线保护范围内，因此，项目厂址与生态保护红线划定方案是相符的，具体见本项目与宁夏回族自治区生态保护红线分布图位置关系图1.7-2及本项目与固原市生态红线分布图位置关系图1.7-3。与《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析

根据固原市人民政府于2021年6月30日发布的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（固政规发〔2021〕6号），文件中提出固原市环境管控单元及生态环境管控分区要求，制定了固原市生态环境准入清单。全市划分优先保护、重点管控、一般管控共计三大类95个环境管控单元。建设项目位于固原市隆德县神林乡神林村，对照固原市环境管控单元分布图，建设项目所在地属于一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。根据《固原市“三线一单”编制文本》中对一般管控单元的环境管控要求为：禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设；严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动；在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。本项目为基础母牛养殖项目，不进行大规模、高强度的开发建设活动，且建设项目通过人工绿化、种植饲草地、保护生态等措施保护规划区域生态环境，以期达到生态环境功能不降低的目标，与《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中生态环境管控要求是相符的。

本项目位置

图1.7-2本项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系

本项目位置

图1.7-3本项目与固原市生态保护红线位置关系

（2）环境质量底线

根据《2021年宁夏回族自治区环境质量报告书》公开的区域环境空气质量数据可以看出，SO2、NO2、CO年均值和相应的百分位数24h平均质量浓度满足标准要求，PM10、PM2.5均满足标准要求。根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的固原市2020年各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区；本项目营运期产生的废气污染物主要为颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度等。本项目排放的颗粒物是饲料加工过程排放的，由于本项目饲料采用的是秸秆、苜蓿等，因此颗粒物排放量较少，不会加重区域环境空气质量。

根据监测结果，昼间夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；根据项目所在区环境功能区划要求，本项目污水主要是职工生活用水，主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。不会对周围环境造成明显影响，不会降低当地的环境功能区环境质量，能够满足环境质量底线要求。

本项目所在区域主要地表水体为渝河，保护要求达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。本项目运营期间只产生少量的生活污水，不外排，不会对地表水体产生影响。

综上所述，项目采取各项污染治理措施后，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

本项目运营过程中消耗一定量的电力资源、水资源，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）环境管控单元与准入清单

①环境管控单元

根据《固原市“三线一单”编制文本》，项目所在区域属于一般管控单元(图1.7-4)，管控要求为：以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。

本项目建成后，切实采取各项污染防治措施后，废气及噪声达标排放，废水全部回用不外排，固体废物得到合理的处置，对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量现状，符合固原市一般管控单元的管控要求。

②生态环境准入清单

根据《固原市生态环境准入清单》，项目所在区域不涉及生态保护红线，也不属于一般生态空间(图1.7-5)。

本项目位置

图1.7-4  项目在固原市分区管控单元位置

本项目位置

图1.7-5   项目与固原市生态空间图

综上，项目符合“三线一单”相关要求。

1.7.4.2畜禽养殖相关政策

隆德县目前暂未发布畜禽禁养区、限养区划定方案，本次主要根据《畜牧养殖污染防治管理办法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中规定，进行项目厂区选址合理性分析。项目选址与相关标准合理性见表1.7-1。

表1.7-1  选址可行性分析表

| 序号 | 《畜牧养殖污染防治管理办法》、《畜牧养殖业污染防治技术规范》 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 禁止建设在饮用水水源保护区，风景名胜区；禁止建设在自然保护区的核心区和缓冲区 | 项目周边无自然保护区、风景名胜区以及饮用水水源保护区分布。 | 符合 |
| 2 | 禁止建设在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 禁止建设在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。 | 符合 |
| 3 | 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域 | 禁止建设在法律、法规规定的其他禁止养殖区域 | 项目选址不在禁养区范围内 | 符合 |
| 4 | 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | - | 项目区周边不存在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |
| 5 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | - | 根据调查，本项目选址位于神林乡夏季主导风向的下风向，距离最近的环境保护目标神林村位于厂区南侧582m。 | 符合 |

根据调查，本项目周边500m范围内无生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、城市和城镇居民区等。同时，本次环评建议建设单位与隆德县相关政府部门协商，在以后的发展规划中，项目周边500m范围内不得新建居民区、文教科研区、医疗区、商业区、游览区等人口集中区。

1.7.4.3与《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）的符合性分析

《动物防疫条件审查办法》中第五节对养殖场选址的要求：

（1）距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米；

（2）距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上；

（3）距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。

本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，项目周边3km范围内没有生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场、动物隔离场所、无害化处理场所；项目选址符合动物防疫条件审查办法中相关要求。

综上所述，本项目的选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《动物防疫条件审查办法》中的相关要求。因此项目选址合理。

2建设项目概况及工程分析

2.1项目概况

2.1.1项目基本情况

项目名称：宁夏腾发农业科技有限公司千头基础母牛养殖场

建设单位：宁夏腾发农业科技有限公司

建设性质：新建

占地面积：项目总用地面积为31432.4m3。

项目投资：5100万元

行业类别：A0311牛的饲养

建设地点：项目位于固原市隆德县神林乡神林村。项目厂区中心地理坐标为：东经105°55'15.13"、北纬35°34'21.69"，项目与宁夏回族自治区行政区划位置关系见图2.1-1，项目与固原市行政区划位置关系见图2.1-2，项目与隆德县区划位置关系见图2.1-3。

本项目位置

图2.1-1 本项目与宁夏回族自治区行政区划位置关系

本项目位置

图2.1-2 本项目与固原市行政区划位置关系图

图2.1-3 本项目位于隆德县位置关系图

2.1.2项目建设内容

本项目总用地面积31432.4m2。项目建筑面积22390.25m2，项目主要建设新建牛棚10栋、积粪场1座、青贮池2座等，饲料库1座、厂区硬化、生活用房、办公用房及配套室外给水、电力、排水、供热等设施。项目主要建设内容见表2.1-2。

表2.1-2                   项目工程组成一览表

| 类别 | 项目内容 |  | 项目组成及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 牛棚 |  | 本项目建设牛棚10栋（其中一间产房和一间犊牛室），建筑面积9180.25m2。主要用于圈养基础母牛 |
|  | 积粪场 |  | 本项目建设积粪场2200m2 |
|  | 饲料库 |  | 本项目建设饲料库360m2。主要用于储备饲料。 |
|  | 场区硬化 |  | 硬化总面积13880.25m2。 |
|  | 青贮池 |  | 建设青贮池2座，建设面积14000m3。筋混凝土结构，主要用于青贮饲草料的储存。 |
| 辅助工程 | 干草棚 |  | 建设一座干草棚，用于储存收购的干草饲料 |
|  | 病牛隔离室 |  | 建设一座病牛隔离室，主要用于隔离病牛，预防病牛疾病的传播，便于观察 |
|  | 病死牛暂存间 |  | 病死牛暂存间用于临死存放病死牛，防止疾病的传染 |
|  | 防疫室 |  | 在厂区入口处建设1间防疫室 |
|  | 冷配室 |  | 在牛舍东侧建设一座冷配室，作为基础母牛存放精子和受孕的场所 |
|  | 废弃物暂存间 |  | 用于存放危险废物及医疗垃圾等 |
|  | 生活用房 |  | 修建保温板钢结办公生活区100m3 |
|  | 围墙 |  | 建设长度650m |
|  | 防疫通道 |  | 场区主干道入口处设置1座防疫通道对进出车辆进行消毒，进出人员在防疫通道进行消毒，圈舍采用生石灰消毒。 |
|  | 泵房 |  | 项目设置泵房一座。 |
| 公用工程 | 供水 |  | 主要为牛饮用水、生活用水及绿化用水等，水源由自来水系统供给 |
|  | 供电 |  | 由神林乡变电所供电，供电电压为380/220V 三相四线制，主要为生产设备及照明用电，用电负荷为三级。 |
|  | 供暖 |  | 本项目无供暖 |
|  | 排水 |  | 场区采取雨污分流，干清粪工艺，养殖期间无生产废水排放。 |
| 环保工程 | 施工期治理 |  | 施工扬尘：施工现场设置围挡，现场定时洒水降尘，道路硬质覆盖，粉性物料采取封闭、遮盖措施，运输车辆加盖苫布，防止扬尘对周围环境的污染； 施工期废水：设置防渗旱厕，定期清掏同粪污一同堆放用于饲草地以及周边农民施肥到农田里；生活污水主要为洗漱废水，收集用于泼洒抑尘。 |
|  | 废气处理设施 | 粉尘 | 饲料加工粉碎在半封闭式厂房内进行，采用日粮混合机进行湿润搅拌，设备自带除尘设施，除尘效率98%，粉尘以无组织形式排放。 |
|  |  | 恶臭 | 牛棚：定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等。减少恶臭污染物的蓄积。 积粪场：加强过程控制和清运管理，定期消毒，在积粪场加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌。 饲养过程：需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。 |
|  | 废水 |  | 项目采用“雨污分流制”。 牛尿大部分蒸发，少量由牛舍垫料(主要为牛粪、沙土)吸收，采用干法清粪工艺，采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，养殖期间无生产废水排放。 职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。 厂区初期雨水通过道路两侧设置的导流沟进入1座120m3初期雨水收集池(TW002)，全部用于厂区绿化 |
|  | 固体废物处理设施 | 牛粪 | 场区设置积粪处理场，及时清除圈舍牛粪，进行消毒处理后，或将粪便运入农田。 |
|  |  | 病死牛尸体及胎盘 | 由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧深埋处理，不得随意丢弃。 |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间1座，占地面积为10m2，主要贮存项目产生的医疗废物。对产生的危险废物进行分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处理，暂存间地面采取硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜（渗透系数≤1.0×10-10cm/s） |
|  |  | 生活垃圾 | 职工生活区设垃圾收集设施，交由环卫部门集中处置 |
|  | 噪声治理设施 |  | 选用低噪声设备，隔声减噪措施等 |
|  | 地下水防控措施 |  | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中防渗技术要求，进行场区分区防渗。 医疗废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中对防渗层的要求，即“基础必须防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s”。 地下水跟踪监测：设置1口地下水跟踪监测井，按《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)制定监测计划。（地下监测井具体位置见附件） |
|  | 绿化 |  | 绿化面积500m2。 |

2.1.3建设规模及产品方案

（1）建设规模

养殖建设总占地31432.4m3（约47亩），项目主要建设标准化牛棚10栋9180.25m3；青贮池2座14000m3；积粪场2200m3；场区硬化13880.25m3；办公区生活区100m3；及厂区三通一平。引进优质新品种基础母牛1000头；引进宁夏固原、甘肃庄浪牛场基础母牛和成套繁育技术，选购西门塔尔、安格斯基础母牛。

（2）经营方式

养殖场的运行模式采用农户+基地+市场型的产业化经营模式。养殖场主要是为农民提供产前、产中、产后服务。其服务内容包括：基础母牛新品种引进、培育，优质牧草种植、收购及加工等。养殖场的运行机制拟采用股份合作制的形式运作。即由合作股东控股，主持养殖场的生产、经营和销售。年终按照合资企业财务管理制度和运行机制进行核算。

2.1.4主要原辅材料及能耗

本项目建成后养殖基础母牛1000头，养殖过程需饲料总量为1733.75t/a，饲料分为粗饲料和精饲料，粗饲料为青贮、苜蓿、黑麦草、红豆草等，精饲料为玉米、棉籽、甜菜颗粒、油 饼、菜柏等。精粗精饲料来源主要由周边进行外购，能源主要为水和电。本项目饲料及能源消耗量见表2.1-4所示。

表2.1-4  主要原辅材料消耗统计表

| 类 别 | 名称 |  | 年耗量 | 来源 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲 料 | 粗饲料 |  | 1277.5t/a | 外购 | 项目粗饲料主要为苜蓿、稻草 等；每头牛每天消耗粗饲料 以3.5kg计 | 年运行 365 天 |
|  | 精饲料 |  | 456.25t/a | 外购 | 项目精饲料主要为玉米、油 饼、菜柏等；每头牛每天消耗 精饲料以1.25kg计 |  |
| 能 源 | 电 |  | 20万kw·h | 由当地变电所电 网接入 | 每月耗电量约为1.67万kw·h |  |
|  | 新鲜水 24584.75 （m3/a） | 生活用水 | 255.5m3/a | 隆德县自来水公司 | 项目定员7人，生活用水标准按100L/人.d计 |  |
|  |  | 牛饮用水 | 23871m3/a |  | 基础母牛用水量为50L/头·d，犊牛用水量为20L/头·d |  |
|  |  | 饲料配水 | 346.75m3/a |  | 每 10kg配比饲料（10kg粗饲料、2.5kg精饲料；以粗饲料计）配水 0.002m³新鲜 水 |  |
|  |  | 绿化用水 | 75m3/a |  | 绿化面积为500m2，绿化用水标准按 2L/m2·d 计，按210d计 |  |
|  |  | 消毒药剂配制用水 | 36.5m3/a |  | 用水量0.1m3/次 |  |
| 辅助 | 消毒药品（生石灰、 固体氢氧化钠） |  | 10t/a | 外购 | / |  |
|  | 其他常用消毒药品 |  | 8t/a |  | 来苏尔、新洁尔灭水溶液、0.2%次氯酸钠、0.2%过氧乙酸等 |  |
|  | 除臭剂（EM微生物菌 剂、常用除臭剂等） |  | 10t/a |  | / |  |

2.1.5主要生产设备

本项目肉牛养殖主要设备见表2.1-5。

表2.1-5  本项目养殖主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料粉碎机 | 台 | 1 |
| 2 | 饲料搅拌机 | 台 | 1 |
| 3 | 投喂机 | 台 | 1 |
| 4 | 吸粪车 | 辆 | 1 |
| 5 | 挖机 | 台 | 1 |
| 6 | 拖车 | 辆 | 1 |

2.1.6总平面布置

本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，根据隆德县神林乡人民政府的用地批复（见附件），其中养殖棚占地面积23.65亩，积粪场占地面积5.75亩，土地性质为建设用地，不占用永久性基本农田；青贮池用地性质为设施农用地，使用期限为5年，并保证到期结束，及时做好耕作层的恢复工作。总平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为养殖区、办公生活区、饲料仓储及加工区、粪污处理区四大区。

（1）养殖区：养殖区位于整个场区的中间，主要建有标准化牛舍10栋（其中犊牛舍一栋，产房一栋）。

（2）饲料仓储及加工区：主要含饲料库、青贮池、干草棚等。其中饲料库1座、青贮池2座，总占地面积14360m2。

- （3）粪污处理区：积粪场位于场区南侧。定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走进行处理。

（4）生活用房：生活用房整体位于青贮池北侧，生活区与养殖区之间由绿化带相隔，有效地降低了养殖废气对于项目生活管理区的影响。项目生活区、养殖区、粪污处理区分区明确，实施分区管理，各分区均位于同一水平风向上，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）“4.1新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区区的常年主导风向的下风向或侧风向处”的规要求。

本项目总平面布置根据其工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便 管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输 路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本 合理。本项目平面布置见图2.1-4

图2.1-4    厂区平面布置图

### 2.1.7公用工程

2.1.7.1给排水

㈠给水

由自来水系统供给，可以保障项目用水的需求。本项目用水主要包括牛饮用水、消毒药剂配制用水、生活用水、饲料用水及绿化用水。本项目总用水量为24584.75m3/a。

（1）牛饮用水

项目饲养规模为年存栏基础母牛1000头，考虑本项目繁育繁殖率大于79%，犊牛存活率大于97%，犊牛按770头计算。结合《宁夏回族自治区有关行业用水定额(修订)》，基础母牛用水量为50L/头·d，犊牛用水量为20L/头·d，则本项目牛饮用水量为65.4m3/d(23871m3/a)。

- （2）饲料用水

每10kg配比饲料（10kg粗饲料、2.5kg精饲料；以粗饲料计）配水0.002m³新鲜水，本项目所需饲料1733.75t/a，所需用水量346.75m3/a。

（3）消毒药剂配制用水

根据建设单位提供的资料，项目在进行杀菌消毒时，需要消毒药剂的配制，用水量约0.1m3/次(36.5m3/a)。

（4）生活用水

本项目工作人员7人，结合《宁夏回族自治区有关行业用水定额(修订)》，生活用水量按100L/人·d计，年工作天数365天，厂区内生活用水量为0.7m3/d（255.5m3/a）。

（5）绿化用水

场区绿化面积为500m2，结合《宁夏回族自治区有关行业用水定额(修订)》，绿化用水按0.15m3/(m2·a)计，用水天数按150天计，绿化用水量为0.5m3/d（75m3/a）。

（二）排水

本项目采用干清粪工艺，牛棚不进行水冲洗，不产生圈舍冲洗废水，牛尿部分被蒸发，部分被垫料吸收。废水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。

- 雨水

暴雨强度公式：

其中：q-暴雨强度(L/s·hm2)；

P-暴雨重现期(a)；

t-降雨历时(min)。

暴雨重现期按P=1.5年考虑，初期雨水历时按15min计算，则经计算，该地区的暴雨强度为78.53L/s·hm2。

初期雨水量计算公式如下：

Q=qFØt

其中：Q-初期雨水排放量；

q-暴雨强度(L/s·hm2)；

F-汇水面积，厂区汇水面积取1.14hm2；

Ø-径流系数(0.4~0.9)，本次取0.6；

t-收水时间，本次取15min。

根据上述参数计算，本次初期雨水产生量约48.34m3/次，通过道路两侧设置的导流沟进入1座120m3初期雨水收集池，全部用于厂区绿化。

（2）生活污水

职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘。

表 2.1-6	本项目给排水用量一览表

| 项目 | 用水量 | 消耗量（m3/a） | 废水产生量 | 废水去向 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 255.5 | 0 | 255.5 | 用于厂区洒水降尘 | 0 |
| 牛饮用水 | 23871 | 19096.8 | 4774.2 | 大部分蒸发，少部分进入牛舍垫料 | 0 |
| 绿化用水 | 75 | 75 | 0 | / | 0 |
| 饲料配水 | 346.75 | 346.75 | 0 | / | 0 |
| 消毒配制用水 | 36.5 | 36.5 | 0 | / | 0 |
| 合计 | 24584.75 | 19555.05 | 5029.7 |  | 0 |

图2.1-5 项目水平衡图  单位：m3/a

2.1.7.2供电

本项目供电由神林乡变电所供电。

2.1.7.3通风

本项目各建筑物采用自然通风和机械通风相结合的通风方式，其中机械通风主要是在牛舍内安装通风装置。

2.1.8劳动定员和工作制度

本项目劳动定员7人，每天工作8小时，年工作时间为365d。

2.1.9项目总投资及环保投资

本项目总投资5100万元，环保投资174.2万元，占总投资的3.42%。环保投资主要包括施工期污染防治投资、营运期废水、废气、噪声、固体废物等治理投资，具体分项见表2.1-9。

表2.1-9 环保投资估算一览表

| 项目 |  | 产污 环节 | 环保措施 | 数量 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水治理 | 施工废水，生活污水 | 设置防渗旱厕，生活污水主要为洗漱废水，收集用于泼洒抑尘，施工废水经10m3沉淀池沉淀后回用 | 1 | 8 |
|  | 废气处理 | 扬尘 | 施工现场设置围挡，现场定时洒水降尘，道路硬质覆盖，粉性物料采取封闭、遮盖措施，运输车辆加盖苫布，防止扬尘对周围环境的污染 | -- | 2 |
|  | 噪声治理 | 建筑施工 | 选用低噪声施工机械设备，合理安排施工作业时间，施工机械采取减振措施 | -- | 2 |
|  | 固体废物处理 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 建筑垃圾及施工弃土清运至指定地点，弃土作为回填材料利用 | -- | 5 |
| 运营期 | 废水处理 | 地下水防渗 | 采取分区防渗措施，对危险废物暂存间、积粪场做重点防渗，其中危废暂存间防渗性能需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数1.0×10-10cm/s；积粪场防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。对牛舍、雨水收集池做一般防渗，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | -- | 50 |
|  |  | 污水处理设施 | 采取雨污分流，建设一座初期雨水收集池 | 1 | 10 |
|  | 废气处理 | 饲料加工粉尘 | 建设一座半封闭式厂房内 | 1 | 10 |
|  |  |  | 选用高效无尘饲料粉碎搅拌机及配套设备 | 1 | 2 |
|  |  | 恶臭 | 牛棚：对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等。减少恶臭污染物的蓄积。 饲养过程：需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。 | -- | 10 |
|  |  |  | 积粪场：加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、积粪场等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌。 |  |  |
|  |  | 通风设备 | 牛舍采取自然通风和通风换气设备相结合 | 若干 | 10 |
|  | 噪声治理 | 设备运转 | 设备降噪减振、管线等设置软管连接装置 | 若干 | 2 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集设施 | -- | 0.2 |
|  |  | 医疗废物 | 设危险废物暂存间1座（10m2），位于场区北部，医疗废物收集后委托有资质的单位定期外运处理 | 1座 | 3 |
|  |  | 牛粪 | 积粪场总建筑面积2200m2，顶部设防雨顶棚、四周设挡雨墙，地面采取硬化防渗处理 | 1座 | 30 |
|  |  | 病死牛尸体及胎盘 | 建设一间病死牛暂存间，由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧。 | 1座 | 15 |
|  |  |  | 病死牛尸体暂存冷柜 | 1 | 5 |
|  | 地下水跟踪监测 | / | 设置1座地下水跟踪监测井，用于日常地下水水质监测 | / | 5 |
| 场区绿化 |  |  | 绿化面积500m2 | / | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 174.2 |

2.2工艺流程分析

2.2.1基础养殖工艺

本项目选购西门塔尔、安格斯基础母牛，引进宁夏固原、甘肃庄浪牛场基础母牛和成套繁育技术，生产专门化良种肉牛的冷冻精液，在良种肉牛纯繁中，采用同期发情、人工授精、冷冻精液等关键技术；具体为：

图2.2-1  基础母牛养殖工艺流程及产污环节示意图

### 2.2.2技术指标

项目实施后达到的主要生产技术指标见表2.2-1。

表2.2-1             项目实施后主要生产技术指标一览表

| 序号 | 主要生产技术指标 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体成熟月龄 | 24月 | / |
| 2 | 每胎产仔数 | 1 | / |
| 3 | 繁殖率 | ＞79% | / |
| 5 | 犊牛成活率 | ＞97% | / |
| 6 | 总受胎率 | ＞90% | / |
| 7 | 更新率 | 20% | 每年按20%的淘汰率更新，即每年向市场出售淘汰基础母牛200头 |

### 2.2.3饲养工艺技术方案

⑴饲养工艺

①饲料加工阶段：

（一）秸秆青贮

收割乳熟期的全株玉米、麦后复种的青玉米或收获玉米棒后的秸秆等原料，适时运到窖旁，及时用机械铡切成2～3cm的短节，分层（每层30cm左右）装填进青贮窖，均匀铺平，踩踏压实，待原料装到高出窖口0.5～0.7m时，用塑料薄膜（或覆盖20cm左右厚的麦秸）覆盖后，再压上30cm左右厚的土，要求窖顶中间高、四周低，以利于排水，待其不再下陷时，用草泥封闭。青贮40天左右即可开窖，由少到多添加饲喂肉牛。

（二）秸秆微贮

将玉米秸秆或小麦秸等原料，用粉碎机粉碎处理。每吨微贮原料用微贮活干菌3.0g，充分溶解于200ml 1％的白糖水溶液中，常温下放置1～2h。将复活的菌剂充分溶解到0.8％～1.0％食盐水中，搅拌均匀。食盐水的量以调微贮原料含水量到60％～70％为宜。在窖底铺放20～30cm厚的秸秆原料，然后均匀喷洒菌液和5％～10％玉米粉或麸皮，再压实。一层一层的铺放、压实，直至高出窖口50～70cm。填装结束后，均匀喷洒菌液、玉米粉或麸皮，再按250g/m2撒一层食盐，压实后，盖上塑料膜。塑料膜上加盖20～30cm厚的未铡短的秸秆，然后覆土15～20cm厚，密封。一般发酵30～45天即可开窖，由少到多添加进行饲喂。

（三）秸秆酶贮

将玉米秸秆、苜蓿或小麦秸等原料，用机械铡切为2～3cm或粉碎、揉丝。每吨秸秆需混合1千克青贮饲料专用酶、4-5千克食盐和10千克麸皮或玉米面。将混合好的青贮饲料专用酶、食盐、麸皮或玉米面均匀地撒在秸秆中，按照秸秆与水1：1-1.5的比例洒水，使原料含水量达到60％～70％为宜，然后充分拌匀。将拌好的秸秆分层装入酶贮池，每50 cm左右厚为一层。直至高出窖口50～70cm。在最上面一层铺上干稻草或麦草，再按青贮饲料专用酶10克/ m2、食盐250g/m2均匀撒一层，用双层塑料薄膜封顶。塑料膜上用30～50cm厚的土或泥压实、封严。一般夏秋季贮存15-30天，冬春季45天以上，即可开窖，由少到多添加进行饲喂。

②饲养管理：粗饲料主要为青贮、苜蓿、麦草等，精饲料为玉米、棉籽、 油饼、菜柏等，全部采购自当地及周边农户。饲料喂养时主要涉及精、粗饲料破碎等工 序，饲喂精、粗混合搭配，先粗后精，先干后湿，同时饲料里添加沙皂素等除臭剂。圈 舍内保持清洁卫生，每天彻底清除剩余饲料，定期消毒除臭。秸秆饲料生产及饲喂流程图如下：

图2.2-2秸秆饲料生产及饲喂流程图

④牛疫病防治：疫病防控包括消毒和灭菌、免疫接种，按规程进行免疫接种、卫生消毒、定期保健护理等。

⑤干清粪工艺：牛尿大部分蒸发，少量牛尿由牛舍垫料(主要为牛粪、沙土)吸收，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)，本项目采用干清粪工艺每天将养殖棚粪便及时清出，送至积粪场，能够有效减少恶臭的产生。

另外，牛舍垫料每半年清理一次，清理前将牛舍牛只赶至其他牛舍，上层牛粪(约10cm)清理后运积粪场，下层垫土(约10cm)在牛舍内消毒晾晒15天后重复使用并少量补充，清理为轮换作业。

### 2.2.4饮水方式

采用牛棚内饮水槽、运动场饮水槽自由饮水方式。

自控饮水槽改变了饮水与饲料喂养合槽的传统方式，项目饮水槽为自动补水系统，当水位低于一定界面后，会自动补水至设计高度，快捷方便。且饮水槽与饲料分开，大量的节约了水资源和提高了饲料的利用率。

### 2.2.5消毒方式

本项目场区内设有消毒室，进场人员先进入消毒室内消毒再进入饲养区，饲养区有围墙，隔绝与外界往来，内设饲料运输和人员流动专用通道、清粪专用通道。

2.3施工期污染因素分析

本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，针对项目实际和当地气候、环境等特点，项目在施工期对环境的主要污染因素有废气和扬尘、废水、噪声、建筑施工垃圾和生态植被破坏等。

2.3.1施工期废气

施工期间对环境空气影响最大的是扬尘，来源于各种无组织排放源。主要表现在以下几方面：

①饲草种植区及养殖场土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘。

②养殖场建设过程中建筑材料如水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染。

③运输车辆往来造成地面扬尘。

④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

2.3.2施工期废水

本项目施工期废项目无生产废水产生，废水主要为施工人员生活污水及施工废水。项目施工期废水主要是进出车辆除泥冲洗废水和施工人员生活污水。

⑴进出车辆除泥冲洗废水

项目使用商品混凝土，无建筑施工废水产生，施工期产生的废水主要为进出车辆除泥冲洗废水，主要污染物为SS、石油类，设置1座2m3防渗沉淀池收集后，在施工作业区洒水抑尘，不外排。

⑵施工人员生活污水

项目施工高峰期约30人，均来自周边村庄村民，项目施工期6月(施工时间按照180d计)，用水量按50L/人d计，则生活用水量为1.5m3/d(270m3)，项目施工场地设防渗旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥，施工人员产生的废水为盥洗水，洒水抑尘。

2.3.3施工期噪声

根据本项目的建设内容及施工特征，其主要的噪声影响环节为：土石方及基础施工阶段推土机、挖掘机及运输车辆的移动声源影响；设备安装阶段吊车、升降机等产生的噪声影响。施工期各声源源强调查结果见表2.3-1。

表2.3-1    施工中主要施工机械噪声值

| 施工阶段 | 施工机械设备名称 | 声级（dB(A)） | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方及基础施工 阶段 | 推土机 | 78~96 | 间歇性 |
|  | 挖掘机 | 85~95 | 间歇性 |
|  | 装载机 | 80~90 | 间歇性 |
|  | 各种运输车辆 | 70~80 | 间歇性 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 70~80 | 间歇性 |
|  | 升降机 | 70~80 | 间歇性 |

2.3.4施工期固体废物

项目施工过程中挖方量较小，全部用于周边土地平整及道路铺设，无弃方产生，因此，项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

⑴建筑垃圾

项目建筑垃圾产生量约53t，集中收集后及时清运至隆德县城建部门指定地点处置。

⑵施工人员生活垃圾

施工高峰期施工人员约为30人，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg计，则生活垃圾产生量为15kg/d，施工期生活垃圾产生量共约2.7t，集中收集后及时清运至沙塘镇农村生活垃圾收集点处置。

2.3.5生态环境

本项目建设占地对周围动植物生态环境有一定影响，主要是在施工过程中的开挖、回填将对地表产生扰动，受扰动的裸露地表易发生水土流失。

根据隆德县神林乡人民政府的用地批复（见附件），项目用地类型依次为建设用地（其中养殖棚占地面积23.65亩，积粪场占地面积5.75亩），设施农用地（青贮池，使用期限5年）。项目建设期间虽然由于土地使用功能发生变化，施工过程中占用的耕地、草地和其他农用地的植被都被去除，表面植被遭到短期破坏。但是随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施可以得到恢复。在严格限定施工用地范围、落实各项污染防治措施和生态恢复措施的情况下，项目施工期对区域生态环境影响较小。

项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，项目施工期不会对区域内的野生动物产生较大影响。

2.4运营期污染因素分析

2.4.1废气

本项目运营期废气主要为牛棚及积粪场产生的恶臭、粉碎机产生的粉尘。

养殖场恶臭的主要来源是牛棚以及积粪场地牲畜粪便出体外之后的腐败分解，属于无组织排放。粪便会产生NH3、H2S等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等；积粪区加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，定期消毒等，加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌；积粪区各类池体加盖封闭，加强周边绿化、喷洒除臭剂；饲养过程需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。

⑴牛棚恶臭

牛棚恶臭的主要来源是牛排出的新鲜粪便、尿液、消化道排出的气体等。根据《中国畜禽粪产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006,26（5）：614~617），牛粪中含氮量约0.351%、含硫量约0.596‰，NH3、H2S 产污系数分别为0.025g/kg（粪便）、0.0019g/kg（粪便）。

根据《第二次全国污染源普查畜禽养殖业产排污系数手册》，西北地区肉牛粪便产生量为10.88kg/d.头，本项目肉牛存栏量为1000头，牛粪产生量为10.88t/d（3971.2t/a）。则本项目牛舍恶臭污染物产生源强为NH3：0.013kg/h（0.099t/a），H2S：0.00086kg/h（0.0075t/a）。

本项目拟在日粮中添加沙皂素等除臭剂，并科学合理调控饲粮，同时加强牛场环境综合管理，对牛舍、积粪场定期喷洒除臭剂，牛舍每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积，经过上述综合措施处理后，恶臭污染去除效率可达到70%以上。因此，得出本项目恶臭污染物排放源强分别为NH3：0.0297t/a（0.0039kg/h），H2S：0.0023t/a（0.000258kg/h），排放方式为无组织排放的面源。

本项目牛舍恶臭气体产生排放情况见下表：

表2.4-1               牛棚恶臭气体产生排放情况一览表

| 名称 | 牛粪产生量 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 牛棚恶臭（A1） | 3971.2t/a | NH3 | 0.099 | 0.013 | 0.0297 | 0.0039 |
|  |  | H2S | 0.0075 | 0.00086 | 0.0023 | 0.0003 |

⑵积粪场恶臭

本项目拟建设1座525m2 积粪场（采取防渗、防漏、防雨顶棚措施），积粪场恶臭产生强度与堆场管理方式等有关。根据《中国畜禽粪便产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006，26（5）614～617），牛粪中总固体量约 15%，牛粪中含氮量0.351%， 含硫量0.596 ‰，本项目积粪场堆粪量为3971.2t/a，则本项目牛粪中含氮量为1.8t/a，含硫量0.35t/a。根据《日粮不同种类的饲草料对荷斯坦青年母牛粪尿中总氮、氨态氮和粪中 NH3、H2S 散发量的影响》，在饲料配方合理，积粪场管理得当的前提下，总氮转化成NH3转化率取5%，总硫转化成H2S转化率取5%，则积粪场恶臭污染物产生源强分别为 NH3：0.09t/a（0.0103kg/h），H2S：0.0175t/a（0.002kg/h）。同时加强积粪场环境综合管理，对积粪场定期喷洒除臭剂，经过上述综合措施处理后，恶臭污染去除效率可达到90%以上。因此，得出本项目积粪场恶臭污染物产生总源强分别为NH3：0.009t/a（0.00103kg/h），H2S：0.0018t/a（0.0002kg/h），排放方式为无组织排放的面源。

本项目积粪场恶臭气体产生排放情况见下表：

表2.4-2             积粪场气体产生排放情况一览表

| 名称 | 牛粪产生量 | 污染物名称 | 产生量 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 积粪场恶臭（A2） | 3917.2t/a | NH3 | 0.09 | 0.0103 | 0.009 | 0.0010 |
|  |  | H2S | 0.0175 | 0.002 | 0.0018 | 0.0002 |

⑶饲料加工粉尘

本项目玉米秸秆、青贮、苜蓿、稻草等全部经粉碎机粉碎过程会产生一定量的粉尘。粗饲料消耗量为1733.75t/a，本项目饲料加工时间为2h/d。根据生态环境部2021年6月11日印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告 2021年 第24号)中132饲料加工行业系数手册，饲料加工行业粉尘产污系数见表2.4-3。

表2.4-3              饲料加工行业产排污系数一览表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 |  | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合饲料 | 玉米、蛋白质类原料(豆粕等)、维生素等 | 粉碎+混合+制粒(可不制粒)+除尘 | ＜10万吨/年 | 废气 | 颗粒物 | 千克/吨·产品 | 0.043 |

经计算，本项目粉尘产生量为0.075t/a，产生速率0.103kg/h，本项目采用立式高效无尘饲料粉碎和搅拌一体机，机器自带除尘效率可达98%，设计风机风量为3000m3/h，无组织粉尘排放量为1.5kg/a、排放速率为2.05×10-3kg/h、排放浓度为0.68mg/m3。

本项目无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值（1.0mg/m3）的要求，对周围环境影响较小。

2.4.2废水

项目采用“雨污分流制”。

牛尿大部分蒸发，少量由牛舍垫料(主要为牛粪、沙土)吸收，采用干法清粪工艺，采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，养殖期间无生产废水排放。

厂区初期雨水通过道路两侧设置的导流沟进入1座120m3初期雨水收集池(TW002)，全部用于厂区绿化。

职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。

2.4.3噪声

本项目噪声主要来自搅拌站内饲料配料混合设备、粉碎机、水泵及牛群活动叫声等。噪声声级在60~90dB（A）。为有效控制噪声污染，通过选择低噪声设备，对设备进行科学布置，将水泵等设备安装于专用房间内，通过墙体隔声降噪，并对振动较大的设备安装减振垫圈等综合降噪措施，可有效降低机械噪声对项目区域及周围环境的影响。

表2.4-6 主要噪声设备源强及治理效果一览表

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置m |  |  | 声源源强 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 混合搅拌机 | 5 | 5 | 3 | 80 | 设备减振、厂房隔声 | 间歇 |
| 2 | 粉碎机 | 5 | 5 | 3 | 80-95 | 设备减振、厂房隔声 | 间歇 |

2.4.4固体废物

本项目运营后，产生的主要固体废物有牛粪便、病死牛尸体及胎盘、少量医疗废物、 设备自带除尘设施收尘、生活垃圾及原辅材料使用过程废包装袋等。

⑴牛粪

本项目采取干法清粪工艺，采取人工机械+人工干法清粪方式将粪便及时清出，做到日产日清。处理后的牛粪存放于积粪场，定期由隆德县牧草专业合作社运走。肉牛粪便产生量为10.88kg/d.头，本项目肉牛存栏量为1000头，则牛粪产生量为10.88t/d（3971.2t/a）。

积粪场（采取防雨、防漏、防渗措施），项目牛棚每天产生的粪便及时清出，清理的牛粪存放于积粪场，由隆德县腾发牧草专业合作社定期运走处置。

⑵病死牛尸体及胎盘

目前病死尸体的数量是无法计算的，这和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目不对病死牛尸体产生量进行估算。根据本地区同行业现已运行的基础母牛养殖场估算胎盘产生量为2t/a。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》(环办函[2014]789号)：①《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置；不按规定处置的，由动物卫生监督机构责令无害化处理，所需处理费用由违法行为人承担。农业部印发的《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》(农医发(2012] 12号)也明确提出，动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任；《病死动物无害化处理技术规范》(农医发(2013]34号)明确了病害动物无害化处理的技术要求。②根据法律未阶高于部门规章的法律适用原则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。③原环境保护部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目。因此，病死牛尸体及胎盘不属于危险废物，应按《病死动物无害化处理技术规范》(农医发(2013]34号)中相关规定处理。

根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》(农业农村部令2022年第3号，2022年7月1日执行)“第五条  从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。”

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)“9.1 病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。”

结合上述文件要求，项目病死牛尸体及胎盘一经产生贮存在专门的病死牛暂存间，由隆德县神林牧畜牧兽医站拉运并进行无害化处理。

⑶医疗废物

项目产生医疗废物项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等，根据建设单位提供的资料及类比同类养殖场就诊规模，项目建成后，在防治牛传染病医治过程中产生的医疗废物约为0.47t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》一次性注射器以及废弃药品等属危险废物，废物类别为HW01，废物代码为841-001-01感染性废物。医疗废物集中收集后交有资质单位处理。

⑷除尘灰

本项目玉米秸秆、苜蓿、麦草等饲草料在加工过程会产生一定量的粉尘，有设备自带除尘设施处理。经核算粉尘产生量为0.075t/a，设备自带除尘效率取98%，则除尘器收尘0.0749t/a，其主要成分为粗饲料粉尘，由企业收集后作为饲料回用，不外排。

⑸生活垃圾

本项目劳动定员7人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为1.28t/a。场区内设生活垃圾收集设施，收集后定期交环卫部门处理。

2.4.5污染物源强汇总

本项目运营后污染物源强汇总见表2.4-7~8。

表2.4-5                                 污染产生及排放情况一览表

| 要素 | 污染源 |  | 主要污染因子 | 处理前 |  | 处理后 |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度/速率 | 产生量 | 排放浓度/速率 | 排放量 |  |  |
| 废气 | 饲料加工 | 无组织 | TSP | 0.103kg/h | 0.075t/a | 0.000103kg/h | 0.075kg/a | ＜1.0mg/m³ | 达标排放 |
|  | 养殖场（含牛棚、积粪场） | 无组织A1 | H2S | 0.00086kg/h | 0.0075t/a | 0.000258kg/h | 0.000225t/a | ＜1.5mg/m3 |  |
|  |  |  | NH3 | 0.013kg/h | 0.099t/a | 0.0039kg/h | 0.0297t/a | ＜0.06mg/m3 |  |
|  |  | 无组织A2 | H2S | 0.002kg/h | 0.0175t/a | 0.0002kg/h | 0.00175t/a | ＜1.5mg/m3 |  |
|  |  |  | NH3 | 0.0103kg/h | 0.09t/a | 0.00106kg/h | 0.009t/a | ＜0.06mg/m3 |  |
|  | 运输恶臭 | 无组织 | 恶臭 | 少量 |  |  |  | / | / |
| 废水 | 生活污水 |  |  | 255.5m3/a |  | 生活污水用于厂区洒水降尘 |  |  |  |
| 噪声 | 牛场 |  | 饲料加工设备 | 60～90dB（A） |  | 昼间：≤60夜间：≤50 |  | 达标排放 |  |
| 固体废物 | 牛舍 |  | 牛粪 | 3971.2t/a |  | 0 |  | 由隆德县腾发牧草专业合作社定期运走处置 |  |
|  |  |  | 病死牛尸体 | / |  | 0 |  | 由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧 |  |
|  |  |  | 胎盘 | 2t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 设备自带除尘设施 |  | 收尘 | 0.0749t/a |  | 0 |  | 回收作为饲料回用于养殖 |  |
|  | 养殖场 |  | 医疗废物 | 0.47t/a |  | 0 |  | 交有资质单位安全处理 |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 2t/a |  | 0 |  | 综合利用 |  |
|  | 生活办公区 |  | 生活垃圾 | 1.28t/a |  | 0 |  | 集中收集后交环卫部门处理 |  |

3环境概况及环境质量现状评价

3.1区域环境概况

3.1.1地理位置

项目位于固原市陇县神林乡神林村，项目厂区中心地理坐标为：东经105°55'15.13"、北纬35°34'21.69"。场区属城乡交接带，距隆德县城20km，北邻312国道，距312国道仅500m，东邻隆德县腾发牧草专业合作社，西与耕地相连。

3.1.2地形地貌

神林乡地处六盘山西麓，地势东高西低，海拔1782—2110米。地形分为三带：北部、南部为黄土丘陵沟壑区，中部为渝河川谷地。主要山脉有雷爷山，葫芦原、丰台咀、雷爷梁、堡子山。

3.1.3气象、气候

神林乡属温带半干旱大陆性气候，其特点是温和干燥。多年平均气温7.2℃。1月平均气温-6.2℃，极端最低气温-13.2℃；7月平均气温19.0℃，极端最高气温25.0℃。无霜期年平均124天。年平均日照时数2193.3小时，年辐射总量136.5千卡/平方厘米。

3.1.4水文

项目所在地神林乡，地处渝河中游，渝河东西穿境而过，年径流量约0.2亿立方米。

3.1.5土壤植被

隆德县土地分始成土、黑垆土、黑麻土、新成土、棕壤、灰褐土、黝土、山地草甸土、草甸土、沼泽土10个类型。

《隆德县志》（1991-2000）记载，隆德县境内植物共113科788种，其中药用90科618种。列名苔藓植物41种，蕨类植物18种，蕨类植物18种，裸子、被子植物729种。被子植物为优势种群，分86科，337属，占全国被子植物总科数的28.5%，占总属数的11.3%，占总种数的2.9%。788种植物中，资源植物322种11类。国家重点保护的稀有植物桃儿七、黄芪2种，造林树种及经济植物45种，油料植物50种，淀粉植物14种，纤维植物20种，单宁植物36种，牧草24种，花卉观赏植物18种，食用菌、藻类21种，食用菌、藻类21种，野生果菜类29种。境内六盘山自然保护区有华山松、糙皮桦、沙棘灌丛等耐寒、耐旱、耐贫瘠的优良树种。柳树全县存量甚少，目前“左公柳”仅存26棵。

3.1.6地震

依据《建筑抗震设附件计规范》（GB 50011-2010）、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），设计基本地震加速度为0.20g，设计特征周期为0.40s。

3.2环境质量现状监测与评价

3.2.1环境空气质量现状监测与评价

3.2.1.1项目所在区域达标判定

⑴项目所在区域达标判定

根根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合 HJ664 规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。

本项目位于宁夏固原市隆德县神林乡神林村，所在行政区划范围为固原市，区域环境空气质量现状评价直接引用《2020年宁夏生态环境质量状况》公布的固原市隆德县的监测数据对项目达标区判定。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表 3.2-1。

表3.2-1                区域公布的环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 52 | 71 | 73.2 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 25 | 33 | 75..7 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 24 | 40 | 0.6 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分数（mg/m3） | 1.2 | 4 | 0.3 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分数 | 124 | 160 | 77.5 | 达标 |

根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的区域环境空气质量数据可以看出，各项因子均满足标准要求，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。

#### 3.2.1.2补充监测因子环境质量现状

本项目建设地本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，属环境空气二类功能区。本次检测引用宁夏盛博智环境检测有限公司于2022年4月18日～4月24日对项目所在区域环境空气质量NH3、H2S、臭气浓度、TSP。监测点位1#项目下风向（E:105°54′54.23″,N:35°34′24.22″）的环境现状监测数据。

（1）监测点位布设

现状监测资料的监测点位详见表3.2-2。

表3.2-2    环境空气现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 坐标 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目下风向 | E:105°54′54.23″,N:35°34′24.22″ | 项目下风向 | 650 |

图3.2-1  大气环境监测点位图

（2）监测因子

本次评价选取NH3、H2S、臭气浓度、TSP，共4项评价因子。

（3）监测频率、内容及要求

监测时间：2022年4月18日~4月24

监测频次：本项目环境空气检测每个检测点位检测7天， 每日采样4次，每次采样1小时，分别为08：00、12：00、16：00、20：00时，

采样环境、采样高度的要求，按《环境监测技术规范（大气部分）》中相关规定执行。

（4）监测分析方法

分析方法及仪器具体见表3.2-3。

表3.2-3         环境空气现状监测项目及分析方法一览表

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 |
|  | H2S | 亚甲基蓝分光度法 | 空气和废气监测方法 第四版增补版 | 0.001 mg/m3 |
|  | TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-93 | / |

（5）气象资料要求

气象观测与大气采样时间同步进行，观测地面风向、风速、温度、气压。

（6）质控措施

检测期间，保证仪器设备运行正常。检测仪器按照国家有关标准或技术要求经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用。检测人员持证上岗；检测前对使用的仪器均进行漏气检验。采样和分析过程严格按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定、《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。检测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定（暂行）》的要求进行，实施全过程质量保证。

- 评价标准

氨、硫化氢评价执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值；TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准；臭气浓度由于无相应环境质量标准限值，本次作为本底值。

3.2.1.3监测结果分析

（1）气象参数

环境空气质量现状监测期间气象参数见表3.2-4

表3.2-4                 环境空气质量现状监测期间气象参数

| 时间 | 监测时间 | 气象数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气压（KPa） | 气温 （℃） | 湿度 （%RH） | 风向 | 风速（m/s） |
| 4月18日 | 8:00-9:00 | 88.7 | 13 | 21 | 西风 | 1.0 |
|  | 12:00-13:00 | 88.5 | 15 | 19 | 西风 | 1.0 |
|  | 16:00-17:00 | 88.3 | 16 | 21 | 西风 | 1.0 |
|  | 22:00-23:00 | 88.3 | 16 | 21 | 西风 | 1.0 |
| 4月19日 | 8:00-9:00 | 88.0 | 10 | 19 | 西风 | 1.1 |
|  | 12:00-13:00 | 87.6 | 13 | 25 | 西风 | 1.1 |
|  | 16:00-17:00 | 87.0 | 19 | 23 | 西风 | 1.1 |
|  | 22:00-23:00 | 87.9 | 12 | 20 | 西风 | 1.0 |
| 4月20日 | 8:00-9:00 | 88.9 | 12 | 20 | 西风 | 1.1 |
|  | 12:00-13:00 | 87.5 | 17 | 28 | 西风 | 1.2 |
|  | 16:00-17:00 | 87.4 | 18 | 27 | 西风 | 1.2 |
|  | 22:00-23:00 | 89.0 | 11 | 20 | 西风 | 1.1 |
| 4月21日 | 8:00-9:00 | 89.0 | 10 | 20 | 西风 | 0.9 |
|  | 12:00-13:00 | 88.9 | 14 | 28 | 西风 | 1.1 |
|  | 16:00-17:00 | 88.6 | 17 | 27 | 西风 | 1.1 |
|  | 22:00-23:00 | 88.3 | 12 | 20 | 西风 | 1.0 |
| 4月22日 | 8:00-9:00 | 88.6 | 11 | 20 | 西风 | 1.1 |
|  | 12:00-13:00 | 88.4 | 14 | 18 | 西风 | 1.0 |
|  | 16:00-17:00 | 88.2 | 15 | 20 | 西风 | 1.0 |
|  | 22:00-23:00 | 88.2 | 15 | 19 | 西风 | 1.0 |
| 4月23日 | 8:00-9:00 | 88.1 | 10 | 19 | 西风 | 1.0 |
|  | 12:00-13:00 | 87.5 | 13 | 25 | 西风 | 1.2 |
|  | 16:00-17:00 | 87.0 | 19 | 23 | 西风 | 1.1 |
|  | 22:00-23:00 | 87.9 | 12 | 20 | 西风 | 1.0 |
| 4月24日 | 8:00-9:00 | 88.7 | 12 | 20 | 西风 | 1.0 |
|  | 12:00-13:00 | 87.3 | 17 | 26 | 西风 | 1.1 |
|  | 16:00-17:00 | 87.2 | 18 | 25 | 西风 | 0.9 |
|  | 22:00-23:00 | 89.0 | 11 | 24 | 西风 | 1.0 |
| 备注 | 检测仪器为YFY-QXY手持式气象站 |  |  |  |  |  |

（2）监测结果

表3.2-5  监测结果一览表

| 单位名称 |  | 宁夏腾发农业科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  | NH3、H2S、臭气浓度、TSP |  |  |  |  |
| 采样日期 | 监测项目 | 检测结果(mg/m3) |  |  |  |  |
|  |  | 1#监测点位监测频次 |  |  |  | 标准限值(mg/m3) |
|  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |  |
| 4月18日 | NH3 | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | H2S | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20无量纲 |
|  | TSP | 0.21（24小时平均值） |  |  |  | / |
| 4月19日 | NH3 | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | H2S | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20无量纲 |
|  | TSP | 0.14（24小时平均值） |  |  |  | / |
| 4月20日 | NH3 | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | H2S | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20无量纲 |
|  | TSP | 0.14（24小时平均值） |  |  |  | 1.0 |
| 4月21日 | NH3 | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | H2S | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20无量纲 |
|  | TSP | 0.19（24小时平均值） |  |  |  | 1.0 |
| 4月22日 | NH3 | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | H2S | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20无量纲 |
|  | TSP | 0.22（24小时平均值） |  |  |  | / |
| 4月23日 | NH3 | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | H2S | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20无量纲 |
|  | TSP | 0.25（24小时平均值） |  |  |  | / |
| 4月24日 | NH3 | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | H2S | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20无量纲 |
|  | TSP | 0.15（24小时平均值） |  |  |  | / |

（3）监测结论

监测期间评价氨、硫化氢的24小时平均值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D中限值，TSP的24小时平均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018修改单中二级标准；臭气浓度由于无相应环境质量标准限值，本次作为本底值。

3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

3.2.2.1地表水环境质量现状监测

本次地表水质量现状引用固原市政府网站2021年环境质量报告中联财和峰台两个断面水质监测数据。根据导则要求，引用该资料可行。本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，与其属于同一水文地质单元，引用该监测数据可行。

⑴监测因子

溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物。

⑵评价标准

峰台和联财断面水体评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

⑶监测结果

峰台和联财断面水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准具体监测结果见表3.2-6、3.2-7

表3.2-6      2021年联财断面地表水监测数据统计表    单位：mg/L

| 项目 时间 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 氟化物 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 12.1 | 2.3 | 2.5 | 0.11 | 12 | 0.03 | 0.695 | Ⅱ类 |
| 2月 | 9.9 | 2.8 | / | 0.1 | / | 0.02 | / | Ⅱ类 |
| 3月 | 9.1 | 2.5 | / | 0.02 | / | 0.03 | / | Ⅱ类 |
| 4月 | 9 | 2.5 | 1.9 | 0.02. | 11 | 0.03 | 0.62 | Ⅱ类 |
| 5月 | 7 | 3.5 | / | 0.03 | / | 0.045 |  | Ⅱ类 |
| 6月 | 9.0 | 2.9 | 2.2 | 0.05 | 11.5 | 0.04 | 0.658 | Ⅱ类 |
| 7月 | 6.4 | 3.9 | 3.2 | 0.04 | 14 | 0.13 | 0.515 | Ⅲ类 |
| 8月 | 6.5 | 3.5 | / | 0.07 | / | 0.02 | / | Ⅱ类 |
| 9月 | 7.1 | 2.8 | / | 0.09 | / | 0.01 | / | Ⅱ类 |
| 10月 | 9.7 | 2.2 | 2.4 | 0.07 | 8 | 0.01 | 0.757 | Ⅱ类 |
| 11月 | 9.7 | 2.2 | 2.4 | 0.07 | 8 | 0.01 | 0.757 | Ⅱ类 |
| 12月 | 11.2 | 3.8 | -1 | 0.06 | -1 | 0.08 | -1 | Ⅱ类 |

表3.2-7      2021年峰台断面地表水监测数据统计表   单位：mg/L

| 项目 时间 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 氟化物 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10.3 | 0.9 | 0.6 | 0.03L | 4.0L | 0.01 | 0.417 | Ⅰ类 |
| 2月 | 10.7 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 4.0L | 0.01 | 0.212 | Ⅱ类 |
| 3月 | 11.6 | 2.7 | 0.5 | 0.04 | 18 | 0.01 | 0.686 | Ⅲ类 |
| 4月 | 9.8 | 2.3 | 1.1 | 0.04 | 12 | 0.02 | 0.513 | Ⅱ类 |
| 5月 | 12.6 | 2.1 | 0.5 | 0.03 | 4 | 0.02 | 0.62 | Ⅱ类 |
| 6月 | 9.5 | 1.6 | 1.2 | 0.16 | 6 | 0.05 | 0.728 | Ⅱ类 |
| 7月 | 9.8 | 1.8 | 0.5L | 0.15 | 10 | 0.01 | 0.927 | Ⅱ类 |
| 8月 | 8.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 10 | 0.02 | 0.583 | Ⅱ类 |
| 9月 | 10.8 | 2.0 | 0.5 | 0.15 | 6 | 0.02 | 0.598 | Ⅱ类 |
| 10月 | 9.9 | 1.9 | 0.8 | 0.24 | 8 | 0.01 | 0.601 | Ⅱ类 |
| 11月 | 9.9 | 1.9 | 0.8 | 0.24 | 8 | 0.01 | 0.601 | Ⅱ类 |
| 12月 | 13.7 | 1.3 | 0.9 | 0.19 | 6.00 | 0.02 | 0.674 | Ⅱ类 |

备注：监测指标有电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chl_a、NO3-、NO2-、流量30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。

由上表可知：2021年度渝河峰台和联财断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3.2.3地下水环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价要求：基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状。

宁夏盛博智环境检测有限公司于2022年4月18日分别在神林乡神林村、厂区内、神林乡双村和阎家庄子附近设置7个检测点位对地下水进行检测分析，各监测点位置位于本次评价范围内。

（1）监测点位布设

地下水监测点位见表3.2-8。

表3.2-8    地下水现状监测点位一览表

| 序号 | 点位名称 | 坐标 | 监测类型 | 想对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 神林村 | E:105°55′40.71″ N:35°34′43.78″ | 水质水位 | NE | 855 | 1频次/天 |
| 2# | 厂址处 | E:105°55′20.12″ N:35°34′26.28″ | 水质水位 | 厂址处 | 0 |  |
| 3# | 神林乡双村 | E:105°53′52.48″ N:35°33′59.60″ | 水质水位 | W | 1900 |  |
| 4# | 神林村 | E:105°55′20.62″ N:35°34′43.51″ | 水位 | N | 586 |  |
| 5# | 神林村 | E:105°55′29.73″ N:35°34′42.51″ | 水位 | NE | 558 |  |
| 6# | 阎家庄子 | E:105°55′0.84″ N:35°34′53.32″ | 水位 | N | 980 |  |
| 7# | 阎家庄子 | E:105°55′5.48″ N:35°34′57.03″ | 水位 | N | 960 |  |

图3.2-2  地下水监测点位图

⑵监测因子

PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数以及K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共计29项。

⑶监测时间及频次

2022年4月18日，检测分析1天，检测频率为采样1次。

⑷监测分析方法

本项目地下水监测和分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和国家环保总局颁布的《水和废水监测分析方法》（第四版）中的要求的方法执行，详见3.2-9。

表3.2-9   地下水检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检出限 | 分析方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 电极法 | / | HJ1147-2020 |
| 2 | 总硬度 | EDTA滴定法 | 0.05mmol/L | GB 7477-87 |
| 3 | 溶解性总固体 | 称量法 | / | GB/T 5750.4-2006 |
| 4 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 8mg/L | HJ/T342-2007 |
| 5 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | 10mg/L | GB/T 11896-1989 |
| 6 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L | GB11911-89 |
| 7 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | GB11911-89 |
| 8 | 挥发性酚类 | 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | 0.0003mg/L | HJ 503-2009 |
| 9 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L | HJ 535-2009 |
| 10 | 亚硝酸盐 | N-（1-萘基）-乙二胺光度法 | 0.003mg/L | GB/T 7493-1987 |
| 11 | 硝酸盐 | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02mg/L | GB/T 7480-1987 |
| 12 | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.002mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 13 | 氟化物 | 离子选择电极法 | 0.05mg/L | GB7484-87 |
| 14 | Hg | 原子荧光法 | 0.00004mg/L | HJ694-2014 |
| 15 | As | 原子荧光法 | 0.0003mg/L | HJ694-2014 |
| 16 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L | GB7475-87 |
| 17 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 18 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | 0.2mg/L | GB7475-87 |
| 19 | 耗氧量 | 酸性法 | 0.5mg/L | GB11892-89 |
| 20 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | / | GB/T5750.12-2006 |
| 21 | 细菌总数 | 平皿计数法 | / | HJ1000-2018 |
| 22 | K+ | 离子色谱仪 | 0.02mg/L | HJ812-2016 |
| 23 | Ca2+ |  | 0.03mg/L |  |
| 24 | Na+ |  | 0.02mg/L |  |
| 25 | Mg2+ |  | 0.02mg/L |  |
| 26 | CO32- | 碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | 5mg/L (定量限) | DZ/T 0064.49-2021 |
| 27 | HCO3- |  |  |  |
| 28 | Cl- | 离子色谱仪 | 0.007mg/L | HJ84-2016 |
| 29 | SO42- |  |  |  |

⑸评价标准与评价方法

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，地下水水质现状评价采用标准指数法，其公式如下：

式中：Si，j-单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j-单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi-单项水质参数i在第j点的评价标准。

式中：pHsd-pH值标准规定的下限值；

pHsu-pH值标准规定的上限值；

T-水温(℃）

标准指数大于1，表明该断面的环境质量劣于评价标准等级，反之则满足评价标准。

- 地下水化学类型分析

①监测结果

评价区地下水阴阳离子监测结果见表3.2-10。

表3.2-10   评价区地下水中阴阳离子监测结果表    单位：mg/L

| 编号 | 监测项目 | 1#监测井 | 2#监测井 | 3#监测井 | 4#监测井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 19.2 | 1.02 | 0.825 | 0.950 |
| 2 | Ca2+ | 99.2 | 57.9 | 158 | 63.6 |
| 3 | Na+ | 43.2 | 280 | 758 | 245 |
| 4 | Mg2+ | 16.0 | 67.0 | 365 | 83.5 |
| 5 | 氨氮 | 0.053 | 0.115 | 0.083 | 0.418 |
| 6 | CO32- | ND | ND | ND | ND |
| 7 | HCO3- | 394 | 501 | 401 | 510 |
| 8 | Cl- | 11.2 | 71.4 | 858 | 60.5 |
| 9 | SO42- | 123 | 433 | 1.75×103 | 376 |
| 10 | 硝酸盐(以N计) | 0.149 | 1.16 | 10.5 | 0.405 |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | ND | ND | 0.010 | 0.011 |
| 12 | 氟化物 | 0.29 | 0.77 | 0.68 | 0.92 |
| 编号 | 监测项目 | 5#监测井 | 6#监测井 | 7#监测井 |  |
| 1 | K+ | 2.32 | 17.4 | 0.975 |  |
| 2 | Ca2+ | 57.1 | 177 | 163 |  |
| 3 | Na+ | 262 | 727 | 820 |  |
| 4 | Mg2+ | 75.5 | 360 | 385 |  |
| 5 | 氨氮 | 0.075 | 0.183 | 0.080 |  |
| 6 | CO32- | ND | ND | ND |  |
| 7 | HCO3- | 507 | 398 | 401 |  |
| 8 | Cl- | 60.8 | 1.10×103 | 839 |  |
| 9 | SO42- | 360 | 1.30×103 | 1.79×103 |  |
| 10 | 硝酸盐(以N计) | 1.18 | 17.7 | 8.10 |  |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | ND | ND | 0.006 |  |
| 12 | 氟化物 | 0.88 | 0.74 | 0.71 |  |

②地下水中阴阳离子平衡计算

结合地下水阴阳离子监测结果，评价区地下水中阴阳离子平衡计算见表3.2-11。

③地下水化学类型分析

地下水化学分类的方案有多种，其中阿廖金分类法和舒卡列夫分类法较为常用，结合项目区域地下水实际情况，本次选用舒卡列夫分类法进行地下水水化学类型分析。

根据舒卡列夫分类法，地下水中Ca2＋、Mg2＋、HCO3－、SO42－、Na＋(Na+K)、Cl－将Meq(毫克当量)百分数大于25%的阴、阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类。舒卡列夫分类表见表3.2-12。

根据舒卡列夫图表及矿化度分组，评价区地下水化学类型分析结果见表3.2-13。

⑺监测结果统计分析

评价区地下水质量现状监测结果统计分析与评价见表3.2-14

表3.2-11    地下水中阴阳离子平衡计算表    单位：mEq/L

| 监测井 | K+ | Ca2+ | Na+ | Mg2+ | 氨氮 | SO42- | Cl- | CO32- | HCO3- | 硝酸盐 (以N计) | 亚硝酸盐氮 | 氟化物 | 阳离子 Ma | 阴离子 Mc | 相对误差 E(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.4923 | 4.9600 | 1.8783 | 1.3333 | 0.0038 | 2.5625 | 0.3155 | 0.0000 | 6.4590 | 0.0106 | 0.0000 | 0.0153 | 8.6677 | 9.3629 | 3.86 |
| 2# | 0.0262 | 2.8950 | 12.1739 | 5.5833 | 0.0082 | 9.0208 | 2.0113 | 0.0000 | 8.2131 | 0.0829 | 0.0000 | 0.0405 | 20.6866 | 19.3686 | -3.29 |
| 3# | 0.0212 | 7.9000 | 32.9565 | 30.4167 | 0.0059 | 36.4583 | 24.1690 | 0.0000 | 6.5738 | 0.7500 | 0.0007 | 0.0358 | 71.3003 | 67.9876 | -2.38 |
| 4# | 0.0244 | 3.1800 | 10.6522 | 6.9583 | 0.0299 | 7.8333 | 1.7042 | 0.0000 | 8.3607 | 0.0289 | 0.0008 | 0.0484 | 20.8447 | 17.9763 | -7.39 |
| 5# | 0.0595 | 2.8550 | 11.3913 | 6.2917 | 0.0054 | 7.5000 | 1.7127 | 0.0000 | 8.3115 | 0.0843 | 0.0000 | 0.0463 | 20.6028 | 17.6548 | -7.71 |
| 6# | 0.4462 | 8.8500 | 31.6087 | 30.0000 | 0.0131 | 27.0833 | 30.9859 | 0.0000 | 6.5246 | 1.2643 | 0.0000 | 0.0389 | 70.9179 | 65.8971 | -3.67 |
| 7# | 0.0250 | 8.1500 | 35.6522 | 32.0833 | 0.0057 | 37.2917 | 23.6338 | 0.0000 | 6.5738 | 0.5786 | 0.0004 | 0.0374 | 75.9162 | 68.1156 | -5.42 |

表3.2-12        舒卡列夫分类表

| 含量＞25%Meq的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

表3.2-13       地下水化学类型判定统计表

| 监测点 | 单位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 总计 | SO42- | Cl- | CO32- | HCO3- | 总计 | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | mg/L | 19.2 | 99.2 | 43.2 | 16 | 177.6 | 123 | 11.2 | 0 | 394 | 528.2 | HCO3+SO4-Ca型 |
|  | mEq/L | 0.4923 | 4.96 | 1.8783 | 1.3333 | 8.6639 | 2.5625 | 0.3155 | 0 | 6.459 | 9.337 |  |
|  | mEq% | 5.68 | 57.25 | 21.68 | 15.39 | 100 | 27.44 | 3.38 | 0 | 69.18 | 100 |  |
| 2# | mg/L | 1.02 | 57.9 | 280 | 67 | 405.92 | 433 | 71.4 | 0 | 501 | 1005.4 | HCO3+SO4-Na型 |
|  | mEq/L | 0.0262 | 2.895 | 12.1739 | 5.5833 | 20.6784 | 9.0208 | 2.0113 | 0 | 8.2131 | 19.2452 |  |
|  | mEq% | 0.13 | 14 | 58.87 | 27 | 100 | 46.87 | 10.45 | 0 | 42.68 | 100 |  |
| 3# | mg/L | 0.825 | 158 | 758 | 365 | 1281.825 | 1750 | 858 | 0 | 401 | 3009 | SO4+Cl-Na+Mg型 |
|  | mEq/L | 0.0212 | 7.9 | 32.9565 | 30.4167 | 71.2944 | 36.4583 | 24.169 | 0 | 6.5738 | 67.2011 |  |
|  | mEq% | 0.03 | 11.08 | 46.23 | 42.66 | 100 | 54.25 | 35.97 | 0 | 9.78 | 100 |  |
| 4# | mg/L | 0.95 | 63.6 | 245 | 83.5 | 393.05 | 376 | 60.5 | 0 | 510 | 946.5 | HCO3+SO4-Na+Mg型 |
|  | mEq/L | 0.0244 | 3.18 | 10.6522 | 6.9583 | 20.8149 | 7.8333 | 1.7042 | 0 | 8.3607 | 17.8982 |  |
|  | mEq% | 0.12 | 15.28 | 51.18 | 33.43 | 100 | 43.77 | 9.52 | 0 | 46.71 | 100 |  |
| 5# | mg/L | 2.32 | 57.1 | 262 | 75.5 | 396.92 | 360 | 60.8 | 0 | 507 | 927.8 | HCO3+SO4-Na+Mg型 |
|  | mEq/L | 0.0595 | 2.855 | 11.3913 | 6.2917 | 20.5975 | 7.5 | 1.7127 | 0 | 8.3115 | 17.5242 |  |
|  | mEq% | 0.29 | 13.86 | 55.3 | 30.55 | 100 | 42.8 | 9.77 | 0 | 47.43 | 100 |  |
| 6# | mg/L | 17.4 | 177 | 727 | 360 | 1281.4 | 1300 | 1100 | 0 | 398 | 2798 | SO4+Cl-Na+Mg型 |
|  | mEq/L | 0.4462 | 8.85 | 31.6087 | 30 | 70.9049 | 27.0833 | 30.9859 | 0 | 6.5246 | 64.5938 |  |
|  | mEq% | 0.63 | 12.48 | 44.58 | 42.31 | 100 | 41.93 | 47.97 | 0 | 10.1 | 100 |  |
| 7# | mg/L | 0.975 | 163 | 820 | 385 | 1368.975 | 1790 | 839 | 0 | 401 | 3030 | SO4+Cl-Na+Mg型 |
|  | mEq/L | 0.025 | 8.15 | 35.6522 | 32.0833 | 75.9105 | 37.2917 | 23.6338 | 0 | 6.5738 | 67.4993 |  |
|  | mEq% | 0.03 | 10.74 | 46.97 | 42.26 | 100 | 55.25 | 35.01 | 0 | 9.74 | 100 |  |

表3.2-14.1       地下水水质监测结果统计分析表

| 监测井 | 项目 | pH (无量纲) | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬(六价) | 总硬度 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井 | 监测浓度 (mg/L) | 7.8 | 0.053 | 0.149 | ND | ND | ND | 6×10-4 | ND | ND | 300 | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数Pi | 0.53 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.67 | 0.13 |
| 2#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 7.7 | 0.115 | 1.16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 400 | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数Pi | 0.47 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.89 | 0.13 |
| 3#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 7.6 | 0.083 | 10.5 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.84×103 | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 |
|  | 标准指数Pi | 0.40 | 0.17 | 0.53 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 4.09 | 0.13 |
| 4#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 7.4 | 0.418 | 0.405 | 0.011 | ND | ND | 7×10-4 | ND | ND | 518 | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
|  | 标准指数Pi | 0.27 | 0.84 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 1.15 | 0.13 |
| 5#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 7.4 | 0.075 | 1.18 | ND | ND | ND | 7×10-4 | ND | ND | 446 | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数Pi | 0.27 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.99 | 0.13 |
| 6#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 7.1 | 0.183 | 17.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.83×103 | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 |
|  | 标准指数Pi | 0.07 | 0.37 | 0.89 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 4.07 | 0.13 |
| 7#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 7.2 | 0.08 | 8.1 | 0.006 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.88×103 | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 |
|  | 标准指数Pi | 0.13 | 0.16 | 0.41 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 4.07 | 0.13 |
| 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准(mg/L) |  | 6.5-8.5 | 0.50 | 20.0 | 1.00 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 450 | 0.01 |

备注：ND为未检出，未检出数据以检出限的1/2计。

表3.2-14.2        地下水水质监测结果统计分析表

| 监测井 | 项目 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群 | 细菌 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 0.29 | ND | 0.03 | ND | 560 | 1.8 | 128 | 12.2 | ND | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 标准指数Pi | 0.29 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.56 | 0.60 | 0.51 | 0.05 | / | / |
| 2#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 0.77 | ND | 0.07 | ND | 1.25×103 | 1.44 | 424 | 85.6 | ND | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.70 | 0 | / | / |
|  | 标准指数Pi | 0.77 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 1.25 | 0.48 | 1.70 | 0.34 | / | / |
| 3#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 0.68 | ND | 0.04 | ND | 4.65×103 | 0.82 | 1.76×103 | 981 | ND | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 6.04 | 2.92 | / | / |
|  | 标准指数Pi | 0.68 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 4.65 | 0.27 | 7.04 | 3.92 | / | / |
| 4#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 0.92 | ND | 0.07 | ND | 1.21×103 | 0.74 | 370 | 75.8 | ND | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.48 | 0 | / | / |
|  | 标准指数Pi | 0.92 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 1.21 | 0.25 | 1.48 | 0.30 | / | / |
| 5#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 0.88 | ND | 0.06 | ND | 1.06×103 | 1.4 | 376 | 70.9 | ND | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.50 | 0 | / | / |
|  | 标准指数Pi | 0.88 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 1.06 | 0.47 | 1.50 | 0.28 | / | / |
| 6#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 0.74 | ND | 0.04 | ND | 4.12×103 | 1.4 | 1.34×103 | 1150 | ND | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 4.36 | 3.60 | / | / |
|  | 标准指数Pi | 0.74 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 4.12 | 0.47 | 5.36 | 4.60 | / | / |
| 7#监测井 | 监测浓度(mg/L) | 0.71 | ND | 0.04 | ND | 4.82×103 | 1.32 | 1.83×103 | 983 | ND | ND |
|  | 检出率(%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.32 | 2.93 | / | / |
|  | 标准指数Pi | 0.71 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 4.82 | 0.44 | 7.32 | 3.93 | / | / |
| 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准(mg/L) |  | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 1000 | 3.0 | 250 | 250 | 3.0 CFU/100mL | 100 CFU/mL |

备注：ND为未检出，未检出数据以检出限的1/2计。

由表3.2-14可知，监测期间评价区3~7#地下水监测井中总硬度出现超标，最大超标倍数为0.15~3.09倍；3#、6#、7#地下水监测井中氯化物出现超标，最大超标倍数为2.92~3.60倍；2~7#地下水监测井中溶解性总固体、硫酸盐、钠出现超标，最大超标倍数分别为0.06~3.82倍、0.48~6.32倍、0.23~3.1倍；其余监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。地下水中总硬度、氯化物、溶解性总固体、硫酸盐、钠等因子出现超标，与区域水文地质条件相关。

3.2.4声环境质量现状监测与评价

⑴监测点的布设

本项目声环境质量现状检测分别在拟建项目厂址厂界四周外1m处各布设1个噪声检测点，共4个噪声检测点位

图3.2-3   声环境监测点位图

⑵监测时间及频率

宁夏盛博智环境检测有限公司于2022年4月18~2022年4月19日对项目厂址区域环境噪声进行监测，昼间、夜间各进行了2次监测。

⑶监测项目

连续等效A声级。

⑷监测方法和质量控制

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定：根据检测结果，统计等效连续A声级值。检测选用杭州爱华电子研究所生产的AWA5688型噪声统计分析仪；杭州爱华电子研究所生产的AWA6022A型声级校准器。检测仪器传声器距地面高度为1.2m以上。测量在昼间及夜间进行，检测前后进行仪器校准，示值偏差小于±0.5dB(A)为校准合格。

⑸评价标准和质量控制

本次评价噪声评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区。

⑹评价方法

根据现状监测结果，采用直接比较法，即用各监测点等效声级值与评价标准相比较，得出声环境质量现状评价结果。

⑺监测结果统计与结论

声环境质量现状监测结果统计情况见表3.2-11。

表3.2-11        噪声监测结果表        单位：dB(A)

| 单位名称 |  | 宁夏腾发农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  | 厂界环境噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类 |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | 样品编号 | 监测点位置 | 监测点位坐标 | 等效声级Leq[dB(A)] |  | 标准限值 |  | 达标 情况 |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |  |
| 4 月18日 | ZS-2204-18-1 | 厂界北 | E:105°55′14.97″ N:35°34′34.36″ | 55.0 | 47.1 | 60 | 50 | 达标 |
|  | ZS-2204-18-2 | 厂界西 | E:105°55′22.28″ N:35°34′24.95″ | 57.2 | 48.7 |  |  | 达标 |
|  | ZS-2204-18-3 | 厂界南 | E:105°55′16.04″ N:35°34′19.99″ | 53.8 | 47.3 |  |  | 达标 |
|  | ZS-2204-18-4 | 厂界东 | E:105°55′11.45″ N;35°34′21.41″ | 56.2 | 48.0 |  |  | 达标 |
| 4 月19日 | ZS-2204-19-1 | 厂界北 | E:105°55′14.90″ N:35°34′34.31″ | 54.6 | 49.1 |  |  | 达标 |
|  | ZS-2204-19-2 | 厂界西 | E:105°55′22.22″ N:35°34′24.95″ | 53.9 | 48.5 |  |  | 达标 |
|  | ZS-2204-19-3 | 厂界南 | E:105°55′16.00″ N:35°34′19.94″ | 57.7 | 48.0 |  |  | 达标 |
|  | ZS-2204-19-4 | 厂界东 | E:105°55′11.49″ N;35°34′21.41″ | 55.5 | 49.7 |  |  | 达标 |

监测期间，宁夏腾发农业科技有限公司厂界噪声昼间噪声值范围为53.8～57.7dB（A)，夜间噪声值范围为47.1～49.7dB(A)，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准中昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的排放限值要求。

3.2.5土壤环境质量现状监测与评价

3.2.5.1土壤类型及分布

项目厂址中心地理坐标为东经105°55'15.13"、北纬35°34'21.69"，查阅“国家土壤信息服务平台”，项目厂址土壤类型为冲积土。

根据《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)，其土纲为G初育土，土亚纲为G1土质初育土，亚类为G132中级图。

项目所在区域土壤类型见图3.2-2

图3.2-4     项目所在区域土壤类型图

3.2.5.2土壤环境质量现状监测

受宁夏盛博恒环保工程有限公司委托，宁夏盛博智环境检测有限公司技术人员于2022年4月18日对规划区6个点位的进行监测。监测点位位于本次评价范围内，根据导则要求，引用该资料可行。

（1）监测时间及频次

检测时间及频次：检测时间：2022年4月18日，检测频次：一次。

（2）监测因子

监测因子：镍、铜、镉、铅、砷、汞、铬、锌、pH。共计9项。

（3）监测点位

本次土壤监测在积粪场、牛棚、办公区、青储池、项目区北侧和项目区南侧各布设1个检测点，共6个检测点，采样深度为距地表层20cm，具体采样点位详见表3.2-12。

表3.2-12  土壤现状监测布点情况一览表

| 序号 | 检测点位置 | 采样深度 | 检测点位坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积粪场 | 表层样（0-20cm） | E:105°55′14.23″ N:35°34′19.91″ |
| 2 | 牛棚 | 表层样（0-20cm） | E:105°55′13.68″ N:35°34′21.73″ |
| 3 | 办公区 | 表层样（0-20cm） | E:105°55′17.37″ N:35°34′25.40″ |
| 4 | 青储池 | 表层样（0-20cm） | E:105°55′19.41″ N:35°34′23.93″ |
| 5 | 项目区北侧 | 表层样（0-20cm） | E:105°55′17.00″ N:35°34′19.45″ |
| 6 | 项目区南侧 | 表层样（0-20cm） | E:105°55′14.24″ N:35°34′24.51″ |

（4）监测方法和监测仪器

监测及分析方法依据《土壤元素的近代分析方法》、《环境监测分析方法》及《土壤理化分析》的要求进行。具体见表3.2-13，监测主要使用仪器见表3-14

表3.2-13   土壤检测内容及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 电极法 | HJ962-2018 | / |
| 2 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 3 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 4 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 0.5mg/kg |
| 5 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 1mg/kg |
| 6 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T22105.2-2008 | 0.01 mg/kg |
| 7 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 0.002 mg/kg |
| 8 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 5mg/kg |
| 9 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2009 | 5mg/kg |

表3-14   主要使用仪器

| 序号 | 仪器名称及型号 | 生产厂家 | 检定校准有限 日期 | 检定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3C PH计 | (上海雷磁)上海仪电科学仪器股份有限公司 | 2023年4月 | 广东中准检测有限公司 |
| 2 | 原子吸收分光光度计 AA-7003型 | 北京东西分析仪器有限公司 | 2023年4月 | 广东中准检测有限公司 |
| 3 | 原子荧光分光光度计 AF-7500型 | 北京东西分析仪器有限公司 | 2023年4月 | 广东中准检测有限公司 |
| 4 | 电子天平 FA2204B | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 2023年4月 | 广东中准检测有限公司 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 WGL-125B | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 2023年4月 | 广东中准检测有限公司 |

（5）评价标准

土壤评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)中筛选值标准。

土壤环境质量现状评价方法采用标准指数法，公式如下：

式中：Pi-单项指数；

Ci-评价因子的实测平均浓度(mg/kg)；

Si-相应评价因子的标准(mg/kg)。

当单项污染指数Pi＞1时，说明该项目已超过规定标准，Pi越大说明污染越重；反之，则说明满足标准要求。

（6）监测结果：本项目土壤理化性质调查表见表3.2-15。本项目土壤环境监测结果见表3.2-16。

表3.2-15     土壤理化性质调查表

| 检测点位 |  | 厂区东南侧 |
| --- | --- | --- |
| 经度105°55′14.23″纬度,35°34′19.91″ |  | 采样时间：2022年4月18日—4月18日 |
| 层次 |  | 表层（0~20cm） |
| 现场记录 | 颜色 | 黄壤 |
|  | 结构 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 8% |
|  | 其他异物 | 无 |
| 理化指标 | pH（无量纲） | 8.25 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 4.28 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 542 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 0.48 |
|  | 土壤容重（g/ m3） | 1.43 |
|  | 孔隙度（%） | 27.0 |

表3.2-16     本项目土壤环境监测结果一览表     单位：mg/kg

| 样品编号 | 检测结果(mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PH | 铅 | 镉 | 锌 | 铜 | 砷 | 汞 | 镍 | 铬 |
| TR-2204-18-1 | 6.78 | 19.4 | 0.084 | 55.0 | 24.7 | 10.8 | 0.020 | 27.3 | 53.0 |
| TR-2204-18-2 | 6.80 | 20.7 | 0.112 | 59.7 | 22.3 | 10.0 | 0.025 | 25.4 | 49.8 |
| TR-2204-18-3 | 6.58 | 20.2 | 0.153 | 69.1 | 24.0 | 12.2 | 0.023 | 30.1 | 51.5 |
| TR-2204-18-4 | 6.70 | 21.0 | 0.206 | 54.3 | 26.2 | 9.55 | 0.039 | 22.9 | 62.6 |
| TR-2204-18-5 | 6.67 | 20.5 | 0.199 | 65.3 | 25.0 | 9.91 | 0.030 | 28.6 | 57.4 |
| TR-2204-18-6 | 6.64 | 19.9 | 0.175 | 70.2 | 23.8 | 10.3 | 0.028 | 23.4 | 60.9 |

监测期间，宁夏腾发农业科技有限公司土壤中各项检测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求，说明评价区土壤生态环境风险低，一般情况下可忽略。

### 3.2.6 生态环境质量现状调查

项目位于固原市隆德县神林乡神林村，评价区以农业生态系统为主，项目厂址周边主要分布耕地、林地。

根据调查，项目所在区域人类活动频繁，评价区内植被主要有小麦、马铃薯、荞麦、狗尾草、碱蓬草、黄蒿、柠条等，野生动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，也不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

4施工期环境影响预测与评价

4.1施工期环境空气影响分析与防护措施

⑴施工期环境空气影响因素

在本项目施工期间，施工扬尘主要产生于以下环节：①施工时，场地的平整、路面的开挖及土方的挖掘等环节产生的扬尘；②水泥、砂石等建筑材料的装卸和车辆运输过程中产生的扬尘；③施工中产生的弃土，若堆放时覆盖不当或装卸运输时撒落产生的扬尘。

施工期间对环境空气影响最主要的是扬尘。干燥地表开挖时产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的弃土堆放过程中，在风力较大时，会产生风力扬尘；而装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落。

⑵施工期环境空气污染的防护措施

结合本项目区域周围的特点，为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，应当采取以下防护措施：

①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放。

②对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量，由于施工需要，不能硬化的道路，应采取定期洒水，铺草帘子等措施减少扬尘量。

③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫。

④施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。

⑤风速超过6m/s时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

采取以上措施后，将会降低扬尘量50~70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。

4.2施工期声环境影响分析与防护措施

⑴执行标准

项目施工期间噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其施工场界的限值见表4.1-1。

表4.1-1    建筑施工场界环境噪声排放标准      单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

⑵施工噪声强度调查

施工噪声主要有设备噪声、机械噪声等。施工设备噪声主要是翻斗车、载重机等设备的发动机噪声；机械噪声主要是装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。这些噪声源的声级值最高可达110dB（A）左右。各种施工机械设备的噪声源强见表4.1-2。

表4.1-2    各种施工机械在不同距离的噪声预测值     单位：dB(A)

| 施工 机械 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 装载机 | 85.0 | 80.6 | 74.5 | 70.5 | 68.5 | 65.0 | 62.5 | 60.5 | 59.0 | 56.5 | 54.5 | 52.4 | 51.1 | 49.9 | 48.5 |
| 铲土机 | 83.0 | 78.6 | 72.5 | 68.5 | 66.5 | 63.0 | 60.5 | 58.5 | 57.0 | 54.5 | 52.5 | 51.4 | 50.1 | 48.9 | 47.6 |
| 推土机 | 86.0 | 81.6 | 75.5 | 71.5 | 69.5 | 66.0 | 63.5 | 61.5 | 60.0 | 57.5 | 55.5 | 54.4 | 53.1 | 51.9 | 49.8 |
| 混凝 土泵 | 79.0 | 74.6 | 68.5 | 64.5 | 62.5 | 59.0 | 56.5 | 54.5 | 53.5 | 51.0 | 48.5 | 48.4 | 47.1 | 45.9 | 44.9 |
| 载重 汽车 | 82.0 | 77.6 | 71.5 | 67.5 | 65.5 | 62.0 | 59.5 | 57.5 | 56.0 | 53.5 | 51.5 | 50.4 | 49.1 | 47.9 | 46.9 |
| 振捣机 | 74.0 | 69.6 | 63.5 | 59.5 | 57.5 | 54.0 | 51.5 | 49.5 | 48.0 | 45.5 | 43.5 | 42.4 | 41.1 | 39.9 | 38.9 |
| 锯床 | 82.0 | 77.6 | 71.5 | 67.5 | 65.5 | 62.0 | 59.5 | 57.5 | 56.0 | 53.5 | 51.5 | 50.2 | 49.0 | 47.6 | 46.6 |

施工期间各种机械设备除少部分高噪声设备可以固定安装在一个地方外，绝大多数设备都会因施工地点的不同而不能固定在一个地方。

⑶施工期噪声预测

施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下:

Lp=Lp0—20Log(r/r0)—△Loct

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值dB(A)；

Lp0——距声源r米处的参考声级dB(A)；

r、r0——点距离声源(m)；

△Loct—各种因素引起的衰减量(包括声障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。

根据表4.1-2中各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表4.1-3。

表4.1-3     施工机械噪声影响范围预测结果       单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 执行标准Leq[dB(A)]昼/夜 | 昼间影响距离m | 夜间影响距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机载重汽车、重型碾压机等 | 70/55 | 100 | 500 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒等 | 70/55 | 50 | 350 |

从表中预测结果看，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），在声源与受声点之间无任何屏障时，项目施工机械影响情况为：

⑴土石方施工阶段

施工机械噪声昼间的超标范围在距声源300m以内，夜间超标范围在500m以内。

⑵结构施工阶段

施工机械噪声昼间的超标范围在距声源50m以内，夜间超标范围在350m以内。在上述范围之外，施工噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准要求。

本项目所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；由预测结果可知，在采用噪声强度较大的施工机械施工时，项目施工噪声对周边区域声环境有一定影响，但本项目评价范围内无声环境保护目标，因此不会造成噪声扰民现象发生。

4.3施工期水环境影响分析及防控措施

⑴施工期水环境影响因素

项目施工期间，由于场地清洗、建筑安装等工程的实施，将会产生一定量的施工废水。此外，还有施工人员产生的生活污水。

施工废水包括地基、道路开挖和管道铺设、场房建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和施工现场的清洗废水。施工污水中含有较多的建筑砂石、水泥、弃土等悬浮物。

生活污水包括施工人员的盥洗水。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，还将夹带大量泥沙，但该地区暴雨极少。

⑵施工期污水防控措施

施工单位应严格执行相关环境管理规定，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境等。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及商品混凝土及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工过程中去。

施工期施工人员20人，建设工期3个月，生活用水量约50L/人·d，施工期生活用水量为90m3，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为72m3。施工人员的生活设施相对比较集中，如果施工期生活污水直接排放，易对环境体造成污染。施工单位拟在施工人员集中生活区建设简易旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。项目施工期产生的少量废水经沉淀后，回用于施工场地洒水抑尘。

此外，施工期间要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，如果遇到暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷。

本项目拟采取以下防护措施以降低对地下水的影响。

①科学选择施工方案，优化配置各种资源，合理安排施工作业面，强化质量安全意识，配备先进适用的技术装备、优质、快速、安全地完成基础工程是施工任务；

②经修建的沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，严禁渗漏和回灌。

采取以上方案后，施工期对地下水的影响较小。

4.4施工期固体废物影响分析及防控措施

⑴施工期固体废物影响因素

施工期间施工场地平整会产生渣土、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑垃圾，会在一定程度上对周围环境造成影响。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，会给沿线镇村的环境卫生带来危害。

施工期人员每天平均产生0.5kg/d生活垃圾，施工期间，生活垃圾产生量最多约为30kg/d，这些生活垃圾经分类，统一收集后，定期由施工单位交由园区环卫部门处置，不会对环境产生明显影响。

建筑垃圾主要包括施工过程地基处理和建材损耗、内部装修阶段产生的少量砂土石块、水泥、废金属、钢筋、铁丝、废电线、废光缆等。建筑垃圾应当外运至当地政府指定地点堆放。

⑵施工期固体废物影响防治措施

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，应当采取如下措施：

①车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。

②施工期间，施工人员产生的生活垃圾集中收集后，运至就近垃圾填埋场安全填埋。

③施工期产生的一些金属、木材及建筑材料的碎屑和废弃的混凝土等应指派专人专车收集处理，不得随意丢放。

④施工结束后及时清理施工现场，拆除临时工棚等建筑物。

4.5施工期生态环境影响分析

在项目施工期内，项目占地范围内的部分地表将被清除，造成地表裸露，会对项目区域内的植被和动物造成一定的影响。

⑴施工期对土地功能变化

项目区建设前土地利用状况为未利用建设用地，项目建成后将完全改变土地的原有利用状况，将未利用建设地变更为国有养殖用地，并种植大面积绿化植被。

⑵施工期对植被的影响分析

经现场调查，项目所在区域分布着猫头刺、油蒿等植被，项目施工期间由于各种施工机械、运输车辆进入施工现场，运输车辆产生的扬尘和排放的尾气将对该区域环境产生一定的影响。此外，项目区在建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，所有植被都被去除，表面植被遭到短期破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。

⑶施工期对动物的影响分析

根据现场走访了解，项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，项目施工期不会对区域内的野生动物产生较大影响。

⑷施工期生态保护措施

为减少工程施工期的生态环境影响，应加强下列生态保护措施，具体如下：

①加强施工人员的环保措施的宣传教育及相关培训，让他们充分认识到环保工作的重要性，使环保措施落到实处；

②施工机械和施工人员应严格控制在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被；

③爱护生态环境，禁止破坏施工范围以外的植被；

④尽可能缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，定期洒水抑尘，减少施工扬尘污染；

⑤施工单位在施工期应加强对项目区域现有植被的保护，以免对现有植被造成破坏；

⑥加强施工期的监理工作，确保施工过程中产生废水、废气、废渣、噪声等环保治理措施落实到位。

5运营期环境影响预测与评价

5.1环境空气影响分析

5.1.1污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，结合本项目评价工作等级（二级）及污染源排放情况，本次污染源调查清单为新增污染源。

本项目新增污染源参数具体见表5.1-1。

表5.1-1   矩形面源污染物排放源强及参数一览表

| 污染源名称 | 中心点坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 长度(m) | 宽度(m) | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | H2S | NH3 | TSP |
| 牛棚 | 105.919795 | 35.572938 | 1814.00 | 5.00 | 199.52 | 84.15 | 0.0003 | 0.0039 | - |
| 积粪场 | 105.920444 | 35.572244 | 1839.00 | 5.00 | 139.49 | 46.00 | 0.0002 | 0.0010 | - |
| 饲草加工 | 105.920996 | 35.573422 | 1820.00 | 5.00 | 35.15 | 91.78 | - | - | 0.0002 |

5.1.2环境空气环境影响预测与评价

5.1.2.1污染物排放量核算

⑴无组织污染物核算

根据导则，二级评价项目只进行污染量的核算。

无组织污染物排放量核算见表5.1-2。

表5.1-2  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（um/m3） |  |
| 1 | A1 | 牛棚 | NH3 | 喷洒生物菌种除臭剂、定期消毒、科学管理、合理调配饲料、每天及时清理粪污等措施。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5(厂界) | 0.0297 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06(厂界) | 0.0023 |
| 2 | A2 | 积粪场 | NH3 | 喷洒生物菌种除臭剂、定期消毒、科学管理、合理调配饲料、每天及时清理粪污等措施 |  | 1.5(厂界) | 0.0090 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06(厂界) | 0.0018 |
| 3 | A3 | 饲料 加工 | TSP | 采用密闭设备，且设备布置在车间内。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 | 1.0mg/m3 | 0.0016 |
| 无组织排放总计 |  | NH3 |  |  |  |  | 0.0387 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 0.0041 |
|  |  | TSP |  |  |  |  | 0.0016 |

⑵项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见表5.1-3。

表5.1-3    项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.0387 |
| 2 | H2S | 0.0041 |
| 3 | TSP | 0.0016 |

5.1.2.2预测结果及影响分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级判定采用AERSCREEN估算模式和污染物占标率进行计算。

表5.1-4  AERSCREEN估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 根据调查，项目周边3km半径范围一半以上面积属于农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / | / |
| 最高环境温度 |  | 30.6 | 隆德县2001-2020年气象统计数据 |
| 最低环境温度 |  | -25.5 |  |
| 土地利用类型 |  | 农用地 | 根据调查，项目周边3km半径范围土地利用类型依次为农田(65.74%)、草地(30.70%) |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 中国干湿地区划分图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 报告书选择 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |  |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 | / |
|  | 岸线距离/m | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

表5.1-5        牛棚NH3和H2S估算模式计算结果一览表（面源）

| 下风向距离 | 牛棚 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 3.4384 | 1.7192 | 0.2275 | 2.2746 |
| 100.0 | 4.3094 | 2.1547 | 0.2851 | 2.8508 |
| 200.0 | 4.0310 | 2.0155 | 0.2667 | 2.6667 |
| 300.0 | 3.6971 | 1.8485 | 0.2446 | 2.4458 |
| 400.0 | 3.3087 | 1.6543 | 0.2189 | 2.1888 |
| 500.0 | 2.9582 | 1.4791 | 0.1957 | 1.9570 |
| 600.0 | 2.6561 | 1.3280 | 0.1757 | 1.7571 |
| 700.0 | 2.4003 | 1.2002 | 0.1588 | 1.5879 |
| 800.0 | 2.1873 | 1.0937 | 0.1447 | 1.4470 |
| 900.0 | 2.0072 | 1.0036 | 0.1328 | 1.3278 |
| 1000.0 | 1.8606 | 0.9303 | 0.1231 | 1.2309 |
| 1200.0 | 1.6245 | 0.8122 | 0.1075 | 1.0747 |
| 1400.0 | 1.4433 | 0.7217 | 0.0955 | 0.9548 |
| 1600.0 | 1.2946 | 0.6473 | 0.0856 | 0.8564 |
| 1800.0 | 1.1951 | 0.5976 | 0.0791 | 0.7906 |
| 2000.0 | 1.1116 | 0.5558 | 0.0735 | 0.7354 |
| 2500.0 | 0.9429 | 0.4714 | 0.0624 | 0.6238 |
| 下风向最大浓度 | 4.3683 | 2.1841 | 0.2890 | 2.8898 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.1-6       积粪场NH3和H2S估算模式计算结果一览表（面源）

| 下风向距离 | 积粪场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 0.9843 | 0.4921 | 0.1911 | 1.9112 |
| 100.0 | 1.1673 | 0.5837 | 0.2267 | 2.2666 |
| 200.0 | 1.0755 | 0.5377 | 0.2088 | 2.0883 |
| 300.0 | 0.9822 | 0.4911 | 0.1907 | 1.9072 |
| 400.0 | 0.8769 | 0.4384 | 0.1703 | 1.7027 |
| 500.0 | 0.7833 | 0.3916 | 0.1521 | 1.5209 |
| 600.0 | 0.7029 | 0.3514 | 0.1365 | 1.3648 |
| 700.0 | 0.6346 | 0.3173 | 0.1232 | 1.2323 |
| 800.0 | 0.5784 | 0.2892 | 0.1123 | 1.1231 |
| 900.0 | 0.5307 | 0.2653 | 0.1030 | 1.0304 |
| 1000.0 | 0.4917 | 0.2458 | 0.0955 | 0.9547 |
| 1200.0 | 0.4293 | 0.2147 | 0.0834 | 0.8337 |
| 1400.0 | 0.3815 | 0.1907 | 0.0741 | 0.7407 |
| 1600.0 | 0.3466 | 0.1733 | 0.0673 | 0.6730 |
| 1800.0 | 0.3156 | 0.1578 | 0.0613 | 0.6128 |
| 2000.0 | 0.2935 | 0.1468 | 0.0570 | 0.5700 |
| 2500.0 | 0.2490 | 0.1245 | 0.0483 | 0.4835 |
| 下风向最大浓度 | 1.1755 | 0.5877 | 0.2283 | 2.2825 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 117.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.1-7         饲料加工面源TSP估算模式计算结果一览表（面源）

| 下风向距离 | 饲料加工 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 0.4013 | 0.0446 |
| 100.0 | 0.2830 | 0.0314 |
| 200.0 | 0.2265 | 0.0252 |
| 300.0 | 0.1913 | 0.0213 |
| 400.0 | 0.1657 | 0.0184 |
| 500.0 | 0.1449 | 0.0161 |
| 600.0 | 0.1284 | 0.0143 |
| 700.0 | 0.1150 | 0.0128 |
| 800.0 | 0.1042 | 0.0116 |
| 900.0 | 0.0951 | 0.0106 |
| 1000.0 | 0.0880 | 0.0098 |
| 1200.0 | 0.0765 | 0.0085 |
| 1400.0 | 0.0677 | 0.0075 |
| 1600.0 | 0.0606 | 0.0067 |
| 1800.0 | 0.0552 | 0.0061 |
| 2000.0 | 0.0513 | 0.0057 |
| 2500.0 | 0.0435 | 0.0048 |
| 下风向最大浓度 | 0.5958 | 0.0662 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 23.0 | 23.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

牛棚NH3和H2S的最大落地浓度分别为4.3683ug/m3、0.2890ug/m3，最大浓度占标率分别为2.1841%、2.8898%；积粪场NH3和H2S的最大落地浓度分别为1.1755ug/m3、0.2283ug/m3，最大浓度占标率分别为0.5877%、2.2825%；；NH3和H2S的最大落地浓度均小于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值。

饲料加工无组织TSP的最大落地浓度为0.5958μg/m3，最大浓度占标率为0.0662%。最大落地浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

本项目所在区域主导风向为东南风，粪污处理区处于项目生活管理区的侧风向，养殖场与生活区其间布置道路、绿化地带等，实现净道和污道分开，互不交叉，可有效减轻恶臭气体对场区内的影响。本项目从源头减缓恶臭；定期喷洒除臭剂，牛粪及时清理；同时，建设单位在场区四周种植高4～5m的绿色隔离带，在树种选择上，选用白杨树、沙枣树、国槐等本地树种；通过加强恶臭污染源管理并严格执行评价提出的污染防治措施，本项目产生的恶臭对周围环境空气质量的影响是可以接受的。

5.1.2.3卫生防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第 3 节对养殖场选址的要求：“禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。已取得隆德县动物疾病预防控制中心的动物饲养场（养殖小区）确认选址动物防疫风险评估（见附件）。

因此，本项目卫生防护距离确定为项目各边界外500m距离。根据现场勘查，项目位于固原市隆德县神林乡神林村，距离本项目边界500m范围内无学校、居民区等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。今后在规划建设中，本项目卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

5.1.3大气环境影响评价小结

经估算以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相应浓度限值标准要求判定，特征污染物最大落地浓度贡献值满足标准要求。

项目大气环境影响评价自查表详见表5.1-8。

表5.1-8   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其它污染物（NH3、H2S、TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放量☑ 本项目非正常排放量□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代污染源□ |  |  |  |  |  | 其它在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD ☑ |  | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型□ | 其它□ |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S、、TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常时长（1）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日均浓度和年均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞ -20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度、TSP） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ 1 ） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可接受☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（东、南、西、北）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：t/a |  |  | NO2：t/a |  |  |  |  |  |  | TSP：0.0016t/a |  |  |  | VOCS：t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2地表水环境影响分析

5.2.1正常工况下水环境影响分析

项目采用“雨污分流制”

牛尿大部分蒸发，少量由牛舍垫料(主要为牛粪、沙土)吸收，采用干法清粪工艺，采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，养殖期间无生产废水排放。

厂区初期雨水通过道路两侧设置的导流沟进入1座120m3初期雨水收集池(TW002)，全部用于厂区绿化。

项目劳动定员7人，生活用水按 100L/人·d计，则生活用水量为255.5m3/a。职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。

综上所述，项目废水不直接外排，对渝河水质无影响。

5.3地下水环境影响分析

5.3.1区域水文地质条件

从水文地质条件划分，规划项目位于隆德县，地属宁夏回族自治区南端，六盘山脉以西，县境内地势东高西低，地形复杂，类型多样，属陇中黄土高原区，即地质意义所属的陇西盆地。县境东部山区含水层以下白垩系泥质岩为主，岩层间歇和断裂破碎带为活动通道，汇集沟谷排入沟道转为地表水。河谷砂砾层厚而松散，富水性强。黄土丘陵区多为线型上层滞水。渝河、十字河、好水河、甘渭河、庄浪河、水洛河、唐家河处境通过葫芦河注入渭河。水体矿化度610~770mm/之间，为弱碱性。根据地形、地貌、土壤、植被等，将隆德县划分为三个区:土石山区、黄土丘陵沟壑区和河谷川道区。该项目所在位置神林乡神林村为黄土丘陵沟壑区，地形坡度10°以上，大部分在10°~30°之间，地表沟壑纵横，土质疏松，植被稀少，水土流失严重。

5.3.2地下水环境影响预测与分析

㈠正常工况下地下水环境影响分析

⑴污染影响因素

①区域地质条件：地下水能否被污染以及污染程度的大小，与本区域环境地质条件有关，特别是包气带的地质结构、厚度、岩性、渗透系统等。

②污染物的理化性质：决定了其在地理化学环境中迁移能力。本项目对地下水潜在 的污染因素主要有积粪场牛粪、牛棚牛尿及生活污水中的COD、NH3-N 等污染物。

⑵污染源及污染的主要途径

污染源：牛棚、活动场的牛尿；积粪场的渗滤液；危险废物贮存间泄漏。

污染途径：

①牛棚、活动场的牛尿渗入地下造成地下水环境污染；

②积粪场地面损坏或围墙裂缝等原因导致渗滤液渗入地下造成地下水环境污染；

③危险废物贮存间非正常工况下造成地下水环境污染；

⑶影响分析

本项目不开采地下水，生产生活用水由隆德县自来水厂提供，厂址不属于生活供水水源的补给区，地下水环境敏感程度属于不敏感。项目运营期牛棚牛尿、积粪场的淋滤水、危险废物贮存间危废的泄漏污水可能会通过包气带缓慢渗入浅层地下水，造成浅层地下水的污染。本项目通过采取以下措施对地下水污染进行防治：

①积粪场、危险废物贮存间基础采取等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的防渗措施。

②牛棚、运动场基础采取等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，采取渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的防渗措施。

③生活管理区、饲料加工储存区、厂区道路等进行水泥硬化。

综上所处，通过采取上述有效防治措施后，正常工况下本项目运营期对地下水环境 影响较小。

㈡非正常工况下地下水环境影响分析

（1）预测情景

本次主要考虑积粪场地面发生裂缝渗漏，导致渗滤液下渗对地下水的影响。

（2）预测源强

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），按照重金属、持久性 有机污染物和其它类型进行分类，并对每一类别中的各项因采用标准指数法进行排序， 分别取标准指数最大因子作为预测因子。本项目粪污尿液中主要污染物为其它类型，选 择氨氮作为预测因子。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）附录 A中肉牛养殖场干清粪工艺尿液中氨氮浓度为22.1mg/L，本次预测粪污尿液中氨氮浓度 取值22.1mg/L。污染物评价标准采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ 类水质作为评价标准，氨氮≤0.5mg/L。

②渗漏面积：根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水 池渗水量不得超过2L/(m2•d)，非正常状况渗漏量应不小于正常状况允许渗漏量限值的10 倍，假定不考虑渗漏过程中包气带对污染物的吸附阻滞过程，视为污染物全部进入潜水 含水层，则非正常状况渗漏量为渗漏强度×渗漏面积×10，渗漏强度≤2L/(m2•d)，渗漏面积按积粪场底部面积的2%进行计算，取10.5m2。

③渗漏量：积粪场破损部位的渗漏量按照下式计算

Q=K·A·I

式中：Q—破损部位的渗漏量，m3/d；

K—包气带饱和垂向渗透系数，取2.6×10-3m/d；

A—破损部位渗漏面积，10.5m2；

I—水力坡度，无量纲，1.12。

由此计算可知破损部位的渗漏量为0.03m3/d。

④渗漏时间：从环境安全角度考虑，渗漏时间取365d，则总渗漏量为10.95m3，废水中NH3-N 初始浓度为22.1mg/L，则污染物渗漏量为0.24kg/次。

（3）预测范围

预测范围为本项目非正常状况下影响的区域。

（4）预测时段

预测时段选择事故发生后 100d、365d、1000d 作为预测时间节点。

（5）预测模式

预测模型 本次选择模型将污染源以点源考虑，在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素。地下水预测采用溶质运移解析法，采用预测模型如下：

式中： x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C(x，t)——t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg； w—横截面面积，m2 ；

u—水流速度，m/d；

ne —有效孔隙度，无量纲；

DL ——纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率

⑹预测参数

计算模式中各参数值见表 5.3-2。

表 5.3-2      水质预测各参数取值表

| 参数 | K（m/d） | ne | I | u（m/d） | DL（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 10.0 | 0.25 | 0.004 | 0.021 | 0.02 |

(7)预测结果

将上述参数代入预测公式，各预测时段氨氮污染羽中心浓度随时间和距离变化特征见下表。

表5.3-3	     地下水氨氮预测结果一览表

| 预测时段 | 距离（m） | 氨氮贡献值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 100d | 0 | 22.1 |
|  | 10 | 0.001447344462 |
|  | 20 | 0 |
|  | 100 | 0 |
|  | 200 | 0 |
|  | 300 | 0 |
|  | 400 | 0 |
|  | 500 | 0 |
| 365d | 0 | 22.1 |
|  | 10 | 74.9790121826 |
|  | 20 | 0.20834443398 |
|  | 30 | 5.071685×10-7 |
|  | 40 | 0 |
|  | 100 | 0 |
|  | 200 | 0 |
|  | 300 | 0 |
|  | 400 | 0 |
|  | 500 | 0 |
| 1000d | 0 | 0.7248045 |
|  | 10 | 42.61557 |
|  | 20 | 93.96185 |
|  | 30 | 15.37847 |
|  | 40 | 0.2663135 |
|  | 50 | 0.0004537909 |
|  | 60 | 7.01236×10-8 |
|  | 70 | 9.992007×10-13 |
|  | 80 | 0 |
|  | 100 | 0 |
|  | 200 | 0 |
|  | 300 | 0 |
|  | 400 | 0 |
|  | 500 | 0 |

图5.3-1 氨氮贡献值随距离变化情况（100d）

图5.3-2 氨氮贡献值随距离变化情况（365d）

图5.3-3 氨氮贡献值随距离变化情况（1000d）

由以上预测结果分析得知，在假定事故条件下，在牛粪棚发生泄漏事故，污染影响程度随时间逐渐减小第 100 天、365 天和1000天后氨氮最大运移距离分别为10m、30m 和70m，均未超出场界。在实际的扩散过程中，经过土壤及砂层的吸附吸收，污染物泄 漏后在土壤环境中的迁移影响范围小于预测迁移距离。

考虑到地下水污染具有高度隐蔽性，难发现，难治理，因此建议建设单位在观念上 重视地下水污染，从源头上做好控制，在项目装置设计、施工和运行时，必须严格控制 区域粪污中尿液的无组织泄漏，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂 层、焊接缺陷及运行失误而造成泄漏，加强防渗措施，强化监控手段，定期检查，杜绝 场区存在长期事故性排放点源的存在，保护评价区地下水环境质量。

5.4声环境影响分析

5.4.1噪声源强

本项目噪声主要来自TMR搅拌站内饲料配料混合设备、粉碎机、水泵及牛群活动叫声等。各个机械设备均置于厂房内，并采取基础减振等措施，根据类比资料，确定拟建工程主要噪声源强情况见表5.4-1。

表5.4-1    主要噪声设备源强及治理效果一览表

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置m |  |  | 声源源强 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 混合搅拌机 | 5 | 3 | 3 | 80 | 设备减振、厂房隔声 | 间歇 |
| 2 | 粉碎机 | 3 | 6 | 3 | 80-95 | 设备减振、厂房隔声 | 间歇 |

5.4.2噪声预测结果与影响分析

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T— 预测计算的时间段，s；

ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq )计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

5.4.3噪声预测结果与影响分析

本项目属于新建项目，为了说明拟建工程对周围声环境的影响程度，本次以项目营运期对各厂界噪声贡献值进行评价，本次评价以全厂投产后厂界噪声贡献值见表5.5-1。

表5.4-2        厂界噪声预测结果一览表       单位：dB(A)

| 厂界 | 标准值 | 厂界噪声贡献值 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间：60 | 23.4 | 达标 |
|  | 夜间：50 |  | 达标 |
| 南厂界 | 昼间：60 | 26.3 | 达标 |
|  | 夜间：50 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间：60 | 28.4 | 达标 |
|  | 夜间：50 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间：60 | 28.5 | 达标 |
|  | 夜间：50 |  | 达标 |

项目建设性质为新建，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，新建项目以边界贡献值评价，由预测结果可知，项目全厂噪声污染源对各厂界的贡献值在23.4-28.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

表5.4-3    建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准 国外标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  | 2类区 |  |  | 3类区 | 4a类区 |  |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期 |  |  |  | 中期 |  |  | 远期 |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料 研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（噪声） |  |  |  | 监测点位数:（4） |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√：“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5固体废物影响分析

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、病死牛尸体及胎盘、兽医站少量医疗废物、除尘器收尘粉及生活垃圾。

⑴牛粪便

本项目采取干法清粪工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》各类污染物产生量中肉牛，牛粪量为10.88kg/头·d。本项目牛粪总产生量约为3971.2t/a。项目饲喂棚每天产生的粪便及时清出，清理的牛粪存放于积粪场，定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走进行处理。

⑵病死尸体及胎盘

本项目根据本地区同行业现已运行的基础母牛养殖场估算胎盘产生情况，胎盘产生量2t/a。病死牛尸体由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧

按照《国家危险废物名录》（环境保护部令39号），病死牛尸体属危险废物，危险废物类别为HW01医疗废物，废物代码900-001-01（为防治动物传染病而需要收集和处置的废物）。

(3)除尘灰

本项目玉米秸秆、苜蓿、稻草等饲草料在加工过程会产生一定量的粉尘，本项目设备自带除尘器（除尘效率为98%），除尘器收集下来的粉尘量为0.0749t/a，可全部重新混入原料中加工成饲料，综合利用。

(4)医疗废物

项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等，根据建设单位提供的资料及类比同类养殖场就诊规模，项目建成后，在防治肉牛传染病医治过程中产生的医疗废物约为0.47t/a。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01）所规定的危险废物。医疗废物集中收集后委托有危废处理资质的单位集中处理。

(5)生活垃圾

本项目劳动定员7人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为1.278t/a，设垃圾收集设施，收集后送至生活垃圾填埋场处理。

项目产生的危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，定期送有资质的单位统一处理；所有纳入危险废物范畴的固体废物，均暂时贮存在企业场区建设的危废暂存间内，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求设置，具体如下：

①在场区内分离出独立的贮存空间，设置危废暂存间，并对不同种类的危废之间建设隔离墙；拟建设1座10m2大小的危险废物暂存间；

②建设单位应将各种危险废物分类存放，并制作标记，用以区分。

③各危险废物存放周期不得超过1年。

④本项目产生的废物若有其他利用途径，收购废物的公司必须拥有处理处置相关废物的营运资质。

⑤除基础相关防渗工作外，地面加铺防渗层，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

采取上述措施后，危险废物收集、储存及处理方式符合危险废物管理要求，对环境影响较小。

(7)小结

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，项目产生的固体废物，在其收集、储存、运输、处置各个环节中，按规定需要采取相应防治措施：

①生活垃圾及其他工业固体废弃物分别设置专门的存储设施和场所，存储场所要做好防渗、溢流措施，并应采取设置顶盖等防止降雨（水）的进入；

②收集、储存、运输、利用、处置固体废物的场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防治污染环境的措施；

③不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，避免沿途遗洒和飘散造成环境污染；

④禁止将危险固体废物与生活垃圾混合贮存。

本项目产生的固体废物包括：牛粪、病死牛尸体、除尘器除尘灰、兽医站少量医疗废物及生活垃圾等。固体废物防治措施见表5.5-1。

表5.5-1  固体废物处置情况

| 序号 | 排放源 | 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 污染物组 成及性质 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛棚 | 牛粪 | 3971.2t/a | 一般固体废物 | 干清粪工艺，日产日清，暂存于积粪场，定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走。 |
| 2 | 牛舍 | 胎盘 | 2t/a | 危险废物（HW01） | 本项目将病死牛尸体级胎盘由专用车辆送往隆德县定点无害化处理厂所焚烧、深埋处理，不得随意丢弃。 |
| 3 | 兽医站 | 医疗垃圾 | 0.47t/a | 危险废物（HW01） | 交有危废处理资质的单位集中处理 |
| 4 | 饲料粉碎机 | 粉尘 | 0.0749t/a | 一般固体废物 | 集中收集，作为饲料利用 |
| 5 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 1.28t/a | 一般固体废物 | 交由环卫部门集中处置 |

由表5.5-1可知，本项目产生的固体废物，遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则，均采取了切实有效的处理处置措施，确保本项目各类固体废物妥善、安全处置，对环境影响较小。

5.6土壤环境影响分析

5.6.1土壤环境影响识别

本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。

运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物等，本项目主要养殖区牛舍和积粪场牛尿下渗污染土壤、污水沉淀池废水下渗污染土壤。饲料加工、积粪场及牛舍废气污染物无组织排放后，硫化氢、氨、颗粒物落至土壤会随时间累计，造成大气沉降影响；污水沉淀池如事故防范措施不到位，会发生地面漫流影响，同时也会发生泄露导致垂直入渗影响。

本项目对土壤的影响类型和途径见表5.6-1。本项目土壤环境影响识别见表5.6-2。

表5.6-1             本项目土壤影响类型与途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | √ | √ |
| 运营期 | √ | √ | √ |
| 服务期满后 | - | - | - |

表5.6-2             本项目土壤影响类型与途径表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 土壤污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 牛舍 | 垂直入渗 | 牛尿积粪便 | / | 对标 筛选 |
| 积粪场 | 污染物排放 | 大气沉降 | 硫化氢、氨、TSP | / |  |

结合项目主要原辅料、污染物等分析，对照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018），本项目无土壤污染因子，因此，本次不进行大气沉降和垂直入渗的土壤环境影响预测。

5.6.2土壤环境影响分析

本项目运营期虽无土壤污染因子产生，积粪场采取硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；危险废物暂存间地面和墙裙（不低于1.0m高）硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。运营期正常情况下不会通过垂直入渗的方式进入周边土壤环境，对土壤环境影响较小。

另外，本项目为基础母牛养殖项目，牛粪经收集后送至积粪场储存，避免了牛粪乱堆污染土壤。干牛粪中含有粗蛋白10%--20%，粗脂肪1%--3%，无氮浸出物20%--30%，粗纤维15%--30%，因此具有很高的养分。牛粪能蓬松土壤，改善土地板结情况，螯合土地里的微量元素，提升土壤肥力等。本项目牛粪用于农田施肥时，应合理使用轮作的耕作方式，以平衡土壤养分，调节土壤生物学性状，防止土壤养分失衡，理化性质变劣。

因此，采取合理措施后本项目牛粪不会对土壤造成不利影响

根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：

⑴大气污染型:污染物质来源于被污染的大气，它们降落到地表可破坏土壤肥力与生态系统的平衡，各种大气飘尘等降落地面，会造成土壤的污染。

⑵固体废物污染型:项目生活垃圾、生产残渣以及医疗垃圾等在运输、贮存过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

⑶针对以上土壤污染途径，建设单位应采取以下污染防治措施：

①加强环保管理，确保废气污染物达标排放。全场固体废物分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固体废物的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。

②好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏"现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

③项目积粪场、固体废物储存场所等均应做好防渗措施，场区主要地面采取硬化等措施，控制污水下渗，减少土壤污染。

⑷做好生产区，粪污堆放及防渗措施。

根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：固体废物、污水泄漏在地面，对土壤造成的污染。

针对以上土壤污染途径，建设单位应采取以下污染防治措施：

⑴加强环保管理，确保废气污染物达标排放。全厂固体废物分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固体废物的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。固体废物储存期间，尽可能采用内衬型编织袋装存，防止渗漏。

⑵项目废水收集设施、固体废物储存场所等均应做好防渗措施，厂区主要地面采取硬化等措施，控制污水泄漏，减少土壤污染。

建设项目土壤环境影响评价自查表详见表5.6-3。

表5.6-3    建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地☑；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （3.14324）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（ 无 ）、距离（ 无 ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | - |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | - |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | c1 |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 |  | 0~20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 8项基本因子、pH |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | 8项基本因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618☑；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各污染物浓度低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | - |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 3 |  | 特征因子 | 每5年1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可行 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.7生态环境影响分析

本项目用地类型数属于设施农用地，该地区土壤有机质低，需增加土壤肥力，进行土壤改良。项目区域植被主要以人工植被和农作物为主，主要植物有沙枣树、刺槐等。

场界四周增加绿化隔离带，厂区内进行了绿化，绿化用水由项目新鲜水提供‘’

5.7.1对植被的影响分析

绿化对改善空气质量、防治水土流失及吸收温室气体等方面有很大的帮助。

首先，绿色植物可以在阳光下进行光合作用，吸收二氧化碳，释放氧气。研究表明，植物每生长1吨，可以产生5吨氧。每公顷树林每天可以吸收1吨二氧化碳，产生0.735吨氧气；每公顷草地每天能吸收0.9吨二氧化碳，产生0.6吨氧气。充足而洁净的氧气能让周边居民身心保持健康。

其次，绿色植物对空气中的灰尘、粉尘有良好的过滤和吸收作用，并能阻挡工作粉尘向空气弥散。据测定，大气通过林带，可使粉尘量减少32%~52%，飘尘量减少30%。

然后，成片的树木及草地通常可减缓风速30%~40%，提高相对湿度5%~15%，增加土壤含水量10%~20%。据测定，林冠可截留降水20%左右，大大削弱了雨滴的冲击力；地表只要有1cm厚的草皮，就可以把地表径流量减少到裸地的1/4以下，泥沙减少到裸地7%以下。

项目在选择绿化树木时，应考虑绿化植物的多样性和适宜性，平面绿化与立体绿化相结合，尽可能增加绿化密度，提高生态效益，并保持其自然性，注意绿化的美化作用。将绿化与景观建设相结合，发挥绿化带隔离作用，实行近污染源绿化，形成绿色包被，行道树木绿化考虑防减噪声、净化有害气体。项目建成运营后，进行场内绿化，提高项目区域的植被覆盖水平，有效改善项目所在地及周边的气候，项目区域内的水土流失将明显减少。项目运营期对项目所在地的生态环境有明显的改善作用。

建设项目生态环境影响评价自查表详见表5.7-1。

表5.7-1  建设项目生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种 国家公园 自然保护区 自然公园 世界自然遗产 生态保护红线 重要生境 其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用 施工活动干扰 改变环境条件 其他 |
|  | 评价因子 | 物种（ ） 生境（ ） 生物群落（ ） 生态系统（ ） 生物多样性（ ） 生态敏感区（ ） 自然景观（ ） 自然遗迹（ ） 其他（ ） |
| 评价等级 |  | 一级 二级 三级 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 路域面积：（/）km2 水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集 遥感调查 调查样方、样线 调查点位、断面 专家和公众咨询法 其他 |
|  | 调查时间 | 春季 夏季 秋季 冬季 丰水期 枯水期 平水期 |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失 沙漠化 盐渍化 生物入侵 污染危害 其他 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落 土地利用 生态系统 生物多样性 重要物种 生态敏感区 生物入侵风险 其他 |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性 定性和定量 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落 土地利用 生态系统 生物多样性 重要物种 生态敏感区 其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让 减缓 生态修复 生态补偿 可研 其他 |
|  | 生态监测计划 | 全生长周期 长期跟踪 常规 无 |
|  | 环境管理 | 环境监理 环境影响后评价 其他 |
|  | 生态影响 | 可行 不可行 |
| 注：“”为勾选项，可√：“（）”为内容填写项。 |  |  |

6环境保护措施及其技术经济论证

依照“达标排放”、“节能减排”、环境功能区划等要求，对本项目采取的环境保护措施，从经济与技术的可行性角度进行论证，并对可能出现的环境问题提出进一步改进建议。

## 6.1施工期环境保护措施及其技术经济论证

6.1.1扬尘污染防治对策

本项目施工期对大气环境产生的影响主要来自土方挖掘、堆积清运和建筑材料（如水泥、石灰、砂子）等装卸、堆放的扬尘；交通运输、搅拌机等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工粉尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，施工方应加强管理，文明施工，同时还须采取以下的防治措施：

(1)对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放。

(2)对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量，由于施工需要，不能硬化的道路，应采取定期洒水，铺草帘子等措施减少扬尘量。

(3)谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫。

(4)施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。

(5)风速超过6m/s时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

采取以上措施后，将会降低扬尘量50~70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。

6.1.2噪声污染防治对策

项目施工时涉及的施工机械种类和数目较多，主要有推土机、挖土机、压路机、振捣棒、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。

项目施工期分为土方平整阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及室内装潢阶段，各阶段具有其独特的噪声特性。土方平整阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；基础施工阶段的噪声源基本上是固定声源；结构制作阶段的主要噪声源有振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；室内装潢阶段的主要噪声源有起重机、升降机等。

为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施：

⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。

⑵降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；

⑶建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。

⑷减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。

⑸合理布局：将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目用地的中部。

采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对主要环境保护目标的影响较小。

6.1.3废水污染防治对策

施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，只含有少量的泥沙等，不含其它杂质。为了减轻废水对项目周边地表水环境的不利影响，须采取以下控制措施：

①生活污水：建设单位必须严格加强对施工人员的管理。项目施工时建设单位拟在施工人员集中生活区建设简易旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。

②施工废水：施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS，施工场地设置临时沉淀池，经沉淀澄清后回用于施工场地，循环利用不外排。

6.1.4固体废物污染防治对策

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物（如砂石、石灰、混凝土、废砖等），可采取以下措施减少其对环境的影响：

⑴运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土；

⑵遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填；

⑶建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

⑷施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放；

⑸建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。

⑹施工人员的生活垃圾用塑料袋收集后，交由环卫部门处置。

采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，经济可行，且项目施工期对周围环境的影响较小。

6.2运营期环境保护措施及其技术经济论证

6.2.1大气污染防治措施评述

6.2.1.1基本原则

环境空气污染防治首先要通过治理措施的优化，使本项目向外环境排放的大气污染物满足国家和地方的排放标准，并使其通过大气输送与扩散后满足环境质量标准的要求。其次，尽可能地考虑到环境标准的逐步严格，在经济合理的条件下，采取使本项目排放的大气污染物对环境影响程度尽可能小的预防和治理措施。

6.2.1.2治理措施评述

⑴恶臭污染物

本项目恶臭主要来源于牛棚、积粪场，污染物为NH3和H2S等恶臭气体，项目的恶臭污染源较分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理，本次评价主要提出如下防治措施：

①加强恶臭污染源管理

- 在牛粪干湿分离、积粪场等加入对粪污进行降解除臭的特定微生物菌种，从源头减缓恶臭。

- 建设单位应及时对牛棚的牛粪进行清理，采用干清粪方式；牛棚内须加强通风，及时清理粪便，减少恶臭污染。

C、对积粪场的牛粪贮存和水肥综合处理设施加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，以减轻臭味对区域环境的影响。

D、为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。

E、加强牛棚与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

②强化牛棚的消毒措施

A全部牛棚必须配备消毒设备。

B大门进出口设有车辆清洗消毒设施。

C病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

③科学的设计日粮，提高饲料利用率

牛采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解。因此，提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～62%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg体重时，氨态氮在排泄物中的含量降低9%。

④加强绿化

A、本项目在厂界均设置绿化隔离带。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用白杨树、沙枣树、国槐等本地乡土树种。

B、在办公区、职工生活区设置绿化带，场内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，使绿化覆盖率达到100%，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

⑤合理布局

将易产生恶臭的建构筑物设置在下风向或侧风向，生产区和办公区分开，并设置防护林带，以减小恶臭对办公生活区的影响。

⑥安全管理

在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，确保对恶臭的监测、控制、防治作用落实到位。

综上所述，本项目采取以上措施后，恶臭场界浓度可以达标，防治措施可行。

通过采取上述措施，可有效降低恶臭对周围环境的影响。

综上所述，本项目采取的废气防治措施合可行。

6.2.2地表水污染防治措施评述

本项目废水主要为生活废水，职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。

6.2.2.1废水处理方案

本项目无生产废水产生，主要为职工生活废水。项目劳动定员7人，生活用水按100L/人d计，则生活用水量为255.5m3/a。职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。

6.2.3地下水污染防治措施评述

本项目对地下水潜在的污染因素有COD、氨氮等污染物质。

6.2.3.1总体原则

本项目为肉牛养殖，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

6.2.3.2源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

6.2.3.3分区防治措施

对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目危险废物暂存间、积粪场等均为重点防治区；牛棚、青贮池为一般污染防治区，其余场区为简单防渗区。

根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型，将厂址区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，全厂分区防渗图见图6.2-1，污染防治分区划分及防渗要求见表6.2-2。

表6.2-2   污染防治分区划分及防渗要求

| 污染防治区 | 功能单元 | 防渗要求 | 建议防渗方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危险废物暂存间 | 防渗性能需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m后粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数1.0×10-10cm/s | 可采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，污水沟的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；或者采用在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，结构厚度不小于300mm；也可采用HDPE防渗膜与混凝土结构结合的方式 |
|  | 积粪场 | 地面及渗滤液导流槽采取硬化防渗处理，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层 |  |
| 一般防渗区 | 牛棚、青储池 | 防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 牛棚内采用混凝土硬化地面防渗措施，牛舍地面硬化时应设计有一定的坡度及导流沟渠和装置等，运动场采用粘土硬化防渗措施 |
| 简单防渗区 | 生活区、搅拌站、草料棚、厂区道路等 | / | 一般地面硬化 |

图6.2-1厂区分区防渗图

6.2.3.4地下水污染监控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)等规定，项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测。本项目在厂区下游布设地下水监测井1眼，监测项目为：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数以及K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，井深见水，将地下水跟踪监测结果定期进行公布。

综上，在采取全面的防渗措施之后，项目可有效的防止粪污下渗造成地下水污染的问题。

6.2.4噪声污染防治措施评述

本项目噪声主要来自TMR搅拌站内饲料配料混合设备、粉碎机、锅炉、水泵及牛群活动叫声等。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

⑴重视设备选型

最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪的设施的生产装置及设备。采用大型基础来减少粉碎机的振动噪声。安装减振材料，减小振动。

⑵重视总图布置

将高噪声设备布置在厂房之内，可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。对噪声设备，在设计时应考虑建筑隔声效果。如对风机类、泵类设备等均安装在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响。

⑶采取隔声、吸声措施

在项目厂区道路两侧种植绿化带，厂内空地种植花草，以进一步削减噪声。

⑷风机噪声控制

可以安装消声器、加装隔声罩、内嵌式安装，或设置风机房。

风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施，这样对整体设备可降噪15~20dB（A）以上，使风机声源值由90dB(A)降至70dB(A)。

泵类噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声最强，远远超过电磁噪声和机械噪声之和，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机隔声罩和泵基减振垫，将电动机全部罩上的隔声设施，还有将泵置于地平面以下，以降低声源强度。

⑸从管理角度，加强以下几个方面工作，以减少项目噪声排放对周边声环境的影响

①提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间。

②建立设备定期维护、保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

⑹流动声源管理：对于流动声源，单独控制声源技术难度甚大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，减少鸣笛次数。同时加强厂区内道路维护保养，减少汽车磨擦噪声。

采取有效的减振降噪措施后，主要生产设备噪声源衰减至各厂界外1m的噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

综上所述，本项目采取的噪声防治措施合理可行。

6.2.5固体废物污染防治措施评述

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、病死牛尸体、少量医疗废物及生活垃圾。

(1)牛粪

①牛粪处理措施

本项目采取干法清粪工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》各类污染物产生量中肉牛，牛粪产生量为10.88kg/头·d。本项目牛粪总产生量约为3971.2t/a。

项目牛棚每天产生的粪便及时清出，清理的牛粪于积粪场集中堆放，由隆德县腾发牧草专业合作社定期运走统一处理。

②处理、处置方法可行性分析

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.1.1“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺”的要求。

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中明确，“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。”本项目牛粪集中堆放，定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走处理后还田。本项目固体废物采取的措施符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发[2010]151号)中“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。

综上，根据现行规范、政策等相关要求，本项目的处理、处置方法均能够满足要求。

③积粪场主要污染防治措施：

积粪场应进行专业设计，积粪场地进行防渗、防冲刷等措施。积粪场地面做硬化处理，地面采取抗渗混凝土结构，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。积粪场建设防雨彩钢顶棚，四周设置导流槽，同时积粪场周围设置100cm挡雨墙及雨水导排系统，防止雨水进入积粪场。

积粪场与场区之间设隔离带和挡风墙，以减小恶臭气体的影响。加强对牛粪便收集储运的管理。在运输过程中，必须采取防渗、防流失措施，并对运输车辆加强管控。

- 病死牛尸体及胎盘

本项目根据现已运行的基础母牛养殖场估算胎盘产生情况，病死尸体不做估算，胎盘2t/a。本项目病死牛尸体及胎盘由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧。

(3)除尘灰

本项目玉米秸秆、苜蓿、稻草等饲草料在加工过程会产生一定量的粉尘，本项目设备自带设施（除尘效率为98%），除尘器收集下来的粉尘量为0.0749t/a，可全部重新混入原料中加工成饲料，综合利用。

(4)医疗废物

项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等，根据建设单位提供的资料及类比同类养殖场就诊规模，项目建成后，在防治肉牛传染病医治过程中产生的医疗废物约为0.7t/a。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01）所规定的危险废物。医疗废物集中收集后委托有危废处理资质的单位集中处理。

医疗废物贮存场所分析

本项目在场区北部消毒室旁边建设一座占地面积10m2的危险废物暂存间，贮存项目场区医疗废物。

危险废物暂存间相关要求：

项目建设单位拟建的医疗废物废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）执行。

该贮存间的设计、施工和管理必须进行危险废物的储存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，相关要求为：

①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

③应位于居民中心区常年最大风频的下风向。设施底部必须高于地下水最高水位。

④门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。应建造径流疏导系统，保证25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

⑥危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。

⑦按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

⑧建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。

⑨必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。拟建项目在生产过程中产生的固体废物，按“资源化、减量化、无害化”的原则，根据其性质按类别进行回收或综合利用、场外铺路、外委处置等，最终实现无固体废物直接排入环境的目标。

通过以上措施后，项目产生的本项目固体废物均得到妥善处置。因此本项目固体废物采取的污染防治措施是可行的。

(6)生活垃圾

本项目劳动定员7人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为1.278t/a，设垃圾收集设施，收集后送至生活垃圾填埋场处理。

6.2.6其他污染防治措施评述

⑴饲料和饲养管理

本项目通过合理配方，提高蛋白质及其它营养物质的吸收效率，减少了氮的排放量和粪的产生量。食物中由于添加了微生物制剂等物质，也减少了污染物的排放和恶臭气体的产生。

⑵发生动物疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，并在第一时间迅速向有关上级部门（区兽医卫生监督所）报告疫情。

②迅速隔离病至病牛隔离室，并进行密切观察，对病牛状况做详细记录；

③对病牛所在的牛舍进行重点消毒，同时对其他牛舍和全厂区进行全面消毒；

④对病牛所在牛舍进行隔离，同时加强检疫和观察该牛舍其他肉牛健康状况

⑤在封锁期间，禁止染疫、疑似染疫和易感染的动物、动物产品流出疫区，禁止非疫区的易感染动物进入疫区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入疫区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。

⑥解除封锁的条件是在最后一头病牛痊愈，或隔离后两个潜伏期内牛群再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

7环境风险分析

7.1环境风险评价依据

7.1.1风险调查

本项目为基础母牛养殖项目，生产过程中使用的原辅材料主要有青贮、饲料、除臭剂，消毒剂等最终产品为年育成犊牛、淘汰牛等。根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下三方面：

⑴养殖过程中，产生的粪污如果处理不当，渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

⑵养殖场发生疫情，养殖场如果管理不善，会诱发传染性疾病，如口蹄疫、炭疽等，且传播很快，若不及时、合理地处理，将会疫情蔓延，感染牛群及人类，危害人体健康。

7.1.2环境风险潜势初判

风险潜势的判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 C，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由危险物质数量与临界量比值（Q），与行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

Q为项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q1，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：

①1≤Q＜10；

②10≤Q＜100；

③Q≥100；

本项目为肉牛养殖建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质。本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。综上分析，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

7.1.3评价工作等级

项目环境风险潜势为I，按照下表确定评价工作等级。

表7.1-1                          评价工作等级划分表

| 风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 | 简单分析 |  |  |  |

7.2环境敏感目标调查

本项目位于固原市隆德县神林乡神林村，结合前文确定的各环境要素评价范围及现场踏勘情况，本次评价不涉及的环境敏感目标。

7.3环境风险识别

7.3.1物质风险识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目生产过程中不涉及风险物质。

7.3.2生产过程潜在危险性识别

根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下方面：

⑴生产系统风险分析

项目草料棚引起火灾、爆炸，造成厂区及其周边的人员伤亡；对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒，具有一定的环境风险。

⑵环保工程风险分析

项目各类池体、粪污收集管道防渗设施发生故障，废水渗入地下，对区域地下水环 境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

7.5环境风险防范措施及应急要求

7.5.1粪污发生泄漏的风险防范措施

本项目积粪场非正常工况下泄漏，会对厂区地下水造成污染。因此需采取以下防范措施：

（1）厂区设立专门的安环部门及主管人员，制定相应的环保制度，对厂区环保设施进行专门的管理，防止发生泄漏等突发环境事件。

（2）积粪场设置防雨顶棚，周围设置围墙，地面进行防渗处理。

7.5.2养殖场发生疫情的风险防范措施

动物疫病防治工作关系食品安全和公共卫生安全，关系社会和谐稳定。在牧场生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止牛群疫病的发生，特别是传染病、代谢病，使牛群更好地发挥生长性能，提高养牛的经济效益。

1、加强检疫

⑴基础母牛购买及检验

购买的基础母牛必须取得官方的检疫证和非疫区证明，防止口蹄疫、肉牛结核病及其它传染病传播。

⑵同步检疫

对养牛厂常见传染病、我国已扑灭的疾病和外来病制定疫病监控方案；与当地畜牧兽医行政管理部门建立定期的疫病监督抽查报告制度。

每次免疫和检疫结果要有完整的记录，检疫与检测报告妥善保管。

⑶操作人员体检

定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。

⑷应急措施

建设隔离圈，调入牛实行隔离管擦制度。经检验不合格的基础母牛应遵循《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行处理。检疫时如发现传染病传播，立即将其隔离，装袋，按有关规定进行处理。本项目病死牛均按照该规则进行安全处置，如果养殖场发生疫情，应立即对养殖场进行封锁，并采取消毒措施，同时对染病牛只送当地有资质单位无害化处理，并同步报告相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。

2、免疫接种

按要求进行免疫接种，预防疫病发生。

3、疫病预防

⑴牛场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施），消毒池内应常年保持2%～4%氢氧化钠溶液等消毒药。

⑵严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

⑶饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、牛的传染病者，应及时调离，以防传染。

⑷及时清扫牛棚，经常保持牛棚、牛体的清洁，牛棚还应保持平整、干燥、无污物(如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等)。牛栏大小设计要合理，牛床设计尽量考虑牛卧床时的舒适，牛床应铺上垫草，沙子，锯末等材料以保持松软，坚硬的牛床易损伤乳房，引起感染。

⑸每年春、秋季各检查和整蹄一次，对患有肢蹄病的牛要及时治疗。蹄病高发季节，应每周用5%硫酸铜溶液喷洒蹄部2次，以减少蹄病的发生，对蹄病高发牛群要关注整个牛群状况。

⑹定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡肉牛日粮的营养，特别是蹄病发生率达15%以上时。

⑺积粪场夏季时易滋生蚊虫，在场区安装灭蚊灯，防止蚊虫叮咬造成疾病的传播。

⑻健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。

4、疫病的扑灭

在养殖厂发生疫病或怀疑发生疫病时根据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取措施、及时诊断、及时报告。如发现传染疫情，对牛群实施严格的隔离、扑杀措施并追踪调查病牛的亲代和子代，对牛群实施清群和净化措施。对患有传染性疾病的牛只，应及时隔离并尽快确诊，同时对病牛的分泌物、粪便、剩余饲料、褥草及剖析的病变部分等焚烧深埋无害化处理。

5、建立并保存基础母牛用药档案

免疫与检疫时仔细看清各种生物制剂的名称、批号、有效期、免疫单位、剂量等，以防影响免疫效期。严格把握允许使用药物、慎用药物和禁用药物的规定。

企业建立完善的防治防疫体系并按照疫病防治措施严格执行，可保证疫病风险降低在可接受的范围之内。

6、发生疫情时的紧急防制措施

⑴应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，并在第一时间迅速向有关上级部门（区、市、县动物卫生监督所、动物疾病预防控制中心和兽医行政主管部门）报告疫情。

⑵迅速隔离病牛，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病牛痊愈或安全处置后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

⑶对病牛及封锁区内的牛只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、隔离观察、检测、消毒、扑杀无害化处理等。

⑷病死牛尸体要严格按照防疫条例进行处置。同时根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的有关规定，病死禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃、严禁出售或作为饲料再利用，应无害化处理。

⑸出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定，配合业务部门科学快速处置疫情。

7.6风险事故应急预案

为保证风险事故的应急工作能及时有序地开展，本环评要求项目建设单位制定风险应急预案。通过预案的编制，建立反应灵敏，运转有效的应对突发事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发风险事故，能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。

应急预案应包括表7.6-1的内容

表7.6-1                    环境风险应急预案内容一览表

| ##### 序号 | ##### 项目 | ##### 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 应急计划区 | ##### 危险目标：厂区废水收集管线、各类池体、发酵罐、油库 |
| ##### 2 | ##### 应急组织机构、人员 | ##### 应急组织机构、人员 |
| ##### 3 | ##### 预案分级响应条件 | ##### 规定预案的级别及分级相应程序 |
| ##### 4 | ##### 应急救援保障 | ##### 应急设施、设备与器材等 |
| ##### 5 | ##### 报警、通讯联络方式 | ##### 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| ##### 6 | ##### 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | ##### 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| ##### 7 | ##### 应急检测、防护措施、清除措施和器材 | ##### 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| ##### 8 | ##### 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | ##### 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| ##### 9 | ##### 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | ##### 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| ##### 10 | ##### 应急培训计划 | ##### 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| ##### 11 | ##### 公众教育和信息 | ##### 对场地邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

7.7风险评价小结

建设单位应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险程度一般，事故风险可以控制在可接受的范围内。因此本建设项目符合风险防范措施的相关要求。建设项目环境风险简单分析内容见表7.7-1。

表7.7-1    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 宁夏腾发农业科技有限公司千头基础母牛养殖场 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （宁夏）省 | （固原市）市 | （隆德县）县 |  | （神林乡）乡 |  | / |
| 地理坐标 | 经度 | 105°55′15.13″ |  | 纬度 |  | 35°34′21.68″ |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 项目污水积粪场粪污泄露渗入地下，对区域地下水环境造成污染。 项目养殖场发生疫情，养殖场如果管理不善，会诱发传染性疾病，如口蹄疫、炭疽等，且传播很快，若不及时、合理地处理，将会疫情蔓延，感染牛群及人类，危害人体健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 防渗措施：采取分区防渗措施，对危险废物暂存间、积粪场做重点防渗，其中危废暂存间防渗性能需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，地面、裙角采取防渗措施，相当于防渗系数小于1×10-10cm/s，至少2mm厚的其他人工材料的防渗性能； 对牛棚做一般防渗，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 防止疫情发生措施：加强检疫、免疫接种、加强厂区消毒和牛舍内卫生环境、制定疫情发生应急预案等。 防火防爆措施：从总平面布置、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、等方面采取防火、防爆控制措施。 安全管理措施：设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |

8环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

8.1环境保护措施投资

⑴环境保护设施建设费用

本项目运营期产生的环境污染物主要为生活废水、工艺废气、噪声和固体废物。本项目的环境保护设施费用合计约174.2万元，由此可知项目的环保设施投资额约占项目投资总额5100万元的3.42%，其环保设施投资额度是基本合理的。

⑵环境保护设施运转费用

本项目运营后环境保护设施的运转费用主要为废水及废气处理设施的运转费、折旧费、排污费和环境保护监测等管理费（包括工资和业务费）。根据国内同类项目的环保费用开支情况，结合本项目的实际情况，初步估算本工程建成投产后每年的环境保护运转费用开支约为30万元。

8.2环境经济损失

### 8.2.1资源损失

本项目的资源损失主要是能源的消耗损失，资源损失约为90万元/年。本项目用水由隆德县自来水厂提供，用电由神林乡变电说提供，源消耗量相对较小，占区域资源量也较小，整体对对周围环境影响不大。

8.2.2环境影响损失

⑴正常运营环境影响损失

正常运营过程中，本项目产生的主要污染物分别经过相应的治理设施处理后达标排放。

对牛棚定期喷洒除臭剂，牛粪及时清理，减少恶臭污染物的蓄积；科学合理调控饲粮等措施降低恶臭气体产生，从源头减缓恶臭，同时加强厂区绿化。

项目产生噪声较大的设备如饲料配料混合设备、粉碎机、沼气锅炉、泵、风机等产生的噪声，均采取消音和减振等措施。

牛粪集中堆放，用于周边农民施肥农田，因此牛粪均可实现无害化处理。

如果对环境保护设施进行完善的管理，保证设施正常运行，使污染物达标排放，则对周围环境影响不大。达标排放的污染物不超出周围环境的自净能力，基本不造成经济损失。

⑵事故性环境影响损失

项目运营过程如发生突发事故，使产生污染物的量或种类超出本项目环境保护设施的处理范围，导致污染物直接排放时，则将对周围环境造成影响，产生较大的环境经济损失。

事故性环境影响经济损失主要包括受污染环境的治理费用以及由于环境受污染导致的生态破坏和其它影响等。

8.3社会效益分析

本项目建设符合国家有关产业政策，顺应国内外市场发展的需要，符合当地国民经济发展和产业规划，该项目的建设，将带来多方面的社会综合效益，主要体现在如下：

⑴对当地畜牧业发展的影响

本项目建设完成后，可带动周边农户发展肉牛、牧草养殖，对当地的经济和畜牧业发展起着极大的推动作用。

⑵对当地种植业发展的影响

本项目建设成后，将需要大量的饲料及青贮饲料，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，提高种植经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。

⑶对当地及周边居民的影响

随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、奶在食物中的比重。本项目通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，延长农业产业链条，实现产供销一体化，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。

⑷对当地就业的影响

本项目建成后，提供7个工作岗位，为解决当地就业问题也起着一定的积极作用。

综上分析，项目社会效益十分突出。

8.4经济效益

项目总投资为5100万元，工程建成后年销售收入预估可达1000万元，利润25%，预估动态投资回收期为9.25年。从以上经济指标可以看出，本项目具有一定的的经济效益和一定的抗风险能力，从经济效益角度讲是可行的。

8.5环境效益分析

本项目本身的实施会对环境有一定的影响，但采取环境保护措施后可使污染物排放大大减少，对环境影响轻微。具体有以下几个方面：

⑴牛粪实现全部无害化处理

牛粪集中堆放，定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走进行处理，因此牛粪均可实现无害化处理。

⑵产生了经济效益

本项目运营过程中粪污均用于施肥农田，既做到了资源的合理综合利用，创造了经济效益。

8.6环境经济效益综合评述

⑴本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

⑵拟建工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并通过一系列的环境保护和生态恢复措施缓解了对区域的环境污染，增加了当地农牧民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。

⑶本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，对环境影响轻微。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

9环境管理与监测计划

健全有效的环境管理与监控计划是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位需对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。

项目环境保护管理与监控计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

9.1环境管理

项目进入运营期后，要将环境管理纳入厂区管理的体系中。环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。通过严格的环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

9.1.1总体指导原则

环境管理的总体指导原则包括如下几点：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓。

⑵项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

⑷环境管理计划应制定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

9.1.2环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以企业领导为核心，相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

9.1.3环境管理机构设置

项目设独立的安全环保部门，设专职环境保护管理人员，全面负责企业的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好企业经济发展与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。工程运营后，环境管理机构由建设单位相应的环保部门负责，下设环境管理小组，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受项目主管单位及相关部门的监督和指导。

9.1.4环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据厂区的实际情况，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施和监督实行；

⑵制定本厂区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

⑶监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；

⑷定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

⑸负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

⑹负责对厂区环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质；

⑺负责向当地环保主管部门上报有关环保材料，贯彻环保主管部门下达的有关厂区环保工作的任务和要求；

⑻组织宣传教育，与企业内部有关部门共同大力普及企业职工的环境法规及环境科学知识，提高职工的环境保护意识。宣传清洁生产理念，协同生产技术部门对生产设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中。

9.1.5环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作制度有：

⑴环境保护职责管理制度；

⑵废水、废气、固体废物排放管理制度；

⑶处理装置日常运行管理制度；

⑷排污情况报告制度；

⑸污染事故处理制度；

⑹环保教育制度。

⑺建议建设单位环保部门根据实际情况和上级主管部门以及环境保护部门的要求分别针对性地制订和完善上述环境管理制度，并严格执行。

9.1.6环境管理目标

环境管理的主要目标是：控制污染物排放量，避免污染物对环境的危害。为了控制污染物的排放，应把环境管理渗透到整个厂区的管理中，将环境管理融合在一起，以减少厂区各个环境排出的污染物。

本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度。

9.1.7环境管理计划

本项目不同工作阶段的环境管理计划见表9.1-1。

表9.1-1               本项目环境管理主要内容

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 生产运行期 | 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；建立废气、固体废物产生和处置台帐，统计种类、产生量、处理方式、去向，存档备查； 2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3.加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平和企业内部职工素质水平； 4.重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5.不断完善环境风险应预案，定期进行演练； 6.积极配合环保部门的检查、验收。 7.根据环境保护部部令第48号《排污许可管理办法》（试行）第一章总则第三条规定，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于一、畜牧业03,1.牲畜饲养031，家禽饲养032登记管理（无污水排放口的规范化畜禽养殖场、养殖小区，设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区），建设单位应按照相关要求取得排污许可证。 |

9.2监测计划

9.2.1监测计划内容

根据工程排污特点及实际情况，项目建设期及建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），营运期环境监测计划详见表9.2-1。

表9.2-1               本项目运营期环境监测计划一览表

| 因素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测点 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界无组织 | NH3、H2S、臭气浓度 | 厂界周边最高浓度上风向1个，下风向3个 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | LAeq | 厂界四周围墙外1m处 | 1次/季度，昼夜监测 |
| 固体废物 | 全厂各类固体废物产生点 | 统计种类、产生量 | 处理方式、去向 | 发生一次、统计一次 |
| 地下水 | 厂区设置一口地下水监测井 | PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数以及K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 厂区地下水监测井 | 1次/半年 |

9.2.2监测方法选取

本项目委托有资质的环境监测单位对本项目运行期“三废”和噪声情况进行监测。废气监测按照《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的有关规定执行。废水监测方法按照《水和废水监测分析方法（第四版）》中的规定进行。

为保证监测数据的效度和信度，应当⑴定期对环境监测人员进行培训；⑵监测人员须持证上岗；⑶监测仪器定期检测，使用取得检测合格证的仪器。

9.2.3监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应进行公开，此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

9.3污染物总量控制

本项目废水处理后综合利用，不外排地表水体；项目产生废气主要为恶臭，故本项目不申请污染物排放总量指标。

9.4排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

9.4.1排污口的技术要求

⑴排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

⑵排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔11148〕470号）要求进行规范化管理；

⑶排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

9.4.2排污口立标管理

⑴各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌；

⑵污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

9.4.3排污口设置及规范化管理

在厂区“三废”排放口及噪声源处设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）中的有关规定。排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志牌见表9.4-1。

表9.4-1    排放口图形标志牌一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放源 | 表示废气排放口 |
| 2 |  |  | 废水排放源 | 表示废水排放口 |
| 3 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

9.4.4排污口建档管理

⑴要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

⑵根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.5环境保护措施竣工验收管理

本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，建设单位应按照竣工环境保护验收的相关规定自行开展竣工环保验收，验收结果应及时向环保主管部门申报。本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害。因此为确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行，本次评价特提出本项目竣工环境保护验收重点，详见表9.5-1。

表9.5-1    环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 |  |  |  |
| 废气处理 | 恶臭 | 牛棚：对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等。 积粪池：加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、积粪场等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌。 饲养过程：需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准； 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的标准 |
|  | 饲料加工粉尘 | 粉碎机粉碎玉米产生的粉尘有设备自带除尘设施处理。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 废水处理 | 生活废水 | 职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。 | / |
| 噪声处理 | 厂界噪声 | 对主要产噪设备和主厂房采取降噪隔音、减振措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区（排放限值要求 |
| 固体废物 | 危险废物 | 建设一座10m2危险废物暂存间，防雨、防晒、防渗漏，暂存地面采取硬化防渗处理，贴相关标识牌；液体类储存区设置围堰和导流槽。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集箱，收集后交由环卫部门处理。 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单 |
|  | 牛粪 | 建1座积粪池，用于牛粪的堆放，设防雨顶棚，地面采取硬化防渗处理，隆德县腾发牧草专业合作社运走进行处理 |  |
|  | 病死牛尸体及胎盘 | 病死牛尸体及胎盘由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧 | 无害化处置 |
|  | 除尘器收尘粉 | 全部重新混入原料中加工成饲料，综合利用。 | 综合利用 |
| 防渗 | 地下水防治措施 | 积粪场、牛棚各池体防渗层为厚度25cm（C25、P6级）混凝土，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 危险废物暂存间防渗性需能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，基础必须防渗，防渗层为至少2.0mm厚的高密度聚乙烯或其它人工材料，渗透系数1.0×10-10cm/s；雨水收集池做一般防渗，采用20cm混凝土硬化地面防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 | 达到相应防渗系数 |
| 监测 | 地下水 | 厂区设置一口地下水监测井。 | / |
| 绿化 |  | 绿化面积500m2。 | / |

9.6污染源排放清单

根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评【2018】11号），项目环境影响报告书（表）应核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求，按照污染源源强核算技术指南、环评要素导则等，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。本项目污染物排放清单详见表9.6-1至表9.6-3。

表9.6-1                                        废气无组织排放量一览表

| 排放源 | 排放 污染物 | 排放量（t/a） | 面源起点坐标及海拔高度 |  |  |  |  | 执行排放标准 |  | 是否安装在线设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 海拔高度(m) | 长度 | 宽度 | 排放速率（kg/h） | 标准名称 |  |
| 牛棚 | NH3 | 0.0297 | 105.921195 | 35.571175 | 1815.74 | 19-+9.52 | 84.15 | 0.0039 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新改扩建） | 否 |
|  | H2S | 0.00225 |  |  |  |  |  | 0.0003 |  |  |
| 积粪场 | NH3 | 0.009 | 105.920963 | 35.572292 | 1823.88 | 139.49 | 46.00 | 0.0010 |  |  |
|  | H2S | 0.00175 |  |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |
| 饲料加工 | TSP | 0.075 | 105.921279 | 35.573310 | 1815.40 | 24.00 | 15.00 | 0.000103 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值（排放浓度：1mg/m3） |  |

表9.6-2                                       项目固体废物产（排）污一览表

| 要素 | 污染源 | 主要污染物 | 产生量 | 排放量 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 牛舍 | 牛粪 | 3971.2t/a | 0 | 清理的牛粪集中堆放，用于周边农民施肥农田。 |  |
|  |  | 胎盘 | 2t/a | 0 | 本项目将病死牛尸体及胎盘由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧 |  |
|  |  | 病死牛 | / | 0 |  |  |
|  | 兽医室 | 医疗废物 | 0.7t/a | 0 | 按危废管理，定期交由有资质的单位处理 |  |
|  | 饲料加工 | 粉尘 | 0.0749t/a | 0 | 作为饲料回收利用 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 1.278t/a | 0 | 及时清运至垃圾收集站统一处理 |  |

表9.6-3                                        项目噪声产（排）污一览表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 源强（dB（A）） | 治理措施 | 降噪后源强（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛叫 | 牛棚 | 间断 | 60-70 | / | 60-70 |
| TMR混合搅拌机 | 饲料加工 | 间断 | 80-90 | 基础减振、墙体隔声等措施 | 70 |
| 粉碎机 | 饲料加工 | 间断 | 80-90 |  | 70 |

10结论与建议

10.1项目基本情况

本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村。项目总用地面积为31432m2，约合47亩。

10.2产业政策符合性分析

⑴与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性

本项目属于畜禽标准化规模养殖场建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励、限制类、淘汰类，属于允许类项目，场区未使用淘汰类设备。因此本项目建设符合国家产业政策。

⑵本项目的建设符合《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》、“三线一单”的相关要求。

综上所述，项目符合国家和地方产业政策。

10.3选址合理性分析

本项目选址不属于禁建区域范围内或禁建区域附近；本项目规划设置养殖区、综合办公区、饲料加工区，场区内的道路按照净道和污道不交叉的原则进行布置，周边交通便利；本项目所在地不属于城市和城镇居民区，建设区域远离工业企业。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发【2017】48号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）及《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（2019年12月18日）中的要求，因此本项目的选址合理。

10.4平面布置合理性分析

本项目建设地点位于固原市隆德县神林乡神林村，总平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为养殖区、生活管理区、辅助生产区、粪污处理区四大区。

⑴养殖区：养殖区位于整个场区中部，建设有牛舍、封闭式牛舍，共计10座（其中犊牛舍一栋，产房一栋），牛场整体布局设净道（即牛群周转、饲养员行走、场内运送饲料的专用道路）与污道（即粪便等废弃物、淘汰牛出场的道路），污道在下风向，雨水和污水分开。

(2)辅助生产区：建设有饲料库，消毒室位于厂区东北侧；冷配室位于牛舍东侧；病牛隔离室和病死牛暂存间位于牛舍东侧。

(3)粪污处理区：厂区南侧设置一座积粪场，处于项目生活管理区的下风向(项目所在区域主导风向为东南)，有效防止了恶臭气体对于项目生活管理区的影响。项目使用积粪场对粪便进行临时贮存，项目积粪场位于场区南侧，位于生活管理区常年主导风向的下风向，养殖区的侧风向。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中：“5畜禽粪便的贮存/5.2：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处”的规定，贮存设施应采取有效的防渗、防雨、防泄漏处理工艺，本项目积粪场距离北侧最近地表水体渝河距离为200m，本项目对积粪场设施采取重点防渗处理，顶部设防雨顶棚、四周设挡雨墙，地面采取硬化防渗处理，并对产生的分辨实现日产日清，最多堆放时间不超过三天。

(4)生活管理区：建设有办公生活用房及职工生活区，整体位于场区最北侧，生活区与养殖区之间由绿化带相隔，有效地降低了养殖废气对于项目生活管理区的影响。

本项目总平面布置根据本项目的工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。

10.5环境质量现状评价结论

⑴环境空气质量现状：从监测结果可以看出，“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的2021年固原市的监测数据可以看出，各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值要求。

⑵地表水环境质量现状：渝河峰台和联财断面水质情况，根据固原市政府官网2021年度地表水监测数据可知，峰台和联财断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

⑶地下水环境质量现状：由监测结果可知，本项目地下水除硫酸盐外均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

⑷声环境质量现状：项目厂界各监测点昼间等效连续A声级在53.8～57.7dB（A)，夜间噪声值范围为47.1～49.7dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区标准。

⑸土壤环境质量现状：由监测结果可知，项目区域各监测点土壤监测值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值。

10.6污染防治与达标排放可行性

10.6.1废气污防治措施与达标排放可行性

⑴恶臭气体

本项目对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等；积粪场加强过程控制和清运管理，减少牛粪和污泥堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、积粪场等加入对粪污进行降解除臭的特定微生物菌；加强周边绿化、喷洒除臭剂；饲养过程需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。通过对同类别企业废气污染物产生情况的调查，项目臭气污染排放以NH3和H2S浓度为有效源强计算，恶臭气体NH3、H2S可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新改扩建），臭气浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的标准。

⑵饲料加工粉尘

本项目粉尘主要来自于厂内饲料加工，饲料加工粉碎在半封闭式厂房内进行，采用日粮混合机进行湿润搅拌，设备自带除尘设施，因此，饲料加工过程中产生的粉尘量极少，对周围环境影响较小。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

10.6.2废水治理措施与达标排放可行性

本项目废水主要为职工生活污水，职工生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区的洒水降尘；厂区建有卫生旱厕，用于员工生活卫生，旱厕定期由附近农户清掏还田。

10.6.3环境噪声污染防治措施与达标排放的可行性

本项目噪声主要来自TMR搅拌站内饲料配料混合设备、粉碎机、水泵及牛群活动叫声等。噪声声级在60~90dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

根据监测结果，采取有效的减振降噪措施后，前述主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声值，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

10.6.4固体废物产生及处理、处置情况

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、病死牛尸体及胎盘、兽医站少量医疗废物及生活垃圾。

牛粪采取人工机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，处理后的牛粪存放于定期由隆德县腾发牧草专业合作社运走，将其变废为宝，实现粪便无害化处置；运营期将病死牛尸体及胎盘由隆德县神林畜牧兽医站监督运送到隆德县定点无害化处理场所焚烧；医疗废物属于危险废物，集中收集后委托有危废处理资质的单位集中处理；生活垃圾收集后送至环卫部门统一处理。

综上所述，本项目固体废物均综合利用或无害化处理，不外排。

10.7公众参与

本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与办法》有关规定进行，通过报纸发布公告信息及张贴公示等形式，广泛公告项目建设的基本情况及环境影响评价情况。2022年4月26日在固原市政府网站http://www.nxgy.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/jgzn_38938/hjbh/hbgs/202204/t20220426_3471749.html发布了本项目第一次环境影响评价信息公示。

2022年7月11日在企业家日报进行了第二次公示，并分别在隆德县神林乡社会工作服务站、隆德县神林乡神林村村民委员会进行了公告张贴及公众意见调查。

截止公示期结束，建设单位未收到任何关于本项目的信件、电子邮件、电话等反馈信息，也未收到“建设项目环境影响评价公众意见表”。

10.8结论

综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。其污染防治措施比较完善可行并达标排放，项目的实施对周围环境影响较小；污染物排放总量能够满足环境容量要求；具有较好的社会效益和经济效益，有利于带动地方经济的发展。在严格执行“三同时”制度、落实本报告书提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

10.9建议

⑴制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

⑵在设备选型上，要认真考查和论证，选用先进的低噪声设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响；

⑶搞好牛棚内卫生，发现有牛病死或因其它意外致死的，要及时清理消毒，并设置专用防疫通道输送，防止牛群交叉感染。