- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏佰辰环保建材有限公司

隆德县再生资源利用预制厂建设项目

建设单位：宁夏佰辰环保建材有限公司

编制日期：     2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏佰辰环保建材有限公司隆德县再生资源利用预制厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-640423-04-01-873926 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王宏 | 联系方式 | 18109333619 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县沙塘镇和平村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：106°1′2.202″，北纬：35°35′31.894″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 隆德县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2600.00 | 环保投资（万元） | 516 |
| 环保投资占比（%） | 19.8 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 27367 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目利用建筑垃圾生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，为鼓励类项目，同时，本项目已取得隆德县发展和改革局下发的备案证，项目代码：2209-640423-04-01-873926，因此项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发【2018】23号）及《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发【2021】6号）文件要求，本项目位于固原市隆德县沙塘镇和平村，项目不占用生态保护红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。 根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市生态红线图确定，本项目不在固原市生态保护红线范围内，项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1-1。 ⑵生态环境质量底线及分区管控符合性分析 ①与固原市水环境质量底线及分区管控符合性分析 ㈠水环境质量底线 水环境质量底线：本次评价区域内主要地表水体为渝河，根据《固原市“三线一单”编制文本》，渝河联财断面2025年、2035年水质目标均为Ⅲ类标准要求，根据《宁夏生态环境质量状况（2021年）》，2021年渝河联财断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，满足出境考核Ⅲ类水质目标要求，符合水环境质量底线要求。 水环境分区管控符合性分析：本项目位于水环境工业污染重点管控区，其具体要求为：“排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。” 本项目利用建筑垃圾生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，属于建筑垃圾综合利用项目，不属于管控要求中严重污染水环境的生产项目。本项目生产废水经沉淀后循环使用不外排，产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理。项目废水排放满足园区污水处理厂的纳管要求，对周边地表水环境影响较小。本项目与固原市水环境分区管控关系图见附图1-2。 ㈡与固原市大气环境质量底线及分区管控符合性分析 大气环境质量底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市大气环境质量目标建议值，隆德县2025年及2035年PM2.5质量目标建议值均为18µg/m3。根据《宁夏生态环境质量状况（2021年）》隆德县的监测数据，PM2.5年平均质量浓度为15µg/m3，满足目标要求。 大气环境分区管控符合性要求：本项目位于大气环境高排放重点管控区，其具体要求为：“全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。” 本项目利用建筑垃圾生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，不涉及工业窑炉、火电及挥发性有机物，本项目设备均放置于封闭式车间内，卸料、上料、计量、加料到搅拌出料均在密闭状态下进行。建筑垃圾堆放于封闭式1#料棚内，建筑垃圾卸料过程、上料过程使用水雾喷淋装置和雾炮机进行降尘；3#车间筛分粉尘及破碎粉尘经集气罩收集后通过脉冲袋式除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放；2#车间水泥筒仓“大呼吸”含尘废气经仓顶自带脉冲除尘器处理后经除尘器出口排放；2#车间搅拌机搅拌废气经脉冲袋式收尘系统收集后反吹至生产设备，回用于生产。同时采取厂区地面全部硬化，运输道路洒水降尘，运输车辆采取密闭式运输、出入厂区车辆轮胎洗涤等措施，确保本项目大气污染物达标排放，对大气环境影响较小。因此，本项目的建设可满足大气环境高排放重点管控区的要求。项目与大气环境分区管控位置关系图见附图1-3。 ㈢与固原市土壤污染风险防控底线及分区管控符合性分析 土壤污染风险防控底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市土壤污染风险管控目标，预期到2025年，全市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%；到2035年，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到国家、自治区考核标准。本项目占地范围内不涉及污染地块，因此，本项目不涉及土壤污染风险防控底线。 土壤环境分区管控符合性要求：本项目位于土壤环境一般管控区，其具体要求为：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。” 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县沙塘镇和平村，周边不存在居民区、学校、医疗和养老机构等土壤环境敏感目标；本项目污水收集池、污水沉淀池、药剂池为一般防渗区，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余区域均为简单防渗区，进行一般地面硬化，对土壤、地下水的影响较小。因此，本项目的建设可满足土壤环境一般管控区的要求。本项目与固原市土壤污染风险管控关系图见附图1-4。 ⑶资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据固政规发【2021】6号文件：本项目所在区域不属于固原市高污染燃料禁燃区，且本项目冬季不生产，无需供暖，因此符合固原市能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目运营期新鲜水用量为34941m3/a，用水总量及强度均未超过固原市用水总量上线，因此符合固原市水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目位于固原市隆德县沙塘镇和平村，根据固政规发【2021】6号文件：本项目不属于土地资源重点管控区，因此符合固原市土地资源利用上线及分区管控要求。 ⑷生态环境准入清单符合性分析 ①与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-1。 |  |  |

表1-1 项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 项目南侧25m处为渝河，同时，本项目不属于“两高一资”项目；项目冬季不生产，不涉及燃煤锅炉建设; 符合. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目属于建筑垃圾综合利用项目，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业; 符合. A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目位于固原市隆德县沙塘镇和平村，项目不涉及自然保护区、六盘山水源核心区；项目冬季不生产，不涉及燃煤锅炉的建设。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目不属于耗煤项目、不涉及重金属、不涉及火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，项目利用建筑垃圾生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，可提高当地建筑垃圾综合利用率; 符合. A2.2 现有源提标升级改造; 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目为建筑垃圾综合利用项目，且项目冬季不生产，不涉及燃煤锅炉及燃气锅炉的建设。. A3环境风险; A3.1 联防联控要求; 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 本项目距离渝河最近距离25m，为防止项目生产过程产生的废水排入渝河，建设单位应采取以下风险防范措施：⑴提高职工的生态环境保护意识，加强突发环境事件应急演练和培训，易泄漏点设专人定期巡视检查，发现泄漏等隐患及时处理；同时有效控制各个池体（罐体）剩余容积，防止水满溢流出厂区的情况发生，一旦发生溢罐，应立即停止生产。⑵项目南侧（靠近渝河一侧）围墙设置为50cm实体+栅栏式，可有效阻挡废水外排至渝河。; 符合. A4资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 不涉及; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。. 综上，本项目与固原市生态环境总体准入要求相符。 ②与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 本项目位于固原市隆德县沙塘镇和平村，根据宁政函【2020】47号《自治区人民政府关于隆德县六盘山工业园区整体规划用地范围的批复》，本项目用地虽已调减出园区范围，但企业仍属隆德县六盘山工业园区管理。根据与固原市环境管控单元位置关系图对比，本项目所在区域仍属于“隆德县六盘山工业园区重点管控单元（ZH64042320001）”，项目与该管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 - 序号; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求; - 本项目; - 符合性. - 省; - 市; - 县. - ZH64042320001; - 隆德县六盘山工业园区重点管控单元; - 宁夏回族自治区; - 固原市; - 隆德县; - 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区; - 重点管控单元; - 空间布局约束; - 1.限制发展煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目。 - 2.逐步清退不符合园区主导产业方向、且污染治理绩效水平不高的企业。; - 本项目利用建筑垃圾生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，不属于煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业。; - 符合. - 污染物排放管控要求; - 新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放等量替代; - 本项目属于新建项目，不涉及VOCS排放；项目产生的主要大气污染物为颗粒物，排放量为1.45t/a，实行等量替代; - /. - 环境风险防控; - 园区应建立严格的环境风险防控体系。; - 本项目用地不属于隆德县六盘山工业园区，不涉及; - /. - 资源开发效率要求; - /; - 不涉及; - /. 综上，本项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单要求相符，本项目与固原市环境管控单元位置关系图见附图1-5。

| 其他符合性分析 | 3、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资【2021】381号）符合性分析 根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资【2021】381号）要求“加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模；鼓励绿色建筑使用以煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、建筑垃圾等大宗固废为原料的新型墙体材料、装饰装修材料。” 本项目对建筑垃圾进行筛分、破碎、清洗，并将其作为主要原料之一，生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，项目建成后可实现综合利用隆德县建筑垃圾20万m3/a。本项目的建设有利于推进大宗固废综合利用产业与下游建材产品应用领域深度融合，符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资【2021】381号）中的相关要求。 4、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求“加强建筑垃圾分类处理和回收利用，推行‘原地再生+异地处理’模式，提高利用效率…提高固废处理‘三化’水平，全面加强企业工艺技术改造，深入推进固体废物减量化，完善大宗工业固体废物综合利用标准体系，拓宽综合利用途径”。 本项目对建筑垃圾进行筛分、破碎及清洗，生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，有利于拓宽建筑垃圾的回收利用途径，符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。 5、选址合理性分析 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县沙塘镇和平村，项目北侧为空地，东侧为宁夏日普水泥有限公司，南侧隔园区路为渝河，西侧为宁夏顺通工程有限公司沥青拌和站。项目地理位置见附图1-6。 根据建设单位提供的《隆德县人民政府专题会议纪要》（2022年8月4日）六“征用沙塘镇和平村集体用地（占地约40亩），作为工业用地”；同时，企业已于2022年11月23日取得隆德县自然资源局颁发的建设用地规划许可证（地字第640423202200016号），土地用途为工业用地（其他水泥制品制造），用地面积为29.64亩，其余用地企业正在办理相关土地手续，因此本项目建设符合国土空间规划和用途管制要求。 根据现场踏勘，项目主要接纳隆德县城镇老旧小区改造工程、城市道路翻新工程产生的大量建筑垃圾，项目距离隆德县城约10km，距离隆德县工业园区工业固体废物处置场约7km，项目厂区外即为园区规划道路，可连接至国道312公路、G22高速公路，交通条件便利，原料、产品及固体废物运输便利，运距合理；项目区域地势开阔平坦、有足够的生产、运输空间；周边基础设施完善，配套功能齐全，水、电供应充足，能充分满足项目建设和运营的需要。 距离本项目最近的地表水体为项目南侧25m处的渝河，根据隆德县政府办发布的《关于隆德县河湖水域岸线划界确权成果的公示》内容，渝河为5级堤防，管理范围线为河堤外坡脚线向外6m，本项目不在其管理范围线内。本项目产生的废水主要为生产废水、环保设施废水和生活污水，其中，生产废水、环保设施废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理，不会降低渝河水环境功能。建设单位将南侧（靠近渝河一侧）围墙设置为50cm实体+栅栏式，同时加强易泄漏点的巡视检查，防止发生溢灌现象，可有效防止事故状态下废水进入渝河。 本项目周边均为建材企业，本项目距离最近居民区光联村380m，光联村位于常年主导风向侧风向，项目设备均放置于封闭式车间内，卸料、上料、计量、加料到搅拌出料均在密闭状态下进行。建筑垃圾堆放于封闭式1#料棚内，建筑垃圾卸料过程、上料过程使用水雾喷淋装置和雾炮机进行降尘；3#车间筛分粉尘及破碎粉尘分别经集气罩收集后通过脉冲袋式除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放；2#车间水泥筒仓“大呼吸”含尘废气经仓顶自带脉冲除尘器处理后经除尘器出口排放；2#车间搅拌机搅拌废气经脉冲袋式收尘系统收集后反吹至生产设备，回用于生产。同时采取厂区地面全部硬化，运输道路洒水降尘，运输车辆采取密闭式运输、出入厂区车辆轮胎洗涤等措施，确保本项目大气污染物达标排放。项目生产过程产生的噪声经车间墙壁隔声、基础减振、距离衰减后对周边环境敏感目标影响较小。通过对大气、地表水、声等环境要素环境影响分析结果可知，在严格落实本评价提出的各项污染防治措施后，本项目对各环境要素及周边环境保护目标所造成的环境影响较小。 综上所述，从环境保护的角度，本项目选址基本合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目内容 建筑垃圾是指在新建、改建、扩建和拆除各类房屋建筑和市政基础设施工程过程中，产生的弃土、弃料及其他废弃物，可分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾等。近年来，随着隆德县城镇化快速发展、城镇老旧小区改造工程的持续推进、城市道路的翻新，产生了大量的建筑垃圾。根据《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质【2020】46号）要求“施工单位应建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度，实行分类收集、分类存放、分类处置。鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类…施工现场不具备就地利用条件的，应按规定及时转运到建筑垃圾处置场所进行资源化处置和再利用”。 在此背景下，宁夏佰辰环保建材有限公司拟投资2600万元在固原市隆德县沙塘镇和平村建设“宁夏佰辰环保建材有限公司隆德县再生资源利用预制厂建设项目”，对隆德县及周边施工现场产生的建筑垃圾（主要为废楼板、废混凝土块、废砖块等），进行破碎、筛分、清洗等工序，处理后的骨料作为主要原料生产混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆。本次不对含沥青的建筑垃圾进行处理，上述建筑垃圾已在施工现场进行初破，粒径均小于50mm。 本项目占地面积27367m2（约40亩），总建筑面积12938.2m2，主要建设2#车间（内设置1条再生骨料制砖生产线）、3#车间（内设置1条建筑垃圾粉碎生产线、1条骨料清洗生产线），并配套建设1#料棚、堆场、办公室等。项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，具体项目组成情况见下表。 表2-1 本项目工程组成一览表 分类; 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 2#车间; 1F，H=9m，钢结构，建筑面积5115.6m2，建设1条再生骨料制砖生产线，主要设置搅拌机、制砖机及码砖机等设备，年产4×104m3混凝土砌块、4×104m3市政用砖及4×104m3干混砂浆；. 设置2座水泥筒仓（直径3m，高9m），单仓最大贮存量为100t；. 设置1座5t添加剂罐；. 设置1座储水罐（直径4m，高6m），单罐最大贮存量为60m3，用于生产混凝土砌块、市政用砖；. 设置1座药剂池（长6m，宽3m），用于存储絮凝剂；. 3#车间; 1F，H=9m，钢结构，建筑面积2614m2，建设1条建筑垃圾粉碎生产线，主要进行建设垃圾破碎及筛分，设置破碎机、筛分机等设备，年处理建筑垃圾2×105m3，年产再生骨料1.35×105m3；建设1条再生骨料清洗生产线，主要设置洗砂机，年产水洗砂1.7×104m3；. 辅助工程; 办公室; 1座，1F，砖混结构，建筑面积161.9m2，用于职工办公；. 地磅; 设置地磅称重系统1套；. 储运工程; 1#料棚; 1F，H=9m，全封闭式钢结构，建筑面积6800m2，用于堆放再生骨料及建筑垃圾等；. 堆场; 露天式，占地面积5046.7m2，用于堆放成品混凝土砌块及市政用砖；. 清水罐; 3#车间外东侧设置1座184m3清水罐（直径5.1m，高9m），用于清洗骨料；. 公用工程; 给水; 本项目用水主要包括生产用水、环保设施用水、生活用水及绿化用水，由市政供水管网提供，项目用水总量为52629m3/a，其中，新鲜水用量为34941m3/a，循环水使用量17688m3/a；. 排水; 骨料清洗废水、水洗砂脱水废水及泥水分离污水经污水收集池收集后，经管道输送至污水浓缩罐，絮凝沉淀后上清液经管道输送至清水罐，全部回用于骨料清洗，不外排；搅拌机清洗废水经污水沉淀池收集沉淀后上清液回用于搅拌机清洗，不外排；车辆冲洗废水经车辆冲洗池收集沉淀后上清液回用于车辆清洗，不外排；生活污水经化粪池处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理；. 供电; 由市政电网提供；. 供暖; 本项目冬季不生产，无需供暖；. 环保工程; 废气治理设施; 卸料、上料粉尘; 建筑垃圾堆放于全封闭式1#料棚内；3#车间破碎机设置密闭式建筑垃圾进料口，进料时采取雾炮机降尘；水泥由全封闭式螺旋输送机输送至搅拌系统；. 筛分、破碎粉尘; 设备布置于全封闭式3#车间内，筛分、破碎工序上方分别设置1台集气罩，筛分及破碎粉尘分别经集气罩收集后通过脉冲袋式除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放；. 水泥仓“大呼吸”含尘废气; 水泥筒仓的仓顶分别设置1套脉冲除尘器（共设置2套），水泥筒仓呼吸口含尘废气处理后经除尘器出口排放，排放高度为12m；. 搅拌粉尘; 搅拌机进料及搅拌过程置于全封闭车间内，搅拌机配套脉冲收尘器，定期将收尘灰反吹至搅拌机内进行回用；. 运输道路扬尘; 设置1座车辆冲洗池，进、出厂车辆经清洗后方可进、出；设置1台洒水车，用于道路降尘；道路全部水泥硬化，并对运输车辆采用防尘布遮盖；. 视频监控; 各产尘节点处均安装视频监控设施；. 废水治理设施; 骨料清洗废水、水洗砂脱水废水及泥水分离污水; 经1座75m3污水收集池（直径4m，深6m）收集后，经管道输送至1座317m3污水浓缩罐（直径6.7m，高9m），絮凝沉淀后上清液经管道输送至1座184m3清水罐（直径5.1m，高9m），全部回用于骨料清洗，不外排；. 搅拌机清洗废水; 搅拌机清洗废水经1座13.5m3污水沉淀池（3m×3m×1.5m）收集沉淀后上清液回用于搅拌机清洗，不外排；. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水经1座9m3车辆冲洗池（3m×2m×1.5m）收集沉淀后上清液回用于车辆清洗，不外排；. 生活污水; 经化粪池（1座，5m3）处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理；. 噪声治理设施; 生产车间均设置为全密闭式，选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施；. 固废治理措施; 一般 固废; 筛分土料堆存于3#车间内，外售；除铁工序产生的废钢筋等金属物料堆存于1#料棚内，外售；泥沙经压泥机泥水分离后即成泥饼，泥饼由输送机送至泥饼堆放区，与筛分及破碎工序收尘灰，定期拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；筒仓除尘器除尘灰直接落入各自筒仓；搅拌机收尘器收尘直接返回搅拌机；. 生活 垃圾; 生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门清运处置；. 防渗措施; 一般防渗区：污水收集池、污水沉淀池、药剂池设为一般防渗区，池底、池壁防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889；. 简单防渗区：其他区域为简单防渗区，实施一般地面硬化；. 厂区绿化; 绿化面积547m2，绿化率2%。. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 建筑垃圾粉碎生产线. 1; 给料机; /; 台; 1. 2; 筛分机; /; 台; 1. 3; 反击破碎机; CI5X系列; 台; 1. 4; 卸料机; /; 台; 1. 5; 皮带机; /; 台; 4. 6; 除铁器; /; 台; 1. 7; 集气罩; /; 台; 2. 8; 脉冲袋式除尘器; /; 台; 1. 9; 雾炮机; /; 台; 1. 再生骨料清洗生产线. 1; 振动给料机; /; 台; 1. 2; 双轮洗砂回收设备; 100-300t/h; 台; 1. 2; 带式辊压泥水分离机; /; 台; 1. 3; 絮凝搅拌器; /; 台; 1. 4; 絮凝液输送泵; /; 台; 1. 5; 清洗水泵; /; 台; 1. 6; 上罐泥浆泵; /; 台; 1. 7; 刮泥板; /; 套; 1. 再生骨料制砖生产线. 1; 搅拌机; /; 台; 1. 2; 制砖机; NPRT6-15B; 台; 1. 3; 智能码砖机; NPMXJ-1450BX; 台; 1. 辅助设施. 1; 装载机; /; 台; 2. 2; 翻斗车; /; 台; 2. 3; 罐车; /; 台; 2. 3、主要产品及产能 本项目共设置3条生产线，其中，1条建筑垃圾粉碎生产线，年处理建筑垃圾2×105m3（约3×105t），年产再生骨料1.35×105m3（约2.7×105t）；1条再生骨料清洗生产线，年产水洗砂1.7×104m3（约24554t）；1条再生骨料制砖生产线，年生产混凝土砌块4万m3（约8×104t）、市政用砖4万m3（约8×104t）、干混砂浆4万m3（约8×104t）。具体产品方案详见下表。 表2-3 主要产品一览表 生产线; 名称; 产量t/a; 产品规格; 用途. 建筑垃圾粉碎生产线; 13料; 270000; 81000; 10-20mm、20-30mm混合; 20082.03t/a外售；60917.97t/a作为原料用于再生骨料制砖生产线. 12料; 108000; 10-20mm; 13082.03t/a外售；94917.97t/a作为原料用于再生骨料制砖生产线. 05料; 27000; 5-10mm; 13000t/a作为原料用于再生骨料清洗生产线；9210.16t/a作为原料用于再生骨料制砖生产线；4789.84t/a外售. 石粉; 54000; 0-5mm; 42000t/a外售；12000t/a作为原料用于再生骨料清洗生产线. 再生骨料清洗生产线; 水洗砂; 24554; 0-10mm; 作为原料用于再生骨料制砖生产线. 再生骨料制砖生产线; 混凝土砌块; 80000; 90*190*190mm、390*90*190mm等不同规格; 外售. 市政用砖; 80000; 200*100*60mm、300*150*60mm、500*500*80mm等不同规格; 外售. 干混砂浆; 80000; M5-M15; 外售. 4、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料消耗情况见下表2-4，能源消耗情况见下表2-5。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 原辅料名称; 形态; 年耗量（t）; 厂内贮存位置; 原料来源. 建筑垃圾粉碎生产线. 建筑垃圾; 固态; 300000; 1#料棚; 施工现场初破后的废楼板、废混凝土块、废砖块等，规格50mm以下. 再生骨料清洗生产线. 05料; 固态; 13000; 1#料棚; 本项目建筑垃圾粉碎生产线. 石粉; 固态; 12000; 1#料棚. 水; 液态; 19992; 清水罐; 供水管网、清洗废水循环利用. 絮凝剂（PAC/PAM）; 固态; 10; 药剂池; 市场成熟产品. 再生骨料制砖生产线. 水泥; 固态; 36000; 全密闭式筒仓; 区内水泥厂提供. 13料; 固态; 60917.97; 1#料棚; 建筑垃圾粉碎生产线. 12料; 固态; 94917.97; 1#料棚; 建筑垃圾粉碎生产线. 05料; 固态; 9210.16; 1#料棚; 建筑垃圾粉碎生产线. 水洗砂; 固态; 24554（含水2184）; 1#料棚; 再生骨料清洗生产线. 水2; 液态; 24000; 储水罐; 园区供水管网. 添加剂1; 液态; 2400; 添加剂罐; 市场成熟产品. 注1：添加剂主要为聚羧酸减水剂，不易燃，不挥发，且不与水泥发生化学反应。 注2：干混砂浆不用水。. 表2-5 能源消耗情况一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 水; m3/a; 52629; 包含生产用水、环保设施用水、绿化用水及生活用水，由市政供水管网提供，其中新鲜水使用量为34941m3/a（145.6m3/d），回用水量为17688m3/a（73.7m3/d）. 电; kW·h/a; 5×105; 包含生产、生活用电，由市政电网提供. 5、物料平衡分析 本项目物料平衡见表2-6~2-8。 表2-6 本项目建筑垃圾粉碎生产线物料平衡表 物料投入(t/a); 产出(t/a). 建筑垃圾30万t; 外购; 299942.885; 骨料; 13料; 270000; 81000. 12料; 108000. 卸料、上料、筛分、破无组织排放处理过程中产生的降尘; 57.115; 05料; 27000. 石粉; 54000. 筛分土料; 28125. 钢筋等废金属物料; 1332.94. 卸料过程无组织排放粉尘; 0.08. 上料过程无组织排放粉尘; 0.005. 筛分及破碎过程无组织排放粉尘; 0.07. 卸料过程无组织降尘; 57.115; 29.58. 上料过程无组织降尘; 2.095. 破碎、筛分过程无组织降尘; 25.44. 筛分及破碎过程有组织排放粉尘; 1.45. 筛分及破碎过程收尘灰; 483.34. 合计; 300000; 合计; 300000. 表2-7 本项目再生骨料清洗生产线物料平衡表 物料投入(t/a); 产出(t/a). 骨料; 05料; 13000; 水洗砂（含水）; 24554（水洗砂产品含水量2184）. 石粉; 12000. 新鲜水; 4392; 泥饼（含水）; 4800（泥饼含水2160）. 回用水; 浓缩罐上清液; 5760; 污水收集池蒸发损耗; 48. 泥水分离机上清液; 9840; 浓缩罐上清液; 5760. 絮凝剂; 10; 泥水分离机上清液; 9840. 合计; 45002; 合计; 45002. 表2-8 本项目再生骨料制砖生产线物料平衡表 物料投入(t/a); 产出(t/a). 水泥; 36000; 混凝土砌块; 80000（混凝土砌块含水量为7092）. 建筑垃圾粉碎生产线; 13料; 60917.97; 市政用砖; 80000（市政用砖含水量为7092）. 12料; 94917.97; 干混砂浆; 80000. 05料; 9210.16. 再生骨料清洗生产线; 水洗砂（含水）; 24554（水洗砂产品含水量2184）; 搅拌粉尘有组织排放量; 0.09. 水; 24000; 水泥筒仓粉尘排放量; 0.01. 添加剂; 2400; 搅拌工序除尘过程产生的除尘灰; 31.11. 搅拌工序除尘过程产生的除尘灰; 31.11; 水泥筒仓除尘过程产生的除尘灰; 4.31. 水泥筒仓除尘过程产生的除尘灰; 4.31; 养护硬化过程蒸发损耗水分; 12000. 合计; 252035.52; 合计; 252035.52. 6、水平衡分析 ⑴供水 本项目用水主要包括生产用水、环保设施用水、绿化用水及生活用水。本项目总用水量为52629m3/a（219.3m3/d），其中新鲜水使用量为34941m3/a（145.6m3/d），回用水量为17688m3/a（73.7m3/d）。 ①生产用水 本项目生产用水包括骨料清洗用水、市政用砖生产用水、混凝土砌块生产用水和搅拌机清洗用水。生产用水量为44712m3/a（186.3m3/d），其中新鲜水使用量为28632m3/a（119.3m3/d），回用水量为16080m3/a（67m3/d）。 A、骨料清洗用水 本项目再生骨料清洗生产线主要对05料、石粉进行清洗，清洗量为2.5×104t/a，根据建设单位提供的资料，清洗1t骨料所需清洗用水量为0.8m3，则骨料清洗用水量为19992m3/a（83.3m3/d）。其中，回用水量为15600m3/a（65m3/d），补充新鲜水量为4392m3/a（18.3m3/d）。 B、市政用砖生产用水 参考《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号）文件“C3022石膏、水泥制品及类似制品制造中砼结构构件制造用水定额0.3m3/m3-产品”，本项目市政用砖产量为4×104m3/a，则市政用砖生产用水量为1.2×104m3/a（50m3/d），全部使用新鲜水。 C、混凝土砌块生产用水 参考《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号）文件“C3022石膏、水泥制品及类似制品制造中砼结构构件制造用水定额0.3m3/m3-产品”，本项目混凝土砌块产量为4×104m3/a，则混凝土砌块生产过程中年用水量为1.2×104m3/a（50m3/d），全部使用新鲜水。 D、搅拌机清洗用水 本项目搅拌机每日生产10h，工人在每天生产结束后将搅拌机冲洗干净，以保证不影响后续正常生产。根据建设单位提供的资料，搅拌机清洗用水量为3m3/台·次，搅拌机每天冲洗1次，年工作240d，经计算得搅拌机清洗用水量为720m3/a（3m3/d），其中，回用水量为480m3/a（2m3/d），补充新鲜水量为240m3/a（1m3/d）。 ②环保设施用水 本项目环保设施用水包括车间、料棚降尘用水、道路降尘用水及进出车辆冲洗用水。环保设施用水量为7506m3/a（31.7m3/d），其中新鲜水使用量为5997m3/a（25m3/d），回用水量为1608m3/a（6.7m3/d）。 A、车间、料棚降尘用水 本项目设置全密闭车间，1#料棚、2#车间、3#车间内均设喷淋洒水（水雾喷头）系统，并在3#车间投料口配备雾炮机降低扬尘。参考《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号）文件“N7820环境卫生管理中场地、道路喷洒用水定额一、四季度0.5L/m3·d，二、三季度2L/m3·d”，本项目2#车间、3#车间、1#料棚总占地面积为12776.3m2，则车间、料棚降尘用水量为4983m3/a（21m3/d），全部使用新鲜水。 B、道路降尘用水 本项目为降低厂内运输道路扬尘配备1辆洒水车，项目需洒水抑尘道路面积约1000m2，同上根据宁政办规发【2020】20号文件，则道路洒水降尘用水量为390m3/a（1.6m3/d），全部使用新鲜水。 C、车辆冲洗用水 本项目原料、产品均采用汽车运输，运输车辆进出厂时须对车轮、车身进行冲洗以降低运输过程扬尘污染，在满负荷生产条件下，原料空车驶出运输次数为23次/d，产品运出运输次数为20次/d，即需冲洗车辆46次/d。冲洗用水量平均为0.2m3/辆·次，经计算得用水量为2232m3/a（9.3m3/d），其中，回用水量为1608m3/a（6.7m3/d），补充新鲜水量为624m3/a（2.6m3/d）。 ③绿化用水 根据宁政办规发【2020】20号文件，本项目位于固原市隆德县，属于南部山区，参考南部山区绿化用水定额为0.15m3/(m2·a)。本项目绿化面积为547m2，经计算得绿化用水量为82m3/a（0.3m3/d，240d/a），全部使用新鲜水。 ④生活用水 本项目劳动定员为16人，根据宁政办规发【2020】20号文件，本项目位于固原市隆德县，属于三类地区，参考农村居民家庭生活用水量，按60L/人·d计算，则职工生活用水量为230m3/a（0.96m3/d），全部使用新鲜水。 ⑵排水 本项目废水主要包括生产废水、环保设施废水和生活污水，废水产生总量为20334m3/a（84.8m3/d）。 ①生产废水 本项目市政用砖生产用水、混凝土砌块生产用水全部进入产品。生产废水主要为骨料清洗废水、水洗砂脱水废水及搅拌机清洗废水。生产废水总量为18376m3/a（76.6m3/d）。 A、骨料清洗废水 本项目骨料清洗废水产生量按照骨料清洗用水量的80%计，则骨料清洗废水产生量为16008m3/a（66.7m3/d），经污水收集池收集后，经管道输送至污水浓缩罐。污水浓缩罐是基于重力沉降作用的固液分离设备，用金属钢板焊接板作为结构材料，罐体呈圆形结构，罐下部为锥体圆筒形，灌顶部设溢流堰，罐底部为排料口配放料阀门，底部设反吹堵进气阀。污水由中心进水管连续进入，絮凝沉淀后浓缩污泥通过刮泥机刮到污泥斗中，并从排泥管排出进入泥水分离机压成泥饼，上清液由溢流堰溢出经管道输送至清水罐，全部回用于骨料清洗，不外排。 B、水洗砂脱水废水 骨料清洗用水量的20%进入水洗砂，即4000m3/a（16.6m3/d），经双轮洗砂回收设备脱水后，其中，55%由水洗砂带走，即2184m3/a（9.1m3/d），剩余45%即水洗砂脱水废水，产生量为1800m3/a（7.5m3/d），经污水收集池收集后，经管道输送至污水浓缩罐，絮凝沉淀后上清液经管道输送至清水罐，全部回用于骨料清洗，不外排。 C、搅拌机清洗废水 本项目搅拌机清洗废水产生量按照搅拌机清洗用水量的80%计，则搅拌机清洗废水产生量为576m3/a（2.4m3/d）。 ②环保设施废水 车间降尘、道路降尘等用水全部蒸发损失，不产生废水。进出车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，即1776m3/a（7.4m3/d）。 ③生活污水 本项目生活污水产污系数按80%计算，生活污水产生量为192m3/a（0.8m3/d）。项目生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理。 本项目用水、排水情况见下表2-9，本项目骨料清洗生产线水处理设施水处理情况见下表2-10，本项目建成后全厂水量平衡见图2-2。 表2-9 用排水情况一览表 序号; 用水单元; 总用水量m3/a; 用水情况; 损耗及排放情况. 新鲜用 水量m3/a; 循环水量m3/a; 损耗水量m3/a; 产品带走m3/a; 回用水量m3/a; 废水排放量m3/a. 1; 骨料清洗用水; 19992; 4392; 15600; 48; 2184; 15600; 0. 2160. 2; 市政用砖生产用水; 12000; 12000; 0; 6000; 6000; 0; 0. 3; 混凝土砌块生产用水; 12000; 12000; 0; 6000; 6000; 0; 0. 3; 搅拌机清洗用水; 720; 240; 480; 144; 0; 480; 0. 96. 4; 车辆冲洗用水; 2232; 624; 1608; 432; 0; 1608; 0. 192. 5; 车间降尘用水; 4983; 4983; 0; 4983; 0; 0; 0. 6; 道路降尘用水; 390; 390; 0; 390; 0; 0; 0. 7; 绿化用水; 82; 82; 0; 82; 0; 0; 0. 8; 生活用水; 230; 230; 0; 38; 0; 0; 192. 合计; 52629; 34941; 17688; 20565; 14184; 17880; 192. 表2-10 骨料清洗生产线水处理设施水处理情况表 序号; 废水产生单元; 污水收集池; 浓缩罐; 泥水分离机. 进入废水量m3/a; 蒸发损耗量m3/a; 进入浓缩罐量m3/a; 固废带走量m3/a; 回用水量m3/a; 进入废水量m3/a; 损耗量m3/a; 回用水量m3/a. 1; 骨料清洗工序; 16008; 48; 17760; 12000（泥沙带走，进入泥水分离机）; 5760（回用于骨料清洗用水）; 12000; 2160（泥饼带走）; 9840（回用于骨料清洗用水）. 2; 水洗砂脱水工序; 1800. 合计; 17808; 48; 17760; 12000; 5760; 12000; 2160; 9840. 备注：最终上清液回用量为5760+9840=15600，回用于骨料清洗用水。. 图2-2 本项目全厂水平衡图（m3/a） 7、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为16人，年生产天数为240d（每年3月初至10月底生产，年生产8个月），建筑垃圾粉碎生产线实行三班两倒工作制，每班8h，年生产5760h；再生骨料清洗生产线及再生骨料制砖生产线实行单班工作制，每天工作10h，年生产2400h。 8、厂区平面布置 本项目平面布置充分利用现有场地，尽量满足工艺装置的生产要求和原料、成品的物流储运要求，布置集中紧凑。 厂区基本呈长方形，建设单位在厂区内主要建设1#料棚、2#车间、3#车间、堆场及办公室。1#料棚位于整个厂区中部，主要堆存建筑垃圾及再生骨料；2#车间位于整个厂区北部，其中，东侧布设搅拌设备，配套水泥筒仓（2座）、添加剂罐（1座）依次由北向南布置，北部布设储水罐（1座），中部布设制砖机，南部布设成品堆放成型区；3#车间位于整个厂区东部，其中，北部按照工艺流程依次布设破碎机、筛分机、洗砂机及压泥机等，南部布设污水收集池（地下设施）、药剂池。清水罐、污水罐自北向南布设在厂区东部（3#车间东侧）；堆场位于厂区西部，用于堆放成品混凝土砌块及市政用砖。 本项目办公室、地磅、厂区出入口均布置在厂区南侧，紧邻道路，交通便利。 综上，本项目总平面图布置在满足工艺流程的条件下功能分区明确，利于管理，管线短捷，交通运输组织合理。从环境保护的角度，本项目的总平面布置是合理的。厂区总平面布置见附图2-1。 9、总投资与环保投资 本项目总投资2600.00万元，其中环保投资为516万元，占总投资的19.8%。本项目环保投资见下表2-11。 表2-11 项目环保投资一览表 时段; 污染源; 治理措施; 投资金额(万元); 比例（%）. 施工期; 废气; 施工废气; 设密目安全网，定期洒水、车辆加盖苫布等；; 1; 0.19. 废水; 施工废水、生活污水; 设置1座5m3简易沉淀池；; 1; 0.19. 工程降水; 1座降水井，用于施工场地抑尘；; 1; 0.19. 固废; 建筑垃圾; 运至隆德县政府指定的建筑垃圾消纳场处置；; 2; 0.39. 生活垃圾; 分类收集，由当地环卫部门清运处置；; 1; 0.19. 噪声; 设备噪声; 施工采用低噪声机械设备，定期维护保养; 1; 0.19. 营运期; 废气; 卸料、上料粉尘; 建筑垃圾堆放于全封闭式1#料棚内；3#车间破碎机设置密闭式建筑垃圾进料口，进料时采取雾炮机降尘；水泥由全封闭式螺旋输送机输送至搅拌系统；; 200; 38.76. 筛分、破碎粉尘; 设备布置于全封闭式3#车间，设置2套集气罩+1台脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）；; 30; 5.81. 水泥筒仓; 筒仓自带除尘器，排放高度为12m; 1; 0.19. 搅拌粉尘; 搅拌机进料及搅拌过程置于全封闭2#车间内，搅拌机配套脉冲收尘器，定期将收尘灰反吹至搅拌机内；; 100; 19.38. 运输道路 扬尘; 厂区大门西侧设置车辆冲洗池1座18m3车辆冲洗池（3m×2m×3m），进、出厂车辆经清洗后方可进、出；配备1辆洒水车（20t），用于厂区道路降尘；; 10; 1.94. 视频监控; 各产尘节点处均安装视频监控设施；; 5; 0.97. 废水; 骨料清洗废水及泥水分离污水; 经1座75m3污水收集池（直径4m，深6m）收集后，经管道输送至1座317m3污水浓缩罐（直径6.7m，高9m），絮凝沉淀后上清液经管道输送至1座184m3清水罐（直径5.1m，高9m），全部回用于骨料清洗，不外排；; 70; 13.57. 搅拌机清洗废水; 经1座13.5m3污水沉淀池（3m×3m×1.5m）收集沉淀后上清液回用于搅拌机清洗，不外排；. 车辆冲洗废水; 经1座9m3车辆冲洗池（3m×2m×1.5m）收集沉淀后上清液回用于车辆清洗，不外排；. 生活污水; 生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理；; 1; 0.19. 地下水防渗措施; 一般防渗区; 污水收集池、污水沉淀池、药剂池做一般防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；; 10; 1.94. 简单防渗区; 其他区域即等简单防渗区地面水泥硬化；; 60; 11.63. 固废; 除尘灰; 筒仓除尘器除尘灰直接落入各自筒仓；搅拌机收尘器收尘直接返回搅拌机；筛分及破碎工序收尘灰集中收集后定期拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；; 11; 2.13. 泥沙、泥饼; 泥沙经泥水分离后即成泥饼，泥饼由输送机送至泥饼堆放区，定期拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；. 生活垃圾; 全厂设置若干固定式生活垃圾桶，由环卫部门清运处置；; 1; 0.19. 厂区绿化; 绿化面积547m2。; 10; 1.94. 合计; 516; 100. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节分析 1、施工期生产工艺流程及产污环节 本项目施工期主要为平整场地、建设厂房以及其他配套设施的建设，建设过程分为前期准备、建筑施工、设备调试和建成运行三个阶段。施工阶段分为场地平整、主体工程及设备安装，待竣工验收后进入运营期，项目工程建设流程及产污节点见图2-3。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节示意图 （G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废） ⑴基础施工 在项目用地范围内开展定位放线、打桩、浇铸垫层等施工活动时，由于打桩机、运载卡车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪声，同时产生施工扬尘和施工机械废气。在不同气象条件下，施工扬尘对周边环境影响差别较大。 ⑵主体工程施工 主体工程施工主要是指进行场地硬化，对生产设施设备的安装。施工过程中切割机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声；施工物料运输、装载等过程产生扬尘和施工机械废气；施工过程会产生施工废水，排至临时沉淀池处理后全部回用；施工过程会产生废弃施工材料。此外，施工人员也会产生生活污水和生活垃圾。 ⑶设备安装 设备安装主要是物料输送设备、搅拌设备、水泥仓等主要生产设备的安装过程。在设备安装过程中，将会产生设备噪声和废弃的设备包装物。 施工期产污环节汇总见下表。 表2-12 施工期产污环节汇总表 污染类别; 污染源名称; 产污环节编号; 主要污染物. 废气; 施工扬尘; G1; 颗粒物. 施工机械废气; G2; CO、THC、NOX. 废水; 施工废水; W1; SS. 施工生活污水; W2; COD、NH3-N、BOD5、SS. 固体废物; 建筑垃圾; S1; 建筑垃圾. 施工人员生活垃圾; S2; 生活垃圾. 噪声; 施工机械噪声; /; 噪声. 施工车辆噪声; /; 噪声. 注：施工期不进行场地平整，不设取、弃土场，不产生弃土。. 二、运营期工艺流程及产污环节分析 1、生产工艺流程及产污环节 本项目共设置3条生产线，分别为1条建筑垃圾粉碎生产线、1条再生骨料清洗生产线及1条再生骨料制砖生产线，对回收的20万m3建筑垃圾进行再利用。其中，建筑垃圾粉碎生产线主要对建筑垃圾进行破碎、筛分等工序，处理后的再生骨料部分外售，部分作为原料进入其余两条生产线；其中，再生骨料中的05料、石粉进入再生骨料清洗生产线，通过清洗、脱水等工序生产水洗砂；再生骨料中的13料、12料及05料进入再生骨料制砖生产线，通过搅拌、成型、养护等工序生产混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆。 运营期工艺流程及产污环节见图2-4所示。 图2-4 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ⑴建筑垃圾粉碎生产线 本项目回收的建筑垃圾主要为废楼板、废混凝土块、废砖块，本次不处理含沥青的建筑垃圾，项目回收的建筑垃圾均已在施工现场进行过初破，本次将回收的建筑垃圾卸料后暂存于1#料棚建筑垃圾堆放区内，生产时经装载机（苫布遮盖）运送至3#车间。首先，经除铁器分离出钢筋等金属废料，通过反击破碎机破碎后，由振动给料机及振动筛进行筛分。土料及钢筋等金属物料分区集中收集后外售。筛分出的13料、12料由铲车运至1#料棚，部分用于外售，部分用于再生骨料制砖生产线；筛分后的05料和石粉部分用于再生骨料清洗生产线，部分用于再生骨料制砖生产线。 ⑵再生骨料清洗生产线 筛分后的部分05料和石粉经装载机（苫布遮盖）从车间内部送至双轮洗砂回收设备进行清洗及脱水。脱水后的再生骨料（即水洗砂）经装载机运至1#料棚暂存，用于再生骨料制砖生产线。 清洗废水及泥水分离后的污水经污水收集池收集后，经管道输送至污水浓缩罐，经絮凝沉淀后上清液经管道输送至清水罐，回用于生产，泥沙经浓缩罐底部管道输送至带式辊压泥水分离机脱水，脱水后的泥饼经输送机送至泥饼堆放区，定期拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置。 ⑶再生骨料制砖生产线 本项目根据客户订单生产混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆。其中，混凝土砌块及市政用砖工艺一致，仅原料配比不同，本次作统一分析。 按照配方，对原材料分别计量，各级别粗细骨料、水泥、水洗砂及添加剂经过计量后由管道输送至搅拌机，搅拌3-5min后，通过水量自动调节系统对拌和物进行调节后，便可出料，使用皮带运输机运送至成型工段。混凝土被运至制砖机后，通过挤压成型为砖（砌块）坯体，坯体由送砖机送至成型区自然养护硬化，经过检验后方可出厂。 干混砂浆不加水，原料计量搅拌后即为成品。将搅拌好的干混砂浆装入罐车内，运往施工现场。 2、运营期产污环节汇总 本项目运营期产污环节汇总见表2-13。 表2-13 运营期产污环节汇总表 污染类别; 污染源名称; 产污环节编号; 主要污染物. 建筑垃圾粉碎生产线. 废气; 建筑垃圾卸料粉尘; G1-1; 颗粒物. 建筑垃圾上料粉尘; G1-2; 颗粒物. 建筑垃圾破碎粉尘; G1-3; 颗粒物. 建筑垃圾筛分粉尘; G1-4; 颗粒物. 废水; /; /; /. 固体废物; 除铁; S1-1; 废钢筋等金属物料. 筛分土料; S1-2; 土料. 筛分、破碎工序脉冲袋式除尘器; S1-3; 收尘灰. 噪声; 装载机; N1-1; 噪声. 除铁器; N1-2; 噪声. 振动给料机; N1-3; 噪声. 破碎机; N1-4; 噪声. 筛分机; N1-5; 噪声. 再生骨料清洗生产线. 废气; /; /; /. 废水; 骨料清洗废水; W2-1; SS. 水洗砂脱水废水; W2-2; SS. 泥水分离污水; W2-3; SS. 固体废物; 泥饼; S2-1; 泥饼. 噪声; 洗砂机; N2-1; 噪声. 细砂回收机; N2-2; 噪声. 泥水分离机; N2-3; 噪声. 各类泵; N2-4; 噪声. 再生骨料制砖生产线. 废气; 水泥仓“大呼吸”含尘废气; G3-1; 颗粒物. 搅拌粉尘; G3-2; 颗粒物. 废水; 搅拌机清洗废水; W3-1; COD、BOD5、SS. 固体废物; 水泥筒仓仓顶脉冲袋式除尘器收集到的除尘灰; S3-1; 除尘灰. 搅拌机除尘器收集到的除尘灰; S3-2; 除尘灰. 噪声; 搅拌机; N3-1; 噪声. 罐车; N3-2; 噪声. 其他. 废气; 运输道路扬尘; G1; 颗粒物. 废水; 车辆清洗废水; W1; COD、BOD5、SS. 生活污水; W2; COD、BOD5、SS、NH3-N. 固体废物; 生活垃圾; S1; 纸屑、果皮等. 噪声; 运输车辆噪声; N1; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 ⑴环境空气质量达标区判定 本项目所在区域环境空气质量引用《宁夏生态环境质量状况（2021年）》中公布数据。2021年隆德县区域环境空气质量评价见下表。 表3-1 2021年隆德县区域环境空气质量现状评价表 污染物 名称; 年评价指标; 标准值/（µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 占标率/%; 超标 倍数; 达标 情况. SO2; 年平均; 60; 4; 6.7; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 13; 32.5; /; 达标. PM10; 年平均; 70; 38; 54.3; /; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 15; 42.9; /; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4mg/m3; 0.7mg/m3; 17.5; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 125; 78.1; /; 达标. 注：1、CO现状浓度和标准值单位均为mg/m3。 2、现状浓度中PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后的数值。. 根据表3-1可知，剔除沙尘天气后，隆德县2021年PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度和CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求。综上所述，2021年隆德县属于达标区。 ⑵特征污染物环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目排放的特征污染物为TSP。 TSP的现状数据引用《宁夏建佳建材有限公司混凝土制品建设项目环境影响报告表》中的监测数据，监测点位于本项目东北侧4800m处，采样日期为2022年2月12-14日，本项目引用数据在3年有效期内，满足要求，引用有效。具体监测结果见表3-2。 表3-2 TSP监测结果统计表 污染物; 监测时段; 监测值（µg/m3）; 平均时间; 标准限值; 达标情况. TSP; 2022年2月12-14日; 156-188; 24h平均; 300; 达标. 由表3-2可知，项目所在区域TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目南侧25m处的渝河，本次地表水质量评价引用《宁夏生态环境质量状况（2021年）》中“渝河联财”断面的监测结果，2021年“渝河联财”断面的水质状况见下表3-3。 表3-3 2021年渝河联财断面水质状况 河流; 断面名称; 断面类型; 断面属性; 考核目标; 水质类别; 同比水质变化情况; 主要污染指标浓度（超过考核目标的倍数）; 是否本底超标. 渝河; 联财; 国控; 宁夏-甘肃省界; Ⅲ类; Ⅱ类; 无明显变化; -; -. 根据《宁夏生态环境质量状况（2021年）》中“渝河联财”断面水质评价结论，2021年“渝河联财”断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。渝河联财断面为出境考核断面，可达到考核Ⅲ类水质目标要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目位于隆德县沙塘镇和平村，厂界50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不进行声环境现状监测。经现场查勘，拟建场区周围声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 本项目厂址位于隆德县沙塘镇和平村，经现场调查核实，项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区等国家明令规定的保护对象，评价区生态环境以人工种植绿化树木为主，无珍稀或濒危动、植物，占地范围内无生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目利用建筑垃圾生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，生产过程主要大气污染物为颗粒物，不涉及大气沉降影响，采取措施后均能做到达标排放，不会对所在区域地下水及土壤产生影响；生产过程产生的废水经絮凝沉淀处理后全部回用于骨料清洗，不外排；生活污水通过化粪池处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理。建设单位对污水收集池、污水沉淀池、药剂池底部及池壁进行防渗处理，正常情况下，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对区域地下水、土壤造成污染。综上，本项目无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，大气环境保护目标主要为光联村、页河子村。其环境保护要求为环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准，具体见下表3-4，本项目周边500m范围内环境示意图见附图3-1。 表3-4 本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 592315.531; 3938717.623; 光联村; 居民（50户/200人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单中的二类区; NE; 380. 591598.835; 3939086.624; 页河子村; 居民（40户/160人）; W; 400. 备注：①表中距离为敏感点与大气环境要素评价中心的距离；②坐标采用WGS84坐标UTM投影。. 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水 本项目所在区域地表水保护目标为厂区南侧的渝河。本项目地表水环境保护目标见表3-5。 表3-5 本项目地表水环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标/UTM; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 地表水; 596468.67; 3941579.71; 渝河; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准; S; 25. 备注：①表中距离为敏感点与各环境要素评价中心的距离；②坐标采用WGS84坐标UTM投影. 4、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目无地下水环境保护目标。 5、生态环境 本项目位于固原市隆德县沙塘镇和平村，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴废气 A、施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值； 污染物; 限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. B、运营期大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放标准限值和表3无组织排放限值要求。 生产过程; 污染物; 水泥仓及其他通风生产设备; 无组织排放监控浓度. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 颗粒物; 20mg/m3; 0.5mg/m3. ⑵废水 运营期生活污水执行隆德县六盘山工业园区污水处理厂接管要求，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 执行标准; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N. 隆德县六盘山工业园区污水处理厂接管要求; 500mg/L; 350mg/L; 400mg/L; 45mg/L. ⑶噪声 A、施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. B、根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，本项目位于固原市隆德县沙塘镇和平村，项目用地性质为工业用地，周边已形成一定规模的工业企业，属于工业活动较多的村庄，可局部或全部执行2类声环境功能区要求，因此本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. ⑷固体废物 运营期一般工业固体废弃物及生活垃圾贮存清运过程应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中关于工业固体废物及生活垃圾相关的环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》“十四五”期间对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。按照生态环境部办公厅《关于印发<“十四五”及2021年宁夏回族自治区生态环境有关指标计划>的函》（环办综合函【2021】453号）要求，结合宁夏实际，到2025年，全区NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物重点工程减排量分别为6000t、300t、12200t和4100t。 根据《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理暂行办法》第四条：排污权有偿使用和交易在自治区各市、县（区）和宁东能源化工基地同步开展，适用于自治区行政区域内按照排污许可规定实施重点管理、简化管理和登记管理的排污单位，以及按照区域环境管理要求实施主要污染物总量控制的排污单位。先行对氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）和化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）四项指标开展交易，随后将挥发性有机物（VOCs），以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物逐步纳入交易范围。 本项目废气污染物颗粒物排放量为1.45t/a（不含无组织排放）；废水污染物化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物排放量分别为0.065t/a、0.052t/a、0.007t/a、0.038t/a，其中，化学需氧量（0.065t/a）、氨氮（0.007t/a）应按照相关要求获取排污权，待后续颗粒物、五日生化需氧量、悬浮物纳入交易范围后建设单位应按要求获取排污权。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期扬尘污染防治措施 ①施工现场设置围挡，封闭施工现场。 ②装卸产生扬尘的物质、平整场地等活动时，应当采取湿式作业等有效防尘措施。 ③严禁运输车辆超载，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫洒落在路面的泥土和灰尘；对运输路面定期洒水降尘，减少运输过程中的扬尘。 ④施工现场车辆出入口、厂内主要运输道路、材料堆放区均应采用硬化路面，出、入施工现场车辆一律清洗轮胎，并在施工现场出口设置冲洗点。 ⑤施工过程中产生的剩余建筑材料、建筑垃圾等应及时清运，不得长期堆存。 ⑥风速五级以上应停止施工作业，并对施工期堆放建筑材料进行遮盖处理。 ⑦加强施工机械保养，使其稳定正常运行；优化施工方式，尽量减少施工机械运行时间，减少施工机械废气排放。 2、施工期废水污染防治措施 施工废水：施工废水经临时沉淀池处理后全部回用，不外排；施工降水采用降水井由水泵抽出用于施工现场降尘。 施工期生活污水：依托周边厂区水冲厕，洗漱废水用于抑尘。 3、施工期固体废物污染防治措施 施工期建筑垃圾：本项目施工期对于建筑垃圾中产生的废钢筋、废钢板以及废包装材料等可回收利用部分，外售给废品收购企业；废砖块等本项目运营期可回收利用的集中收集，用苫布遮盖，待1#料棚建好后运至1#料棚后续用于生产；对不能回收的建筑垃圾，由密封式建筑垃圾专用运输车辆，经规定的路线运输至隆德县政府指定的建筑垃圾消纳场处置。 施工期生活垃圾：经收集后交由园区环卫部门清运处置。 4、施工期噪声污染防治措施 ①在设备选型时，优先选用低噪声设备； ②合理安排施工时间，制定施工计划，尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率； ③施工场地严格控制运输车辆车速，禁止鸣笛等； ④加强对施工机械和车辆的维护保养，使其在良好的工况下运转，进一步降低施工噪声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气 1、废气污染源分析 本项目运营期废气包括建筑垃圾卸料粉尘（G1-1）、上料粉尘（G1-2）、破碎粉尘（G1-3）、筛分粉尘（G1-4）、水泥筒仓“大呼吸”含尘废气（G3-1）、搅拌机粉尘（G3-2）和厂内运输车辆扬尘（G4）。其中，无组织废气包括：建筑垃圾卸料粉尘（G1-1）、上料粉尘（G1-2）、水泥筒仓“大呼吸”含尘废气（G3-1）、搅拌机粉尘（G3-2）和厂内运输车辆扬尘（G4）。有组织废气主要为：破碎粉尘（G1-3）、筛分粉尘（G1-4）。废气污染物产生及排放情况见下表4-1，污染物排放量核算见下表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 运营期废气污染物产排情况一览表 产排污环节; 污染物; 废气量 m3/h; 污染物产生情况; 排放 形式; 治理措施及效率; 是否为可行技术2; 污染物排放情况; 排气筒编号. 产生浓度mg/m3; 污染物产生量 t/a; 排放 浓度mg/m3; 污染物排放量 t/a. 建筑垃圾粉碎生产线; 建筑垃圾卸料粉尘（G1-1）; 颗粒物; /; /; 29.66; 无组织; 全密闭（控制效率99%），洒水喷淋降尘（去除效率74%）等; /; /; 0.08; /. 上料粉尘（G1-2）; 颗粒物; /; /; 2.1; 无组织; 进料工序布置于密闭式3#车间内，并设置密闭式建筑垃圾进料口（控制效率99%），进料时采取雾炮机降尘（去除效率74%）; /; /; 0.005; /. 破碎粉尘（G1-3）、筛分粉尘（G1-4）; 颗粒物; 15000; 5610.67; 484.79; 有组织; 集气罩（控制效率95%）+脉冲袋式除尘器（去除效率99.7%）; 是; 16.83; 1.45; DA001. 破碎粉尘（G1-3）、筛分粉尘（G1-4）未收集部分; 颗粒物; /; /; 25.51; 无组织; 筛分及破碎工序布置在密闭式3#车间内（控制效率99%），并在车间内设置喷淋降尘设施（去除效率74%）; /; /; 0.07; /. 再生骨料制砖生产线; 1#水泥筒仓“大呼吸”含尘废气（G3-1）; 颗粒物; /; 900; 2.16; 无组织; 脉冲袋式除尘器，效率≥99.7%; 是; /; 0.006; /. 2#水泥筒仓“大呼吸”含尘废气（G3-1）; 颗粒物; /; 900; 2.16; 无组织; 脉冲袋式除尘器，效率≥99.7%; 是; /; 0.006; /. 搅拌机粉尘（G3-2）; 颗粒物; /; 5200; 31.2; 无组织; 脉冲袋式除尘器，效率≥99.7%; 是; /; 0.09; /. 厂内运输车辆扬尘（G4）; 颗粒物; /; /; 0.66; 无组织; 道路全部水泥硬化，采取洒水车洒水降尘，对进出车辆轮胎进行冲洗并对运输车辆采用防尘布遮盖，抑尘率约80%; /; /; 0.13; /. 注：1、参考《水泥工业污染防治可行技术指南（试行）》，本项目筛分工序、破碎工序、水泥筒仓、搅拌机产生的粉尘采用袋式除尘技术均为可行技术。 2、建筑垃圾卸料粉尘、上料粉尘、厂内运输车辆扬尘治理措施需按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求简要分析可行性。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 污染源强核算、达标排放分析、治理措施可行性分析 ㈠建筑垃圾粉碎生产线 ⑴建筑垃圾卸料粉尘（G1-1） ①污染源强核算 本项目建筑垃圾堆放于密闭式1#料棚内。建筑垃圾卸料扬尘（G1-1）产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”进行核算，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P—颗粒物产生量（单位：t）； ZCy—装卸扬尘产生量（单位：t）； FZy—风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc—年物料运载车次（单位：车），取6000； D—单车平均运载量（单位：t/车），取50； a/b—装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，取宁夏，取0.0015；b指物料含水率概化系数，参考陈年石灰石，取0.0004； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/t），参考陈年石灰石，取5.6502； S—堆场占地面积（单位：m2），以1#料棚建筑垃圾堆放区建筑面积计，取2614。 由上式计算，建筑垃圾卸料扬尘产生量为29.66t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式： 式中：P指颗粒物产生量（单位：t）； Uc指颗粒物排放量（单位：t）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见表4-3； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见表4-4。 表4-3 粉尘控制措施控制效率 序号; 控制措施; 控制效率; 本项目. 1; 洒水; 74%; 车间内设置喷淋洒水装置用于降低卸料扬尘，故控制效率取74%. 2; 围挡; 60%. 3; 化学剂; 88%. 4; 编制覆盖; 86%. 5; 出入车辆冲洗; 78%. 表4-4 堆场类型控制效率 序号; 堆场类型; 控制效率; 本项目. 1; 敞开式; 0%; 建筑垃圾堆放于密闭式1#料棚内建筑垃圾堆放区，故控制效率取99%. 2; 密闭式; 99%. 3; 半敞开式; 60%. 根据上式计算可得，本项目建筑垃圾装卸扬尘排放量为0.08t/a。 ②治理措施可行性分析 本项目建筑垃圾堆放于1#料棚内的建筑垃圾堆放区，1#料棚为密闭式，车间内设置喷淋洒水装置用于降低卸料扬尘排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中粉尘控制措施控制效率和堆场类型控制效率表，密闭式车间控制效率可达到99%，喷淋洒水装置控制效率可达到74%，可有效控制卸料工序无组织粉尘的排放，措施可行。 ③达标排放分析 经采取上述措施后，本项目建筑垃圾卸料排放的无组织颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求（≤0.5mg/m3）。 ⑵建筑垃圾上料粉尘（G1-2） ①污染源强核算 本项目建筑垃圾在上料过程中将产生粉尘，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本次评价对上料粉尘污染源核算采用“产污系数法”。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂-碎石贮存送料上堆”，提升机上料口粉尘产污系数为0.007kg/t进料，本项目建筑垃圾进料量为3×105t/a，则上料粉尘产生量为2.1t/a。 本项目进料工序布置于密闭式3#车间内，并设置密闭式建筑垃圾进料口，进料时采取雾炮机降尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中粉尘控制措施控制效率和堆场类型控制效率表中“洒水控制效率取74%，密闭式堆场控制效率取99%”，则本项目建筑垃圾上料粉尘排放量为0.005t/a。 ②治理措施可行性分析 本项目进料工序布置于密闭式3#车间内，并设置密闭式建筑垃圾进料口，进料时采取雾炮机降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中粉尘控制措施控制效率和堆场类型控制效率表，进料工序布置于密闭式3#车间内，密闭式料棚控制效率可达到99%，喷淋洒水装置控制效率可达到74%，可有效控制上料工序无组织粉尘的排放，措施可行。 ③达标排放分析 经采取上述措施后，本项目建筑垃圾上料排放的无组织颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求（≤0.5mg/m3）。 ⑶建筑垃圾破碎、筛分粉尘（G1-3、G1-4） ①污染源强核算 本项目建筑垃圾在破碎、筛分过程中将产生粉尘，本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业中的产污系数进行核算，具体见下表4-5。 表4-5 其他建筑材料制造行业产排污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. /; 砂石骨料; 岩石、矿石、建筑固体废弃物、尾矿等; 破碎、筛分; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/t-产品; 1215; /; 0. 颗粒物; 千克/t-产品; 1.89; 袋式除尘1; 99. 湿式除尘; 90. 其他2; 80. /; 0. 注1：建设单位采用脉冲袋式除尘器，除尘效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中袋式除尘效率99.7%计算； 注2：其他包括喷雾降尘、机械除尘等。. 本项目年产再生骨料2.7×105t/a，则本项目破碎、筛分过程中将产生颗粒物产生量为510.3t/a。 a.有组织 本项目破碎、筛分工序上方分别设置集气罩收集废气，集气罩收集效率为95%，根据建设单位提供的资料，风机风量为15000m3/h，建筑垃圾粉碎生产线年生产5760h，则破碎、筛分工序有组织粉尘产生量为484.79t/a，产生速率为84.16kg/h，产生浓度为5610.67mg/m3；集气罩收集粉尘经脉冲袋式除尘器处理，处理效率为99.7%，处理后的废气由1根15m高排气筒（DA001）排放，则有组织排放量为1.45t/a，排放速率为0.25kg/h，排放浓度为16.83mg/m3。 b.无组织 本项目集气罩未收集的破碎、筛分粉尘量为25.51t/a，建设单位将破碎及筛分工序布置在3#密闭车间内，并在车间内设置喷淋降尘设施，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中粉尘控制措施控制效率和堆场类型控制效率表中，本项目集气罩未收集的破碎、筛分粉尘无组织排放量为0.07t/a。 ②治理措施可行性分析 参考《排污许可申请与核发技术规范 水泥行业》（HJ847-2017）中“附录B水泥工业废气污染防治可行技术”，见下表4-6。项目破碎、筛分工序采取的废气治理措施可行。 表4-6 水泥工业废气污染防治可行技术参考表 环境要素; 排污单位类型; 排放口; 主要污染物; 可行技术; 本项目采用治理措施; 是否可行. 一般地区排污单位. 废气有组织排放; 独立粉磨站; 破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器; 脉冲袋式除尘器; 是. ③达标排放分析 经采取上述措施后，本项目破碎、筛分工序有组织排放的粉尘可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放标准限值要求（≤20mg/m3）；破碎、筛分工序无组织排放的粉尘可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求（≤0.5mg/m3）。 ㈡再生骨料制砖生产线 ⑴水泥筒仓废气（G3-1） ①污染源强核算 本项目设置1套搅拌机，配备2座100t水泥筒仓。项目使用水泥通过气力输送至筒仓时，筒仓仓顶的排气口会排出一定的粉尘。本项目共设置2座水泥筒仓，年进料量共36000t，单仓进料量为75t/d。卸料装仓时间按平均2h/d计，则年装仓时间为480h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，筒仓上料过程逸散尘产生因子为0.12kg/t。单座水泥筒仓粉尘产生量为2.16t/a，单座水泥筒仓粉尘产生速率为4.5kg/h，水泥筒仓仓顶设脉冲袋式除尘器，上料时水泥由气力输灰泵泵至筒仓，风量为5000m3/h，单座水泥料仓粉尘产生浓度为900mg/m3，筒仓内含尘废气经脉冲袋式除尘器处理，除尘效率为99.7%，处理后粉尘排放浓度为2.7mg/m3，排放速率为0.01kg/h，排放量为0.006t/a。即本项目水泥筒仓粉尘产生总量为4.32t/a，排放总量为0.01t/a。 根据建设单位提供的设计资料，本项目水泥筒仓仓顶高度均为12m，各筒仓废气经各自仓顶脉冲袋式除尘器处理后排放。 ②治理措施可行性分析 参考《排污许可申请与核发技术规范 水泥行业》（HJ847-2017）中“附录B水泥工业废气污染防治可行技术”，见表4-6。项目水泥筒仓采取的废气治理措施可行。 ③达标排放分析 本项目水泥筒仓配套袋式除尘器排放颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求（≤0.5mg/m3）。 ⑵搅拌机废气（G3-3） ①污染源强核算 本项目设置1套搅拌系统，为全密闭式搅拌机，物料经皮带或螺旋管道送至搅拌机，下料过程中由于高度落差会产生粉尘，此部分粉尘若不处理将会导致混凝土出料过程中粉尘随成品混凝土卸料而无组织排放，因此必须对全密闭式搅拌机内粉尘进行处理。本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中的产污系数进行核算，具体见下表4-7。 表4-7 水泥制品制造行业产排污系数一览表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 物料搅拌; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌; 所有规模; 废气; 废气量; 标立方米/t-产品; 25; /; 0. 颗粒物; 千克/t-产品; 0.13; 袋式除尘; 99.7. 直排; /. 本项目年生产混凝土砌块4×104m3（约8×104t）、市政用砖4×104m3（约8×104t）、干混砂浆4×104m3（约8×104t），合计2.4×105t/a，则本项目搅拌机废气产生量为6×106m3/a，颗粒物产生量为31.2t/a。本项目搅拌机设计生产能力为60m3/h，搅拌设备年运行2400h，则产生速率为13kg/h，产生浓度为5200mg/m3。搅拌机配备1台脉冲袋式收尘系统收集搅拌废气，脉冲袋式除尘器除尘效率为99.7%；则搅拌机除尘系统粉尘排放量为0.09t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为15.6mg/m3。 ②治理措施可行性分析 参考《排污许可申请与核发技术规范 水泥行业》（HJ847-2017）中“附录B水泥工业废气污染防治可行技术”，见表4-7。项目搅拌机采取的废气治理措施可行。 ③达标排放分析 经采取上述措施后，本项目搅拌机搅拌工序排放的无组织颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求（≤0.5mg/m3）。 ㈢厂内运输车辆扬尘（G1） ①污染源强核算 厂内运输车辆扬尘采用《无组织排放源常用分析及估算方法》（西北铀矿地质，2005年10月）中室外污染物无组织排放量计算公式（上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式）进行估算，公式为： 式中：Q——汽车行驶的起尘量，kg/辆； V——汽车行驶速度，取5km/h； M——汽车载重量，取50t； P——道路表面物料量，取0.05kg/m2； L——道路长度，取0.2km。 由上式计算，每辆汽车行驶产生扬尘约0.06kg，本项目年原料、成品运输次数为11040次，则本项目运输车辆扬尘产生量约0.66t/a。本次评价要求对道路全部水泥硬化，采取洒水车洒水降尘，对进出车辆轮胎进行冲洗并对运输车辆采用防尘布遮盖，抑尘率约80%，则在采取车辆管控、洒水降尘等措施条件下，厂内运输车辆扬尘排放量合计为0.13t/a。 ②治理措施可行性分析 本项目主要采取以下措施控制厂内运输车辆扬尘： A、本项目配备1台洒水车，平均每日洒水2次（上、下午各一次），并在大风及干燥天气下适当增加洒水次数。 B、加强运输车辆管理，砂石料运输采用加盖苫布等方式运输，粉状物料采用密闭罐车运输，干混砂浆采用砂浆专用罐车运输，避免运输车辆出现物料洒落情况。若出现物料洒落情况，应及时将洒落物料进行清理，避免产生二次扬尘。 C、控制厂内车速，汽车厂内行驶速度不应超过5km/h。 通过采取以上措施，可以有效控制厂内运输车辆扬尘，措施可行。 ③达标排放分析 经采取上述措施后，本项目厂内运输车辆行驶过程排放的无组织颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求（≤0.5mg/m3）。 2、排放口基本情况 本项目共设置1个有组织污染源排放口，排放口类型均为一般排放口，具体设置情况见下表。 表4-8 运营期有组织废气污染源排放口基本情况一览表 排气筒; 排气筒底部中心地理坐标/UTM; 废气排放量 m3/h; 年排放小时数 h; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 出口温度℃; 排放标准mg/m3. 编号; 名称; X; Y. DA001; 破碎筛分工序脉冲袋式除尘器排气筒; 592209; 3939294; 15000; 5760; 15; 0.6; 20; 20. 3、非正常工况分析 非正常工况下主要指开停车、设备检修、环保设施得不到有效处置等状况下污染物排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。本次评价非正常工况下废气主要考虑破碎、筛分工序除尘系统出现故障，处理效率下降此种非正常工况情景排污。项目采用“集气罩（收集效率95%）+脉冲袋式除尘器（处理效率为99.7%）”处理措施，按照脉冲袋式除尘器处理装置故障后，处理效果降低了30%计算，则该非正常工况下废气排放情况见下表。 表4-9 本项目非正常工况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 效率/%; 排放浓度/mg/m3; 排放频次 /次; 持续时间/h; 排放量 /t; 应对措施. 破碎、筛分工序; 脉冲袋式除尘器故障; 粉尘; 70; 1683.2; 1; 1h; 0.025; 定期进行检查，一旦发生故障，立即停产检修. 4、运营期废气监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）相关要求，本项目运营期废气监测要求见表4-10。 表4-10 运营期企业废气自行监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 破碎、筛分工序DA001; 颗粒物; 2次/a1; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放标准限值. 上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3限值. 注1：参考《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）表1有组织废气监测指标最低监测频次中水泥制造破碎机排气筒监测指标. 5、大气环境影响分析 本项目位于隆德县沙塘镇和平村，根据宁夏回族自治区生态环境厅发布的《宁夏生态环境质量状况（2021年）》中隆德县2021年环境空气监测数据和结论，项目所在区域为达标区；项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为厂区西侧400m处的页河子村及东北侧380m处的光联村。 项目产生的废气污染物为颗粒物。项目设备均放置于密闭式车间内，卸料、上料、计量、加料及搅拌出料均在密闭状态下进行。建筑垃圾堆放于封闭式1#料棚内，建筑垃圾卸料过程、上料过程使用水雾喷淋装置和雾炮机进行降尘；破碎、筛分工序上方设置集气罩，破碎粉尘及筛分粉尘经集气罩收集后通过脉冲袋式除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放；水泥筒仓“大呼吸”含尘废气经各自仓顶自带脉冲除尘器处理后经除尘器出口排放；搅拌机配备脉冲袋式收尘系统收集搅拌废气。同时采取厂区地面全部硬化，运输道路洒水降尘，运输车辆采取封闭式运输、出入厂区车辆冲洗等措施，可有效减少运输过程产生的道路扬尘，确保本项目大气污染物达标排放，对大气环境影响较小。 二、运营期废水 1、污染源强核算 本项目废水包括生产废水、环保设施废水和生活污水。生产废水包括骨料清洗废水及搅拌机清洗废水，环保设施废水主要为车辆冲洗废水，生产废水及环保设施废水经沉淀处理后全部回用，不外排。生活污水经化粪池处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理。 废水产排情况见下表4-11。 表4-11 运营期废水污染物产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 治理措施; 是否为可行技术1; 废水排放量 m3/a; 污染物排放 情况; 排放方式; 排放去向. 产生浓度mg/L; 污染物产生量 t/a; 排放 浓度mg/L; 污染物排放量 t/a. 生活 设施; COD; 450; 0.086; 化粪池; 是; 192; 340; 0.065; 间接排放; 经处理后由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理. BOD5; 300; 0.058; 270; 0.052. SS; 220; 0.042; 200; 0.038. NH3-N; 35; 0.007; 35; 0.007. 2、治理措施可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理，化粪池对废水各污染物的去除情况见下表4-12。 表4-12 化粪池对废水污染物去除情况一览表 污水量m3/a; 污染物; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 治理措施; 去除率 %; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 192; COD; 450; 0.086; 1座5m3的化粪池; 24; 340; 0.065. BOD5; 300; 0.058; 10; 270; 0.052. SS; 220; 0.042; 9; 200; 0.038. NH3-N; 35; 0.007; /; 35; 0.007. ③达标排放分析 经采取上述措施后，化粪池出水可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准中的限值要求，即（COD≤500mg/m3、BOD5≤350mg/m3、NH3-N≤45mg/m3、SS≤400mg/m3）。 2、排放口基本情况 本项目设置1个废水排放口，具体设置情况见下表4-13。 表4-13 运营期废水污染源排放口基本情况一览表 排污口; 生活污水总排口地理坐标/UTM; 排放 规律; 排放标准. 编号; 名称; X; Y; 污染物名称; 标准值mg/m3. DW001; 生活污水 总排口; 592227; 3939197; 间歇; COD; 500. BOD5; 350. NH3-N; 45. SS; 400. 3、依托隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理可行性分析 根据《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）2020-2035年环境影响报告书》中的统计数据，隆德县六盘山工业园区污水处理厂2015年建成投入运行，2017年进行提标改造，设计规模10000m3/d，已建规模10000m3/d，2020年污水现状处理量为7200m3/d。污水处理厂采用A2O＋加药过滤工艺，纳污范围包括隆德县六盘山工业园区废水、隆德县城市污水。设计进出水指标见下表。 表4-14 园区污水处理厂设计进出水指标 单位：mg/m3 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 执行标准. 进水; 6.5~9.5; 500; 350; 400; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 出水; 6.5~9.5; 50; 10; 10; 5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准. 本项目生活污水排放量为0.8m3/d，占园区污水处理厂剩余处理能力的0.03%，水量不会对园区污水处理厂造成冲击；生活污水水质简单，符合园区污水处理厂设计进水指标；园区污水处理厂位于本项目东北侧550m，由清粪车定期拉运可行。因此，从处理能力、进水水质、处理工艺及罐车拉运距离等角度分析，本项目生活污水由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理是可行的。企业与隆德县六盘山工业园区污水处理厂签订了污水处理协议。 综上，本项目生活污水处理措施可行。 4、运营期废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中的相关要求，本项目运营期废水监测要求及执行标准见表4-15。 表4-15 运营期废水自行监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; DW001生活污水排水口; COD、NH3-N、BOD5、SS; 1次/半年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 三、运营期噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声可以分为生产设备噪声和运输车辆噪声，其中生产设备噪声主要为给料机、筛分机、卸料机、破碎机、洗砂机、搅拌机、制砖机、码砖机等设备及各类泵，噪声值均在80~95dB(A)之间。 2、降噪措施 ⑴在设备选型时，同类设备选择噪声较低的设备。 ⑵在送风机吸风口处装设消声器，减少空气动力性噪声。 ⑶各类水泵等大型设备均采用独立基础，减震设计。 ⑷在管道设计布置及支吊架选择上注意防振、防冲击，以减少噪声的发生。 ⑸设备均放置于密闭式厂房内。 ⑹合理规划运输路线，尽量避免经过环境保护目标光联村及页河子村。 3、厂界噪声达标情况 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂区内设置减速带及限速禁鸣标志；生产设备噪声经车间墙壁隔声、基础减振、距离衰减后，本项目厂界噪声排放源强满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值要求。 4、运营期噪声监测要求 本项目运营期噪声监测要求见表4-16。 表4-16 运营期噪声自行监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 昼间噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值. 注：噪声自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）执行。. 四、运营期固体废物 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要为除铁工序产生的废钢筋等金属物料（S1-1）、筛分土料（S1-2）、破碎筛分工序脉冲袋式除尘器收尘灰（S1-3）、泥饼（S2-1）、水泥筒仓仓顶除尘器收尘灰（S3-1）、搅拌机除尘器收尘灰（S3-2）以及日常办公产生的生活垃圾（S1）。 ⑴废钢筋等金属物料（S1-1） 根据物料平衡，本项目除铁工序产生的废钢筋等金属物料（S1-1）产生量约为1333t/a，暂存于1#料棚内钢筋物料暂存区，定期外售。 ⑵筛分土料（S1-2） 根据物料平衡，本项目筛分土料（S1-2）产生量为28125t/a，暂存于3#车间内土料暂存区，并用苫布遮盖，定期用全封闭式渣土车外售。 ⑶除尘器收尘灰（S1-3、S3-1、S3-2、S3-3） 根据前述分析，本项目破碎、筛分工序、水泥筒仓及搅拌机均配有袋式除尘器，共收尘约519t/a。其中，破碎、筛分工序脉冲袋式除尘器收尘灰（S1-3）483.34t/a，集中收集后运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；水泥筒仓仓顶除尘器收集到的除尘灰（S3-1）4.31t/a，筒仓除尘器除尘灰直接落入各自筒仓；搅拌机收尘器收尘（S3-3）31.11t/a，直接返回搅拌机。 ⑷泥饼（S2-1） 本项目2#车间建设污水沉淀池对搅拌机清洗废水进行沉淀处理；厂区大门西侧设置车辆冲洗车对车辆冲洗废水进行沉淀处理；3#车间建设1座污水收集池、1座污水浓缩罐对骨料清洗废水进行絮凝沉淀处理，建设单位定期对沉淀池及浓缩罐泥沙进行清理，根据建设单位提供的资料，泥沙产生量约为13200t/a（含水率80%），建设单位通过加入絮凝剂，并在浓缩罐内对泥沙进行进一步絮凝后通过带式辊压泥水分离机对泥沙进行脱水，将含水率降至45%以下，泥饼产生量为4800t/a（含水2160t/a），经输送机送至泥饼堆放区，定期拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置。 带式辊压泥水分离机工作原理：由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层，从一连串有规律排列的辊压筒中，呈S形经过，依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力，把污泥层中的毛细水挤压出来，从而实现污泥脱水。 ⑸生活垃圾（S1） 本项目劳动定员为16人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.9t/a，生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置。 本项目固体废物产生情况见下表4-17。 表4-17 本项目固体废物产生情况一览表 污染物名称; 产生环节; 产生量t/a; 属性; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性. 土料; 筛分; 28125; 一般固体废物; 900-999-99; /; 固态; /. 废钢筋等金属物料; 除铁; 1333; 一般固体废物; 900-999-99; /; 固态; /. 除尘灰; 袋式除尘器; 519; 一般固体废物; 900-999-66; /; 固态; /. 泥饼（含水45%）; 泥水分离机; 4800; 一般固体废物; 900-999-61; /; 固态; /. 生活垃圾; 生活设施; 1.9; 生活垃圾; /; /; 固态; /. 2、固体废物处置及去向 本项目固体废物处置情况见下表4-18。 表4-18 本项目固体废物处置情况一览表 污染物名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 土料; 3#车间内土料堆放区; 用苫布遮盖，定期用全封闭式渣土车外售; 28125. 废钢筋等金属物料; 1#料棚内金属物料堆放区; 定期外售; 1333. 除尘灰; 不贮存; 筒仓除尘器除尘灰直接落入各自筒仓；搅拌机收尘器收尘直接返回搅拌机；筛分及破碎工序收尘灰集中收集后运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；; 519. 泥饼（含水45%）; 泥饼堆放区; 泥饼经输送机送至泥饼堆放区，定期拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置; 4800（含水45%）. 生活垃圾; 垃圾箱; 由园区环卫部门清运处置; 1.9. 3、固废环境管理要求 ⑴项目车辆维护保养均委托当地汽修公司，保养产生的废润滑油等由汽修公司处理，本项目不涉及危险废物。 ⑵本项目运营期应按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求记录一般工业废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量。 ⑶生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 五、地下水与土壤 1、地下水、土壤污染源及污染途径分析 本项目利用建筑垃圾生产再生骨料、混凝土砌块、市政用砖及干混砂浆，生产过程主要大气污染物为颗粒物，采取措施后均能做到达标排放，不会对所在区域地下水及土壤产生影响；本项目生产废水及环保设施废水经絮凝沉淀处理后全部回用于骨料清洗，不外排；生活污水通过化粪池处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理。建设单位对污水收集池、污水沉淀池、药剂池底部及池壁进行防渗处理，正常情况下项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对区域地下水、土壤造成污染。故本次评价仅针对污染源提出分区防控要求，不再提出跟踪监测要求。 2、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）规定，厂区实施分区防渗，具体要求见下表4-19。 表4-19 厂区分区防控要求 场地区域; 分区类别; 防渗区域及部位; 污染物类型; 防渗技术要求. 污水收集池、污水沉淀池、药剂池; 一般防渗区; 池底及池壁; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889. 其他区域; 简单防渗区; 地面; 其他类型; 一般地面硬化（水泥地面）. 六、生态 本项目位于固原市隆德县沙塘镇和平村，用地性质为工业用地，本次不进行生态环境影响评价。 七、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B，对本项目原料、产品、污染物进行风险识别，项目涉及的原料、产品及污染物均不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质。 本项目距离渝河最近距离25m，为防止项目生产过程产生的废水排入渝河，建设单位应采取以下风险防范措施： ⑴提高职工的生态环境保护意识，加强突发环境事件应急演练和培训，易泄漏点设专人定期巡视检查，发现泄漏等隐患及时处理；同时有效控制各个池体（罐体）剩余容积，防止水满溢流出厂区的情况发生，一旦发生溢罐，应立即停止生产。 ⑵项目南侧（靠近渝河一侧）围墙设置为50cm实体+栅栏式，可有效阻挡废水外排至渝河。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响评价内容。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筛分、破碎粉尘 | 颗粒物 | 集气罩（2套）+袋式除尘器（1台）+15m高排气筒（DA001） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有和新建企业排放限值 |
|  | 水泥仓“大呼吸”含尘废气 | 颗粒物 | 每座仓顶均自带1台脉冲袋式除尘器；废气排放高度均为12m | 厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915 -2013）中表3无组织排放限值要求 |
|  | 卸料、上料粉尘 | 颗粒物 | 建筑垃圾堆放区布置于封闭式1#料棚、进料工序布置于封闭式3#车间内，3#车间内均设置喷淋装置，并设置封闭式建筑垃圾进料口，进料时采取雾炮机降尘 |  |
|  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 搅拌机设置1台脉冲袋式收尘器，粉尘经收尘器收集反吹至搅拌机内，未被捕集粉尘采取厂房阻隔及洒水降尘等措施 |  |
|  | 运输道路扬尘 | 颗粒物 | 道路全部水泥硬化，采取洒水车洒水降尘，对进出车辆轮胎进行冲洗并对运输车辆采用防尘布遮盖 |  |
| 地表水环境 | 骨料清洗废水及泥水分离污水 | SS | 经1座75m3污水收集池（直径4m，深6m）收集后，经管道输送至1座317m3污水浓缩罐（直径6.7m，高9m），絮凝沉淀后上清液经管道输送至1座184m3清水罐（直径5.1m，高9m），全部回用于骨料清洗，不外排 | 全部回用，不外排 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 搅拌机清洗废水经1座13.5m3污水沉淀池（3m×3m×1.5m）收集沉淀后上清液回用于搅拌机清洗，不外排 |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 车辆冲洗废水经1座9m3车辆冲洗池（3m×2m×1.5m）收集沉淀后上清液回用于车辆清洗，不外排； |  |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、 SS | 经化粪池处理后，由清粪车定期拉运至隆德县六盘山工业园区污水处理厂集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 各种机械设备及运输车辆 | 噪声 | 厂房隔声，低噪声设备，设备减震，车辆加强管理，减速慢行 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值 |
| 固体废物 | 本项目筛分土料暂存于3#车间内土料暂存区，并用苫布遮盖，定期用全封闭式渣土车外售；本项目除铁工序产生的废钢筋等金属物料暂存于1#料棚内钢筋物料暂存区，定期外售；水泥筒仓除尘器除尘灰直接落入各自筒仓；搅拌机收尘器收尘直接返回搅拌机；筛分及破碎工序收尘灰集中收集后运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；沉淀池泥沙经泥水分离后即成泥饼，泥饼由输送机送至泥饼堆放区，定期拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水收集池、污水沉淀池、药剂池所在区域为一般防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889；其他区域实施一般地面硬化（水泥地面）。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发【2016】81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体【2016】186号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财【2018】80号）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）等文件规定，项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求： ⑴排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ⑵落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ⑶按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 ⑷按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑸按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 ⑹法律法规规定的其他义务。 2、环境管理 项目建成后应设有生态环境管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作，监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。 3、自行监测要求 运营期建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）委托有资质单位开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。 从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.45 | / | 1.45 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.065 | / | 0.065 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | / |
| 一般工业 固体废物 | 土料 | / | / | / | 28125 | / | 28125 | / |
|  | 废钢筋 | / | / | / | 1333 | / | 1333 | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 519 | / | 519 | / |
|  | 泥饼（含水45%） | / | / | / | 4800 | / | 4800 |  |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①