建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：隆德县毛家沟红星加油加气站服务区建设项目      

建设单位（盖章）：西吉县兴隆镇红星建材销售有限公司隆德分公司                                      
编制日期：                二О二三年八月               
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	隆德县毛家沟红星加油加气站服务区建设项目

	项目代码
	2306-640423-07-01-730129

	建设单位

联系人
	古城
	联系方式
	18895049466

	建设地点
	宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇

	地理坐标
	（ 105 度 49 分 28.076 秒， 35 度 33 分 47.574 秒）

	国民经济

行业类别
	F5265 机动车燃油零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业

119、加油、加气站

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	隆德县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号

（选填）
	/

	总投资（万元）
	4213.72
	环保投资

（万元）
	134.5

	环保投资占比（%）
	3.19
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	10666.72m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》符合性分析
根据《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》中提出的“装卸废气收集治理—向汽车罐车装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等应采用底部装载方式，全部换用自封式快速接头，2022年年底前完成。”以及“提升燃油清洁化水平—按照相关标准要求开展加油站、油罐车、储油库油气回收检查，确保油气回收设施正常运行。各地以物流基地、货运车辆停车场和休息区、施工工地、国省道等为重点，持续集中打击和清理取缔黑加油站、流动加油车，对使用非标油品的运输企业和施工单位进行严厉处罚。”本项目汽油装载均采用底部装卸，同时项目油品装载拟采取三次油气回收系统，减少油品装载、储存等挥发性有机废气的产生。且项目油品主要来源于中国石化销售有限公司宁夏石油分公司和中国石油宁夏销售分公司，确保了油品质量，本项目加油站符合该规划要求。

2、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中“深化汽尘污染治理。严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，严厉打击黑加油站和非标油生产企业，对年销售汽油量5000吨以上在营加油站安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网，加强油罐车油气回收系统检测监管。”和“推进氮氧化物和挥发性有机物“双减”。结合污染物排放量及环境空气质量达标情况，优化调整大气污染防治重点区域范围。动态更新重点区域精细化污染源排放清单，明确区域臭氧生成潜势大的关键挥发性有机物物种，确定挥发性有机物和氮氧化物的减排比例，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。制定区域重点污染物控制目标，强化源头削减、过程控制、末端治理等全过程管控，持续减少挥发性有机物和氮氧化物排放量。”本项目油品由中国石化销售有限公司宁夏石油分公司、中国石油宁夏销售分公司提供，CNG由中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司，油品来源质量有保证，同时项目于储油罐及加油机设置油气回收装置，挥发性有机废气排放量小，因此，项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为油品及CNG销售，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第七项“石油、天然气”第3条：“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”。同时，项目已取得隆德县发展和改革局备案，项目代码为2306-640423-07-01-730129。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。

2、与“三线一单”符合性分析

⑴生态保护红线

根据《宁夏回族自治区生态保护红线的通知》可知，宁夏生态保护红线面积为12863.77km2，占国土总面积对的24.76%。生态红线在空间上呈现“三屏一带五区”的分布格局：三屏是指贺兰山生态屏障、六盘山生态屏障、罗山生态屏障；一带是指黄河眼线生态廊道；五区为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。生态红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持五种生态类型。

本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇，项目不占用基本农田，对照《宁夏回族自治区生态保护红线分布图》可知，项目不在水源地保护区内；不在自然保护区、风景区、旅游度假区范围内，无文物遗迹，故项目不在生态红线内。与固原市生态保护红线位置关系图见附图1。

根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规字〔2021〕6号）文件要求，将固原市全市划分优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三大类共计95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域；重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域；一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇，属于一般管控单元，一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。
本项目运营过程中针对各个产污环节采取相应的环保治理措施后，各项污染物均能达标排放，不会损害区域的环境质量和生态功能，在严格落实本评价污染防治措施前提下，本项目能够满足重点管控单元要求。本项目与固原市分区管控单元分布图位置关系见附图2。
⑵环境质量底线

①环境空气
本项目位于固原市隆德县，根据《2021 年宁夏生态环境质量状况》，根据《2021 年宁夏生态环境质量状况》，扣除沙尘天气时，固原市 2021 年度 PM10、PM2. 5、SO2 、NO2 年均浓度CO 24h 平均第 95 百分位数浓度和 O3日最大 8h 滑动平均值第 90 百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单中二级标准， 因此项目所属区域为达标区。

对照固原市大气环境分区管控图，项目位于大气环境受体敏感区，项目与固原市大气环境分区管控位置关系附图3。大气环境受体敏感区管控要求：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。本项目主要为加油加气合建站建设，项目施工过程已严格按照“6个100%”防控措施执行，合建站建设完成后建设油气回收装置，对储罐区及加油机产生的挥发性有机废气进行处理，确保废气达标排放，因此，项目建设符合固原市大气环境分区管控要求。

②地表水环境        
根据地表水环境质量现状，渝河联财断面、峰台断面均为达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准。对照固原市水环境分区管控图，项目位于水环境一般管控区，项目与固原市水环境分区管控位置关系图见附图4。水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。项目运营期生活污水经化粪池处理，车辆清洗废水经集水井收集至化粪池处理，废水由厂区下水管网拉运至隆德县联财镇污水处理站，项目无废水直接排放至地表水体，项目废水对周围地表水环境影响较小。因此，项目建设符合固原市水环境分区管控要求。

③声环境

根据声环境现状监测及评价结果，评价区域昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求，项目所在地的声环境质量良好。

项目运营过程采取相应隔音、降噪措施后，项目实施后能满足区域声环境质量要求。

④土壤环境

对照固原市土壤污染风险分区管控，项目位于土壤环境一般管控区，项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图5。土壤环境一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业，项目实施后油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透，防渗层的防渗系数不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。加油加气区、车辆行驶道路及其他区域采取混凝土防渗处理；项目正常运营期间不会对场地土壤造成污染，因此，项目建设符合固原市土壤污染风险分区管控要求。

⑶资源利用上线

项目用地属于建设用地，用地情况符合土地资源利用上线要求。且项目运营过程中会耗水、耗电，但不超出当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。

⑷环境准入负面清单

本项目所在区域环境准入负面清单见表1-2。
表1-2     环境准入负面清单
序号
法律、法规、政府文件等
是否属于
1
《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类项目
不属于
2
不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目
不属于
3
环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目
不属于
4
国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目
不属于
5
《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止建设项目
不属于
6
不满足《固原市生态环境准入清单》总体准入要求及固原市环境管控单元生态环境准入清单

不属于
3、与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）符合性分析
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），加油及CNG加气合建站的等级划分要求见表1-3。

表1-3         加油及CNG加气合建站的等级划分

合建站等级

油品储罐总容积V（m3）

常规CNG加气站储气设施总容积V（m3）

一级

120＜V≤150

V≤24

二级

V≤120

三级

V≤90

V≤12

注：1.柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

2.当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。
本项目于场址建设2台30m3 SF双层汽油罐，2台30m3SF双层柴油罐以及设60m3LNG 储罐一座,LNG潜液泵橇一套，LNG 加气机2台。项目单罐容积都≤50m3。项目储罐经等效后总容积为90m3。由上表可知，项目属于三级加油站。本项目站内设施与站外构筑物的安全间距见表1-4~表1-6。

表1-4  三级加油站汽油设备与站外建构筑物安全间距表

方位

站外建构筑物

汽油设备设施
埋地油罐

加油机

通气管管口

标准

值

实际

值

结果

标准

值

实际

值

结果

标准

值

实际

值

结果

东
国道312
（一级公路）
5.5
68
符合
5
39.5
符合
5
59.2
符合
南
三类民用建筑物
7
461
符合
7
475
符合
7
457.8
符合
恒光村
7
578
符合
7
593
符合
7
350.2
符合
西
三类民用建筑物
7
50.2
符合
7
80.7
符合
7
75.8
符合
北

联合村
7
153
符合

7
139
符合

7
129.3
符合

表1-5  三级加油站柴油设备与站外建构筑物安全间距表

方位

站外建构筑物

柴油设备设施
埋地油罐

加油机

通气管管口

标准

值

实际

值

结果

标准

值

实际

值

结果

标准

值

实际

值

结果

东
国道312
（一级公路）
6
67
符合

6
38
符合

6
58.3
符合

南
三类民用建筑物

6
451.7
符合
6
466
符合
6
446.4
符合
恒光村
3
592.6
符合

3
607.7
符合

3
592.8

符合

西
三类民用建筑物
6
50.2
符合

6
86.4
符合

6
80.3
符合

北

联合村
6
126
符合
6
112
符合
6
102
符合
表1-6  三级CNG加气站中CNG设备与站外建构筑物安全间距表

方位

站外建构筑物

CNG设备设施
储气瓶

加气设备

压缩机

标准

值

实际

值

结果

标准

值

实际

值

结果

标准

值

实际

值

结果

东
国道312
（一级公路）
18
81.6
符合

12
110.4
符合

12
57.8
符合

南
三类民用建筑物

18
473.5
符合
12
576.8
符合
12
465.5
符合
恒光村
12
577.3
符合

6
572.8
符合

6
592.1
符合

西
三类民用建筑物
18
125
符合

12
151.2
符合

12
150.6
符合

北

联合村
18
178.1
符合
12
160.5
符合
12
148.2
符合
东
国道312
（一级公路）
18
104.5
符合

12
64.7
符合

12
103.7
符合

综上，该站设备与站外建（构）筑物安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关要求。

4、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的对照分析详见表1-7。

表1-7 与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性
《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》规定

项目建设情况
符合性
源头和过程控制

对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象

定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。
符合
对生产装置排放的含VOCS工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放

项目有机废气采取油气回收装置处理后，到达标排放。
符合
废水收集和处理过程产生的含VOCS废气经收集处理后达标排放

达标排放。
符合
油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备

项目采用固定顶罐，卸油过程产生的含VOCS的气体经油气回收装置回收至储罐。
符合
末端治理与综合利用

对于含高浓度VOCS的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放

项目生产过程产生的VOCS废气采用三级油气回收装置进行处置，实现达标排放

符合
对于含中等浓度VOCS的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放

本项目汽油装卸、储存、加油过程产生挥发性有机废气采取油气回收系统，同时拟采取“冷凝+吸附”处理挥发性有机废气，废气经处理后能够达标排放。
符合
恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题

本项目不产生恶臭气体。
符合
运行与监测

鼓励企业自行开展VOCS监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果

制定自行监测计划。
符合
企业应建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行

制定环保设施运行维护规程和台账制度，详见环境管理要求。
符合
当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练

环评报告提出了编制应急预案的要求，详见环境风险评价章节。
符合
本项目属于汽油运输和销售过程，须按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求，污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。

本项目卸油采用浸没式方式，储油罐采用地埋式储罐，设置油气回收装置，并且进行地面硬化措施，加油过程中采用自封式机油枪安装油气回收装置，全过程严格执行在源头和过程中控制非甲烷总烃，符合防治技术政策。

5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析见表1-8。

表1-8  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
《挥发性有机物无组织排放控制标准》规定

项目建设情况
符合性
VOCS物料储存无组织排放控制要求
VOCS物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象

符合
盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态是应加盖、封口，保持密闭。
项目有机废气采取油气回收装置处理后，达标排放

符合
VOCS物料储罐应密封良好。
项目采用固定顶罐，卸油过程产生的含VOCS的气体经油气回收装置回收至储罐

符合
VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求
液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式专业液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。
本项目汽油、柴油均采用槽罐车运输。
符合
挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。
本项目槽罐车采用底部装载。
符合
工艺过程VOCS无组织排放控制要求
液态VOCS物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCS废气收集处理系统。
项目汽油、柴油均采用管道输送至汽油或柴油加油机，并于汽油加油机设置油气回收系统。
符合
VOCS物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。
项目汽油、柴油装卸均采用管道，并在卸料过程设置油气回收装置，用于处理挥发产生的挥发性有机废气。
符合
6、与《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》符合性分析
根据《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中提出的“全面加强油品储运销油气回收治理。渗入推进加油站、油品储运销设施油气回收治理，各市商务、环保部门联合在开展加油站油气回收治理‘回头看’，对已安装油气回收设施的加油站、储油库、油罐车应每半年至少检测一次，加强运行监督，对不正常使用油气回收治理设施的销售企业依法责令停产并限期整改，对设施损坏的限期维修。到2020年，全区加油站油气回收治理率达到100%。推进油气回收自动检测系统平台建设，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动检测设备。”本加油站建设完成后，设置三级油气回收系统，用于处理汽油装卸、储存以及加油过程产生的挥发性有机废气，同时油气回收系统设置在线监测系统，保证油气回收系统正常运行。
7、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》污染防治要求，所有加油站的有关需要更显为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽油加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。本项目汽油及柴油储罐均为双层罐，并为地埋式储罐，储罐储存池已进行防渗处理，防渗系数≤1×10-7cm/s，且项目已于储罐下游位置设置地下水监测井，确保项目正常运行时，不对地下水造成污染。
8、选址合理性分析
本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇，项目用地属于建设用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定项目，用地性质符合要求。项目评价范围内无其它重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标。项目东侧为G312国道，项目区运输道路便捷。项目建设完成后，污染物排放较少，不会造成周边环境功能的降低。

综上所述，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目基本情况

项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇，项目地理位置见附图6，主要建设二层站房1座，加油量棚1座，加气罩棚1座，油罐区1处，餐饮住宿楼1栋，智能洗车房4个，土特产展示厅1个宿楼1栋，超市1个，汽修厂1个，化粪池1座，围墙及铁艺围栏，硬化停车场及地坪。项目工程组成情况见表2-1。

表2-1    项目工程组成一览表

类别

项目

建设规模

主体

工程

加油量棚

加气罩棚

新建2座600m2加油加气棚罩，结构形式为螺栓球节点正放四角锥网架，采用下弦柱点支承。

加油加气岛
建设2台四枪双油品潜油泵式加油机；设2台四枪四油品潜油泵式加油机;新建加气罩棚一座，面积为600m2，设2台CNG双枪加气机，2台LNG单枪加气机汽油及柴油加油机配有油气回收装置。加油站设置三级油气回收系统。

辅助

工程

电商办公楼
建设办公楼一座，面积1200m2
洗车区

建设智能洗车房4个面积200m2，主要用于车辆清洗

消防器材

推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯及灭火沙等消防器材等。

站房
二层站房一座，面积700m2 
超市

新建超市一间占地面积200m2
汽车修理厂
新建汽车修理厂1个，面积300m2
餐饮住宿楼

新建餐饮住宿楼1栋，面积3000m2
储运

工程

油罐区
新建油罐区一处，占地面积为131.2m2；设30m3汽油油罐2具、30m3柴油油罐2具，油罐均为SF双层油罐；储罐配有油气回收装置。
储气区
新建1个60m3LNG 卧式储罐、1套LNG 潜液泵橇；新建1台压缩机、1组储气(中压储气4m3，高压储气2m3)、1台卸气柱。
仓库

建设一座仓库面积200m2
公用

工程

给水

主要为生活用水和车辆清洗废水，由联财镇供水管网提供，供水量约为9.6 m3/d（3504m3/a）。
排水

主要为生活污水及车辆清洗废水、生活污水、车辆清洗废水设置1座2#化粪池，项目废水经处理后拉运至隆德县联财镇污水处理站。
供电

引自国网供电电网，380V/220V埋地敷设至站内配电室，年用电量79.86万kw·h。

供暖

营业及办公楼供暖依托现有供暖设施。

消防、防雷、防静电

本项目站区内设置消防（灭火器、消防栓）、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门及相应规范配备，并按规定定期检查和更换，储罐区、加油加气区设置可燃气体报警器。

环保

工程

废气治理

卸油采用密闭卸油方式，设置4套油气回收装置，卸油和油气回收接口安装截流阀、密封式快速接头、帽盖；加油岛使用4台加油机设置平衡式密闭油气回收系统4套，将汽车油箱排出的油气回收到加油站的油罐内。本加油站设置三级油气回收装置，油气回收效率为99%，回收的油品进入储罐内。CNG储气瓶组设缓冲罐、回收罐。
废水治理

项目生活污水产生量为1642.5.0m3/a，现有1座化粪池处理，车辆清洗废水经集水井收集至化粪池处理后与生活污水一并拉运至隆德县联财镇污水处理站，废水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）三级标准。

噪声治理

站区进出口设置禁鸣标志及减速带；注油采用封闭式操作，高噪声设备采用消音、减振等措施
固废治理

含油抹布与生活垃圾分类后一同交由环卫部门集中清运处置处理
压缩机废机油属于危险废物 (废物类别 HW08 ，废物代码 900-249-08) ，更换后直接带走，不在站区贮存
油品储罐每 3 年清理一次，委托有资质的单位进行清理，产生的油渣属于危险废物 (废物类别 HW08 ，废物代码 900-221-08) ，清理后直接带走，不在站内贮存
生活垃圾分类收集后，交由环卫部门集中清运处置
地下水防渗措施

重点防渗区：加油、加气区、罐区、管道，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤ 1×10-7cm/s
一般防渗区：化粪池，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤ 1×10-7cm/s
简单防渗区：站房、站区地面，一般地面硬化
绿化
本项目绿化面积1680m2
2、主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-2。
表2-2        本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

设备位号

参数/规格

材质

数量台/套

一

罩棚区

1.1
汽油加油机

J105、J106

双油四枪潜泵型税控加油机

组合件
2
1.2
LNG加气机
J101、J102
单枪LNG加气机
2
1.3
CNG加气机

J103、J104
CNG智能双枪加气机
2

1.4
汽、柴油加油机

J107、J108

四枪四油品潜油泵式加油机
2

1.5
油气回收

/
/

组合件
4
二

油罐区

2.1
柴油卧式SF双层油罐

V-101/V-102

V=30m3，φ2412×7096
双层钢制

2

2.2
汽油卧式SF双层油罐

V-103/V-104

V=30m3，φ212×7096
2

2.3
潜油泵

P1001/2/3/4

Q=240L/min，1.5HP

4

Q=200L/min，0.75HP

2.4
油气回收

PG1001/2/3/4

/

组合件
4

2.5

阻隔防爆装置

PG1001/2/3/4
/
/
4
三

CNG设施区

3.1
CNG储气瓶组

V2101

储气瓶组，V=6m3
4130X

1

3.2
CNG单枪单线卸气柱

X2101

（HQHP-JQJ-70-I-L），Q=80 Nm3/min；

组合件

1

3.3
CNG压缩机

C2101

/

组合件

1

四
消防设施
4.1
手提式干粉灭火器
/
4kg
/
15
4.2
手提式干粉灭火器
5kg
12
4.3
手推式干粉灭火器
/
35kg
/
5
4.4
手提二氧化碳灭火器
/
7kg
/
4
4.5
消防器材箱
/
/
/
1
4.6
消防沙
/
m3
/
2
4.7
消防沙箱
/
3立方
/
1
4.8
灭火毯
/
1.5m×2m
/
5
3、项目原辅用料情况
（1）原辅材料用量及运输方案
项目原辅材料用量见表2-3。
表2-3    主要原辅材料表

序号

原料名称

单位

年使用量

最大储存量

备注

1

汽油
t/a

2500
45.0
中国石化销售有限公司宁夏石油分公司、中国石油宁夏销售分公司

2

柴油

t/a

1100
52.8

3
CNG

万Nm3/a

180

0.005
中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司

4
新鲜水

m3/a

1825.0
/

联财镇供水管网
5
电

万kW·h

108.36
/
联财镇供电电网

本项目所涉及的主要化学品储运方案见表2-4。

表2-4    本项目涉及主要化学品储运方案一览表

序号

名称

物质状态

规格
密度/
g/cm3
储存位置

储存方式

储存

规格

储罐

数量

运输方式

1

汽油

液态

99.9%,

0.1MPa
0.74

汽油卧式储罐

储罐

30m3/罐

2

槽车

2

柴油

液态
99.9%,

0.1MPa

0.84
柴油卧式储罐

储罐
30m3/罐

2

槽车

3

CNG

气态
99.9%,

25.0MPa

0.76
CNG储气瓶组

储气瓶组

6m3/组

1

天然气

拖车

4
LNG
液态
431.56

(-162℃)
0.46
LNG卧式储罐
储罐
60m3/罐
1
槽车
（2）主要原辅材料理化性质
项目汽油、柴油以及CNG主要理化性质见表2-5~表2-7。
表2-5   汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分   毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口）

LC50 103000mg/m3小鼠，2小时

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表2-6      柴油的理化性质和危险特性

第一部分   危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻、刺激性症状，头疼。

环境危害：

该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

第二部分   理化特性

外观及性状：

粘性棕色液体

熔点（℃）：

-29.56

相对密度（水＝1）

0.833

闪点（℃）：

55~60

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

257

爆炸上限％（V/V）：

6.5

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作柴油机的燃料。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分   毒理学资料

急性毒性：

无资料

表2-7    天然气的理化性质及危险特性

标识

英文名：meihane；Marsh gas

危险货物编号：易燃气体GB2.1类21007

分子式CH4
CAS号：74-82-8

外观与性状

无色无臭气体

理化

特性

沸点：-161.5℃

熔点：-182.5℃

相对密度（水=1）：0.42（-164℃）

引燃温度：538℃

相对密度（空气=1）：0.55

燃烧热：889.5kJ/mol

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二氧化硫、醇、可混溶于脂肪

毒性及健康危害

接触限值：中国MAC未制定；前苏联MAC300mg/m3
侵入途径：吸入

毒性：轻度危害

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤

急救：①皮肤接触：若有冻伤，就医治疗

②吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

违规火险分级：甲

稳定性：稳定

闪点：-60℃

爆炸极限（V%）：1.4~7.6

禁忌物：强氧化剂、卤素

聚合危害：不能出现

燃烧分解产物：CO、CO2
危险特性：易燃，与空气混合形成爆炸性物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触强烈反应。

泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
储运：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风的仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆防火技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉
灭火方法：断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
（3）主要原辅材料技术指标
项目车用压缩天然气技术指标见表2-8。
表2-8   车用压缩天然气技术指标（GB 18047-2017）

项目

技术指标

高位发热量a/（MJ/m³）    ≥

31.4

总硫（以硫计）a/（mg/m³）   ≤

100

硫化氢a/（mg/m³）        ≤

15

二氧化碳mol：mol/%       ≤

3.0

氧气mol：mol/%           ≤

0.5

水a/（mg/m³）              ≤

在汽车驾驶的特定地理区域内，在压力不大于25MPa和环境温度不低于-13℃的条件下，水的质量浓度应不大于30mg/m³

水露点/℃

在汽车驾驶的特定地理区域内，在压力不大于25MPa和环境温度低于-13℃的条件下，水露点应比最低环境温度低5℃

注：a为本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃。

表2-9   压缩天然气（CNG）主要成分表

序号

名称

摩尔百分比

1

甲烷

95.886
2

C2H6
3.135
3

C3H8
0.567
4

氢气

0.02～2.18

5

硫化氢

＜2mg/m3
6

总硫

＜3.2mg/m3
7

高位发热值

36.996MJ/nm3（8838Kcal/nm3）

8

低位发热值

35.13MJ/nm3（8392Kcal/nm3）

9

密度

0.763kg/Nm3
10

压缩因子

0.9981

11

燃烧热

40.04

5、劳动定员及工作制度

本项目建设完成后劳动定员为56人，公司制定年工作日为365天，生产班次采用三班制。

6、公用工程
（1）给水

项目主要用水为生活用水和车辆清洗用水。
①生活用水

包括员工生活用水和顾客用水。项目固定劳动定员为56人，年工作时间为365d，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中“城镇居民家庭生活用水-平房及简易楼房”，用水量以100L/d▪人计，项目全年运营，则生活用水量为5.6m3/d（2044m3/a）。

顾客用水：项目每日顾客以300人计，生活用水按10mL/d·人计算，则顾客生活用水量为3.0m3/d（1095m3/a）。

②车辆清洗用水

车辆冲洗用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）中轿车高压水枪冲洗水量为40~60L/（辆·次），本次环评取50L/（辆·次），项目轿车冲洗辆数以20辆，则冲洗水量为1.0m3/d（365m3/a）。

综上所述，项目总用水量为5.2m3/d（1898m3/a）。
（2）排水

本项目产生的废水主要为生活污水和车辆清洗废水。生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为6.88m3/d（2511.2m3/a），项目生活污水经现有10m3化粪池处理后，拉运至隆德县联财镇污水处理站；车辆清洗废水以用水量的90%计，废水量为0.9m3/d（328.5m3/a），经集水井排入化粪池处理后，拉运至隆德县联财镇污水处理站。
项目具体给排水情况见表2-10。项目水平衡图见图2-3。

表 2-10    项目供排水情况一览表    单位：m3/d

用水类别

新鲜水用量

损耗量

排水量

去向

生活用水
8.6
1.72
6.88
现有化粪池处理后，拉运至隆德县联财镇污水处理站
车辆清洗废水
1.0
0.1
0.9
经集水井排入化粪池处理后与生活污水一并拉运至隆德县联财镇污水处理站
合计

9.6
1.82
7.78
/

[image: image18.png]



图2-3  项目用水平衡图

（3）供电

本项目供电由联财镇供电电网提供，年用电量108.36万kwh。

（4）供暖

项目员工冬季采暖由现有供暖设施提供。

（5）消防、防雷、防静电

本项目站区内设置消防（灭火器、消防栓）、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门及相应规范配备，并按规定定期检查和更换，储罐区、加油加气区设置可燃气体报警器。

7、平面布局合理性分析
项目主要建设油罐区、储气区、加油加气区、办公区、营业房以及配电室。其中：卸油储罐区的储罐及输油管道均采取地埋式布置，车辆加油加气区设置2台汽油加油机、2台汽柴油加油机、2台CNG双枪加气机2台LNG单枪加气机。油罐区位于加油站北部，储气区位于项目西北角、营业办公房南侧，加油加气区位于加油站中部；进出站口通道主要是北进南出，或者南进北出。从整个平面布置，项目各区域间布置紧凑，进出车辆加油加气顺畅，不会造成车辆拥堵现象。

站内道路布置：单车道或单车停车位宽度不小于4m，双车道或双车停车位不小于6m；站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不小于9m；站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%，且坡向站外；加油加气作业区内的停车位和道路路面采用硬化路面。物流经物流入口经过缓冲区进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，站内各建构筑物距离及布置均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）“总平面布置”要求。项目平面布置图见附图8。
综上，厂区平面布置功能区明确，交通便利，建筑构筑物布置规范。因此，本项目平面布置基本合理。
8、项目总投资和环保投资

本项目总投资4213.72万元，其中环保投资139.5万元，占总投资的3.19%，主要用于施工期及运营期废气、废水、噪声、固体废物的治理、处置等。项目环保投资情况见表2-11。
表2-11          项目环保投资一览表

类别

项目

环保设施或措施

投资估算

（万元）
比例（%）
施

工

期

废气治理

严格落实6个100%防治措施，采取洒水抑尘、设置围挡、车辆加盖篷布等措施。

4.5

3.33
废水治理

施工废水经简易沉淀池沉淀后回用或泼洒抑尘。施工人员生活污水依托现有化粪池。

2.5

1.85
噪声治理

选用优良低噪声设备，降低施工车辆行驶速度，设置围挡隔音等。

2.0
1.48
固废治理
原有拆除建筑垃圾，能回收利用的外售废品回收站，不能回收的建筑垃圾，运至政府指定的建筑垃圾填埋场进行处理。其他施工建筑垃圾由车辆外运至政府指定的建筑垃圾填埋场进行处理。
14.5
10.78
运

营

期

废气治理
油罐区设4套卸油油气回收装置；加油区设6套油气回收装置；CNG储气瓶组设缓冲罐、回收罐；加气管配有拉断阀。
65.0
48.32
废水治理

拟建1座10m3集水井。

2.5
1.85
生活污水依托现有10m3化粪池。
3.5
2.6
噪声治理

选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施。

2.5

1.85
固废治理
设置垃圾桶5个，收集生活垃圾，收集后交由环卫部门处置。

2.0

1.8
地下水、土壤

油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透，防渗等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s。站房以及加油站站内区域全部硬化处理，防渗等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。油罐区东侧设置1口地下水监测井，井深15m。
38.0
28.25
合计

134.5
100


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期工序主要包括对方案设计、场地平整、构筑物建设、装饰工

程及设备安装等，施工期工艺流程及产排污环节见图2-5。

[image: image2.png]R AN kN

P i REUR, B




图2-5      施工期工艺流程及产污环节图

产排污环节：
本项目施工过程与一般土建过程基本相同，主要污染包括场地平整和建设过程产生的扬尘、施工过程用到的机械设备产生的机械尾气，施工建设过程产生的施工废水、噪声和建筑垃圾等，以及施工人员产生的生活污水和生活垃圾等。

2、运营期工艺流程分析
本项目运营期主要为成品油和CNG销售。

（1）成品油销售工艺及产污环节

成品油销售，其工艺主要包括卸油过程和加油过程两部分构成。工艺流程必须保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销，积压现象。

①卸油过程

采用密闭卸油方式。油品由油罐车运至加油站后，稳油15min，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，待罐车静置后打开有关车口盖，接好卸油管，使接头接合紧密，卸油管自然弯曲，油品经密闭卸油口卸入对应的油罐内储存。卸油完毕，关闭罐车卸油阀门，拆除卸油管，锁好卸油口，收回静电接地线。储油罐设有液位仪检测油罐液位，液位超过设定值后，发出报警信号。

卸油时，柴油油罐内空气由通气管管口排出(通气管管口设置阻火器)；汽油油罐内油气通过卸油油气回收管道进入槽车内。

②加油过程

加油车辆到达加油位置后，停车熄火，开启油箱，加油员在加油机上预置加油数量，经确认油品无误后，提枪加油，油品经泵进入加油枪然后注入汽车油箱内，完成给汽车油箱加油过程。项目在汽油加油过程中设置油气回收装置，油气经回收后进入汽油储罐。

项目柴油卸油、加油工艺流程及产污环节见图2-6。


[image: image3.emf]卸油

输油管线

零售损耗油气

车辆尾气

油罐车 噪声

卸车损耗油气

柴油储罐

储存损耗油气

通气立管

清罐油渣

噪声

柴油加油机

加油车辆

噪声

噪声


图2-6  项目柴油卸油、加油工艺流程及产污环节图
项目汽油卸油、加油工艺流程及产污环节图见图2-7。


[image: image4.emf]油罐车

一次油气回收系统

卸油

卸车、储存

损耗油气

二次油气回收系统

输油管线

加油油气

零售损耗油气

加油车辆

通气立管

噪声

汽油加油机

汽油储罐

清罐油渣

三次油气回收装置

（冷凝+活性炭吸附）

回收油品

废气排放筒

噪声

噪声

噪声

车辆尾气


图2-7  项目汽油卸油、加油工艺流程及产污环节图

油气回收系统：加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入拟建的“冷凝+吸附”工艺，将回收的油气变成汽油回收利用。具体工艺包括三个阶段：
第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，需吸入大致相等体积的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管将油气送至“冷凝+吸附”工艺装置处理油气。

第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气、回收收入油罐内。通过回收管、回收油枪将油气回收。

第三阶段油气回收是指将储罐、加油过程产生的油气通过冷凝器+活性炭吸附进行处理，冷凝器过程回收的油品回到储罐中，未冷凝回收的油气进活性炭吸附塔进行吸附处理。油气回收工艺原理见图2-8。

[image: image5.jpg]



图2-8   三级油气回收处理装置工艺流程图
加油站油气回收系统设置油气回收在线监测系统，该系统由①现场监测设备（如气体流量传感器、压力传感器、油气泄漏监测传感器、高清摄像头、温度传感器等）、②采集和执行控制器（如气液比采集控制器、加油枪关闭控制器等）、③站级监测系统三个层级构成，在线监测原理为：在加油机内的油气回收管路上串联气体流量传感器，通过测量回收的油气体积并与该油气体积对应的液体汽油体积比较，以此监测油气回收过程中的气液比；同时流量传感器和压力传感器所采集的数据被送入数据处理系统进行分析，当油气回收系统处于非正常工作状态时，监测系统将发出警告，若在警告期间内仍未采取处理措施，系统将报警。
在线监测系统设置示意图见图2-9。

[image: image6.png]AR

Tt

s A%

e
s

— WU





图2-9      在线监测系统示意图
⑵CNG销售工艺及产污环节

采用三线加气工艺：CNG拖车到达CNG卸车位后，通过导静电高压软管与卸气柱相连，然后进入压缩机将天然气压缩后使压力提升到20MPa以上（最高限压25MPa），充入储气瓶组中进行稳压、储存；为汽车加气时从储气瓶中取气。


[image: image7.emf]工艺装置放散废气

CNG槽车到达卸车位

卸气柱

压缩机

储气瓶组

CNG加气机

CNG加气车辆

噪声

噪声

噪声

含烃废液

加气机放散废气 噪声

噪声 车辆尾气

车辆尾气


图2-10      CNG加注工艺流程图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染源。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、空气质量达标区判定

本次环境空气质量采用《2021年宁夏生态环境质量状况》数据和结论进行区域达标的判定，确定项目区为达标区。

2、基本污染物环境质量现状

本次评价以2021年作为基准年，2021年固原市环境空气质量监测数据见表3-1。

表3-1    固原市空气质量现状评价表（2021年）

污染物

年评价指标

现状浓度

（µg/m3）

标准

(µg/m3)

占标率

(%)

达标

情况

PM10
年均值

45
70

64.3
达标

PM2.5
年均值

20
35

57.1
达标

SO2
年均值

5
60

13.3.
达标

NO2
年均值

21
40

60.0
达标

CO

CO为24h平均第95百分位数（mg/m3）
0.6
4

30.0
达标

O3
日最大8h滑动平均值的第90百分位数

138
160

77.5
达标

根据《2021年宁夏生态环境质量状况》，扣除沙尘天气时，固原市2021年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度CO24h平均第95百分位数浓度和O3日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，因此项目所属区域为达标区。

3、特征污染物环境质量现状
  本次项目特征污染物非甲烷总烃由宁夏盛博智环境检测有限公司于2023年8月10日~6月16日于项目区下风向进行的监测数据，具体详见表3-2。

表3-2     项目特征污染物环境质量数据

项目

监测点位
平均浓度（mg/m3）

最大占标率（%）

超标率（%）

非甲烷总烃
项目区下风向
0.17~0.26
100.0
0

由上表可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值要求。

2、地表水环境质量现状

本项目所在区域内地表水体主要为渝河，位于本项目厂区南侧约950m。根据《固原市生态环境质量报告》，2022年1-6月渝河联财断面水质类别为II类。

表3-3     项目特征污染物环境质量数据
城市

断面名称
考核目标

水质类别
水质变化情况
[image: image1.png]/1 12mid

443094
BTk

0.6mid

2.4ni/d]

BE Ak

0.tnfd

/

FEAES AR

e

ok

o0oni/d

7.7%081d

BESKER




主要污染指标浓度 (超 过考核目标的倍数)
隆德县
渝河联财断面

Ⅳ类

II 类

无明显变化

-

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》 (污染影响类) (试行) ， “厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声 环境质量现状并评价达标情况”。本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。
4、地下水环境质量现状

本次地下水环境质量现状宁夏盛博智环境检测有限公司于2023年8月10日~在项目区域布设3个监测井。本项目地下水样品基本情况见表3-4，监测数据中石油类参照《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准，监测数据见表3-5。
表3-4   样品基本情况
样品

编号

采样地点

样品

类别

样品

包装

样品

描述

井深(m)
水位(m)
采样

日期

分析

日期

检测

项目

DX-2308-10-1-1

E:105°49′25.67″

N:35°33′50.19″
地

下

水

塑料瓶/玻璃瓶

无色

无味

透明

90
11.0
2023年8月10日

2023年8月10-14日

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬(六价)、铅、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数

DX-2308-10-2-1

E:105°45′5.26″

N:36°25′21.88″
地

下

水

塑料瓶/玻璃瓶

无色

无味

透明

91
11.4
DX-2308-10-3-1

E:105°49′18.29″

N:35°33′46.74″
地

下

水

塑料瓶/玻璃瓶

无色

无味

透明

85
12.1
表3-5   地下水检测结果
单位名称

西吉县兴隆镇红星建材销售有限公司隆德分公司

检测时间

2023年8月10日

执行标准

《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类
检测项目

检测结果

执行

标准

（mg/L）
是否

达标

DX-2308-10-1-1

DX-2308-10-2-1

DX-2308-10-3-1

K+
16.8

19.5

17.2

/
达标

Na+
62.4

65.9

60.1

/
达标

Ca2+
58.3
59.8

57.2

/
达标

Mg2+
35.8
33.7
34.6

/
达标

CO32-
16.9

18.4
17.2
/
达标

HCO3-
443

426
397

/
达标

Cl-
157
186
169

/
达标

SO42-
162

201

225

/
达标

pH
7.84
7.87
7.90
6.5~8.5
达标

总硬度
225

279

316

≤450
超标

溶解性总固体
885

939

996
≤1000
超标

铜
未检出

未检出

未检出

≤1.00
达标

锌
未检出

未检出

未检出

≤1.00
达标

铁

未检出

未检出

未检出

≤0.30
达标

锰

未检出

未检出

未检出

≤0.10
达标

挥发酚

未检出

未检出

未检出

≤0.002
达标

氨氮

0.105

0.268

0.054

≤0.5
达标

亚硝酸盐

0.015

0.024

0.028

≤1.0
达标

硝酸盐

4.43

3.01

4.58

≤20
达标

氰化物

未检出

未检出

未检出

≤0.05
达标

氟化物

0.94

0.91

0.96

≤1.0
达标

汞

未检出

未检出

未检出

≤0.001
达标

砷

3×10-4
3×10-4
3×10-4
≤0.01
达标

镉

未检出

未检出

未检出

≤0.005
达标

铝

未检出

未检出

未检出

≤0.20
达标

铅

未检出

未检出

未检出

≤0.01
达标

耗氧量

1.6
1.1

1.9

≤3.0
达标

总大肠菌群

未检出

未检出

未检出

≤3.0
达标

细菌总数

未检出

未检出

未检出

≤100
达标

由上表监测结果可以看出，监测期间监测点位，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

5、土壤环境质量现状

本次于建设场址设置三个监测点位，由宁夏盛博智环境检测有限公司于2023年8月11日取样监测。监测结果见表3-5。

表3-5  土壤监测结果统计表

检测项目
单位
检测结果

标准限值

评价

加油站棚罩区

厂区西南

储罐区
铜
mg/kg

28

24

20

18000

达标

镍
31

27

26

900

达标
铅
mg/kg

17

20

23

800

达标
镉
mg/kg

0.16

0.12

0.11

65

达标
汞
mg/kg

0.101

0.0973

0.0843

38

达标
砷
mg/kg

12.4

11.2

9.99

60

达标
六价铬
mg/kg

0.5

0.6

0.8

5.7

达标
氯甲烷
ND
ND
ND
37

达标
氯乙烯

ND
ND
ND
0.43

达标
1,1-二氯乙烯

ND
ND
ND
66

达标
二氯甲烷

mg/kg

0.0127

0.0113

0.0306

616

达标
反式-1,2-二氯乙烯
mg/kg

ND
ND
ND
54

达标
1,1-二氯乙烷
mg/kg

ND
ND
ND
9

达标
顺式-1,2-二氯乙烯
mg/kg

ND
ND
ND
596

达标
氯仿
mg/kg

ND
ND
ND
0.9

达标
1,1,1-三氯乙烷
mg/kg

ND
ND
ND
840

达标
四氯化碳
mg/kg

ND
ND
ND
2.8

达标
苯
mg/kg

ND
ND
ND
4

达标
1,2-二氯乙烷
mg/kg

ND
ND
ND
5

达标
三氯乙烯
mg/kg

ND
ND
ND
2.8

达标
1,2-二氯丙烷
mg/kg

ND
ND
ND
5

达标
甲苯
mg/kg

0.0018

ND
ND
1200

达标
1,1,2-三氯乙烷
mg/kg

ND
ND
ND
2.8

达标
四氯乙烯
mg/kg

ND
ND
ND
53

达标
氯苯
mg/kg

ND
ND
ND
270

达标
乙苯
mg/kg

ND
ND
ND
28

达标
1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg

ND
ND
ND
10

达标
间，对-二甲苯
mg/kg

ND
ND
ND
570

达标
邻二甲苯
mg/kg

ND
ND
ND
640

达标
苯乙烯
mg/kg

0.0026

ND
ND
1290

达标
1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg

ND
ND
ND
6.8

达标
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg

ND
ND
ND
0.5

达标
1,4-二氯苯
mg/kg

ND
ND
ND
20

达标
1,2-二氯苯
mg/kg

ND
ND
ND
560

达标
萘
mg/kg

0.0080

ND
0.0099

70

达标
苯胺
mg/kg

ND
ND
ND
260

达标
2-氯苯酚
mg/kg

ND
ND
ND
2256

达标
硝基苯
mg/kg

ND
ND
ND
76

达标
苯并[a]蒽

mg/kg

ND
ND
ND
15

达标
䓛

mg/kg

ND
ND
ND
1293

达标
苯并[b]荧蒽

mg/kg

ND
ND
ND
15

达标
苯并[k]荧蒽

mg/kg

ND
ND
ND
151

达标
苯并[a]芘

mg/kg

ND
ND
ND
1.5

达标
茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg

ND
ND
ND
15

达标
二苯并[a,h]蒽

mg/kg

ND
ND
ND
1.5

达标
石油烃
mg/kg
77

62

71

-

-

备注：1、“ND”代表未检出；

由监测分析可知，项目厂址3个土壤监测点各项监测因子均能满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值限值要求。
6、生态环境

⑴植被现状调查

根据现场调查，评价区为城市区域，项目所在区域植被主要为人工栽培绿化树木，乔木树种以槐树、金叶榆等为主，灌木以松叶猪毛菜、刺旋花、矮禾草等荒漠草种为主，评价区域内无珍稀保护植物。

⑵动物现状调查

项目所在区域位于城市区域，区域受人类活动的影响强烈，野生动物种类和数量均大幅下降，主要有杂食性的鸟类和小型啮齿类野生动物鼠类为多见。经现场踏勘，项目所在区域未发现珍稀、濒危动物物种的栖息地及繁殖地。

⑶土壤类型调查现状

评价区土壤类型主要是灰钙土。

⑷土地利用现状

本项目建设于固原市隆德县联财镇，用地性质为建设用地。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

本项目位于固原市隆德县联财镇，根据本项目周围环境现状，项目北侧为待拆民房，目前无居民区。项目环境空气保护目标见表3-6。
表3-6          本项目大气环境敏感保护目标一览表

环境

要素

坐标(°)
保护对象

保护内容

环境功

能区

相对厂址方位

相对场界距离（m）

经度
纬度
环境

空气

105°49′32.54″
35°33’55.93″
恒光村
居住区
二类区

S
522
105°49′35.74
35°33’27.93″
联合村
居住区

二类区

N
121
2、声环境保护目标
根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境敏感目标。因此，本项目无声环境敏感目标。

3、地表水环境保护目标

本项目地表水体为渝河，项目地表水环境保护目标见表3-7。

表3-7           地表水环境保护目标

环境

要素

坐标（°）
保护对象

保护内容

环境功

能区

相对厂址方位

相对场界距离（m）

X

Y

地表水
105°49′32.38″

35°33′16.26″

渝河
地表水
Ⅱ类水体

S
966
4、地下水环境保护目标

本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准
项目运营过程产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计，排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求。详见表3-8。

表3-8     《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

污染物名称
监控点

浓度(mg/m3)

限值含义
非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

监控点处1h平均浓度值
油气处理装置：
（1）油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0~50Pa，或根据加油站情况自行调整。

（2）油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。

（3）油气处理装置的油气排放浓度1h平均浓度应小于等于25g/m3。
2、水污染物排放标准
主要污染源为少量设备清洗水、地面冲洗水和生活污水生活污水经化粪池等处理装置处理后清运至联财镇污水处理站，废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）三级标准。详见表3-9。
表3-9       《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
序号

污染项目

污水综合排放标准

1

pH

6.5-9.5（无量纲）

2

BOD5
≤300mg/L

3

COD

≤500mg/L

4

NH3-N

/
5

SS

≤400mg/L

6
石油类
≤20mg/L

7
阴离子表面活性剂
≤20mg/L

3、噪声排放标准

运营期东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，标准值见表3-10。
表3-10  《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）
声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50
施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表3-11。

表3-11      《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

4、固体废物

项目固体废物依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）进行执行；

危险废物的贮存、处置依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。


	总量

控制

指标
	根据国家、地方污染物总量控制因子及固原市三线一单区域污染控制要求，结合本项目污染物排放特征，确定项目总量控制因子为：VOCS，排放总量为0.616t/a。
COD和氨氮建议控制指标为：COD：0.596t/a、氨氮0.027t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施
项目主要废气影响为建筑材料运输装卸及堆放扬尘，场地平整扬尘，施工建筑垃圾堆放及清运扬尘，以及施工场内燃油机械设备排放的尾气（NOX、CO及SO2）。

由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此尾气排放量少，对环境影响较小。

施工场地、施工道路、建筑材料堆放等在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围主要在施工区域周围1000m以内。如果在施工期间对施工场地实施洒水抑尘，可使扬尘减少60%左右。

施工扬尘造成的大气污染是短期和局部的影响，施工完成后便会消失。为减少施工期对周围及环境的影响，按照自治区住建厅《转发住建部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》、《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》（宁建（建）发[2017]17号）及原自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》，项目施工期扬尘污染防治执行“6个100%”工作要求，按照下列标准，完善扬尘污染防治措施。

①施工区进行围挡，施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，主要出入口设置施工扬尘管控监督牌，公示的信息应规范完整，主动接受群众监督。

②建设洗车平台，车辆冲洗设施要完好、有效，正常使用，杜绝车辆带污上路，保持建筑工地出入口环境整洁。建筑垃圾、土方、内部转运应密闭运输。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

③现场主要道路必须进行硬化，防止起尘，硬化后的地面不得有浮土、渣土。

④土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。

⑤施工现场内存放的土堆、砂石、石灰等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖或进行绿化，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。

⑥施工区要采用边施工边覆盖的办法，同时增加喷雾、除尘次数，确保有效降低施工扬尘。

⑦及时对道路、场区进行洒水降尘，保持路面、场区清洁不起尘。严禁焚烧各类废弃物。

2、施工期水环境保护措施
本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。
本项目施工废水主要产生于部分工序活动，产生量较少，主要污染物为SS，浓度在1500~2500mg/L之间。本项目施工场地设有简易沉淀池，施工废水集中收集经沉淀后回用或直接用于泼洒抑尘，不外排。
本项目施工高峰期施工人员约25人左右，施工期生活用水量按100L/人·d计，施工人员生活用水量为2.5m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为2m3/d。本项目施工人员产生的生活污水依托厂区现有化粪池处理后，拉运至隆德县联财镇污水处理站。
3、施工期声环境保护措施
建设项目施工期噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。为了降低对周围环境敏感点的影响，建设单位和施工单位制定施工计划，采取如下措施，使施工噪声对周围环境影响降至最低。

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止晚上22:00~次日6:00进行施工作业，并尽量避免在昼间12:00~14:00点之间进行高噪作业。

②降低施工设备噪声：对施工设备采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备进行定期检修、养护。

③降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；不用哨子、笛等指挥作业。

④设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。

⑤将混凝土卸料布置在临时搭建的工棚内，采用挡板隔声。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。
4、施工期固体废物环境保护措施
⑴施工期固体废物如不及时清运采取有效防治措施，也会对周围环境产生一定影响，因此，应采取以下防治措施：

①遗留在现场的建筑废弃物要及时清运；

②运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不要随意倾倒；

③建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

④弃置的土石方、建筑垃圾应运送到吴忠市利通区指定地点，不得随意倾倒。

⑵施工期施工人员产生生活垃圾要求随产生随清运并处置，避免刮风使固体废物飞扬，污染附近环境。在项目施工期，加强管理并对建筑废弃物严格采取上述防治措施后，对周围环境影响较小。

综上所述，在施工期，存在着施工噪声、建筑垃圾及生活垃圾等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但随着施工期结束，这些影响也随之逐渐结束。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期废气环境影响和保护措施
本项目实施后废气主要为成品油卸油、储油、车辆加油、加气工艺区无组织产生的挥发性有机物VOCS（以非甲烷总统计），以及汽车尾气。项目废气均以无组织形式排放。
1、废气产生情况

本项目挥发性有机废气源强核算采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）“产污系数法”进行核算。项目大气污染物源强详见表4-1。

表4-1      废气污染物产排情况统计表
污染源

污染物种类
产生

排放

形式

治理措施

排放

t/a

处理

能力

m3/h
收集效率

%

去除率

%

是否为可行技术

排放

速率

kg/h

排放浓度

mg/m3
排放量

t/a

卸油

过程

汽油损失
非甲烷总烃

2.549
无组织a
100
100.0
99.0
是
0.0027
27
0.0338
储罐

储存
汽油损失

非甲烷总烃

0.034
无组织a
加油

过程

汽油损失

非甲烷总烃

0.797
无组织a
卸油

过程
柴油损失

非甲烷总烃

0.474
无组织
/

/

/

/
0.0166
/
0.474
储罐

储存
柴油损失
非甲烷总烃

0.001
无组织

/

/
/
/
0.0001
/
0.001
加油

过程

柴油损失
非甲烷总烃

0.107
无组织
/

/
/
/
0.0038
/
0.107
CNG工艺装置放散

非甲烷总烃
0.004
无组织

/

/

/

/

0.0023

/

0.004
注：a、项目汽油卸油过程、储罐储存过程、加油过程挥发产生的油气，通过三级油气回收系统回收油气，最终通过排放管道排放，排放管道高度＜15m，因此该排放管道排放方式为无组织形式排放。
污染源强核算过程：

⑴成品油卸油、储油和车辆加油

本次环评项目成品油卸油、储油和车辆加油过程产生的非甲烷总烃，参照美国《工业污染源调查与研究》第二辑中公式进行计算。

①卸油过程

项目卸油过程采用槽车进行装卸料，其工作时废气排放量计算如下：


[image: image8.wmf]T

SPM

L

L

´

=

46

.

12


式中：LL—装卸料损失，磅/103加仑装入液体，此值乘以0.12，转化为kg/m3；

      M—蒸气的分子量，磅/磅分子；

      P—装载液体的真实蒸汽压力，磅/时2绝对压力；

      T—装载液体的批量温度，F；

      S—饱和因子。

本项目建成后主要为成品汽油和柴油销售。项目槽车装卸料计算参数取值如下：

表4-2       装卸料槽车计算参数取值

[image: image17.jpg]S
¢

OEEC

e

OE

RO

©

HOE

o

e

>

LocEEE s s e e e

S
#*
2
&
o
=
%
a

2 ™

7 _’“J o
Kip e — ol < S
2 s

0 s maus AR

(5o

oFL

‘. ol

{

N Fa) £

AR
° 5 MARAR
® oK. as
© HR %L
o ]
[EREE"

A

W

KRoBREY

RoKERH e
T

—_—— R Y
—T— fd RN Y
& o

EHR 1:7000

o

RE R

V®X®v®v®v

OO OO

NV

e

e e

e,

Yoo e ee

e

e,

>

),



       参数
产品
M
P（磅/时2绝对压力）
T（F）
S
汽油
62
6.6
77
0.06
柴油
96
0.9
77
0.06
经计算，项目装卸汽油和柴油过程中，油气产生系数分别为0.5244kg/m3和0.1107kg/m3。

②储罐储油过程

油品储存过程中，由于温度与大气压力的变化，它引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内无任何液面变化的情况，也称为小呼吸。“小呼吸”损耗可按下式计算：


[image: image9.wmf]2

1

45

.

0

51

.

0

73

.

1

68

.

0

)

100910

(

191

.

0

h

h

×

×

×

×

×

D

×

×

×

-

×

×

=

C

P

B

K

C

F

T

H

D

P

P

M

L


式中：LB——储罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸气空间高度（m）；

△T——一天之内的平均温度差（℃）；

FP——涂层因子（无量纲），根据油品状况取值在1-1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1；

KC——产品因子；

η1——内浮顶储罐区0.05，拱顶罐取0.3；

η2——设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。
项目加油站区内均为卧式储罐，其计算参数取值见表4-3。

表4-3         储罐小呼吸计算参数取值

油品
M
P
D
H
△T
FP
C
KC
KN
η1
η2
汽油
62
43250
2.4
2.0
10
1
0.431
1
1
0.3
0.7
柴油
96
5898
2.4
2.0
10
1
0.431
1
1
0.3
0.7
经计算，项目汽油和柴油储存过程中，单个罐油气排放量分别为17.06kg/a和0.453kg/a。本项目设置2个汽油储罐和2个柴油储罐，则本项目汽油、柴油储罐储油过程油气产生量分别为34.12kg/a和0.96kg/a。

③加油过程

油罐出料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气，这种由于输转油料致使油罐排出油气所导致的损失称为“大呼吸”。“大呼吸”按一下计算公式进行计算：


[image: image10.wmf]2

1

7

10

188

.

4

h

h

×

×

×

×

×

×

´

=

-

C

N

W

K

K

P

M

L


式中：LW——储罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/容量）确定，K≤36，KN=1；K＞36时，KN=（180+N）/6N；

KC——产品因子。

项目大呼吸计算参数取值参照小呼吸计算参数。经计算，项目加油过程汽油和柴油油气产生系数分别为0.1634kg/m3和0.0249kg/m3。

④加油过程油品挥发产生的废气汇总

综上，汽油相对密度为0.70~0.78g/cm3，本次取0.74g/cm3，柴油相对密度为0.83~0.855g/cm3，本次取0.84g/cm3，本项目运营期间年销售汽油量为3600t，柴油量为3600t。则汽油年储存3600/0.74=4864.86m3/a，柴油年储存3600/0.84=4285.71m3/a。本项目运营期间卸油过程、储油过程及车辆加油过程等环节产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)产生量见表4-4。

表4-4     项目运营过程非甲烷总烃产生量一览表

污染源
损失单元
排放系数
通过量
非甲烷总烃产生量(t/a)
卸油过程
汽油损失
0.524kg/m3
4864.86m3/a

2.549
柴油损失
0.1107kg/m3
4285.71m3/a

0.474
储罐储存
汽油损失
34.12kg/a

/

0.034
柴油损失
0.96kg/a

/

0.001
加油过程
汽油损失
0.1634kg/m3
4864.86m3/a

0.797
柴油损失
0.0249kg/m3
4285.71m3/a

0.107
合计
/

3.962
由表4-4可知，项目运营后，挥发性有机物产生量约为3.962t/a。为了减少油气损失量和减轻非甲烷总烃对周围大气环境的影响，项目采用地埋式储油罐，并对汽油储罐以及汽油加油机设置油气回收系统，然后采用“吸附+冷凝”的方法回收油气，油气回收率约为99%。则项目汽油卸油、储存和加油过程产生的油气经三次油气回收装置处理后，非甲烷总烃排放量约为0.034t/a。未被回收的油气，如柴油卸油、储存、加油过程产生的油气，均以无组织的形式排放，该部分无组织排放的非甲烷总烃的量约为0.582t/a。

综上，项目现有加油站加油过程排放的挥发性有机废气为0.616t/a。

⑵CNG工艺装置放散天然气

加气站压缩机、卸车台、加气机等工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏、卸车作业、加气作业等。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰～0.4‰来计算，本次评价取0.4‰，本项目CNG加气量为36万Nm3/a，CNG密度取0.76kg/Nm3，约277.4t/a，则项目工艺装置区CNG泄漏量约为0.111t/a，根据项目压缩天然气组分表，非甲烷总烃的含量约为3.702%，因此项目工艺装置区挥发废气中非甲烷总烃排放量约为0.004t/a。

⑶汽车尾气

项目生产运营后，进出加油站车辆会产生少量的汽车尾气，该部分尾气经大气扩散后排放，对周围环境影响较小。
污染物排放量核算：
本项目无组织废气排放量核算表分别见表4-5。

表4-5     本项目大气污染无组织排放量核算

序号

产污环节

污染物

主要防治措施

国家或地方排放标准

年排

放量(t/a)

标准名称

浓度限值(mg/m3)

1

卸油过程
非甲烷总烃
汽油装卸、储存、加油过程设置三级油气回收系统
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求

4.0
0.499
2
储罐储存
非甲烷总烃
4.0
0.0015
3
加油过程
非甲烷总烃
4.0
0.115
4
CNG工艺装置放散
非甲烷总烃
/
4.0
0.004
无组织排放总计
非甲烷总烃
0.616t/a

本项目大气污染物年排放总量汇总见表4-6。
表4-6        大气污染物年排放量汇总表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

非甲烷总烃
0.616
2、废气治理措施的经济技术可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目废气污染防治可行技术见下表。

表4-7        污染防治可行技术分析
废气类别
主要污染物
污染治理设施
污染治理工艺
本项目情况
是否符合
汽油储罐
挥发性有机物
油气处理装置
吸附、膜分离或组合技术
冷凝+吸附，油气回收系统
是
汽油加油枪挥发

挥发性有机物
加油油气回收系统
油气回收

油气回收系统
是
由上表分析可知，本项目采取的废气污染防治措施属于排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行技术。

3、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期废气监测计划见表4-8。
表4-8  本项目监测要求及排放标准一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

油气回收系统
气液比、液阻、密闭性
每年一次

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2限值要求
边界

非甲烷总烃

每年一次

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求

4、大气环境影响分析

汽油卸油、油品储存、加油废气经油气回收装置处理，处理效率99%。项目运营期能够确保各项大气污染物达标排放且污染物排放量降至最低，对大气环境影响较小。
二、运营期废水环境影响和保护措施 
1、废水产排情况
本项目运营期过程中废水主要为生活污水和车辆清洗废水。生活污水量为6.88m3/d（1241.0m3/a），项目生活污水经现有10m3化粪池处理；车辆清洗废水产生量为0.9m3/d（328.5m3/a），经集水井收集后进入化粪池处理后一并拉运至隆德县联财镇污水处理站，最终由固原市隆德县联财镇污水处理站进行处理。
项目废水产生及排放情况详见表4-9。
表4-9    项目废水产生及排放情况

污水量

污染物

产生

浓度mg/L

产生量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

去除

效率

%

标准限值

达标情况

1241.0

m3/a

COD

500

0.621
480

0.596
4.0

500

达标

BOD5
300

0.372
285

0.353
5.0

300
达标

SS

250

0.310
225

0.279
10.0

400

达标

氨氮

25

0.0391
22

0.027
12.0

/
达标

石油类
10
0.012
9
0.011
10.0
20
达标

阴离子表面活性剂
15
0.019
15
0.019
0.0
20
达标
表4-10     项目废水排放方式及治理措施信息表

序号

废水

类别

污染物种类

治理

措施

排放

方式

排放去向

排放标准

1

生活污水、及车辆清洗废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、阴离子表面活性剂
化粪池
间接排放

固原市隆德县联财镇污水处理站
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
2、废水处理措施及排放情况
本项目生活污水经化粪池处理，车辆清洗废水经集水井排入化粪池进行处理，废水最终进入固原市隆德县联财镇污水处理站处理。

固原市隆德县联财镇污水处理站，总处理规模为460m³/d，主要服务于固原市城区，处理工艺为：“预处理（格栅槽+调节池）+A2O生化池+MBR膜池+次氯酸钠消毒池”。经上述工艺处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前城区每天产生生活污水368m3/d，项目废水量为6.88m³/d，对照固原市隆德县联财镇污水处理站，项目废水经固原市隆德县联财镇污水处理站处理可行。
项目废水间接排放口基本信息详见表4-11，废水污染物排放执行标准详见表4-12。,
表4-11     废水间接排放口基本信息

序号

排放口编号

排放口地理位置坐标

废水排放量t/a

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

限值mg/L

1

DW001

105°49′28″
35°33′46″
1241.0
联财镇污水管网

间断
365d

固原市隆德县联财镇污水处理站
COD

50
BOD5
10
SS

10
氨氮

5
石油类
1
阴离子表面活性剂
0.5
表4-12     废水污染物排放执行标准

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001

COD

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

500
BOD5
300
SS

400
氨氮

/
石油类
20
阴离子表面活性剂
20
3、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），项目废水监测计划详见表4-13。

表4-13     废水监测计划

序号

排放口编号

监测因子

监测频次

1

DW001

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、阴离子表面活性剂
1次/年

三、运营期噪声环境影响和保护措施
1、噪声产排情况

本项目噪声主要来源于空气压缩机、泵类设备产生的噪声和站内来往车辆产生的交通噪声，其噪声声压级为64~85dB(A)之间。各主要噪声源强见表4-14。

表4-14      项目主要噪声源强

声源名称

所在位置

台数

（台）

源强dB(A)

声源

种类

工作

情况

拟采取治理措施

治理后声压级dB(A)

加气机
站区

2
75

点源
间歇
设置减振垫
60
加油机

6
75
点源

间歇

设置减振垫

60
压缩机

CNG储气瓶组区

1

90

点源

间歇

设置减振垫
75

车辆

站区

/

75

面源

间歇

禁鸣、设置减速带、限速等

60

泵类

站区
5

85

点源
间歇
设置减振垫
70

2、监测要求及排放标准

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），项目噪声监测计划详见表4-15。
表4-15  本项目噪声监测要求及排放标准一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准
南、西、北厂界外1m

等效A升级

每季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
东厂界外1m

等效A升级

每季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准

四、运营期固体废物环境影响和处置措施
1、产生情况
本项目运营期固体废物主要为含油抹布、压缩机更换的废机油、储罐每3年 清理一次的废油渣以及生活垃圾。

⑴含油抹布

本项目加油枪日常保养过程产生含油抹布，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录 (2021年版) 》，含油抹布列入危险废物豁免管理清单，全程不按危废处理，可混入生活垃圾一并处理。

⑵压缩机更换的废机油

本项目CNG加气工艺中所使用的压缩机1年更换一次机油，废机油产生量为 0.01t/a ，根据《国家危险废物名录 (2021年版) 》，废机油属于危险废物 (废物类别HW08 ，废物代码900-249-08) ，压缩机委托第三方定期更换机油，产生的废机油由该第三方公司统一回收，不在站内贮存。

⑶储罐废油渣

本项目油品储罐每3年清掏一次，废油渣产生量为0.45t/3a，根据《国家危险 废物名录 (2021年版) 》，废油渣属于危险废物 (废物类别HW08 ，废物代码 900-221-08) ，委托有资质的单位进行清理，清理后直接带走，不在站内贮存。

⑷生活垃圾

本项目劳动定员为56人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃 圾产生量为10.22t/a ；站内顾客流量约为200人/d ，顾客生活垃圾产生量按0.05kg/ 人 ·d计算，则生活垃圾产生量为3.65t/a ，站内生活垃圾产生量合计为13.87t/a ，站 内设置生活垃圾分类收集设施，集中收集精后，交由环卫部门进行处置。

综上所述，项目固体废物产生见表4-16。
表4-16    本项目固体废物产生情况一览表

污染物名称
产生环节
主要有毒有害物质
属性
环境危害特性

物理性状

产生量t/a

含有抹布
加油枪日常 保养工序
矿物油
900-041-49
/
液态
0.05
废机油
压缩机检修 工序
矿物油
HW29
900-249-08
T,I
液态
0.01
废油渣
油品储罐清 理工序
油泥
HW08
900-221-08
T,I
液态

0.45
生活垃圾
生活服务 设施
/

生活垃圾

/

固态

13.87
2、处置去向

本项目固体废物处置去向见表4-17。
表4-17     本项目固体废物处置去向一览表

名称

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

含有抹布
收集于垃圾桶
集中收集后，交由环卫部门进行处置
0.05t/a
废机油
不在厂区贮存
压缩机委托第三方定期更换机油，产生的废机油由该第三方公司统一回收

0.01t/a
废油渣
不在厂区贮存
油品储罐每 3 年清理一次，委托有资质的 单位进行清理，清理后直接带走
0.45t/3a
生活垃圾
分类收集于垃圾桶
分类收集后，交由环卫部门进行处置
13.87t/a
3、固体废物运输转移及其环境影响分析

本项目所产生的固废需外运处置，运输过程中有可能对周围环境产生影响的环节主要是固废运输过程中产生的扬尘、臭味以及渗滤液等对周围环境的影响。

①一般工业固废

一般工业固废收集后由垃圾车运输，因此外运过程中不会有垃圾渗滤液泄露，路面扬尘会在短时间内消散，不会对周围环境产生较大影响。

②危险废物

项目危险废物运输采用公路运输方式，须由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位须获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。

项目生产过程中产生的危险废物，运输过程中一旦出现事故将会对周围环境产生极大危害，因此危险废物外运过程中必须采取如下措施：

A危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）规定转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息，并必须交由有资质的单位承运。

B危险废物托运人应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。

采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。

装载危险废物时，托运人应当核实承运人、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符；不相符的，应当不予装载。装载采用包装方式运输的危险废物的，应当确保将包装完好的危险废物交付承运人。

C生态环境主管部门、交通运输主管部门和公安机关应当建立健全协作机制，共享危险废物转移联单信息、运输车辆行驶轨迹动态信息和运输车辆限制通行区域信息，加强联合监管执法。

D危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

此外，建设单位还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。项目产生的固体废物要及时运走综合利用，不要长时间积存，尽可能减轻对周围环境的影响。
6、固体废物处置管理流程

①危险废物处置管理流程

本项目涉及的危险废物不在站内贮存，直接由有资质的单位清运，建设单 位应根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程 监管的通知》  (环办土壤函【2018】266 号) ，企业应加强固体废物管理的技术 培训与交流，并在每年 3 月 31 日之前通过全国固体废物管理信息系统报送产废 数据，即危险废物的类别、数量、利用和处置情况等，积极配合相关部门的危 险废物电子转移联单工作。危险废物的管理和处置，必须严格执行我国目前实施的《危险废物申报登记制度》、《危险废物交换、转移申请、审批制度》、《危险废物转移联单制度》、《危险废物行政代处置制度》和《危险废物经营许可证制度》等制度，杜绝二次污染。

②一般固体废物处置管理流程

对一般固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。产生的含油抹布和生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。

通过以上分析可知，本项目产生的固体废物可分为危险废物和一般工业固废，均采取措施对其进行处置。只要建设单位在贮存、转运等环节严格规范处置，杜绝二次污染的发生。落实好上述的措施和建议，本项目产生的固体废物可以得到妥善的处置，不会对环境造成较大的影响。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。
五、地下水、土壤
本项目油罐采用双层SF储罐，厂区地面均硬化处理，采取分区污染防控及防渗措施，对油罐区采取重点防控，可有效阻隔对地下水及土壤的污染途径。

分区防控措施：根据工程分析提供的厂内可能泄露物质种类、排放量，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对防渗分区的要求，同时根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防渗区：厂区道路、营业办公楼等，做一般地面硬化。

一般污染防渗区：加油加气机所在区域地面。一般污染防治分区，按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s执行。

重点污染防渗区：油罐区、储气区。重点污染防治分区，按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s执行

表4-18      厂区污染防治分区及防渗要求情况表

序号
装置名称
分区类别
防渗要求
1
油罐区、储气区
重点污染防治区
满足：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s；其中油罐区采用双层 SF 储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透

2
加油加气机所在区域地面

一般污染防治区
等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s

3
道路、营业办公楼
非污染防治区
地面硬化

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》2.3节要求：项目区域范围内无水源地；项目不在补给径流区内，故项目设一个地下水监测井一口，当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。项目区地下水流向为西北向东南，因此，地下水监测井布置在加油站罐区东侧；定期委托环境监测机构对区域地下水进行监测，确保地下水环境不受污染。

a.定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

b.定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次

具体监测指标见下表

表4-19  地下水监测项目表
指标类型
指标名称
指标数量
指标特征

挥发性有机物
萘、石油类
1
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯
5
甲基叔丁基醚
1
六、生态

本项目位于固原市隆德县联财镇境内，项目场址周围人类活动频繁，生态环境敏感程度较低，调查未发现在评价区内有需要重点保护的野生动物种群及其 栖息地，周边也没有当地特有的野生动物种类。项目所在地无敏感生态保护目标，为生态环境一般区域。因此，本次不进行生态环境影响评价。

七、环境风险
⑴建设项目风险源调查

建设项目的风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别，具体对两个识别范围，三种风险进行分析。根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为火灾、爆炸和毒物泄漏三种类型。

本次危险物质识别按照全厂总物料量进行，厂区各装置、储运系统、公用工程等涉及原材料及辅助材料进行识别。厂区涉及具有危险特性的物料主要为汽油、柴油、甲烷。

本项目所涉及的主要危险化学品理化性质见表4-20~表4-22。
表4-20  汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口）

LC50 103000mg/m3小鼠，2小时

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表4-21       柴油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻、刺激性症状，头疼。

环境危害：

该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

第二部分   理化特性

外观及性状：

粘性棕色液体

熔点（℃）：

-29.56

相对密度（水＝1）

0.833

闪点（℃）：

55~60

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

257

爆炸上限％（V/V）：

6.5

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作柴油机的燃料。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

无资料

表4-22       天然气的理化性质及危险特性

标识

英文名：meihane；Marsh gas

危险货物编号：易燃气体GB2.1类21007

分子式CH4
CAS号：74-82-8

外观与性状

无色无臭气体

理化

特性

沸点：-161.5℃

熔点：-182.5℃

相对密度（水=1）：0.42（-164℃）

引燃温度：538℃

相对密度（空气=1）：0.55

燃烧热：889.5kJ/mol

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二氧化硫、醇、可混溶于脂肪

毒性及健康危害

接触限值：中国MAC未制定；前苏联MAC300mg/m3
侵入途径：吸入

毒性：轻度危害

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤

急救：①皮肤接触：若有冻伤，就医治疗

②吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

违规火险分级：甲

稳定性：稳定

闪点：-60℃

爆炸极限（V%）：1.4~7.6

禁忌物：强氧化剂、卤素

聚合危害：不能出现

燃烧分解产物：CO、CO2
危险特性：易燃，与空气混合形成爆炸性物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触强烈反应。

泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
储运：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风的仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆防火技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

灭火剂

灭火方法：断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
⑵环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统性的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见表4-23。

表4-23     建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image11.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

=

...

2

2

1

1


式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目本项目所涉及危险物质主要为汽油、柴油、甲烷，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质及临界量，以及本项目运营过程实际存在最大量，项目主要危险物质的临界量比值见表4-25。

表4-24     项目主要危险物质临界量比值一览表

序号

储存或使用物质

储存量或者使用量(t)

临界量(t)

q/Q

1

汽油
36.0
2500

0.014
2
柴油
40.8
2500
0.016
3

CNG(压缩天然气)
1.08
10

0.108
合计

项目Q 值∑
0.139
由上表可知，本项目危险物质的q/Q为0.139，Q＜1，则该项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

②环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价等级划分原则，依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级确定见表4-25。

表4-25    大气环境评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

⑵环境风险简单分析

项目环境风险简单分析内容见表4-26。
表4-26    项目环境风险简单分析内容一览表

建设项目

名称

隆德县毛家沟红星加油加气站服务区建设项目

建设地点

宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇

地理坐标

经度

105度49分28.076秒

纬度

35度33分47.574秒

主要危险物质及分布

汽油、柴油、甲烷
环境影响途径及危害后果

主要是可能发生泄漏、火灾、爆炸等风险，如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气、泄漏进入地下水影响等环境风险。

风险防范措施要求
⑴火灾、爆炸风险防范措施

本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定；

④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；

⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；

⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力；

⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

⑧在站场加油加气棚、压缩机房等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统，报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。

⑵地下水污染风险防范措施

根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。

由于项目用地无法满足地下水防渗要求，所以项目区采用人工防渗，油罐区、储气区、设置为重点防渗区，罩棚、洗车房设置为一般防渗区，营业房以及道路进行硬化处理。具体防渗要求如下：

①储油罐

油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透。

②储罐埋放区（防渗池）

项目油罐埋深为地下3m左右，埋放区底层采用20cm厚的混凝土垫层，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，四周及底部采取三层土工膜加3层环氧煤沥青油漆防渗。埋放区内应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座，每个隔池内需设置检测立管，采用耐油、耐腐蚀的管材制作，检测立管周围回填粒径10~30mm的砾石。

③管道防渗措施

油罐、防渗池采取地下水防渗漏措施后，加油管道也需采用双层管道。油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充。油罐、防渗池、管道系统建议采用在线监测系统。

④罩棚、洗车房

设置为一般防渗区，设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。

⑤站房以及加油站站内道路区域
站房以及加油站站内道路区域全部硬化处理。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目主要的风险物质为汽油、柴油、甲烷。环境风险潜势为I级。环境风险评价等级为简单分析。

⑷风险分析总结论

项目涉及的主要危险物质为汽油、柴油、甲烷。通过判定环境风险潜势为Ⅰ，项目主要事故类型为储罐区以及加油加气区爆炸、火灾、泄漏事故。项目在采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的，对周围环境影响较小。

影响途径分析
本项目可能发生的事故主要有储罐及管线破损导致汽油、柴油、天然气渗漏，石油气、天然气与空气形成爆炸性混合气并达到爆炸极限时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

①储罐、管道破损导致油品渗漏引起大气污染事故；

②汽油、柴油、天然气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。

可能发生的环境风险主要包括成品油泄漏及因泄漏发生火灾爆炸等产生的CO、SO2等伴生污染物对大气环境的影响。

成品油泄露、溢出如果预防、处置不当，进入环境，挥发油气会污染环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的解决，该影响消失。泄露、溢出油品有可能污染土壤和地下水，企业距离地表水体较远，泄露溢出油品不会对直接对地表水体造成影响。泄露、溢出油品一旦进入环境，由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。被污染的土壤和地下水得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

本项目采用复合国家标准的双层储油罐和输油管道，配套安装有高液位控制阀和液位仪。一旦加油量超过储罐90%，高液位阀会发生联动，自动停止加油。一旦发生泄露，液位仪报警器会发出警报，能及早发现泄露，及时处理。即便泄露发生，泄露油品会控制在储罐或管道的双层中间，不会轻易进入环境，除非双层罐体或管道同时发生损坏，这种几率非常小。根据《建设项目环境风 险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E常压双包容储罐泄露孔径为10mm孔径的泄露频率为1.0×10-4/a。项目采用环氧煤沥青特加强防腐绝缘防渗技术，同时应对储油罐内外表面、防护堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表层均做了防腐防渗处理，并且采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施；站内设环站沟，泄漏的油品可回收，同时设立事故应急预案，加强操作管理，油品泄漏不会造成大面积的扩散，因此对地下水及土壤造成明显影响。

油品的泄露、溢出引发的火灾、爆炸事故，油品不完全燃烧产生的有毒有害气体会进入环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的结束，对环境空气的影响消失。泄露、火灾产生的消防废水如果控制不当会进入环境，污染土壤和地下水。故要求企业妥当处置突发环境事件产生的消防废水。
环境风险防范措施：
（1）项目总图布置

项目总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《建筑设计防火规范》，各生产和辅助装置按功能分别布置，车辆进、出口分开设置，站内平面布置按进站汽车、槽车正向行使设计。站区设环行消防车道并保证有足够的路面净空高度，合理设置消火栓、灭火器，相应的防火、防触电安全警示、标志。本项目加油、加气岛、地埋式油罐、通气管管口、密闭卸油点、加油机、加气机、站房、围墙等相互防火间距符合规范要求。

在常温条件下，油气将下沉，因此为防止油气积聚，加油、加气站内不允许设置排水明渠或明沟，以避免油气积聚后遇火花或摩擦导致积聚的油气爆炸。

（2）从工艺设计和管理上采取相应措施，降低油罐渗漏、油品跑冒等造成环境和地下水污染等环境风险。

1.加油站的汽油罐(撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外)应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。

2.当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。

3.油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。

4.油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。及时清理受污染的土壤，受污染的弃土可交由有资质的部门处理。

5.油罐的人孔，应设操作井。

6.工程施工中为防止油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划中应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件。采用玻璃钢防腐技术对储油罐内外表面，储油罐外周检查通道、油罐区地面基础输油管线外表面做防腐防渗处理。在储油罐周围修建围堰，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

一旦油品发生意外渗漏，造成地下水污染，可紧急采取以下措施：立即对储罐进行转移或对储罐内成品油转移，防止油品进一步渗漏；采取强排方式尽力抽取已污染的地下水，同时人工补给干净的水，使得受污染的地下水得到一定的稀释和净化；对已污染的区域做防渗墙或防渗帷幕进行堵塞或截流；利用现有技术手段，采用物理、化学和生物方法对已污染的地下水进行处理。

7.油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007-1999)的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

8.油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。

9.按照《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及消防要求，加油、加气站的地面必须建成防火地面，在易泄漏部位安装防火报警装置，并配备灭火器材。储罐应设置全启封闭式安全阀，且不应少于2个，其中1个应为备用。安全阀的设置由符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004）的有关规定。安全阕与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态。

10.防爆：加油、加气站按甲类危险场所进行防爆设计，电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。

11.防雷：项目应进行严格的防雷和防静电设计，以避雷带和避雷针相结合

防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。

12.加油、加气站的埋地油罐应符合《钢制焊接常压容器》（JB/T4735）的有关规定要求；应设密闭式量油装置；应设带有高液位报警功能的液位计。

13.加油机不得设在室内，宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。

14.加油、加气站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。

15.油罐通气管的设置，尚应符合下列规定：管口应高出地面4m及以上。沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上。当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。通气管管口应安装阻火器。

16.站内应设环站沟，泄漏的油品可回收。

17.为了从根本上保证公路运输过程中油品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》规定，运输时必须遵照《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）执行。

18.加强管理，控制消除引燃能源。加油、加气站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。加油、加气站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。加油、加气站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。

19.采取安全标志对策措施：在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。加油、加气区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。本项目加油、加气站为非重大危险源，项目最大可信事故为汽油泄漏进而导致火灾爆炸事故，将对周围环境造成一定的影响，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。

由此可见，在发生事故后企业在落实上述风险防范措施的情况下，其风险水平是可以接受的。

八、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响评价内容。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸油过程
	非甲烷总烃
	汽油装卸、储存、加油过程设置三级油气回收系统；三级油气回收工艺为“冷凝+吸附”
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求

	
	储罐储存
	非甲烷总烃
	
	

	
	加油过程
	非甲烷总烃
	
	

	
	CNG工艺装置放散
	非甲烷总烃
	/
	

	水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂
	经站内自建化粪池（10m³，防渗系数≤1×10-7cm/s）处理后，通过吸污车清掏，最终进入隆德县联财镇污水处理站
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）表1中A级标准

	声环境
	设备噪声以及运输车辆噪声
	等效A声级
	在进出口设置禁鸣标志及减速带；高噪声设备采用隔音、减震等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目运营期固体废物主要为含油抹布、压缩机更换的废机油、储罐每 3 年清理一次的废油渣以及生活垃圾，其中，含油抹布集中收集后，交由环卫部门进行处置；压缩机委托第三方定期更换机油，产生的废机油由该第三方公司统一回收，不在站内贮存；油品储罐每 3 年清理一次，委托有资质的单位进行清理，清理产生的废油渣，直接带走，不在站内贮存；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目重点防渗区为油罐区、储气区，重点防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s。其中油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透；项目一般防渗区为罩棚、洗车房，一般防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。

站房以及加油站站内区域全部硬化处理。

	生态保护措施
	无



	环境风险

防范措施
	（1）火灾、爆炸风险防范措施

本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定；

④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；

⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；

⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力；

⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

⑧在站场加油加气棚、压缩机房等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统，报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。

（2）地下水污染风险防范措施

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，结合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。

由于项目用地无法满足地下水防渗要求，所以项目区采用人工防渗，油罐区、储气区设置为重点防渗区，罩棚、洗车房设置为一般防渗区，营业房以及道路进行硬化处理。具体防渗要求如下：

①储油罐

油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透。

②储罐埋放区（防渗池）

项目油罐埋深为地下3m左右，埋放区底层采用20cm厚的混凝土垫层，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，四周及底部采取三层土工膜加3层环氧煤沥青油漆防渗。埋放区内应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座，每个隔池内需设置检测立管，采用耐油、耐腐蚀的管材制作，检测立管周围回填粒径10~30mm的砾石。

③管道防渗措施

油罐、防渗池采取地下水防渗漏措施后，加油管道也需采用双层管道。油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充。油罐、防渗池、管道系统建议采用在线监测系统。

④罩棚、洗车房

设置为一般防渗区，设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。

⑤站房以及加油站站内道路区域

站房以及加油站站内道路区域全部硬化处理。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理要求

随着国民经济的不断发展，建设项目日益增多，对环境的影响也越来越大。为了保护环境不受侵害，必须加强环境管理。环境管理是通过各种法规、制度的实施来实现的，其中环境影响评价制度和“三同时”制度（即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）是最重要的组成部分。随着经济的不断发展，环境管理也在不断深化，从局部环境扩大到区域环境管理，从分散控制到区域控制，从单一浓度控制发展到浓度与总量相结合的控制，从注重末端控制到提倡清洁工艺的源头控制，从单一的污染型环境管理发展到同时注重非污染型（生态、水土流失、景观等）环境管理。

（1）工程前期的环境管理

1）负责办理项目环境影响评价等委托编制和审批。

2）在设计阶段，本报告表中提出的各项环保措施应列入设计之中，并落实资金，上报环保部门审查。

3）加强施工期环境工程监理与施工队伍管理，严格执行“三同时”制度，建立环境管理制度，环保实施计划应有专门记录，并设立运行台账，并报环保部门备案。

（2）运营期环境管理

1）环境管理机构

在环保主管直接领导下，生产技术管理部实施环保管理和环保目标考核工作，生产技术管理部环保科设置1～2名专职环保管理人员，具体落实企业的各项环保工作。

2）环保科环境管理基本职责

①负责在内部贯彻执行国家及地方政府、环境保护部门的有关法律、法规、环保标准、条例和办法等；制定和推行环保考核制度和办法；

②按照 IS014001 环境管理体系进行环境管理：制定公司环境方针，确定目标指标，制定年度环境管理方案，监督落实，实现持续改进；

③进行环保宣传、环保培训及总结交流经验；

④环保设施的运行监督管理，建立环保设施运行台账、污染物处置台账，定期向当地环保局汇报污染治理设施运行情况和监视性监测结果。建立污染事故报告制度，当污染事故发生时，应立即向当地生态环境局报告，并采取相应措施，并向有关主管部门备案。

二、落实按证排污责任

建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

三、验收管理要求

根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》于2017年6月21日修订，自2017年10月1日起施行。根据国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》要求，提出项目业主单位自主验收的管理要求如下：

①环境保护行政主管部门应当对本项目环境保护设施设计、施工、验收、投入使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

②本项目建设竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

③建设单位应该对施工期环保设施、措施进行记录或拍照，在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

④若本项目有分期建设或分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

⑤本项目建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

四、实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。




六、结论
	本建设项目符合国家及地方产业政策要求、规划要求；选址合理；通过工程分析、环境影响分析，本项目施工期和运行期存在的环境问题，在认真落实各项污染防治措施，对所产生的污染物进行有效处理和处置，对周围环境不会产生显著影响。因此，从环保角度而言，本项目实施可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	分类项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCS
	 
	
	
	0.616t/a
	 
	0.616t/a
	 

	废水
	废水量
	
	
	
	1241.0t/a
	
	1241.0t/a
	

	
	COD
	
	
	
	0.596t/a
	
	0.596t/a
	

	
	BOD5
	
	
	
	0.353t/a
	
	0.353t/a
	

	
	SS
	
	
	
	0.279t/a
	
	0.279t/a
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.027t/a
	
	0.027t/a
	

	
	石油类
	
	
	
	0.011t/a
	
	0.011t/a
	

	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	0.019t/a
	
	0.019t/a
	

	一般工业

固体废物
	含油抹布
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	

	
	生活垃圾
	
	
	
	13.87t/a
	
	13.87t/a
	

	危险固废
	废油渣
	
	
	
	0.45t3/a
	
	0.45t3/a
	

	
	废机油
	
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1：

[image: image12.png](g — > . 7
J — %— ‘
EE “S%— 5" Ek s e

105°30'0"R 106°30'0" % 2 107°0'0" &

by
3

36°30'0" Ik

2
2
>
o
o
£

ST

BRATE L
Ml s D

o B(X, D

— - B (XK. /)
FHIK R
/:[:?[{S\'ﬁ]'{f)i‘é: 2% "5 106°0'0" 4 106°30'0" 4

@ umssA|0






附图2：

[image: image13.png]TEEXRBBRRX “=%—8” EE

B

4 (Bax) A
—— #h (. D) R

£ (X, ™) &

oL frim T

A H FTEH

HUERBT

BN oes e .

oo

UREIRAL: ESFENFGEAKE ESHERTREERT O TRERRENFMER 2021438 | 36






附图3：

[image: image14.png]JZ] 13 E’ > 7
BlIR =7 B ERHAXSFES XEEE

1057300 10600 1067300

il
& (BRX) #
GG DA
X. ) #F
X

Setryix

G
B HERIX

20214E5H






附图4：

[image: image15.png]E}E-ﬁi “E—‘_ﬁn %

EEhH KSR XEEE

1067300" 7

10600

36°30070k

0 H B

B AR X
I LS B

2021458






附图5：

[image: image16.png]BllRm “=%&—8” E&%

R R R 5 X E T E

Bi
— & (EER)
—— 4 (. M)
TR H e Hh

106°00" %% 106°30'0"%

2021fﬁ5ﬁ| 15|






附图6：

附图7：


_1234567891.vsd
�

油罐车


一次油气回收系统


卸油


卸车、储存损耗油气


二次油气回收系统


输油管线


加油油气


零售损耗油气


加油车辆


通气立管


噪声


汽油加油机


汽油储罐


清罐油渣


噪声


噪声


噪声


三次油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）


回收油品


废气排放筒


车辆尾气



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
�

工艺装置放散废气


CNG槽车到达卸车位


卸气柱


压缩机


储气瓶组


CNG加气机


CNG加气车辆


噪声


噪声


噪声


含烃废液


加气机放散废气


噪声


噪声


车辆尾气


车辆尾气



_1234567890.vsd
�

卸油


输油管线


零售损耗油气


车辆尾气


油罐车


噪声


卸车损耗油气


柴油储罐


储存损耗油气


通气立管


清罐油渣


噪声


柴油加油机


加油车辆


噪声


噪声



