建设项目环境影响报告表

（污染影响类）报批稿

项目名称： 宁夏贝可食品有限公司智能化食品生产线项目

建设单位（盖章）：     宁夏贝可食品有限公司

编制日期：                2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

《宁夏贝可食品有限公司智能化食品生产线项目

环境影响报告表》修改索引

根据《宁夏贝可食品有限公司智能化食品生产线项目环境影响报告表》技术审查会专家意见，报告编制人员对报告相关内容进行了修改与完善，具体修改、完善内容索引见下表。

环境影响报告表修改索引表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目选址合理性分析 | 已修改，P2-12 |
| 2 | 补充项目食品加工产生恶臭影响分析及污染防治措施 | 已修改，P24-36、P41-46 |
| 3 | 完善废水排放处理工艺、园区污水依托可行性分析 | 已修改，P47-50 |
| 4 | 完善固废处置去向及管理要求，完善项目环境风险分析 | 已修改，P51-52 |
| 5 | 参会专家提出的其他意见 | 见报告表 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏贝可食品有限公司智能化食品生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-640423-31-05-313030 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王国平 | 联系电话 | 13002132558 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇六盘山工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：106度5分32.838秒，北纬：35度37分10.482秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1421糖果、巧克力及蜜饯制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业：21.糖果、巧克力及蜜饯制造142（除单纯分装外的） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情况 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 隆德县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 项目代码： 2304-640423-31-05-313030 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 76 |
| 环保投资占比（%） | 0.38 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 93278 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)》； 审批机关：固原市人民政府 审批文件名称及文号：固原市人民政府关于《隆德县六盘山工业园区总体规划修编(2020-2035)》的批复，固政函[2020]146号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)环境影响报告书》； 规划环评审批机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 规划环评审批文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)环境影响报告书》审查意见的函，宁环函[2021]509号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 规划及规划环境影响评价符合性 分析 规划及规划环境影响评价符合性 分析 规划及规划环境影响评价符合性 分析 | ## 1项目与六盘山工业园区总体规划符合性分析 2011年隆德县六盘山工业园区管委会编制了《隆德县六盘山工业园区总体规划和产业规划》，2011年10月宁夏回族自治区经济和信息化委员会批复了《隆德县六盘山工业园区总体规划和产业规划》（宁经信综合发[2011]576号），规划用地面积1337.6公顷，规划期限为2010-2025 年，园区产业定位，以农副产品深加工、工艺美术品加工和商贸物流为重点主导产业，以建筑材料为辅助配套产业，形成以轻工业格局为主的、关联度高、产业机构合理、技术先进、环境良好、可持续发展的产业发展格局‛，2015年2月原宁夏回族自治区环境保护厅审查了《隆德县六盘山工业园区总体规划及产业规划环境影响报告书》（宁环函[2015]234号）。 2018年9月30日自治区党委办公厅、人民政府办公厅以宁党办[2018]82号发布了《开发区整合优化和改革创新实施方案》，隆德县六盘山工业园区为符合一县一区要求的14家开发区之一，保留隆德县六盘山工业园区的园区名称，对隆德县六盘山工业园区的发展定位为特色轻工产业园区，主导产业包括农副产品深加工、装备制造，限制发展产业为煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色。 隆德县六盘山工业园区以中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工为主导产业，以新型建材制造产业为补充产业，以现代服务业为支撑产业，建设产业集聚集群、配套设施完善自治区级特色工业园区。本项目主要建设内容为面包、蛋糕、饼干、巧克力、糖果等，属于食品制造，位于园区中药材加工发展区，不属于中药材加工发展区主导产业，但属于园区主导产业，隆德县政府招商引资重点产业项目，也不属于园区生态环境准入清单禁止类和限制类产业，符合园区生态环境准入清单的要求。项目周边主导产业为药材加工，外环境等主导产业产生的废气、废水、固废等污染情况对本项目食品加工不会产生影响，同时本项目产生的废气、噪声、固体废物等经科学合理的处置后对周围环境和环境保护目标影响较小，因此，项目设置在中药材加工区可行。 ## 2项目与园区规划及规划环评符合性分析 本项目规划环评及审查意见符合性分析详见表1-1。 表1-1 项目与六盘山工业园区总体规划及规划环评符合性分析 名称; 规划及规划环评内容; 项目符合性分析; 符合性. 规划环评结论符合性分析; 总体规划的调整建议： 产业结构：⑴把园区建设与固原市、隆德县建设结合起来，与资源优势结合起来，与本地产业布局结合起来，使之有利于加快城市化进程，有利于产业优势的培育，有利于区域特色经济的形成； ⑵对于园区现状产业需要优化组织模式，积极调整产业结构，提升产业化水平，形成产业之间的集聚效应； ⑶园区主导产业应严格控制在园区发展规划规模内，并根据规划产业增长相关产业链； ⑷按照园区规划确定的主导产业发展方向的要求，壮大主导产业。 ⑸严格按照“以水定产、技术升级、优化布局、多元化发展”的思路推动园区建设。在今后的建设中，在围绕主导产业发展的同时，培育扶持耦合发展的延链补链强链产业，以确保园区区域特色突出、产业优势明显，使园区建设成为集现代化产业聚集区、生态园区为一体的综合性园区。; 项目主要产品包括面包、蛋糕、饼干、巧克力、糖果等，属于食品制造业，位于园区中药材加工发展区，不属于中药材加工发展区主导产业，但属于园区主导产业，隆德县政府招商引资重点产业项目，也不属于园区生态环境准入清单禁止类和限制类产业，符合园区生态环境准入清单的要求。符合园区产业结构及产业布局要求。; 符合. 总体布局调整建议： 在园区开发建设过程中，入驻符合产业结构的企业必须符合总体产业布局规划、用地布局规划。; 项目主要产品包括面包、蛋糕、饼干、巧克力、糖果等，属于食品制造业，位于园区中药材加工发展区，不属于中药材加工发展区主导产业，但属于园区主导产业，隆德县政府招商引资重点产业项目，也不属于园区生态环境准入清单禁止类和限制类产业，符合园区生态环境准入清单的要求。符合园区产业结构及产业布局要求。; 符合. 渝河水体功能保护的优化建议： 在园区划定的5m防护绿地以及渝河水域岸线6m的河道管理范围线内，禁止禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动；在划定的管理范围线内禁止在建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。除园区污水处理厂外，禁止向渝河排放生活污水及工业废水。 水体靠近园区侧不宜规划建设易对地表水产生污染的企业。这个区域内已建易对地表水产生污染企业应加强管理，加强污水的妥善处理和预防泄漏，对现有生产装置区、物料贮存区、临时渣场、危险废物暂存设施、污水处理、事故水池等水工构筑物等区域进行防渗措施排查，对未采取防渗措施或防渗措施不满足相关规范要求的，制定污染治理方案并尽快落实。; 项目厂界北侧距离渝河10m，租用已有标准化车间进行建设，项目施工期仅进行设备调试、安装，不产生废水；运营期废水主要为生产废水和生活污水，收集后排入园区污水处理厂处理。且项目施工期和运营期均加强环境管理，禁止向渝河排污。综上所述，本项目对渝河环境无影响。; 符合. 产业规模调整建议： ⑴对于各区块中为主导产业提供原料或辅助的配套产业的规模，应根据所确定的主导产业的规模也提出相应的发展规模要求，以防辅助产业规模发展过快、过大，造成园区产业定位产生偏差，主次不分。 ⑵根据园区允许纳污量和园区实际情况，结合国内外生产消费现状及发展趋势分析，参照园区的发展规划，建议园区从环保角度引进符合国家最新行业准入标准的技术型企业，并坚持以发展技术含量高、技术档次属世界先进水平的项目为指导思想，严把进入园区企业技术关，同时完善公用工程及环保辅助设施的配套建设，带动区域环境综合整治。; 项目主要产品面包、蛋糕、饼干、巧克力、糖果等，属于食品制造，均采用先进的生产工艺，生产过程中废气、废水、噪声在采取措施后均可达标排放，固废均得到妥善处置，符合要求。; 符合. 准入条件优化建议： 企业采用行业内的最新清洁生产技术，建立较完善的环境管理体系，有明确的环境管理目标和指标，并能在生产过程中执行； 进驻企业必须在园区内的建设符合园区的规划，并进行必要的绿化与环境的建设，企业自身的环保设施必须完善和有效运行。企业的生产运行除了自身的管理符合环境保护要求外，还要接受园区的管理。 园区引进项目必须符合国家的产业技术政策，其中属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等范围内的建设项目严禁进入。 建议园区禁止引进无法达到国家、地方规定的环境保护标准的项目。 对于园区预留发展用地的产业规划，应充分体现清洁生产和循环经济理念，项目布局过程中，应充分考虑地形、气候、气象、污染物扩散条件，避免企业之间的相互影响。; 项目采用行业内最新清洁生产技术，并且建立较完善的环境管理体系，有明确的环境管理目标和指标，并能在生产过程中执行； 本项目符合园区规划，厂区周围进行了绿化，项目采取有效的环保措施，可确保三废达标排放；企业接受园区统一管理；根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，即属于允许类项目，符合产业政策要求；项目不属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等范围内的建设项目；项目生产过程中废气、废水、噪声在采取措施后均可达标排放，固废均得到妥善处置，符合要求；项目为食品制造业，位于园区中药材发展区，相互之间无影响。; 符合. 规划环评审批意见符合性分析; （一）加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与隆德县国土空间规划、城市总体规划及环境保护方面规划和隆德县相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的循环化、集约化发展。 （二）严守生态保护红线和环境质量底线。进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。制定落实隆德县六盘山工业园区污染物总量管控要求，并根据国家和自治区有关大气、水、土壤污染防治相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。 （三）严格入园项目的生态环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平。 （四）加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化、调整《规划》。; （一）项目位于园区中药材发展区，租用园区已有标准化车间生产，属于食品制造业，为隆德县政府招商引资重点产业项目，符合园区产业结构及产业布局要求； （二）项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，厂址所在位置不属于划定的生态红线范围内；项目废气主要为投料粉尘和食品加工异味，粉尘采用布袋除尘器处理后达标排放；废水排入园区污水处理厂处理；固废均得到妥善处置；噪声采取减振、隔声等措施后满足排放标准。采取以上措施，项目污染物排放对区域环境质量影响较小； （三）项目生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平；项目不涉及燃煤，燃气，用水主要为原料用水、设备清洗用水、地面冲洗用水和生活污水，用水量较小，不属于高耗水行业； （四）项目不涉及地下水、土壤、地表水环境监测，项目主要污染物为大气污染物颗粒物、恶臭，本次环评已制定大气自行监测方案。; 符合. 综上所述，本项目符合《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)》要求，符合规划环评及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | ## 1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于目录中的鼓励类、限制类及淘汰类的项目，属于允许类建设项目。 根据《固原市人民政府办公室关于印发<固原市产业发展指导目录（2021年本）>的通知》（固政办规发[2021]5号）（2021年8月18日），本项目不属于重点发展类、培育发展类、限制类和禁止类，属于允许类建设项目。2023年7月11日，本项目取得隆德县发展和改革局核发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2304-640423-31-05-313030），符合地方产业政策。 ## 2“三线一单”符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 ⑴生态保护红线及分区管控 根据《宁夏回族自治区人民政府关于发布<宁夏回族自治区生态保护红线>的通知》（宁政发[2018]23号），宁夏回族自治区生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持5种生态功能类型，呈现9个片区分布，隆德县涉及生态红线范围主要是“（三）六盘山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线”，位于宁夏回族自治区南部，属于水源涵养、生物多样性维护重要区，主要分布在泾源县、隆德县、西吉县、原州区、海原县，生态系统类型为森林生态系统。 2021年6月30日，固原市人民政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(固政规发[2021]6号)，全面落实《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(宁政发(2020)37号)有关要求，现就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)，实施生态环境分区管控。 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，厂址所在位置不属于划定的生态红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目与固原市生态保护红线位置关系见图1-4，与固原市生态空间图的位置关系图见图1-5。 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），固原市划分为优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 ①制定生态环境准入清单 以环境管控单元为基础，结合区域主要环境问题和环境管理实际，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率等方面明确管控要求，建立“全市生态环境总体准入要求+环境管控单元准入清单”两级生态环境准入清单体系。 ②生态环境分区管控要求 优先保护单元以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 ③固原市生态环境准入清单 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），隆德县六盘山工业园区重点管控单元生态环境准入清单见表1-2。 表1-2 隆德县六盘山工业园区重点管控单元生态环境准入清单一览表 管控单元名称; 要素属性; 管控单元分类; 管控要求. 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率. 隆德县六盘山工业园区重点管控单元ZH64042320001; 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区; 重点管控单元; 1.限制发展煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目。 2.逐步清退不符合园区主导产业方向、且污染治理绩效水平不高的企业。; 新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放等量替代。; 园区应建立严格的环境风险防控体系。; /. 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，用地性质为建设用地，根据“固原市环境管控单元分布图”，本项目位于重点管控单元内。本项目严格落实生态环境保护的要求，对“三废”采取有效的环保治理措施，能确保其达标排放，在严格落实本次评价污染防治措施前提下，本项目能够满足重点管控单元要求。项目与固原市环境管控单元的位置关系见附图1-6。 ⑵环境质量底线及分区管控 ①大气环境 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，本次环境空气质量现状采用《2021年宁夏生态环境质量状况》中公布的固原市隆德县环境空气质量现状数据。项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO、O3特定百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据“固原市大气环境分区管控图”，本项目位于大气环境高排放重点管控区，大气环境高排放重点管控区要求：全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。 本项目生产过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理后达标排放，对区域环境影响较小，符合大气环境高排放重点管控区要求。本项目与固原市大气环境分区管控的位置关系见附图1-7。 ②地表水环境 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，项目所在地的地表水体主要为渝河，根据《2021年宁夏生态环境质量状况》，渝河监测的峰台（上游源头）为Ⅰ类水质、联财省界（宁夏－甘肃）为Ⅱ类水质。 根据“固原市水环境分区管控图”，本项目位于水环境工业污染源重点管控区，水环境工业污染源重点管控区管控要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 本项目设备清洗废水和车间地面冲洗废水经项目自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，不直接排放入地表水环境，符合水环境分区管控要求。本项目与固原市水环境分区管控的位置关系见附图1-8。 ③土壤环境 根据“固原市土壤污染风险分区管控图”，本项目位于土壤环境一般管控区，土壤环境一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目用地属于建设用地，项目主要污染物为粉尘，采用布袋除尘器处理后达标排放，对土壤环境影响较小，符合土壤环境一般管控区要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图1-9。 ⑶资源利用上线及分区管控 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 项目不涉及煤炭资源。 ②水资源利用上线及分区管控 项目用水主要由六盘山工业园区供水管网提供，营运期用水量为117.7m3/d，水资源的用量占区域的资源量很小，不会影响水资源利用上线。 ③土地资源利用上线及分区管控 A土地资源利用上线 项目用地93278m2，租用园区已有标准化车间，占地属于建设用地，项目建设不会影响地区土地资源利用上线。 B土地资源重点管控区 从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。将西吉县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区。 按照“以水定城、以水定地”的原则，强化工业项目节约用地评价，严控新增建设用地规模，盘活利用批而未供和闲置土地，全面实施节地水平、产出效益双提升行动，不断提升土地利用效率。实行最严格的耕地保护制度，健全和落实耕地保护执法监管共同责任机制，严守永久基本农田，严管城镇开发边界，严格落实耕地占补平衡。 项目用地属于建设用地，项目建设符合土地资源管控分区要求。水资源：项目用水主要由六盘山工业园区供水管网提供，营运期水资源的用量占区域的资源量很小，不会影响水资源利用上线。 土地资源：项目用地93278m2，属于建设用地，项目用地情况符合土地资源利用上线要求。 ⑷环境管控单元与准入清单 本项目位于重点管控单元，项目所在区域环境准入负面清单情况见表1-3。 表1-3 项目环境准入负面清单情况分析 序号; 法律、法规、政府文件等; 是否属于. 1; 《产业结构调整指导目录》（2019年修订）中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 3; 国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 4; 《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止建设项目; 不属于. 5; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的项目; 不属于. 6; 不满足《固原市生态环境准入清单》总体准入要求及固原市环境管控单元生态环境准入清单; 不属于. 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 ## 3选址合理性分析 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，项目租用园区已有标准化车间，土地性质为建设用地。厂区北侧10m处为渝河，西侧为空地，南侧60m为城关镇居住区。项目所在地通信、水、电、路等基础设施完善，原材料和产品运输方便，满足项目建设需要。 厂区北侧10m处为渝河，本项目生产废水、生活污水经管道排入园区污水处理厂；其他固体废物及生活垃圾均得到妥善处置，不排入河道；项目施工期和运营期加强管理，禁止固废、废水排入河道。经采取以上措施，项目对渝河影响较小。 本项目厂区南侧60m为城关镇居住区。项目所在区域不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，且项目废水、废气、噪声均达标排放，固废均得到妥善处置，对区域环境影响较小。 隆德县六盘山工业园区以中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工为主导产业，以新型建材制造产业为补充产业，以现代服务业为支撑产业，建设产业集聚集群、配套设施完善自治区级特色工业园区。本项目主要建设内容为面包、蛋糕、饼干、巧克力、糖果等，属于食品制造，位于园区中药材加工发展区，不属于中药材加工发展区主导产业，但属于园区主导产业，隆德县政府招商引资重点产业项目，也不属于园区生态环境准入清单禁止类和限制类产业，符合园区生态环境准入清单的要求。项目周边主导产业为药材加工，外环境等主导产业产生的废气、废水、固废等污染情况对本项目食品加工不会产生影响，同时本项目产生的废气、噪声、固体废物等经科学合理的处置后对周围环境和环境保护目标影响较小，因此，项目设置在中药材加工区可行。 项目建设符合三线一单、产业政策符合性、及固废相关法律法规要求，综上所述，在严格落实本次评价提出的各项污染防治措施后，从环保角度分析，本项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | ## 1建设规模及内容 本项目租用园区已有3座标准化车间，主要建设内容包括1号标准化车间（暂时不安装生产线）、2号标准化车间（布设6条生产线，分别为2条面包生产线、2条蛋糕生产线、2条糖果生产线）、3号标准化车间（布设4条生产线，分别为2条饼干生产线、1条巧克力生产线、1条威化饼干生产线）、原料库房、产品库房、办公室及食堂、配套公用工程及环保工程，项目建设组成见情况见表2-1。 表2-1 项目建设组成一览表 项目组成; 建设内容及规模. 主体工程; 2号标准化车间; 位于厂区北侧，主要布设6条生产线，分别为2条面包生产线、2条蛋糕生产线、2条糖果生产线。. 3号标准化车间; 位于厂区南侧，主要布设4条生产线，分别为2条饼干生产线、1条巧克力生产线、1条威化饼干生产线。. 储运工程; 原辅材料库房; 位于2号标准化车间南侧，用于储存面粉、糖、油、添加剂等原辅材料。. 产品库房; 位于2号标准化车间南侧，用于储存糖果、巧克力、面包、蛋糕、饼干、威化饼干等成品。. 辅助工程; 办公室及食堂; 办公室包括2处，分别设置在2号、3号标准化车间内。食堂设置在2号标准化车间内。. 公用工程; 供水; 项目用水包括生产用水和生活用水，供水来源园区现有供水系统。. 排水; 本项目废水产生总量为8190m3/a，设备清洗废水和车间地面冲洗废水经项目自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。. 供电; 项目供电负荷为4370万kW·h/a。供电来源园区现有供电系统。. 供热; 项目生产过程不涉及供气，职工供暖依托园区现有供暖设施。. 消防; 设置消防水池1座，有效容积1000m3，位于厂区东侧。. 环保工程; 废气治理; 2号标准化车间废气治理：糖果、面包、蛋糕生产过程中，粉状物料投料会产生粉尘，采用集气罩收集后送1套布袋除尘器处理后，经1#15m高排气筒（DA001）排放；2号车间烘干异味车间设置换气扇，无组织排放。 3号标准化车间废气治理：粉尘处理措施：巧克力、饼干、威化饼干生产过程中，粉状物料投料会产生粉尘，采用集气罩收集后送1套布袋除尘器处理后，经2#15m高排气筒（DA002）排放。3号车间烘干异味车间设置换气扇，无组织排放。 格栅槽、调节池、污泥池、污泥脱水机房等，对各池体采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等措施。. 废水治理; 项目废水产生总量为8190m3/a，设备清洗废水和车间地面冲洗废水经项目自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。污水处理站采用“格栅井+调节池+水解酸化池+SBR生化池”处理工艺，处理规模为20m3/d。. 噪声治理; 选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施。. 固体废物处理措施; 项目固废主要为面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品，蛋壳、布袋除尘器收集粉尘、包装废料和生活垃圾。其中面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品作为饲料外售；布袋除尘器收集粉尘作为饲料外售；包装材料可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理；生活垃圾交由园区垃圾中转站处理。. ## 2产品方案及生产规模 本项目主要生产糖果、巧克力、面包、蛋糕、饼干、威化饼干，产品方案及生产规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位. 1; 糖果; 硬糖; 400; t/a. 软糖; 300; t/a. 夹心糖; 300; t/a. 2; 巧克力; 1188; t/a. 3; 面包; 8000; t/a. 4; 蛋糕; 8000; t/a. 5; 饼干; 韧性饼干; 8000; t/a. 酥性饼干; 8000; t/a. 6; 威化饼干; 270; t/a. ## 3原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 材料名称; 年用量; 单位; 形态; 包装 方式; 储存 方式; 来源. 原辅材料消耗量. 1、1000t/a糖果生产线. 1.1 400t/a硬糖生产线. 1; 白糖; 222; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 葡萄糖; 98; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 3; 淀粉糖浆; 67; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 4; 柠檬酸; 4; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 5; 水果香油; 1; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 6; 水; 133; t/a; 液态; /; /; /. 7; 色素; 0.01; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 1.2 300t/a夹芯糖生产线. 1; 白糖; 195; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 葡萄糖; 171; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 3; 奶粉; 15; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 4; 精盐; 0.9; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 5; 水; 136; t/a; 液态; /; /; /. 6; 食用色素; 0.02; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 7; 玉米淀粉; 13.5; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 8; 柠檬酸; 0.54; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 9; 香精; 0.24; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 1.3 300t/a软糖生产线. 1; 白糖; 120; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 葡萄糖; 80; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 3; 水; 110; t/a; 液态; /; /; /. 4; 山梨醇; 20; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 5; 明胶; 40; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 7; 柠檬酸; 2; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 8; 柠檬酸钠; 2; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 9; 苹果酸; 1; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 10; 香精; 0.004; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 11; 色素; 0.006; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2、1188t/a巧克力生产线. 1; 代可可脂; 446; t/a; 半固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 糖粉; 520; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 3; 可可粉; 223; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 4; 单甘脂; 9; t/a; 半固态; 袋装; 原料库房; 外购. 5; 大豆磷脂; 18; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 6; 盐; 3; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 3、8000t/a面包生产线. 1; 面粉; 4706; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 色拉油; 706; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 3; 鸡蛋; 706; t/a; 固态; 盒装; 原料库房; 外购. 4; 酵母; 141; t/a; 半固态; 袋装; 原料库房; 外购. 5; 糖粉; 1412; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 6; 盐; 9; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 7; 水; 2353; t/a; 液态; /; /; /. 4、8000t/a蛋糕生产线. 1; 面粉; 5000; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 鸡蛋; 500; t/a; 固态; 盒装; 原料库房; 外购. 3; 蛋糕油; 1000; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 4; 色拉油; 1000; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 5; 淀粉; 800; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 6; 泡打粉; 500; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 7; 白砂糖; 800; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 8; 全脂乳粉; 100; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 5、16000t/a饼干生产线. 1; 面粉; 8421; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 棕榈油; 2105; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 3; 糖粉; 3789; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 4; 小苏打; 126; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 5; 软磷脂; 25; t/a; 半固态; 袋装; 原料库房; 外购. 6; 盐; 126; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 7; 臭粉; 42; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 8; 香兰素; 2; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 9; 奶粉或可可粉; 1263; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 10; 水; 1516; t/a; 液态; /; /; /. 6、270t/a威化饼干生产线. 1; 面粉; 68; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 2; 油; 3; t/a; 液态; 桶装; 原料库房; 外购. 3; 玉米淀粉; 8; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 4; 碳酸氢铵; 1; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 5; 水; 108; t/a; 液态; /; /; /. 6; 起酥油; 81; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 7; 糖粉; 108; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 8; 可可粉; 8; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 9; 奶粉; 3; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 10; 边角碎料; 8; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 11; 焦糖色素; 1; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. 12; 香兰素; 1; t/a; 固态; 袋装; 原料库房; 外购. ## 4主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1.1 JYB-1000型韧性饼干生产线(24吨/24小时）*2套. 1; 250kg卧式和面机; 台; 2. 2; 面团切割输送机; 台; 1. 3; 饼干叠层机; 台; 1. 4; 喂料机; 台; 1. 5; 乳面机; 台; 3. 6; 滚切成型机; 台; 1. 7; 分离机; 台; 1. 8; 旁边回料机; 台; 1. 9; 滚印饼干成型机; 台; 1. 10; 撒盐/糖机（带盐糖回收）; 台; 1. 11; 入炉机; 台; 1. 12; 炉网输送机; 台; 1. 13; 隧道式60米电烤炉; 台; 1. 14; 出炉剥落机构; 台; 1. 15; 电控箱; 台; 1. 16; 喷油机; 台; 1. 17; 25米网带冷却输送; 台; 1. 18; 180度转弯机; 台; 1. 19; 8M整理台; 台; 1. 20; 理饼线（一托六）; 台; 1. 21; 饼干夹心机; 台; 2. 22; 250饼干包装机; 台; 6. 1.2 JYB-1000型酥性饼干生产线(24吨/24小时）*2套. 1; 250kg卧式和面机; 台; 2. 2; 面团切割输送机; 台; 1. 3; 滚印饼干成型机; 台; 1. 4; 撒盐/糖机（带盐糖回收）; 台; 1. 5; 入炉机; 台; 1. 6; 炉网输送机; 台; 1. 7; 隧道式60米电烤炉; 台; 1. 8; 出炉剥落机构; 台; 1. 9; 电控箱; 台. 10; 喷油机; 台; 1. 11; 25米网带冷却输送; 台; 1. 12; 180度转弯机; 台; 1. 13; 8M整理台; 台; 1. 14; 理饼线（一托六）; 台; 1. 15; 饼干夹心机; 台; 2. 16; 250饼干包装机; 台; 6. 2、JYD-1000型蛋糕生产线(24吨/24小时）*1套. 1; 50L打蛋机; 台; 2. 2; 全自动蛋糕打发机组; 台; 3. 3; 纸杯机; 台; 1. 4; 蛋糕烤盘; 台; 700. 5; 蛋糕成型机组; 台; 1. 6; 撒芝麻机构; 台; 1. 7; 自动进盘机; 台; 2. 8; 炉前转弯排盘机; 台; 1. 9; 入炉驱动座; 台; 1. 10; 蛋糕隧道式电烘烤炉; 台; 1. 11; 烤炉主驱动座; 台; 1. 12; 带盘冷却输运带1; 台; 1. 13; 炉后转弯排盘机; 台; 1. 14; 带盘冷却输运带2; 台; 1. 15; 蛋糕注心机（四排挤出头）; 台; 1. 16; 冷却输送; 台; 1. 17; 自动脱模机（吸饼机）; 台; 1. 18; 回盘输送机; 台; 1. 19; 吹气翻盘机构; 台; 1. 20; 杀菌输送机; 台; 1. 21; 理饼线（一托六）; 台; 1. 22; 320枕式包装机; 台; 6. 3、JYM-600全自动面包生产线（6吨/24小时）*1套. 1; 自动提升机; 台; 1. 2; 压面机; 台; 1. 3; 输送机; 台; 13. 4; 打面机; 台; 1. 5; 擀面机; 台; 4. 6; 挤油机; 台; 6. 7; 分流带; 台; 1. 8; 注馅机; 台; 1. 9; 卷轮; 台; 6. 10; 聚流带; 台; 1. 11; 切台（伺服控制）; 台; 1. 12; 排盘机+链板输送; 台; 1. 13; 撒粉机; 台; 1. 14; 提升筒; 台; 2. 15; 12*2*1.5m冷库（30P); 台; 3. 16; 12*2.3*1m冷库（25P)(第二道）; 台; 1. 17; 自动分盘进塔机构; 套; 1. 18; 醒发塔; 台; 2. 19; 自动出塔汇盘机构; 套; 1. 20; 24米电隧道炉; 套; 1. 21; 进炉输送（单盘）; 套; 1. 22; 加盖机; 台; 1. 23; 90°烤盘转弯机; 台; 3. 24; 进炉推盘机构; 套; 1. 25; 进炉输送（三盘）; 米; 1.5. 26; 出炉输送（三盘）; 米; 0.6. 27; 取盖烤盘阻挡装置（三盘）; 套; 0.8. 28; 震盘机构; 套; 1. 29; 取盖机; 套; 1. 30; 回盖输送; 米; 34. 31; 转角推盘机构; 套; 2. 32; 吸式脱模机; 台; 1. 33; 进塔输送; 米; 4. 34; 90度皮带转弯机; 台; 3. 35; 冷却塔; 米; 280. 36; 螺旋塔网链清洗机; 台; 2. 37; 冷却后输送; 米; 5. 38; 面包切片机; 套; 4. 39; 吐司分片机; 套; 4. 40; 吐司夹芯机; 套; 4. 41; 金属检测机; 台; 4. 42; 200包装机; 台; 4. 43; 投包机; 台; 4. 44; 理料线带传送带; 米; 12. 45; 出口传送带; 米; 11. 46; 自动开箱机; 台; 1. 47; 封箱机; 台; 1. 4、JYW-63模全自动威化饼干生产线（6吨/24小时）*1套. 1; 打浆机; 台; 1. 2; 奶油搅拌机; 台; 1. 3; 63模主机电烤炉; 台; 1. 4; 接片机; 台; 1. 5; 凉片机; 台; 1. 6; 奶油涂层机; 台; 1. 7; 立式冷却塔; 台; 1. 8; 送片机; 台; 1. 9; 切割机; 台; 1. 10; 饼末粉碎机; 台; 1. 11; 理饼线; 套; 1. 12; 包装机; 台; 2. 5、JYJ-1500全自动软糖生产线（36吨/24小时）*1套. 1; 熬糖称重系统; 套; 1. 2; 砂糖提升机; 台; 1. 3; 果胶提升机; 台; 1. 4; 500L果胶化胶熬煮锅; 台; 1. 5; 输送泵; 台; 1. 6; 自动称重预热熬煮系统; 套; 1. 7; 800L熬煮罐; 台; 2. 8; 输送泵; 台; 2. 9; 糖浆储存系统; 台; 1. 10; 500L热水保温罐; 台; 1. 11; 1200L存储罐; 台; 2. 12; 输送泵; 台; 1. 13; 5000L糖浆存储罐; 台; 1. 14; 连续真空熬煮系统; 套; 1. 15; 1500浇注成型系统; 套; 1. 6、JYC-600全自动巧克力生产线(14.5吨/24小时）*1套. 1; 粉糖机; 台; 2. 2; 融油缸; 台; 1. 3; 1000型巧克力球磨机; 台; 1. 4; 1000L巧克力精磨机; 台; 4. 5; 1000L巧克力保温罐; 台; 4. 6; 送浆泵; 台; 8. 7; 350调温机; 台; 2. 8; 巧克力浇注机及冷却机组; 台; 1. 9; 巧克力拉花机; 台; 1. 10; 巧克力包装机; 台; 2. ## 5公用工程 ⑴给水 本项目用水主要为生产用水和生活用水，其中生产用水包括配料用水、设备清洗用水、地面冲用水。 ①配料用水 本项目配料用水采用外购纯净水，根据企业提供的资料，项目配料过程糖果配料用水为379m3/a，面包配料用水为2353m3/a，饼干配料用水1624m3/a。总用水量约为4256m3/a。 ②设备清洗用水 本项目产品包括糖果、巧克力、面包、蛋糕、饼干、威化饼干，为保证食品卫生与品质量，需定期对生产设备、模具进行清洗，项目设备清洗用水量为10m3/d（3000m3/a）。 ③车间地面清洗用水 项目生产过程中严格执行食品卫生标准，每天对车间地面进行清扫保洁，拖把等用具在洁具清洗间内清洗。项目车间清洁面积为7000m2，清洁用水为1L/(m2·d)，则用水量为7m3/d（2100m3/a）。 ④生活用水 项目劳动定员600人，用水定额为25L/人·d，年工作300天，则用水量为15m3/d（4500m3/a）。 综上，项目用水总量为13856m3/a。 ⑵排水 项目配料用水全部消耗，不产生废水，废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水、生活污水。 ①设备清洗废水 项目设备清洗用水量为10m3/d（3000m3/a），设备清洗过程，水的损耗率按10%进行核算，设备清洗废水产生量为9m3/d（2100m3/a）。 ②地面清洗废水 地面清洗用水7m3/d（4200m3/a），废水产生量为用水量的90%，则废水量为6.3m3/d（1890m3/a）。 ③生活污水 项目生活用水量为15m3/d（4500m3/a），废水产生量为用水量的80%，则废水量为12m3/d（3600m3/a）。 本项目废水产生总量为27.3m3/d（8190m3/a），设备清洗废水和车间地面冲洗废水经项目自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。 表2-5 项目给排水情况一览表 类别; 用水单元; 用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 生产用水; 配料用水; /; 4256; 0; 0. 设备清洗用水; 10; 3000; 9; 2700. 地面清洗用水; 7; 2100; 6.3; 1890. 生活用水; 生活用水; 15; 4500; 12; 3600. 合计; /; 13856; 27.3; 8190. 图2-1 项目水平衡图 m3/a ⑶供电 项目供电负荷为4370万kW·h/a。供电来源园区现有供电系统。 ⑷供热 项目生产过程不涉及供气，职工供暖依托园区现有供暖设施。 ## 6劳动定员 项目劳动定员600人，年工作天数为300天，每天工作24h，两班倒，全年合计7200h。 ## 7总平面布置 本项目位于固原市隆德县六盘山工业园区，租用园区已有标准化厂房，本项目包括3座标准化车间，其中1号标准化车间位于厂区西北侧，暂时空置；2号标准化车间位于厂区东北侧，2号标准化车间南侧共布设6条生产线，分别为2条面包生产线、2条蛋糕生产线、2条糖果生产线，北侧布设原辅材料库房、成品库房，西侧布设办公室和食堂；3号标准化车间位于厂区西南侧，3号标准化车间共布设4条生产线，分别为2条饼干生产线、1条巧克力生产线、1条威化饼干生产线，东侧布设办公室。厂区东南侧为绿化区域和消防水池，原辅材料卸车区域布设与2号标准化车间东侧。 ⑴厂区平面布置依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，根据厂区所处位置及周围状况，按照工艺流程的要求，在保证工艺流程畅通、操作方便，符合防火、防爆、安全卫生的条件下，各功能区相对集中布置，以通道分割，做到布局紧凑，节约用地，有利于生产管理和环境保护。 ⑵厂区内各功能分区明确，避免厂区内中各功能区之间的相互影响。保证生产作业连续、快捷、方便。使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。 综上所述，平面布局合理。 本项目平面布置图见图2-2。 图2-2 本项目平面布置图 ## 8环保投资 项目总投资为20000万元，其中环保投资为76万元，占总投资的0.38%，主要用为废气治理设施、噪声治理措施及固废收集设施等，环保投资见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 投资 (万元). 运营期; 废气; 2号标准化车间; 粉尘; 粉尘处理措施：糖果、面包、蛋糕生产过程中，粉状物料投料会产生粉尘，采用集气罩收集后送1套布袋除尘器处理后，经1#15m高排气筒（DA001）排放。; 8. 烘干异味; 车间设置换气扇通风; 0.5. 3号标准化车间; 粉尘; 巧克力、饼干、威化饼干生产过程中，粉状物料投料会产生粉尘，采用集气罩收集后送1套布袋除尘器处理后，经2#15m高排气筒（DA002）排放。; 8. 烘干异味; 车间设置换气扇通风; 0.5. 食堂; 油烟废气; 食堂每个灶台配备油烟净化器; 2. 污水处理站; 臭气; 格栅槽、调节池、污泥池、污泥脱水机房等，对各池体采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等措施。; 2. 废水; 生产废水; 设备清洗废水、车间地面冲洗废水; 设备清洗废水和车间地面冲洗废水经项目自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，污水处理站采用“格栅井+调节池+水解酸化池+SBR生化池”处理工艺，处理规模为20m3/d。; 50. 办公生活区; 生活污水; 生活污水经厂区化粪池处理后通过生活污水管网排入园区污水处理厂。. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施。; 3. 固体废物; 项目固废主要为面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品，蛋壳、布袋除尘器收集粉尘、包装废料和生活垃圾。其中面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品作为饲料外售；蛋壳作为废料外售；布袋除尘器收集粉尘作为饲料外售；包装材料可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理；生活垃圾由园区垃圾中转站收集处理。; 2. 合计; 76. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | ## 1施工期工艺流程及产污环节 本项目租用已有标准化车间进行生产，施工期仅进行设备的安装和调试，污染物主要为少量废包装物及设备产生的噪声，施工期对环境影响较小。 ## 2运营期工艺流程及产污环节 ## 2.1糖果生产工艺流程和产排污环节 ⑴熬糖：将生产所需原辅料（水，白砂糖，葡萄糖、果胶）按比例加入电热熬煮锅，通过电能加热至80℃使原料融化。电热熬糖桶自带搅拌装置。 ⑵浇注、冷却定型：向完成熬糖工序的半成品物料加入香精、色素等，通过浇注机进行浇注成型，模具在冷却隧道中冷却，一般隧道内温度在9℃左右，5-10分钟脱模。 ⑶烘干：将冷却后的糖果送进烘干室中进行烘干，不同胶体烘干温度和时间不同，环境湿度在45-55℃。该过程会产生烘干异味、机械噪声。 ⑷其他处理 干燥完成后根据需要在糖果表面裹砂糖或者酸等颗粒，在糖果表面喷油或者蜡使糖果表面增加亮度，喷油过程会产生油烟。 ⑸质检 质检主要是对产品形状、尺寸进行检查，不合格的产品作为饲料外售。合格产品送至包装车间进行包装，包装完成后放至成品库货架上。 ⑹包装： 根据产品要求，选择对应的包装机进行包装，并在包装上印上生产日期、生产编号等信息。随后由人工装箱，存入仓库，等待出货。该过程会产生机械噪声、包装废料。 糖果生产工艺流程及排污环节见图2-3。 图2-3 糖果生产工艺流程及排污环节图 ## 2.2巧克力生产工艺流程和产排污环节 ⑴原料预处理：先将原料白砂糖在全密闭粉糖机中粉碎，油脂在融油缸中融化。粉糖机为全密闭，粉碎过程无粉尘产生，白砂糖颗粒粒径较大，投料过程不会产生粉尘。 ⑵精磨：将生产所需的原辅料（全脂奶粉、可可粉、乳清粉、氢氧化钠、白砂糖、食用盐、食用香精、油脂、水）按一定比例投入精磨机中，温度控制在40℃左右，精磨8~10小时，采用机械挤压和摩擦，使物料达到更高的细度，并使原料能充分混合，构成高度均一的分散体系，使产品口感细腻润滑，即可生产得到液态巧克力浆料。 ⑶保温：将液态巧克力浆料送入保温罐内，设置恒定温度（料温控制40℃~50℃之间）使物料保持流体状态。 ⑷浇注成型：将保温罐内的巧克力液态原料通过管道输送到模具内浇注成型，根据不用模具形状、尺寸进行浇模，然后送冷却机组进行冷却。 ⑸质检：质检主要是对产品形状、尺寸进行检查，不合格的产品作为饲料外售。合格产品送至包装车间进行包装，包装完成后放至成品库货架上。 ⑹包装：根据产品要求，选择对应的包装机进行包装，并在包装上印上生产日期、生产编号等信息。随后由人工装箱。该过程会产生机械噪声、包装废料。 巧克力生产工艺流程及排污环节见图2-4。 图2-4 巧克力生产工艺流程及排污环节 ## 2.3面包生产工艺流程和产排污环节 将面粉、鸡蛋、白砂糖和水按照一定比例同时加入搅拌机进行和面，和好面后通过全自动成型生产线成型，成型好后将面团进行醒发(发酵)，醒发温度在35-37℃，湿度为80%-85%，时间为夏天60-90min，冬天90-120min。发酵好后进行烘烤，烘烤过程采用电烤炉加热，上箱温度为200℃，下箱温度为180℃，烘烤时间约为15-20min。烘烤完成后的面包从烤箱中取出，置于冷藏库进行冷却。冷却完成后采用紫外线灯进行杀菌，杀菌完成后进行包装即入库。 ⑴调粉：将原辅材料按一定比例称重后，将水、糖、蛋、盐、色拉油、面包添加剂置于搅拌机中充分搅拌，使糖全部熔化，面包添加剂均匀的分散在水中，能够与面粉中的蛋白质和淀粉充分作用，pH控制在5-6，水温在28-30℃，这个温度不仅适合酵母的生长，而且也有利于面团中面筋的形成。随后由人工投料将面粉和酵母放入搅拌机后，搅拌过程在封闭环境中进行。当面团已经形成，面筋还未充分扩展时加入油脂；最后加入食用盐，一般在面团搅拌完成前的5-6分钟前加入。因面粉为粉状，面粉倒入时会产生少量面粉粉尘。 ⑵醒发：将搅拌后的面团放置醒发室进行发酵，发酵的工艺参数温度一般为35-37℃，相对湿度一般为70%-75%，时间为夏天60-90min，冬天90-120min。 ⑶成型：发酵成熟的面团由传送带运送到成型区，利用分割成型机将面团按照一定的规格分割成小面团，再利用成型主机将分割好的面团按要求揉圆，揉圆后的面团通过传送带送至给馅机，给陷机根据配料往揉圆的面团中加入馅料，给馅完成后的面团由传送带送至捏花机处，将面团合缝向下，捏至规定的形状，为了防止面团粘连在模具上，通常在模具上涂抹植物油。成型完成后由传送带将面团排放在烤盘中。 ⑷烘烤：将成型完成的面团放入烤箱中，初阶段温度为250-260℃；第二阶段当面包内部温度达到50-60℃，这时上下火可同时提高温度至270℃，经过该阶段，面包就定型了。烘烤第三阶段，将温度调至140-160℃。烘烤时间约为9-11分钟。该过程会产生烘烤异味、噪声。 ⑸冷却：烘烤完成后由人工将烤盘取出，放于冷藏间进行冷却降温。 ⑹质检：质检主要是对产品形状、尺寸进行检查，不合格的产品作为饲料外售。合格产品送至包装车间进行包装，包装完成后放至成品库货架上。 ⑺包装：根据产品要求，选择对应的包装机进行包装，并在包装上印上生产日期、生产编号等信息。随后由人工装箱。该过程会产生机械噪声、包装废料。 面包生产工艺流程及排污环节见图2-5。 图2-5 面包生产工艺流程及排污环节 ## 2.4蛋糕生产工艺流程和产排污环节 ⑴调味剂搅拌： 将调味剂(主要有色拉油、白糖、食盐、香精等)按照一定的比例加温开水混合后，进入搅拌机进行搅拌。 ⑵鸡蛋处理：将鸡蛋用水进行清洗后，放入打蛋机打破，蛋黄和蛋白顺着蛋液槽自流而下，蛋壳进入垃圾桶。蛋液槽自动将蛋黄和蛋白分离，分别落入蛋黄桶和蛋白桶中。蛋黄进入搅拌机搅拌；蛋白添加白糖和塔塔粉，采用打发器进行打发后一并进入搅拌机搅拌。此过程主要产生蛋壳和噪声。 ⑶和面：将搅拌好的调味剂、鸡蛋、面粉、淀粉和泡打粉按照一定的比例，加温开水在和面机中进行和面。因面粉为粉状，面粉倒入时会产生少量面粉粉尘。 ⑷开酥：把压好的面团进行开酥。 ⑸浇注成型：将面桨注入模具中，模具底部垫有油纸，避免面桨与模具直接接触。 ⑹烘烤：采用电烤箱对面桨进行烘烤，电烤箱烤制30-60分钟，温度约170度。该过程产生烘烤异味、噪声。 ⑺冷却、拆模和装饰：烘烤好的半成品在冷却输运带自然冷却。冷却后，将半成品从模具中取出，按照不同产品风味要求，人工挤上果酱、奶油等装饰物。 ⑻质检：对产品进行质检，质检过程会产生糕点不合格品。 ⑼包装：使用消毒柜消毒处理后的内包装袋和外包装对蛋糕进行包装。之后进入冷库进行冷藏保存。此过程主要产生包装废料和噪声。 蛋糕生产工艺流程及排污环节见图2-6。 图2-6 蛋糕生产工艺流程及排污环节 ## 2.5饼干生产工艺流程和产排污环节 - ⑴酵母活化：将干酵母、葡萄糖浆和温水(30~38℃)混合搅拌溶解均匀，活化30~45min待用。 - ⑵调粉：制作酥性饼干采用冷粉调粉工艺，制作韧性饼干采用热粉调粉工艺，具体如下： - 冷粉调粉：各种材料按工艺流程的投料顺序依次投入和面机中进行搅拌。面团温度一般控制在38~40℃。酥性面团含较少的面筋。面团缺乏延伸性和弹性。具有良好的可塑性和黏绪性，提高制品疏松度，面片压延时不易断裂，光洁度高，对操作和制品质量都有利。 - 热粉调粉：面团的调制是生产中的关键工序。面团调制的适当与否，关系到韧性饼干质量的关键。加工韧性饼干使用湿面筋含量在36%以下的面粉为宜。各种材料按工艺流程的投料顺序依次投入面机中进行搅拌。面团温度一般控制在38~40℃。适当的面团温度可加速面筋的形成，缩短面团的调制时间。韧性面团比较柔软，含水量一般保持在20%~24%。软粉可缩短面团调粉时间，增大延伸性，减低弹性，提高制品疏松度，面片压延时不易断裂，光洁度高，对操作和制品质量都有利。调粉完毕后静置一段时间(一般为10~20min)，有利于得到理想的韧性面团。 - 因面粉为粉状，面粉倒入时会产生少量面粉粉尘。 - ⑶辊压成型：将调制好的面团，经过双滚切式成型机，制成厚度均一、形态平整、表面光滑的面片。 - ⑷混合辊扎成型：经过锟印式成型机工序，经成型机制成各种形状的饼胚，含水量一般在20%~24%。 - ⑸烘焙：饼干胚入炉烘烤，炉温在220~280℃，烘烤时间为3min。出炉时饼干水分一般在8%左右。该过程会产生烘焙异味、噪声。 - ⑹喷油：饼干出烘烤后，用喷油机在饼干表面喷上各种可口的食物精炼油，增加饼干表面光泽，使饼干具有油润感，并可改进饼干口味。 - ⑺冷却：利用冷却输送机的长度进行自然冷却，冷却适宜温度30~40℃，冷却后饼干含水一般在3%~4%。 - ⑻质检：对产品进行质检，质检过程会产生饼干不合格品。 - ⑼包装：使用消毒柜消毒处理后的内包装袋和外包装对饼干进行包装。此过程主要产生包装废料和噪声。 - 饼干生产工艺流程及排污环节见图2-7。 图2-7 饼干生产工艺流程及排污环节 ## 2.6威化饼干生产工艺流程和产排污环节 ⑴配料：将水、面粉、棕榈油、食用香精等原辅材料配比计量并一同加入打浆机。因面粉为粉状，面粉倒入时会产生少量面粉粉尘。 ⑵打浆：原料配比完成后进入打浆机，启动打浆机上的电动搅拌器后搅拌器高速旋转将不同种类原辅材料均匀混合，打浆过程严格控制浆体温度范围、打浆时间长短，以控制后期生产威化饼的口感。该工序有噪声产生。 ⑶烘烤制片：面浆搅拌均匀后用管道抽至浇模烘烤区，烘烤采用电加热，烘烤温度控制在120-125℃，每一炉烘烤时间约为3分钟，威化饼制片完成。该过程会产生烘烤异味、噪声。 ⑷夹芯：项目夹芯所用奶油由起酥油、糖粉和乳清粉按照既定比例调配，奶油调制好后通过夹芯机注入夹芯。制片完成后送至冷却柜冷却，做好的奶油通过注芯机注入夹芯，按照生产要求进行威化饼片夹心。该过程会产生噪声。 ⑸切块：对夹心好的威化饼按照所需尺寸要求在分切机上进行切块。该过程有废料产生。 ⑹包装：切片后产或已经涂层冷却好的产品及时送至包装设备进行包装。此过程主要产生包装废料和噪声。 威化饼干生产工艺流程及排污环节见图2-8。 图2-8 威化饼干生产工艺流程及排污环节 项目运营期产排污环节及主要污染物见表2-7。 表2-7 运营期产污环节及主要污染物 生产线; 污染类别; 污染源名称; 主要污染物; 处理措施. 糖果; 废气; 烘干异味（G1-1）; 臭气浓度; 车间换气扇通风，无组织排放. 上油异味（G1-2）; 臭气浓度. 固废; 废包装废料（S1-1）; 纸箱、废包装袋; 可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施. 巧克力生产线; 废气; 油缸异味（G2-1）; 臭气浓度; 车间换气扇通风，无组织排放. 精磨异味（G2-2）; 臭气浓度. 固废; 废包装（S2-1）; 纸箱、废包装袋; 可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施. 面包生产线; 废气; 投料粉尘（G3-1）; 粉尘; 集气罩收集后，送布袋除尘器处理后经1#15m高排气筒排放. 烘烤异味（G3-2）; 臭气浓度; 车间换气扇通风，无组织排放. 固废; 不合格品（S3-1）; 面包; 作为饲料外售. 废包装废料（S3-2）; 纸箱、废包装袋; 可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施. 蛋糕生产线; 废气; 投料粉尘（G4-1）; 粉尘; 集气罩收集后，送布袋除尘器处理后经1#15m高排气筒排放. 烘烤异味（G4-2）; 臭气浓度; 车间换气扇通风，无组织排放. 固废; 蛋壳（S4-1）; 蛋壳; 作为废料外售. 不合格品（S4-2）; 蛋糕; 作为饲料外售. 废包装废料（S4-3）; 纸箱、废包装袋; 可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施. 饼干生产线; 废气; 投料粉尘（G5-1）; 粉尘; 集气罩收集后，送布袋除尘器处理后经2#15m高排气筒排放. 烘烤异味（G5-2）; 臭气浓度; 车间换气扇通风，无组织排放. 固废; 不合格品（S5-1）; 饼干; 作为饲料外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，因此不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | ## 1大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状中“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，本次环境空气质量现状采用《2021年宁夏生态环境质量状况》中公布的固原市隆德县环境空气质量现状数据。 表3-1 固原市隆德县空气质量现状评价表（2021年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. PM2.5; 15; 35; 42.86; 达标. SO2; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 13; 40; 32.50; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 0.7; 4; 17.50; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; 125; 160; 78.13; 达标. 固原市隆德县2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，项目所在区域属于大气环境达标区域。 ## 2地表水环境 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，项目所在地的地表水体主要为渝河，根据《2023年3月固原市环境质量状况》，渝河联财断面为Ⅲ类水质，峰台断面为Ⅱ类水质，与上年同期相比，联财断面水质有所下降，峰台断面水质无明显变化。 ## 3声环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，据现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故本项目无需调查声环境质量现状。 ## 4生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目租用园区已有标准化车间，故不进行生态环境调查。 ## 5地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 环境保护目标 | ## 1大气环境 根据现场踏勘，本项目500m范围无自然保护区、风景名胜区，主要大气环境保护目标为城关镇，大气环境保护目标见表3-2，图3-1。 表3-2 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 保护要求; 方位; 距离/m. X; Y. 城关镇; 598855; 3942292; 650人; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求; S; 60. ## 2声环境 根据现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 ## 3地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4生态环境 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，租用园区已有标准化车间，用地性质为建设用地，用地范围内无生态环境保护目标。 ## 5地表水环境 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，项目所在地的地表水体主要为渝河，位于项目厂区北侧10m处。 表3-3 地表水环境保护目标一览表 地表水名称; 方位、距离; 水质类别; 保护级别. 渝河; N/10m; Ⅲ类地表水体; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 图3-1 项目环境保护目标位置关系示意图 |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | ## 1废气 投料粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值，具体标准见表3-3。 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 烘烤过程中臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，具体标准见表3-4。 表3-4 臭气浓度排放标准一览表 单位：无量纲 污染物; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 恶臭污染物; 臭气浓度; 20. 油烟废气应满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟气最高允许排放浓度2mg/m3的标准。 项目污水处理站无组织恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准，具体标准见表3-5。 表3-5 污水处理站无组织恶臭气体排放标准 来源; 污染物项目; 二级（改扩建）. 恶臭污染物厂界标准值; 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 甲烷（厂区最高体积浓度）; 1%. ## 2废水 本项目废水主要为生产废水和生活污水，生活污水经厂区现有化粪池处理后通过生活污水管道排入园区污水处理厂，生产废水经厂区自建污水处理厂处理后通过生产废水管道排入园区污水处理厂，根据园区规划环评，进入园区污水处理应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准。 表3-6 项目废水排放标准 mg/L 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN; 动植物油. 标准限值; 6.5-9.5; 500; 350; 400; 45; 8; 70; 100. ## 3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准，具体见表3-7。 表3-7 项目噪声排放标准 昼间; 夜间; 标准来源. 70dB(A); 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011）. 65dB(A); 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准. ## 4固体废物 项目运营期一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）相关要求处置。生活垃圾按照环卫部门要求进行处置。 |
| 总量控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已有标准化车间进行生产，施工期仅进行设备的安装和调试，污染物主要为少量的包装物及噪声，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | ## 1大气环境影响及保护措施 ## 1.1废气源强 本项目生产过程加热采用电能加热，项目产生的大气污染物主要为投料粉尘、烘干（烘焙）异味、食堂油烟。 ⑴投料粉尘 本项目面粉在人工投料过程中会产生一定量的粉尘。和面过程面粉吸水成为面团，其混合搅拌在密闭的和面机内进行，和面过程不会产生粉尘，同时员工定期清扫室内粉尘。 目前第二次全国污染源普查食品行业产排污系数手册和排污许可证申请与核发技术规范均未给定粉尘的产污系数，可采用类比法核算其产污源强。粉料投料操作时房间封闭，且倾倒面粉产生的粉尘受工人操作方式影响，会产生少量的投料粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，项目配料过程中粉尘产生系数为0.02kg/t，项目糖果生产过程中易产生粉尘的投料原料为28.5t/a，则粉尘生产量为0.57kg/a，项目巧克力生产过程中易产生粉尘的投料原料为223t/a，则粉尘生产量为4.46kg/a，面包生产过程易产生粉尘的投料原料为4706t/a，则粉尘生产量为94.12kg/a，蛋糕生产过程易产生粉尘的投料原料为5000t/a，则粉尘生产量为100kg/a，饼干生产过程易产生粉尘的投料原料为8421t/a，则粉尘生产量为168.42kg/a，威化饼干生产过程易产生粉尘的投料原料为71t/a，则粉尘生产量为1.42kg/a。 综上统计，2号标准化车间糖果、面包、蛋糕生产过程中，粉状物料投料粉尘产生量为0.19469t/a，采用集气罩收集后送1套布袋除尘器处理后，经1#15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为4000m3/h。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处置效率为90%，则粉尘排放量为0.018t/a，排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为0.625mg/m3，无组织粉尘排放量为0.0195t/a。3号标准化车间巧克力、饼干、威化饼干生产过程中，粉状物料投料会产生粉尘（G2-1、G5-1、G6-1）产生量为0.1743t/a，采用集气罩收集后送1套布袋除尘器处理后，经2#15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为4000m3/h。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处置效率为90%，则粉尘排放量为0.016t/a，排放速率为0.0022kg/h，排放浓度为0.56mg/m3，无组织粉尘排放量为0.017t/a。 项目粉尘产生情况见表4-1。 表4-1 项目投料废气污染物产排情况一览表 产污环节; 2号车间投料粉尘; 3号车间投料粉尘. 污染物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生情况; 产生浓度（mg/m3）; /; /. 产生速率（kg/h）; /; /. 产生量（t/a）; 0.19469; 0.1743. 排放形式; 有组织; 有组织. 风机风量（m3/h）; 4000; 4000. 治理 措施; 工艺; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 治理工艺去除率（%）; 90; 90. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度（mg/m3）; 0.625; 0.56. 排放速率（kg/h）; 0.0025; 0.0022. 排放量（t/a）; 0.018; 0.016. 排放时间（h）; 7200; 7200. 排放口基本信息; 排气筒高度（m）; 15; 15. 排气筒内径（m）; 0.5; 0.5. 出口温度（℃）; 25; 25. 编号及名称; DA001; DA002. 排放类型; 一般排放口; 一般排放口. 排气筒基底坐标; E:106°5′32.84″ N：35°37′10.48″; E:106°5′32.14″ N：35°37′10.34″. 排放标准; 标准名称; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 标准限值（mg/m3）; 120; 120. ⑵烘干（烘焙）异味 本项目糖果、巧克力、面包、蛋糕、饼干、威化饼干生产的整个过程中，会有少量的食品香气散发，该气味是多组低浓度的混合气体（以臭气浓度表征）。主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。对于长期接触该香气的员工及周围的居民可能会在心理及生理上产生影响，食物香气对人的影响因人而异，由于食物香气产生的浓度较低，臭气浓度产生量少，本项目不进行定量分析，车间设置换气扇通风，无组织排放。 ⑶食堂油烟 本项目设置有职工食堂1个，食堂在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。本项目劳动定员600人，类比同类项目食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以14g/d计，年消耗食用油2.52t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.076t/a。 本项目食堂设有4个灶头，排气量为4000m3/h，食堂运行时间4.5h/d，油烟产生浓度为14mg/m3。项目食堂配套建设1套静电式油烟净化器，油烟净化器的处理效率为90%，处理后的油烟排放浓度为1.4mg/m3，排放量为7.6kg/a，经处理后的油烟废气通过专用烟道引至房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟气最高允许排放浓度2mg/m3的标准。 ⑷污水处理站恶臭 经调查，本项目产生的废气主要为格栅槽、调节池、污泥池、污泥脱水机房等建构筑物散发的恶臭，属于无组织废气，主要污染因子为NH3和H2S。 恶臭污染源源强采用类比法确定。随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关。在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征。根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目NH3、H2S产生量分别为0.04538t/a、0.0017t/a。 本项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-2。 表4-2 无组织废气源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污水处理站. 实际矩形面源尺寸/m; 5.6×18.5. 污染物; NH3; H2S. 污染物产生情况; 产生量（t/a）; 0.04538; 0.0017. 排放形式; 无组织. 污染物排放情况; 排放量（t/a）; 0.04538; 0.0017. 排放时间（h）; 8760. 排放标准; 标准名称; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准. 标准限值（mg/m3）; 1.5; 0.06. ## 1.2废气达标排放 2号标准化车间糖果、面包、蛋糕生产过程中粉状物料投料粉尘排放量为0.018t/a，排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为0.625mg/m3，无组织粉尘排放量为0.0195t/a；3号标准化车间巧克力、饼干、威化饼干生产过程粉尘排放量为0.016t/a，排放速率为0.0022kg/h，排放浓度为0.56mg/m3，无组织粉尘排放量为0.017t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。食堂油烟处理后排放浓度为1.4mg/m3，排放量为7.6kg/a，经处理后的油烟废气通过专用烟道引至房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟气最高允许排放浓度2mg/m3的标准。 ## 1.3废气治理措施及其可行性分析 ⑴投料粉尘治理措施 项目投料粉尘采用集气罩收集后经布袋除尘器处理后，通过排气筒排放，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处置效率为90%。 布袋除尘器工作原理如下：①一次过滤固相捕获，旋转式螺旋过滤器，将吸入的介质中的固体颗粒首先拦截下来，通过对较大固体、粉尘颗粒在前段进行彻底的拦截，大大地减轻了后端多级过滤的压力；②二次过滤气相拦截：高压碰撞离心分离拦截液相雾气。气溶胶粒子被粗效过滤件收集，细小的颗粒由逐级滤材收集；③三次过滤真空吸雾：含有细小粉尘的混合物经第三级分离被收集后，由15m高的排气筒直接排入空气中。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），袋式除尘属于采用颗粒物治理的可行技术。 ⑵油烟净化器 食堂设置1套油烟净化器处理油烟，根据《餐饮业油烟污染防治可行技术指南》（T/ACEF012-2020）中油烟污染治理技术推荐采用静电及其复合式油烟净化设备。 工作原理：电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化效率高，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。静电过滤器：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出防尘器外。处理后的油烟废气通过专用烟道引至房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟气最高允许排放浓度2mg/m3的标准。 ⑶污水处理站除臭措施 ①污泥及时清运。在污水处理站厂界周围种植抗污能力强、吸收有害气体能力强的由高大乔木组成的隔离带，以起到遮障作用（绿化带宽度为30m～50m），在厂区内厂房周围、道路两侧及其它闲置地带广种树木和花草，以改善景观，减少恶臭对周围环境的影响。 ②厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。 ③对格栅同时喷洒除味剂，消除恶臭，减轻恶臭对环境的影响。 ④加强对污泥的管理，以便及时运输和处置，在运输途中要防止沿途丢弃、抛洒、处置方法要得当，以防二次污染。 ⑤加强对污泥的管理，污泥脱水后及时清运，对污泥脱水机定期清洗。对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥的车辆应采用专用车辆，并且在驶离厂区前要做消毒处理，在运输途中要防止沿途丢弃、遗撒，处置方法要得当，以防造成二次污染。 ⑥利用植物具有一定的吸收有害气体、减轻恶臭污染的作用，加强厂区绿化，降低恶臭污染。选择抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，并在恶臭排放源附近适当增加树木种植密度。 ## 1.4排放口设置情况 项目废气排放口设置情况见下表。 表4-3 项目排放口基本情况一览表 编号; 高度/m; 温度/℃; 内径/m; 名称; 类型; 地理坐标. DA001; 15; 25; 0.5; 2号车间排放口; 一般排放口; E:106°5′32.84″ N：35°37′10.48″. DA002; 15; 25; 0.5; 3号车间排放口; 一般排放口; E:106°5′32.14″ N：35°37′10.34″. ## 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）制定自行监测方案，见表4-4、4-5。 表4-4 废气自行监测计划一览表 名称; 监测源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 2号车间排放口; DA001排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 3号车间排放口; DA002排气筒出口; 颗粒物. 厂界; 厂界四周; 颗粒物、臭气浓度; 1次/年. 食堂油烟; 油烟净化器排放口; 油烟; 1次/年. 表4-5 污水处理站废气监测一览表 废气; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 半年. 厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于格栅、污泥脱水间、污泥干化池等位置）; 甲烷; 年. ## 1.6非正常工况 当废气处理措施正常运行时，污染物排放达标，对周围环境影响较小。当废气处理措施发生异常，废气无法收集或处理时，会出现非正常排放。本项目废气非正常排放情况见下表。 表4-6 非正常排放时污染源源强分析 序号; 污染源; 污染因子; 排气量m3/h; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 1; 2号车间排放口; 颗粒物; 4000; 6.25; 0.025. 3号车间排放口; 颗粒物; 4000; 5.6; 0.022. ## 2废水 ## 2.1废水产生及排放情况 ⑴生产废水 项目生产废水包括设备清洗废水和地面清洗废水，设备清洗废水为9m3/d（2700m3/a），车间地面清洗废水6.3m3/d（1890m3/a）。生产废水源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的《1421糖果、巧克力行业系数手册》的“1421糖果、巧克力制造行业系数表”，通过计算的，COD为2514mg/L、BOD5为1123mg/L、SS为700mg/L、动植物油为40mg/L、NH3-N为25mg/L、TP为10mg/L、TN为60mg/L。 表4-7 项目废水产生及排放情况表 废水来源及名称; 废水排放量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理效率 %; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生产废水; 4590; BOD5; 1123; 5.1; 格栅井+调节池+水解酸化池+SBR生化池; 94; 67.38; 0.31; 园区污水处理站. CODCr; 2514; 11.5; 95; 125.7; 0.57. SS; 700; 3.2; 85; 105; 0.48. NH3-N; 25; 0.114; 90; 2.5; 0.0114. TN; 60; 0.27; 80; 12; 0.055. TP; 10; 0.046; 80; 2; 0.009. 动植物油; 40; 0.18; 90; 4; 0.018. ⑵生活污水 项目生活污水产生量为12m3/d（3600m3/a），经化粪池处理后排入园区污水处理站，污染物浓度分别为COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、动植物油15mg/L、氨氮30mg/L。 本项目废水产生总量为8190m3/a，设备清洗废水和车间地面冲洗废水经项目自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。 ## 2.2废水处置措施 ⑴生产废水处理措施 本项目污水处理站采用“格栅井+调节池+水解酸化池+SBR生化池”处理工艺，处理规模为20m3/d。 格栅井：粗格栅主要用于去除水中漂浮物，细格栅主要去除水中一些细小的颗粒及悬浮物。 调节池：由于生产废水排放之间歇性及浓度不均匀性，造成废水进水水质、水量波动较大，因此只有足够大的调节容量才能使进入生化处理的水质、水量稳定，因此设置调节池，进行水量水质的均衡，减轻后续处理构筑物的冲击负荷。 水解酸化池：指将厌氧生物反应控制在水解和酸化阶段，利用厌氧或兼性菌在水解和酸化阶段的作用，将污水中悬浮性有机固体和难生物降解的大分子物质（包括碳水化合物、脂肪和脂类等）水解成溶解性有机物和易生物降解的小分子物质，小分子有机物再在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸的污水处理装置。 SBR生化池：SBR是序批式活性污泥法的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。 综上，项目采用SBR法为核心的处理工艺，即是“格栅井+调节池+水解酸化池+SBR生化池”对生产废水进行处理，具备技术可行性、经济合理性和长期稳定运行的可靠性。 ⑵生活污水处理措施 三级化粪池是化粪池的一种。由一级池中部通过管道上弯转入下一级池中进行二次净化，再由二次净化后的粪水再导入下一级再次净化，这样经过三次浄化后就己全部化尽为水，方可流入下水道引至污水处理厂，最后流入江河。 原理：新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三级化粪池对污染物的去除效率为：COD：40%~50%，SS：60%~70%，动植物油 80%~90%，TN：不大于10%，TP：不大于 20%。三级化粪池处理生活污水该项目技术，当前已在全国普及，技术成熟稳定，且建成后几乎无需进行维护。生活污水经三级化粪池进行处理，在化粪池的三级浄化后就己全部化尽为水，化为水后排入市政污水管网再进行城镇污水处理厂进行深度处理。根据前文的数据核算支撑以及该项技术在全国的普及程度，可知该项技术是具备可行性的。 ## 2.3污水处理站接管可行性分析 本项目废水产生总量为27.3m3/d（8190m3/a），生产废水经厂区自建污水处理厂处理后通过生产废水管道排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后通过生活污水管网排入园区污水处理厂处理。 六盘山工业园区污水处理厂于2015年开始建设，处理规模1万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。采用“粗、细格栅+集水池+沉砂池+调节池+初沉池+水解酸化+A²/O工艺+高级氧化+加磁絮凝沉淀+加磁加炭絮凝沉淀+紫外线消毒”工艺，设计进水水质如下：COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、TN≤70mg/L、氨氮(以N计)≤45mg/L、总磷(以P计)≤8mg/L，本项目出水水质满足污水处理厂进水水质要求，根据调查，现有剩余处理规模为1200m3/d，本项目污水最大产生量为27.3m3/d，进水水质满足污水处理站接管要求。 ## 2.4自行监测 项目废水自行监测计划见表4-8。 表4-8 废水自行监测计划一览表 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 生活污水排放口; 流量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 1次/半年. 生产废水排放口; 流量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 1次/半年. ## 3噪声 本项目噪声产生主要为喂料机、乳面机、滚切成型机、各种泵等生产设备，项目主要噪声源强见表4-9。 表4-9 主要设备噪声值一览表 设备名称; 数量; 源强声级值dB(A); 降噪措施; 降噪效果 dB(A); 降噪后的声级dB（A）. 喂料机; 1台; 90; 采取吸声、隔声、减振等降噪措施; -30; 60. 乳面机; 3台; 85; -30; 55. 滚切成型机; 3台; 75; -25; 50. 各种泵; 5台; 80; -30; 60. 分离机; 1台; 75; -25; 50. 输送机; 13台; 75; -25; 50. 打蛋机; 2台; 75; -25; 50. 根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式对厂界及周围敏感点噪声进行预测进行预测分析。 ⑴声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 本项目噪声预测结果见表4-10。 表4-10 项目运营期噪声预测结果 单位:dB(A) 序号; 噪声位置; 标准限值/dB(A); 噪声贡献/dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 60; 50; 45; 45; 达标; 达标. 2; 南厂界; 46; 46; 达标; 达标. 3; 西厂界; 47; 47; 达标; 达标. 4; 北厂界; 43; 43; 达标; 达标. 厂区50m范围内无敏感点。对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的综合降噪措施，以控制噪声对周围环境的影响。 ⑴设备选型上选择环保高效的低噪声设备： ①选用低噪声风机等； ②所有传动系统均采用进口或国内品牌减速机，运行平稳，噪音低。 ⑵对固定的设备如风机采取加厚设备基础底板，加强设备基底，加装减振垫圈、消音装置等措施。 ⑶加强生产设备的日常管理和维护，定期检查维修设备。 通过以上降噪措施后，采取以上的噪声措施后，根据预测结果表明，本项目各厂界昼、夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，噪声对周边环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986—2018）的要求，对厂界噪声进行监测，本项目运营期噪声监测计划详见表4-11。 表4-11 噪声监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测频次; 排放限值; 执行排放标准. 1; 厂界四周; 季度/次; 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 65; 55. ## 4固体废物 ## 4.1固废产生及处置情况 项目固废主要为面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品，蛋壳、布袋除尘器收集粉尘、包装废料和生活垃圾。其中面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品作为饲料外售；布袋除尘器收集粉尘作为饲料外售；废弃包装材料可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理；生活垃圾由园区垃圾中转站收集处理。 ⑴不合格产品 项目在生产过程中，会有部分不合格产品（片剂、软胶囊、硬胶囊、粉剂）产生，根据企业提供，不合格产品产生量约为8.5t/a，作为饲料外售。 ⑵蛋壳 项目生产过程中蛋壳产生量为0.5t/a，作为饲料外售。 ⑶废弃包装 项目目废弃包装包括原材料编织袋、产品包装过程中产生的包装物边角料、包装桶等。项目废弃包装产生量约为2t/a，可以回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理。 ⑷除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目布袋除尘器收集的粉尘量约为0.038t/a，收集的粉尘作为饲料外售。 ⑸生活垃圾 项目劳动定员约600人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾量约90t/a，生活垃圾交由园区垃圾中转站处理。 本项目固废产生情况详见表4-12。 表4-12 项目固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 生产过程; 不合格产品; 一般固废; 8.5; 作为饲料外售. 生产过程; 蛋壳; 一般固废; 0.5; 作为饲料外售. 生产过程; 废弃包装; 一般固废; 2; 可回收利用的外售，不能回收的废包装袋由园区垃圾中转站处理. 生产过程; 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 0.038; 作为饲料外售. 生产过程; 生活垃圾; 生活垃圾; 90; 交由园区垃圾中转站处理. ## 4.2固废管理要求 项目一般工业固体废物的贮存应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）要求执行。 ⑴加强对固体废物的管理和维护，保证配套建设的污染防治设施的容量满足固体废物临时存储需求。 ⑵采用库房、包装工具临时贮存一般工业固体废物，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ⑶固体废物集中收集后应定期处理，避免长期堆存产生二次污染。 ⑷实行固体废物的减量化，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物，实现清洁生产和循环经济的发展模式。 ## 5地下水、土壤 ## 5.1地下水污染防治措施 正常工况下本项目废水不外排，不会对地下水水质造成影响。但在事故工况下，污水管线、污水池等会不可避免地发生污染物泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的污染防控措施及风险事故应急响应预案，则污染物有可能通过包气带渗入地下，从而影响地下水环境，甚至对地下水造成污染。针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、迁移、应急响应等环节进行全方位控制。 项目建成后，随着运营期的延长可能对地下水及土壤造成污染的情形有以下3种。 ①企业污水收集池发生破损，废水泄漏，废水入渗至土壤中，从而对土壤及地下水造成影响。防治措施：企业污水收集池进行防渗处理，池低和池壁渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ②运营期外排废气各项污染物的排放，在严格的控制措施下均为达标排放，对区域土壤环境不会产生明显的影响。 ③运营期的固废采取了相应的治理措施，可保证全部的固体废物均能得到妥善处置，因此，不会对区域的土壤环境造成影响。 地下水污染防治措施应坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ## 5.2土壤污染防治措施 土壤污染防治工作应贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念；坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则；治理措施则应按照从简单到复杂，遵循技术实用可靠、经济合理、效果明显和目标相符的原则。本项目属于食品制造行业，厂内均进行水泥地面硬底化，不对土壤环境影响造成环境影响。 ## 6环境风险 环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 ⑴风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B，本项目不存在风险物质。存在废水泄露风险（废水处理设施区）、火灾风险（厂区）。 ⑵风险潜势初判 经对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B风险物质及临界量表，根据附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级规定，本项目不存在风险物质,则该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ⑶环境风险识别及分析 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中，没有涉及到涉及风险物质。 ②生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。项目可能发生的环境风险为废水设施失效导致未经处理废水超标排放，对纳污水体造成不良影响。若发生火灾，火灾会伴随释放大量的烃类、烟尘、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染。当在一定的气象条件如无风、逆温现象情况下，污染物不能在大气中及时扩散、稀释时，大气污染物的浓度会积累甚至超过一定的伤害阈值，会对火灾发生区域周围的工业企业员工及村庄村民人体健康产生较大危害。 ⑷环境风险防范措施及风险应急要求 ①废水事故性排放 本项目在废水处理设备出现故障时，会有污染物浓度极高的废水排放。现场作业人员应定时记录废水处理状况，并派专人巡视，遇不良工作状况，应等维修正常后再开始作业，杜绝事故性废水直排。平时加强废水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废水处理系统正常运行。每年定期对设备、管道进行检修。建设单位应认真做好废水处理设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。 ②火灾事故 为确保不发生火灾，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：①严格遵守安全防火规定，应配备足够的消防器材，设置明显防火标志，严禁烟火，日常专人巡查，定期检修生产设施和消防器材；②建立安全生产制度，加强安全教育，建立安全管理制度、定期进行安全培训等其它可减少事故发生概率、降低事故发生后产生的影响的措施。 ⑸环境风险分析结论 项目生产工艺及涉及的风险物质较为简单，项目对潜在的风险源和危险单元采取有效风险防范措施，对环境风险影响途径采取有效的应急管理措施，对环境敏感保护采取疏散等措施，项目环境风险较小，环境风险可控。 |

# 五、环境保护措施监督性检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 2号车间投料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | 3号车间投料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 集气罩收集+油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | 烘干异味 | 臭气浓度 | 车间设置换气扇通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 污水处理站 恶臭 | NH3-N,H2S、臭气浓度 | 加盖、喷洒除臭剂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级排放标准 |
|  | 设备清洗废水、地面清洗废水 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 污水处理站 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A 声级 | 产噪设备设独立基础，减振降噪、安装消声器。企业生产线均布设在房屋内，有墙体隔声降噪。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固废为面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品8.5t/a，蛋壳0.5t/a、布袋除尘器收集粉尘0.038t/a、包装废料2t/a和生活垃圾90t/a。其中面包、蛋糕、饼干、威化饼干不合格品作为饲料外售；布袋除尘器收集粉尘作为饲料外售；包装材料可回收利用的外售，不能利用的废包装袋由园区垃圾中转站收集处理；生活垃圾由园区垃圾中转站收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤、地下水污染防治措施应坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ⑴废水事故性排放 本项目在废水处理设备出现故障时，会有污染物浓度极高的废水排放。现场作业人员应定时记录废水处理状况，并派专人巡视，遇不良工作状况，应等维修正常后再开始作业，杜绝事故性废水直排。平时加强废水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废水处理系统正常运行。每年定期对设备、管道进行检修。建设单位应认真做好废水处理设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。 ⑵火灾事故 为确保不发生火灾，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：①严格遵守安全防火规定，应配备足够的消防器材，设置明显防火标志，严禁烟火，日常专人巡查，定期检修生产设施和消防器材；②建立安全生产制度，加强安全教育，建立安全管理制度、定期进行安全培训等其它可减少事故发生概率、降低事故发生后产生的影响的措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 环境保护管理： ①设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促检查本项目执行国家环境保护方针政策法规及制定的环境管理制度情况； ②明确各层管理机构管环保人员职责，健全污染防治设施操作规程；对各项污染防治设施定期检查，要确保污染防治治理设施正常运行； ③加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策、相关规划及三线一单要求，项目建设选址可行，平面布局合理。在各种污染防治措施严格落实的条件下，项目建成运行后产生的污染物能做到稳定达标排放，并且对区域环境影响较小。从环境保护角度，宁夏贝可食品有限公司智能化食品生产线项目建设合理可行。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.034t/a | / | 0.034t/a | +0.034t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.083t/a | / | 0.083t/a | +0.083t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 8.5t/a | / | 8.5t/a | +8.5t/a |
|  | 蛋壳 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘 | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | +0.038t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 90t/a | / | 90t/a | +90t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①