- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏金庆农业科技有限公司农膜青贮膜生产加工项目

建设单位（盖章）：  宁夏金庆农业科技有限公司

编制日期：            2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 宁夏金庆农业科技有限公司农膜青贮膜生产加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-640-21-01-263982 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张鹏 | 联系方式 | 17709388698 |
| 建设地点 | 宁夏回族（自治区）固原市隆德县城关镇（隆德县六盘山工业园区） |  |  |
| 地理坐标 | 东经106°3′48.237″，北纬35°36′54.160″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 隆德县王洼产业园区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工 建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5280 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏隆德工业园区总体规划修编（2020-2035年）》 审批机关：固原市人民政府 审批文件名称及文号：《关于<宁夏隆德工业园区总体规划修编（2020-2035年）>的批复》（固政函【2020】146号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：宁夏回族自治区生态环境厅关于《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见的函，宁环函【2021】509号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 根据《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）》相关内容，隆德县六盘山工业园区规划期限为2020-2035年（近期2020-2025年、远期2026-2035年），规划总用地面积412.99hm2（近期342.15hm2、远期70.84hm2），规划构建“3+1+1”产业体系（三个优势主导产业：中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工；一个辅助产业：新型建材制造业；一个配套产业：现代服务业）。 本项目位于固原市隆德县城关镇，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂房坐落于隆德县六盘山工业园区内，位于农副产品生加工产业区。项目主要为塑料薄膜制造，主要生产农膜、青贮膜，原料主要为低密度聚乙烯，服务于农业种植业，属于农副食品深加工业的产业链，有利于园区农副食品业的发展，因此，本项目符合园区产业定位及产业布局。本项目地理位置图见附图1-1，与园区位置关系图见附图1-2。 - 2、与园区规划环境影响评价符合性分析 本项目与《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》生态环境准入清单分析见下表。 表1-1 与《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年） 环境影响报告书》符合性分析一览表 项目; 类别; 生态环境准入清单; 本项目; 是否符合. 生态环境准入清单; 禁止类; 1、禁止在本次评价提出的禁建区内开展相应环境管控要求提及的内容; 本项目具体位于隆德县六盘山工业园区内，不在禁建区内; 符合. 2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资; 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类; 符合. 3、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励、限制类的产业，但不符合该片区主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资; 符合. 4、《产业结构调整指导目录（2019年本）》未全部列入的产业，不符合该片区以主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资; 符合. 5、不得采用国家和地方淘汰的或禁止使用的的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 本项目主要建设农用地膜、青贮膜，原料仅为低密度聚乙烯，工艺以塑化、吹塑为主，不额外添加其他添加剂进行加热塑化，因此所使用的工艺、技术和生产设备均不属于国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备；生产工艺及污染防治技术均为现行成熟工艺及技术; 符合. 6、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域; 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域; 符合. 7、禁止新建涉重项目，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉; 本项目不涉及重金属排放，办公区采暖由园区集中供热系统提供，不新建燃煤锅炉; 符合. 8、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高风险项目，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判定构成“重大危险源”的项目禁止入园; 本项目主要建设15条农膜生产线和1条青贮膜生产线，原料仅为低密度聚乙烯，不涉及重大危险源，根据现行《环境保护综合名录》（2021年版），本项目不属于高风险项目; 符合. 限制类; 1、应限制在本次评价提出的限制建设区内开展相应环境管控要求提及的内容; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，不在限制建设区内; 符合. 2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）须在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求; 本项目为塑料薄膜制造项目，原料仅为低密度聚乙烯，工艺以塑化、吹塑为主，不额外添加其他添加剂进行加热挤塑，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中的限制类和淘汰类，为允许类; 符合. 3、加快淘汰不符合产业准入政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后和过剩产能; 本项目为塑料薄膜制造项目，符合产业准入政策，产生的污染物经相应环保设施治理后可实现长期稳定达标排放，不属于落后和过剩产能; 符合. 4、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高污染项目，达到特别排放限值要求，新增污染物排放需双倍量置换; 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中所列高污染项目; 符合. 5、渝河两侧200m范围内不得新、改、扩建新增废水排放项目; 本项目租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂界南侧距离渝河最近距离为190m，运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，进入园区污水处理厂处理，项目废水属于间接排放，不直接排放，不新增废水排放口，不会降低渝河水环境功能; 符合. 6、严格涉VOCs排放的工业企业准入，满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求; 本项目生产过程产生的非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后可达标排放，符合《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中相关要求; 符合. 7、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用、清洁生产水平等均需达到同行业国内先进水平; 本项目生产工艺以塑化、吹塑为主，低密度聚乙烯用量为999.75t/a，新鲜水用量为540m3/a，耗电量约60万kW·h/a，非甲烷总烃排放量为27.08t/a，单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用、清洁生产水平等均能达到同行业国内先进水平; 符合. 根据上表分析，本项目不在《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》生态环境准入清单禁止类和限制类产业中，符合《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》中的相关要求。 3、与园区规划环境影响评价审查意见的符合性分析 本项目与《自治区生态环境厅关于<隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函【2021】509号）的符合性分析见下表。 表1-2 与宁环函【2021】509号文符合性分析一览表 《规划》优化调整和实施的意见; 本项目; 结论. ㈠加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念 根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与隆德县国土空间规划、城市总体规划及环境保护方面规划和隆德县相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的循环化、集约化发展; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，用地性质属于工业用地，且项目为塑料薄膜制造项目，符合园区产业定位; 符合. ㈡严守生态保护红线和环境质量底线 进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。制定落实隆德县六盘山工业园区污染物总量管控要求，并根据国家和自治区有关大气、水、土壤污染防治相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标; 本项目不在固原市生态保护红线范围内，项目生产过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引至1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，经上述措施处理后，项目产生的废气污染物能够达标排放；生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理，项目废水属于间接排放，不直接排放，不新增废水排放口，不会降低渝河水环境功能; 符合. ㈢严格入园项目的生态环境准入管理 引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平; 本项目为塑料薄膜制造项目，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理，不属于管控要求中的严重污染水环境的生产项目；项目运营期新鲜水用量为540m3/a，不属于高耗水企业; 符合. ㈣加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整 根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化、调整《规划》; 运营期，建设单位应制定自行监测计划，委托第三方有资质的单位定期开展监测，确保污染物稳定达标排放; 符合. ㈤完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升 加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；加快推进排水管网、中水管网的建设，确保污水长期稳定达标排放，保障中水回用率，加快推进排污口规范化建设；固体废物应集中处理处置、提高综合利用率; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，项目生产过程产生的废气经集气罩收集后由1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理；项目废包装袋集中收集后，由原材料厂家回收再利用。废边角料集中收集后，由切割机切割成小块，作为原料返回生产工序使用。废活性炭、废润滑油、废UV灯管分区暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置。本项目各污染物均采取了合理有效的治疗措施，可确保污染物长期稳定达标排放，同时要求建设单位严格落实排污口规范化要求，对各排污口进行规范化设置及管理; 符合. ㈥建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜; 本项目不涉及环境风险物质；现有工程已制定各项环境保护管理制度，本项目建成后，应完善各项环境保护管理制度并严格执行; 符合. ㈦在《规划》实施过程中，加强监督管理，落实《报告书》提出的优化调整建议、预防和减缓不良环境影响的对策措施、各项环境治理措施。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书; 本项目需建立完整的环境管理体系，并按要求做好环境管理等事项，建设单位应严格执行; 符合. 对拟入园建设项目环评的指导意见：拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评共享，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化; 本次评价结合规划环评提出的指导意见，重点开展了工程分析、污染物排放情况测算、环保措施可行性论证分析等内容，落实了规划环评批复中对项目环评的指导意见; 符合. 根据上表分析，本项目符合《自治区生态环境厅关于<隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函【2021】509号）中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2921塑料薄膜制造类，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）中的十三条，“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”。项目已取得隆德县发展和改革局下发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码为：2310-640-21-01-263982）。 综上，本项目为允许类项目，符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于固原市隆德县城关镇，具体位于隆德县六盘山工业园区内，用地性质属于工业用地，周围无名胜古迹、疗养地、学校、医院、水源地等环境敏感目标。厂界距南侧渝河最近距离为190m，运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池（5m3）处理后，排入园区排水管网，进入园区污水处理厂处理，项目废水属于间接排放，不直接排放，不新增废水排放口，不会降低渝河水环境功能。根据现场踏勘，本项目周边均为园区企业，且项目东侧、南侧紧邻园区道路，交通条件便利；项目区域地势开阔平坦、有足够的生产、运输空间；园区配套功能齐全，水、电供应充足，能充分满足项目建设和运营的需要。项目厂址区域内环境质量状况较好，环境质量现状对项目的建设和运营无制约影响。根据企业拟采取的环保治理措施，运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物经有效的治理后均能达标排放或合理处置，对周边的环境影响轻微。因此，从环境保护的角度，本项目的选址是合理的。 3、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 ⑴生态保护红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发【2018】23号）和《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发【2021】6号）的文件要求。本项目位于固原市隆德县城关镇，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂房坐落于隆德县六盘山工业园区内，不占用生态保护红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。 根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市生态红线图确定，本项目不在固原市生态保护红线范围内，项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1-3。 ⑵生态环境质量底线及分区管控符合性分析 ①水环境质量底线及分区管控 水环境质量底线：本次评价区域内主要地表水体为渝河，根据《固原市“三线一单”编制文本》，渝河联财断面2025年、2035年水质目标均为Ⅲ类标准要求，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，2022年渝河联财断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，且满足出境考核Ⅲ类水质目标要求，符合水环境质量底线要求。 水环境分区管控符合性分析：本项目位于水环境工业污染重点管控区，其具体要求为：“排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。” 本项目不属于严重污染水环境的生产项目，不涉及有毒有害水污染物，且生产过程中废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。因此本项目符合相关法律法规要求，符合固原市水环境工业污染重点管控区管控要求。 本项目与固原市水环境分区管控位置关系图见附图1-4。 ②大气环境质量底线及分区管控 大气环境质量底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市大气环境质量目标建议值，隆德县2025年及2035年PM2.5质量目标建议值均为18µg/m3。根据《2022年宁夏生态环境质量状况》隆德县的监测数据，PM2.5年平均质量浓度为16µg/m3，符合大气环境质量底线要求。 大气环境分区管控符合性要求：本项目位于大气环境高排放重点管控区，其具体要求为：“全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。” 本项目为塑料薄膜制造项目，不涉及工业窑炉，不属于火电等重点行业，同时，本项目运营期生产过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引至1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。因此，本项目的建设符合固原市大气环境高排放重点管控区管控要求。 本项目与固原市大气环境分区管控位置关系图见附图1-5。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控 土壤污染风险防控底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市土壤污染风险管控目标，预期到2025年，全市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%；到2035年，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到国家、自治区考核标准。本项目占地范围内不涉及污染地块，因此，本项目不涉及土壤污染风险防控底线。 土壤污染风险管控分区符合性要求：本项目位于土壤环境一般管控区，其具体要求为：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。” 本项目位于固原市隆德县城关镇，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂房坐落于隆德县六盘山工业园区内，用地性质属于工业用地，运营期采取分区防渗措施，重点防渗区为危废贮存库，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要中的相关求，对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其余区域为简单防渗区，采取一般地面硬化措施，对土壤、地下水的影响较小。因此，本项目的建设可满足固原市土壤环境一般管控区的要求。 本项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图1-6。 ⑶资源利用上线及分区管控 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据固政规发【2021】6号文件：本项目所在区域属于固原市高污染燃料禁燃区，项目供暖由园区集中供热提供，因此符合固原市能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目运营期新鲜水用量为540m3/a，用水总量及强度未超过固原市用水总量上线，因此符合固原市水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目位于固原市隆德县城关镇，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂房坐落于隆德县六盘山工业园区内，用地性质属于工业用地。根据固政规发【2021】6号文件：本项目不属于土地资源重点管控区，故符合固原市土地资源利用上线及分区管控要求。 ⑷生态环境准入清单符合性分析 ①与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析 本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-4。 |  |  |

表1-3 项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于“产能过剩行业”；不属于“两高一资”项目；不建设燃煤锅炉; 符合. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目为塑料薄膜制造项目，位于隆德县六盘山工业园区内，不占用耕地，同时，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业; 符合. A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，不涉及自然保护区、六盘山水源核心区；不建设燃煤锅炉; 符合. A2污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 在“五河”干流已覆盖排水管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于新改扩建耗煤项目，不涉及重金属排放，不属于火电、水泥等重点行业；不涉及燃煤锅炉；生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理，因此，本项目废水不直接排放，属于间接排放; 符合. A2.2 现有源提标升级改造; 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目供暖由园区集中供热提供，项目不涉及燃煤及燃气锅炉. A3环境风险; A3.1 联防联控要求; 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 不涉及; 符合. A4资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 不涉及; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。. 综上，本项目与固原市生态环境总体准入要求相符。 ②与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 本项目位于“隆德县六盘山工业园区重点管控单元（ZH64042320001）”，与该管控单元符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 - 序号; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求; - 本项目; - 符合性. - 省; - 市; - 县. - ZH64042320001; - 隆德县六盘山工业园区重点管控单元; - 宁夏回族自治区; - 固原市; - 隆德县; - 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区; - 重点管控单元; - 空间布局约束; - 1.限制发展煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目。 - 2.逐步清退不符合园区主导产业方向、且污染治理绩效水平不高的企业; - 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目； - 项目主要为塑料薄膜制造，主要生产农膜、青贮膜，原料主要为低密度聚乙烯，服务于农业种植业，属于农副食品深加工业的产业链，有利于园区农副食品业的发展；项目废气、废水、噪声及固体废物经采取相应措施后，各项污染物均可达标排放或合理处置，符合园区主导产业方向且不属于污染治理绩效水平不高的企业; - 符合. - 污染物排放管控要求; - 新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放等量替代; - 本项目生产过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引至1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，建设单位建成后应按照《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理暂行办法》获取排污权，实行等量替代; - /. - 环境风险防控; - 园区应建立严格的环境风险防控体系; - 本项目不涉及环境风险物质; - /. - 资源开发效率要求; - /; - /; - /. 综上，本项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单要求相符，本项目与固原市环境管控单元位置关系图见图1-7。

|  | 4、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号），目前VOCs污染治理的形势和问题，提出了大力推进源头替代、全面加强无组织排放控制、推进建设适宜高效的治污设施、深入实施精细化管控等具体的控制思路和要求。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，消减VOCs无组织排放；加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作；推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 本项目属于塑料薄膜制造项目，生产过程均在密闭车间内进行，产生的有机废气经集气罩收集后经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）中的相关规定。 5、与《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中要求：要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，加强废气收集，安装高效治理设施。工程机械加工制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到25%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目位于固原市隆德县城关镇，具体位于隆德县六盘山工业园区内，生产过程均在密闭车间内进行，产生的有机废气经集气罩收集后经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。收集效率为95%>80%，废气处理效率为24%，产生的废气可实现达标排放，因此，项目符合《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中的相关要求。 - 6、与《固原市环境保护“十四五”规划》的符合性分析 - 根据《固原市环境保护“十四五”规划》中提出：加强其他涉气污染物治理。加强工业臭气异味治理，鼓励开展恶臭投诉重点企业和园区电子鼻监测。加强垃圾处理、污水处理和畜禽养殖等环节臭气异味控制。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全部收集处理，推进园区企业污水达标排放。推进工业固体废物综合利用，持续深入开展危险废物规范化管理。强化工业固体废物污染防治，提高固废处理“三化”水平，延伸一般工业固体废物综合利用产业链，拓宽综合利用途径。加强危险废物全过程环境管理，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。全面落实环境应急预案编制和报备制度，及时更新区域、园区、企业应急预案，实现涉危、涉重企业环境应急预案电子化备案全覆盖。 - 本项目生产过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引至1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；项目不属于严重污染水环境的生产项目，不涉及有毒有害水污染物，且生产过程中废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理；项目废包装袋集中收集后，由原材料厂家回收再利用。废边角料集中收集后，由切割机切割成小块，作为原料返回生产工序使用。废活性炭、废润滑油、废UV灯管分区暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置；项目运营期采取分区防渗措施，重点防渗区为危废贮存库，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要中的相关求，对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其余区域为简单防渗区，采取一般地面硬化措施，对土壤、地下水的影响较小；项目对车间加强监督管理，提高全部人员的安全意识，建立一套完善的安全生产管理组织机构，明确安全责任，进一步控制风险的发生；同时制定突发环境事件应急预案，制定周密的救援计划，定期演练，能够在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 综上所述，本项目在采取有效的废气、废水、固废及地下水和土壤污染防治措施以及环境风险防范措施后，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，符合《固原市环境保护“十四五”规划》的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目内容 本项目为新建项目，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，坐落于隆德县六盘山产业园区，总建筑面积为5280m2。主要建设15条农膜生产线、1条青贮膜生产线，年产14000t农用地膜、1000t青贮膜。项目工程组成主要为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程，具体项目组成见下表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 项目; 项目主要设施及工程特征. 主体工程; 生产区; 位于厂房中间位置，建筑面积为4734m2，设置16条生产线，分别为15条农用地膜和1条青贮膜生产线，主要布设农用地膜机组、混合拌料机、自动上料机及螺旋空压机等生产设备，年产生14000t农用地膜和1000t青贮膜. 储运工程; 原料区; 位于厂房东北角，建筑面积为200m2，用于存放袋装聚乙烯、纸管. 成品区; 位于厂房东南角，建筑面积为200m2，用于存放产品农用地膜、青贮膜. 一般固体废物暂存区; 位于厂房内西南角，建筑面积为36m2，主要暂存废包装袋、废边角料. 辅助工程; 办公室; 位于厂房内西北角，建筑面积为100m2，用于办公及职工临时休息. 公用工程; 供水; 本项目用水由园区供水管网提供，项目用水主要为生活用水，用水总量为540m3/a. 排水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池（5m3）处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理. 供电; 用电由园区供电电网统一提供. 供热; 冬季采暖由园区集中供暖管网统一提供. 环保工程; 施 工 期; 噪声治理; 针对高噪声施工设备采用消声、减振、厂房隔声等措施. 固体废物治理措施; 集中收集，定期清运. 运 营 期; 废气治理; 塑化、吹塑工序产生的有机废气（非甲烷总烃）; 废气经集气罩（16台）收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（1套）”，收集效率为95%，去除效率为24%，处理后由1根15m排气筒（DA001）排放. 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池（5m3）处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理. 噪声治理; 农用地膜机组、混合拌料机、自动上料机及螺旋空压机等设备噪声; 厂房隔声，低噪声设备，设备减振等措施. 固体废物; 一般固体废物; 设置1座36m2一般固废暂存区，废边角料集中收集后，由切割机切割成小块，作为原料返回生产工序使用；废包装袋集中收集后，由原材料厂家回收再利用. 危险废物; 废活性炭、废润滑油、废UV灯管分类收集后，暂存于危废贮存库（1座10m2），定期委托有资质的单位进行处置. 生活垃圾; 集中收集后，交由园区环卫部门统一处置. 防渗措施; 重点防渗区; 危废贮存库的地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 简单防渗区; 其余区域采取一般地面硬化措施. 2、本项目产品方案 本项目年产14000t农用地膜、1000t青贮膜，具体见下表2-2。符合固原市市场监督管理局《关于加强塑料污染防治工作的通知》（2021年6月15日）中严禁生产厚度小于0.01mm的聚乙烯农用地膜。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）. 1; 农用地膜; 14000. 2; 青贮膜; 1000. 3; 合计; 15000. 本项目产品农用地膜、青贮膜应执行《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB13735-2017）中的相关标准，具体性能指标见下表2-3。 表2-3 本项目产品性能指标一览表 地膜的标称厚度和覆盖使用时间. 类别; 标称厚度/mm; 覆盖使用时间/d. I; 0.010、0.012、0.014、0.015、0.016、0.018、0.020、0.025; ≥180. II; 0.010、0.012、0.014、0.015、0.016、0.018、0.020、0.025、0.030; ≥60. 厚度极限偏差和平均厚度偏差. 标称厚度da/mm; 极限偏差/mm; 平均厚度偏差/%. 0.010≤da＜0.015; +0.003 -0.002; +15 -12. 0.015≤da＜0.020; +0.004 -0.003. 0.020≤da＜0.025; +0.005 -0.004. 0.025≤da＜0.030; +0.006 -0.005. 宽度极限偏差. 标称宽度ω; 极限偏差. ω≤800; +30 -10. 800＜ω≤1500; +40 -10. 1500＜ω≤3000; +50 -10. 800＜ω≤1500; +80 -20. ω＞5000; +100 -20. 净值量极限偏差. 每卷标称净质量ma; 极限偏差. ma≤10; +0.25 -0.10. 10＜ma≤15; +0.30 -0.10. ma＞15; +0.30 -0.15. 膜卷要求. 项目; 要求. 错位宽度a/mm; ≤30. 每卷段数/段; ≤2. 每段长度/m; ≥100. a错位宽度：单层卷绕为膜卷宽度与膜的公称宽度之差；双层卷绕为膜卷宽度与膜的折径宽度之差. 项目; 要求. 0.010mm≤da＜0.015mm; 0.015mm≤da＜0.020mm; 0.020mm≤da＜0.030mm. 拉伸负荷（纵、横向）/N; ≥1.6; ≥2.2; ≥3.0. 断裂标称应变（纵、横向）/%; ≥260; ≥300; ≥320. 直角撕裂负荷（纵、横向）/N; ≥0.5; ≥1.2; ≥1.5. 4、原辅材料、能源消耗及特性 本项目原辅材料消耗主要为低密度聚乙烯及纸管，具体消耗情况见下表2-4，原辅材料理化性质见下表2-5，能源消耗见下表2-6。 表2-4 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 消耗量（t/a）; 储存场所; 来源; 备注. 1; 低密度聚乙烯; 15037.5; 原料区; 外购; 用于生产农用地膜、青贮膜. 2; 纸管; 15; 原料区; 外购; /. 表2-5 本项目原辅材料理化性质一览表 原辅材料名称; 理化性质. 低密度聚乙烯 （LDPE）; 分子式：[C2H4]n；外观与性状：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状物颗粒；熔点(℃)：130-145；分解温度：380℃左右；相对密度(水=1)：0.92；引燃温度(℃)：510(粉云)；爆炸下限%(V/V)：30(g/m3)；溶解性：不溶于水，微溶于烃类、甲苯等；主要用途：主要用作农用膜、工业用包装膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和和合成纸等. 表2-6 本项目能源消耗一览表 序号; 物料名称; 规格; 年用量; 来源. 1; 新鲜水（生活用水）; /; 540m3/a; 园区供水管网. 2; 电; 380/220V; 6×106kW･h/a; 园区供电管网. 5、物料平衡 本项目物料平衡具体见下表。 表2-7 项目物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出量（t/a）. 低密度聚乙烯; 15037.5; 农用地膜; 14000. 废边角料; 45; 青贮膜; 1000. UV光氧催化装置+活性炭吸附装置; 去除的非甲烷总烃; 8.55. 排放的非甲烷总烃; 27.08. 未被收集非甲烷总烃; 1.87. 废边角料; 45. 合计; 15082.5; 合计; 15082.5. 6、本项目主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-8 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量; 备注. 1; 农用地膜机组; 单螺杆塑料挤出机; SJ-65/30; 16套; 本项目根据订单需求量，确定启动设备的数量. 模头部分; Φ300×1.7mm. 风环部分; 1000m，3kW，变频调速. 牵引系统; Φ160×1800mm. 收卷部分; Φ120×1800mm. 2; 混合拌料机; SJ; 16台. 3; 自动上料机; JLJ; 16台. 4; 螺杆空压机; SJ; 4台. 5; 集气罩; /; 16台. 6; 切割机; /; 1台. 7; UV光氧催化装置+活性炭吸附装置; /; 1套. 6、本项目平面布局合理性分析 本项目位于位于固原市隆德县城关镇，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂房坐落于隆德县六盘山工业园区内。厂房内设有生产区、原料区、成品区、危废贮存库、一般固体废物暂存区及办公室，其中办公室位于厂房内西北角；危废贮存库、一般固体废物暂存间位于厂房内西南角；原料区位于厂房内东北角；成品区位于厂房内东南角；生产区位于厂房内中间位置，生产设备由西往东布置，分别为自动上料机、混料机、螺旋空压机、农用地膜机组。厂房设有2个大门，分别位于厂房西侧和东侧。项目厂房内布置满足工艺装置的生产要求和原料、成品的物流储运要求，布置集中紧凑。项目平面布局合理。 综上所述，本工程从环境保护角度分析，该建设项目厂房内平面布局合理可行。本项目厂房内平面布置详见附图2-1。 7、项目总投资及环保投资 本项目总投资1000.00万元，环保投资为40万元，占总投资的4.0%，主要用于施工期及运营期的废气、噪声及固废治理，具体环保投资见下表2-9。 表2-9 本项目环保投资一览表 时段; 污染源; 治理措施; 投资金额(万元); 比例（%）. 施工期; 噪声治理措施; 针对高噪声施工设备采用消声、减振、车间隔声等措施; 1; 5.0. 固废处置措施; 施工垃圾分类回收，不可回收垃圾集中收集后交由园区环卫部门进行处置; 1. 运营期; 废气治理措施; 塑化、吹 塑工序; 分别在单螺杆塑料挤出机设备上方安装集气罩（共16台），收集效率为95%，设置1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”，去除效率为24%，处理后由1根15m排气筒（DA001）排放; 20; 50.0. 废水治理措施; 生活污水; 化粪池（1座，5m3）; 2; 5.0. 噪声治理措施; 农用地膜机组、混合拌料机、自动上料机及螺旋空压机等设备噪声; 厂房隔声，低噪声设备，设备减振等措施; 5; 12.5. 固废处置措施; 生活垃圾; 生产厂房门口设置固定式生活垃圾桶; 0.5; 7.5. 一般工业固体废物; 设置1座36m2一般固废暂存区，主要暂存废包装袋、废边角料; 0.5. 危险废物; 设置1座10m2危废贮存库，主要暂存废活性炭、废润滑油、废UV灯管; 2. 防渗措施; 重点防渗区; 危废贮存库的地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 8; 20.0. 简单防渗区; 其余区域采取一般地面硬化措施. 合计; 40; 100. 8、公用工程 ⑴给排水 ①给水 本项目用水由园区供水管网供给，主要用水单元为生活用水，新鲜水用量为540m3/a（1.8m3/d）。 生活用水：项目劳动定员30人，年运行300d，员工均为周边居民不在厂内住宿，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号），本项目职工用水定额按60L/人·d计，生活用水量为540m3/a（1.8m3/d）。 ②排水 本项目产生的废水主要为生活污水。 生活用水量为540m3/a（1.8m3/d），按排污系数0.8计，生活污水产生量为432m3/a（1.44m3/d），生活污水经化粪池（5m3）处理后，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。本项目给、排水情况详见表2-10，水平衡图见图2-2。 表2-10 本项目给、排水情况一览表 用水单元; 规模; 用水量; 损耗量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 劳动定员30人，年生产300d; 1.8; 540; 0.36; 108; 1.44; 432. 合计; /; 1.8; 540; 0.36; 108; 1.44; 432. 图2-2 本项目水平衡图 单位：m3/d ⑵供电 本项目供电由园区供电电网统一提供，可以满足企业用电需求。 ⑶供暖 本项目办公区供暖由园区集中供暖管网统一提供。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为30人，年工作时间为300d，三班制，每班工作8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目所用厂房为租赁宁夏康业投资有限公司已建成的标准化厂房，施工期主要建设内容为厂房分隔、设备安装等，无基础土方工程，对周边环境的影响主要为施工噪声、施工垃圾等。项目施工期预计1个月，施工活动部分时间都在厂房内进行，对施工噪声具有较好的屏蔽作用，施工垃圾分类回收，不可回收垃圾集中收集后拉运至隆德县建筑垃圾填埋场，对环境影响较小。且随着施工期的结束，影响也将消失。 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目主要生产农用地膜及青贮膜，原料为低密度聚乙烯。项目所有产品采用的生产设备、生产工艺一致，产品规格及厚度不一致。本项目生产工艺流程及产污环节见下图2-3。 图2-3 本项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目设有15条农用地膜生产线及1条青贮膜生产线，根据订单需求量，确定启动设备的数量。 ①自动上料：将聚乙烯通过自动上料机，通过计量后进入农用地膜机组中。 ②塑化：进入农用地膜机组中单螺杆塑料挤出机，进行加热融化，塑化形成熔体。采用恒温加热（电加热，温度控制在200℃左右）。 ③吹塑：塑化后的熔体在压力的作用下由摸头挤出，挤出过程中因物料仍处于熔体，在通过吹塑工艺吹制为塑料薄膜。 ④冷却成型：吹出的塑料薄膜在成型的过程中，通过自然风冷却成型。 ⑤收卷：塑料薄膜经牵引到收卷机处进行收卷。 ⑥检验、包装：收卷达到一定的规格后进行检验、包装，最后存放于成品区。 3、运营期主要污染工序 ⑴废气 本项目运营期废气主要为塑化、吹塑工序产生的废气，项目以低密度聚乙烯为原料，经200℃左右的温度熔融挤出、吹膜制造塑料薄膜，此过程采用电加热。从加热吹膜机理、条件及原料的热分解温度可知，未达到分解温度，原料不会分解，不会产生相应的分解废气，但可能会有部分游离单体和其他杂质挥发，以非甲烷总烃表示。 ⑵废水 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池（5m3）处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。 ⑶噪声 本项目噪声源主要为农用地膜机组、混合搅拌机、自动上料机、螺杆空压机等生产设备，噪声级在70~95dB(A）之间。 ⑷固废 本项目营运期产生的固体废物主要为废边角料、废包装袋、废活性炭、废润滑油、废UV灯管及生活垃圾。 本项目生产工艺流程及主要排污节点见下表2-11。 表2-11 本项目各产污环节一览表 项目类型; 污染源; 污染物; 属性; 治理措施及去向. 废气; 塑化、吹塑工序G1、G2; 非甲烷总烃; /; 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，经处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放. 废水; 职工生活污水W1; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; /; 生活污水经化粪池（5m3）处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理. 噪声; 农用地膜机组、混合搅拌机、自动上料机、螺杆空压机等设备噪声N1~N4; Le（A）; /; 采取消声、减振、厂房隔声等措施. 固体废物; 吹塑工序（拉膜过程）S1; 废边角料; 一般固体废物; 集中收集后，由切割机切割成小块，作为原料返回生产工序使用. 原料包装袋S2; 废包装袋; 一般固体废物; 集中收集后，由原材料厂家回收再利用. 废气处理设施S3; 废活性炭; 危险废物，HW49， 900-039-49; 暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置. 设备检修S4; 废润滑油; 危险废物，HW08， 900-214-08; 暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置. 废气处理设施S5; 废UV灯管; 危险废物，HW29， 900-023-29; 暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置. 生活服务设施S6; 生活垃圾; /; 集中收集后交由园区环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建，项目位于固原市隆德县城关镇，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂房坐落于隆德县六盘山工业园区内，建筑面积为5280m2。根据现场踏勘。无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境质量现状 本项目位于隆德县六盘山工业园区，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中隆德县的监测数据，具体监测结果见下表3-1。 表3-1 2022年隆德县空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 37; 70; 52.9; 达标. PM2.5; 年平均; 16; 35; 45.7; 达标. SO2; 年平均; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均; 10; 40; 25.0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4.0mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 134; 160; 83.8; 达标. 根据上表可知，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中隆德县的监测数据可知，隆德县2021年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及CO 24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求，评价为达标。隆德县总体属于达标区。 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目南侧190m处的渝河，本次地表水环境质量评价引用《2022年宁夏生态环境质量状况》中渝河联财断面的监测结果进行地表水环境质量现状评价。2022年渝河联财断面的水质状况见下表3-2。 表3-2 2022年渝河联财断面水质状况 河流; 断面名称; 断面类型; 断面属性; 考核目标; 水质类别. 渝河; 联财; 国控; 宁夏－甘肃省界; III类; II类. 根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中渝河联财断面水质评价结论，2022年渝河联财断面水质类别为II类，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值要求。渝河联财断面为出境考核断面，可达到考核III类水质目标要求。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于隆德县六盘山工业园区，因此不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。生产过程主要大气污染物为非甲烷总烃，项目采取密闭生产厂房、UV光氧催化装置+活性炭吸附装置等环保措施进行治理。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂处理。同时，项目运营期采取分区防渗措施，重点防渗区为危废贮存库，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其余区域为简单防渗区，采取一般地面硬化措施，对土壤、地下水的影响较小。因此，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，本次不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，大气环境保护目标主要为三合村，详细见下表3-3。其环境保护要求为符合环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准，周边500m范围内环境示意图及环境敏感目标分布图见附图3-1。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 596094.321; 3942061.280; 三合村; 居民（40户/200人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二类区; NW; 310. 备注：①表中距离为敏感点与各环境要素评价中心的距离；②坐标采用WGS84坐标UTM投影。. 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于位于固原市隆德县城关镇，具体位于隆德县六盘山工业园区内，属于工业用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准限值； 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 2、运营期大气污染物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值； 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度m; 二级（kg/h）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 3、运营期生活污水经化粪池（5m3）处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理，项目废水排放执行园区污水处理厂纳管标准，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准要求，具体见下表； 执行标准; 污染物. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准; 6.5~9.5; 500mg/L; 350mg/L; 400mg/L; 45mg/L. 4、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准； 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 5、本项目一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）（2020年9月1日）及《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（2021.12.31）中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物产生单位管理计划制定指南》（2016.01.26）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 由于目前“十三五”相关规划已过期，但“十四五”相关规划未出台，故本次评价参考“十三五”相关规划确定本次评价总量控制指标。根据《宁夏回族自治区“十三五”主要污染物总量控制规划》（宁夏回族自治区“蓝天碧水·绿色城乡”专项行动领导小组办公室2018年1月印发）相关要求，“十三五”期间宁夏大气污染物排放总量控制因子为SO2、Box、烟粉尘、VOCs，水污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目无生产性废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入入园区排水管网，最终由污水处理站处理，因此，本项目不需申请废水污染物排放总量控制指标。 本项目VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为27.08t/a（不包含无组织排放量），待后续颗粒物纳入交易范围后建设单位应按要求获取排污权。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于固原市隆德县城关镇，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，厂房坐落于隆德县六盘山工业园区内，施工期主要建设内容为厂房分隔、设备安装等，无基础土方工程，对周边环境的影响主要为施工噪声、施工垃圾等。项目施工期预计1个月，施工活动部分时间都在厂房内进行，对施工噪声具有较好的屏蔽作用，施工垃圾分类回收，不可回收垃圾可集中收集后来运至隆德县建筑垃圾填埋场，对环境影响较小。 本次环境影响评价仅对项目施工过程提出如下要求，不再进一步评价分析： ①施工期的建筑垃圾应严格按《城市建筑垃圾管理规定》执行，禁止乱堆乱倒。同时，遵循“资源化、减量化”原则，能回用的应尽量回用，确实无法回用的应与其他建筑垃圾、职工生活垃圾等分类、集中收集后，交由园区环卫部门进行处置； ②合理规划运输路线，避免大量运输车辆集中运输、停靠造成交通堵塞，要求驾乘人员文明驾驶，严禁超载和超速行驶，县区内禁止鸣笛。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响分析及防治对策 1、废气污染源分析 本项目运营期废气主要为塑化、吹塑工序产生的废气（非甲烷总烃），项目废气产排情况见下表4-1。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 塑化、吹塑工序; 非甲烷总烃（有组织）; 35.63; 123.72; 经集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放; 收集效率为95%，去除效率为24%; 是; 27.08; 94.03. 非甲烷总烃（无组织）; 1.87; /; 密闭生产厂房; /; /; 1.87; /. 源强核算过程、治理措施可行性及达标情况分析如下： ⑴塑化、吹塑工序G1、G2 ①污染源强核算 本项目运营期废气主要塑化、吹塑工序产生的废气，项目以低密度聚乙烯作为原料，经200℃左右的温度熔融挤出、吹膜制造塑料薄膜，此过程采用电加热。从加热吹膜机理、条件及原料的热分解温度可知，未达到分解温度，原料不会分解，不会产生相应的分解废气，但可能会有部分游离单体和其他杂质挥发，以非甲烷总烃表示。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品行业系数手册”中塑料薄膜挥发性有机物（以非甲烷总烃计）中的产污系数进行源强核算，具体见下表4-2。 表4-2 2921塑料薄膜制造行业系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. 塑料薄膜; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/t-产品; 1.20×105; /; /. 挥发性有机物①; 千克/t-产品; 2.5; 光催化+活性炭吸附; 24. 直排; 0. ①：以非甲烷总烃计. 本项目年生产15000t农用地膜、青贮膜，原料为低密度聚乙烯为树脂，本次废气统一计算，则塑化、吹塑工序产生的非甲烷总烃产生量为37.5t/a，塑化、吹塑工序设置1套集气罩，收集效率为95%，则项目塑化、吹塑工序非甲烷总烃产生量为35.63t/a，产生速率为4.95kg/h，风机风量为40000m3/h，产生浓度为123.72mg/m3。非甲烷总烃经集气罩收集后进入1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，处理效率为24%，则非甲烷总烃的排放速率为3.76kg/h，排放浓度为94.03mg/m3，排放量为27.08t/a。废气经布UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。 未被集气罩收集的5%非甲烷总烃以无组织形式外排，无组织非甲烷总烃排放量为1.87t/a。 ②治理措施可行性分析 塑化、吹塑工序产生的废气通过上方集气置对非甲烷总烃进行收集（收集效率95%），收集后的废气进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（去除效率24%）”进行处理，再经1根15m排气筒（DA001）排放。 UV光氧催化装置工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 活性炭吸附装置工作原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔，将废气中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其它组分分开。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，见下表4-3。 表4-3 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 薄膜制造; 非甲烷总烃; 密闭场所局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 由上表可知，本项目塑化、吹塑工序产生的非甲烷总烃经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理为可行技术。 ③达标排放分析 经采取上述措施后，本项目塑化、吹塑工序产生的非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h）；厂界无组织排放的粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，即周界外浓度最高点≤4.0mg/m3。 2、排放口基本情况 本次新增废气依托现有工程的环保措施（UV光氧催化装置+活性炭吸附装置）进行处理，并依托现有工程排放口排放，本项目项目依托现有排放口设置情况见下表4-4。 表4-4 本项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标. DA001; 15; 0.6; 20; 一般排放口; 106°3′49.078″；35°36′54.944″. 3、非正常工况分析 非正常工况下主要指开停车、设备检修、环保设施得不到有效处置等状况下污染物排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。 本次评价非正常工况下废气主要考虑有机废气处理系统中活性炭吸附装置失效，处理效率下降此种非正常工况情景排污。本次非正常工况考虑非甲烷总烃排放，项目采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理措施，按照活性炭吸附装置失效后，处理效率为3%计算，则该非正常工况下废气排放情况见下表4-5。 表4-5 本项目废气非正常工况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放频次 /次; 持续时间/h; 排放量 /kg; 应对措施. 塑化、吹塑工序; 装置处理效率降低; 非甲烷总烃; 120.03; 1; 1h; 4.8; 定期更换活性炭，保证活性炭吸附处理效率. 4、监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中的相关要求，本项目废气监测要求及执行标准见下表4-6。 表4-6 本项目废气监测要求及执行标准一览表 来源; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 塑化、吹塑工序; 非甲烷总烃 （无组织）; 厂界上风向及下风向，设参照点和监控点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的厂界无组织监控限值要求. 非甲烷总烃 （有组织）; 排气筒（DA001）; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中排放标准值要求. 5、废气排放影响分析 本项目位于位于固原市隆德县城关镇，具体位于隆德县六盘山工业园区内，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，隆德县属于达标区。项目废气污染物主要为非甲烷总烃，通过密闭生产厂房、UV光氧催化装置+活性炭吸附装置等环保治理措施后，废气排放量较小，因此，项目废气排放对环境影响较小。 二、运营期水环境影响分析及防治对策 1、废水污染源分析 本项目产生的废水主要为生活污水，产生量为432m3/a（1.44m3/d）。生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂处理。本项目废水产生情况见下表4-7，本项目废水排放情况见下表4-8。 表4-7 本项目废水产生情况一览表 污染源; 产生量（m3/a）; 污染物名称. pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 生活污水; 211.2; 7.4~7.9; 550; 300; 220; 45. 表4-8 本项目废水排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 治理措施; 是否为可行技术1; 废水排放量 m3/a; 污染物排放 情况; 排放方式; 排放去向; 备注. 产生浓度mg/L; 污染物产生量 t/a; 排放 浓度mg/L; 污染物排放量 t/a. 生活污水; pH; 7.4~7.9; 化粪池; 是; 432; 7.4~7.9; 间接排放; 项目生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终园区污水处理厂处理; /. COD; 550; 0.24; 500; 0.23; 去除率9.0%. BOD5; 300; 0.13; 225; 0.10; 去除率25%. SS; 220; 0.10; 176; 0.08; 去除率20%. NH3-N; 45; 0.02; 45; 0.02; /. ②治理措施可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终园区污水处理厂。措施可行。 ③达标排放分析 根据上述分析，本项目生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，排放浓度可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求（pH 6.5~9.5、COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L），最终园区污水处理厂进行处理。 2、排放口基本情况 本项目设置1个废水排放口，具体设置情况见下表4-9。 表4-9 运营期废水污染源排放口基本情况一览表 排污口; 生活污水总排口中心地理坐标; 排放规律; 排放标准. 编号; 名称; E; N; 污染物名称; 标准值mg/m3. DW001; 生活污水总排口; 105°3′49.947″; 35°36′55.292″; 连续; pH; 6.5~9.5. COD; 500. BOD5; 350. NH3-N; 45. SS; 400. 3、依托园区污水处理厂处理可行性分析 隆德六盘山工业园区污水处理厂（简称“园区污水处理厂”）2015年建成投入运行，污水处理能力10000m3/d，污水现状处理量为6000m3/d。污水处理厂采用A2O＋混凝沉淀滤池工艺，主要接收园区生活污水及生产废水。隆德县六盘山工业园区排水管网已建设完成，可接纳本项目排放的生活污水。 本项目仅排放生活污水，排放量为1.44m3/d，占园区污水处理厂剩余处理能力的0.02%，水量不会对园区污水处理厂造成冲击，且水质简单，各污染物浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准要求，因此，本项目生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂处理是可行的。 4、运营期废水监测要求 参考《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的相关要求，本项目废水监测要求及执行标准见下表4-10。 表4-10 运营期废水监测要求一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; DW001生活污水排放口; COD、NH3-N、BOD5、SS; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求. 三、运营期噪声环境影响分析及防治对策 1、噪声源强 本项目运营期噪声可以分为农用地膜机组、混合搅拌机、自动上料机、螺杆空压机等设备噪声。本项目产生及排放噪声强度、主要降噪措施见下表4-11。 表4-11 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 农用地膜机组; SJ-65/30; 41; 65; 2; 80; 设备减振、车间隔声; 6:00~124:00. 2; 混合拌料机; SJ; 49; 70; 2; 80; 设备减振、车间隔声; 6:00~124:00. 3; 自动上料机; JLJ; 41; 54; 2; 75; 设备减振、车间隔声; 6:00~124:00. 4; 螺杆空压机; SJ; 33; 36; 2; 85; 设备减振、车间隔声; 6:00~124:00. 2、厂界噪声达标情况 选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的衰减模式，对噪声影响进行预测： ⑴预测模式 本次采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式进行预测： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1-室内某倍频带的声压级，dB； Lp2-室外某倍频带的声压级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级L。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②户外声传播衰减计算公式 Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）-距声源r处的A声级； Lp（r0）-参考位置r0处的A声级； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减； Abar-屏障屏蔽引起的倍频带衰减； Agr-地面效应引起的倍频带衰减； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下列工作作近似计算。 LA（r）=LA（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） ③某点的声压级叠加公式 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi-i-声源在预测点产生的A声级，dB(A)； t-预测计算的时间段，s； ti-i-声源在T时段内的运行时间，s。 ⑵预测步骤 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（Leqn）。 ⑶预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目设备等运行噪声对各预测点影响预测结果见下表4-12。 表4-12 本项目噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 序号; 预测点位/声环境保护目标名称; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界北侧; 65; 55; 48.54; 48.54; 48.54; 48.54; 达标; 达标. 2#; 厂界东侧; 65; 55; 52.35; 52.35; 52.35; 52.35; 达标; 达标. 3#; 厂界南侧; 65; 55; 53.42; 53.42; 53.42; 53.42; 达标; 达标. 4#; 厂界西侧; 65; 55; 53.69; 53.69; 53.69; 53.69; 达标; 达标. ⑶噪声防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），工业噪声污染防治应满足GB/T50087和HJ2034中噪声控制相关要求。 ①优化产噪设施布局和物流运输路线。优先采用低噪声设备和运输工具。 ②设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构（如铰链、锁扣等）和密封机构（材料）磨损情况等，及时保养、更换。 ③噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料。由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备。保证治理设施的正常使用。 ④所有噪声与振动控制设备：都应根据其使用环境的卫生条件。介质属性等要素。制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。 ⑤定期对噪声污染防的设施进行检查维护。确保噪声污染防治设施可靠有效。 综上，本项目通过选用低噪声设备，生产设备噪声经基础减振、厂房墙壁隔声，同时加强设备保养及距离衰减后，本项目厂界噪声排放源强满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 3、运营期噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中的相关要求，本项目噪声监测要求及执行标准见下表4-13。 表4-13 本项目运营期噪声监测要求及执行标准一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 昼、夜间噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值. 四、运营期固体废物影响分析及防治对策 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要废边角料、废包装袋、废活性炭、废润滑油、废UV灯管及生活垃圾。 ⑴废边角料S1 本项目在塑化工序产生废边角料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中塑料薄膜一般固体废物产污系数进行核算，具体见下表4-14。 表4-14 本项目新增固体废物产污系数一览表 工段环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. /; 塑料薄膜; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 一般 固废; kg/t-产品; 3.0; /; /. 本项目年产15000t农用地膜、青贮膜，则本次塑化工序废边角料为45t/a，废边角料集中收集后，由切割机切割成小块，作为原料返回生产工序使用。 ⑵废包装袋S2 项目生产过程中所使用的原材料（低密度聚乙烯）为袋装材料，原料使用过程产生一定量的废包装袋，原料使用量为15037.5t/a，原材料的包装规格为75kg/袋，则废包装袋的产生量为200500个，包装袋质量按0.1kg/个计算，则废包装袋的产生量为20.05t/a，产生的废包装袋集中收集后，由原材料厂家回收再利用。 ⑶废活性炭S3 废气治理过程活性炭随时间的变化，吸附效率会降低，产生废活性炭，根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》：“活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量约20~40%wt；用于吸附装置中活性炭的实际有效吸附量约为饱和容量的40%以下”，本项目有机废气产生量为37.5t/a，进入活性炭箱的废气量为35.63t/a，被活性炭吸附的量为8.55t/a，则废气治理设施需填装的活性炭量为21.4t/a，故废活性炭产生量约为29.95t/a。为保证废气达标排放，并便于管理，建设单位应定期更换活性炭。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于废物类别HW49，危废代码900-039-49。暂存于危废贮存库（10m2），定期委托有资质的单位进行处置。 ⑷废润滑油S4 本项目生产设备需要检修，检修过程产生废润滑油，废润滑油产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险废物，废物类别HW08，废物代码900-214-08。暂存于危废贮存库（10m2），定期委托有资质的单位进行处置。 ⑸废UV灯管S5 项目废气治理采用“UV光氧催化装置”，光解废气处理UV灯的正常寿命是10000h以上，通常1年左右更换一次灯管，根据企业提供资料，本项目废UV灯管产生量约为36个/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属于危险废物，废物类别HW29，废物代码900-023-29。暂存于危废贮存库（10m2），定期委托有资质的单位进行处置。 ⑹生活垃圾S6 本项目劳动定员为30人，职工生活垃圾按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为4.5t/a，生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置。 本项目固体废物产生情况见下表4-15。 表4-15 本项目固体废物产生情况一览表 污染物名称; 产生环节; 产生量; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危 险特性. 废边角料S1; 塑化工序; 45t/a; 一般工业固体废物900-999-99; /; 固体; /. 废包装袋S2; 原料包装袋; 20.05t/a; /; 固体; /. 废活性炭S3; 废气处理工序; 29.95t/a; 危险废物，HW49， 900-039-49; VOCS; 固体; T. 废润滑油S4; 设备检修; 0.05t/a; 危险废物，HW08， 900-214-08; 矿物油; 液体; T，I. 废UV灯管S5; 废气处理工序; 36个/a; 危险废物，HW29， 900-023-29; 汞; 固体; T. 生活垃圾S6; 生活服务设施; 4.5t/a; /; /; 固体; /. 2、固体废物处置及去向 本项目固体废物处置情况见下表4-16。 表4-16 本项目固体废物处置情况一览表 污染物名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 废边角料S1; 一般固废暂存区; 集中收集后，由切割机切割成小块，作为原料返回生产工序使用; 45t/a. 废包装袋S2; 一般固废暂存区; 集中收集后，由原材料厂家回收再利用; 20.05t/a. 废活性炭S3; 分类收集，暂存于危废贮存库(10m2); 定期委托有资质的单位进行处置; 29.95t/a. 废润滑油S4; 定期委托有资质的单位进行处置; 0.05t/a. 废UV灯管S5; 定期委托有资质的单位进行处置; 36个/a. 生活垃圾S6; 生活垃圾收集设施; 集中收集后交由园区环卫部门统一处置; 4.5t/a. 3、固体废物管理要求 ⑴一般工业固体废物管理要求 本项目一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（2021.12.31）中相关规定要求。 ①对项目一般工业固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 ②明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责任人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。 ③明确接收委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。 ⑵危险废物管理要求 本项目危废贮存库的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物产生单位管理计划制定指南》（2016.01.26）中的相关要求执行。根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函【2018】266号），企业应加强固体废物管理的技术培训与交流，并在每年3月31日之前通过全国固体废物管理信息系统报送产废数据，即危险废物的类别、数量、利用和处置情况等，积极配合相关部门的危险废物电子转移联单工作。具体如下： ㈠危废贮存库环境管理要求 ①危废贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。本项目将危废贮存库设置在密闭厂房内，采用铁槽与其他区域进行隔离。 ②危废贮存库应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。本项目将危废贮存库设置在密闭厂房内，可满足防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散的要求。 ③危废贮存库的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。建设单位在密闭厂房内设置1座危废贮存库，占地面积为10m2，废活性炭、废润滑油及废UV灯管分类收集后，定期委托有资质的单位进行处置，不直接散堆。 ④危废贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤危废贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。 ㈡容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 ㈢贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； ④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑤贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； ⑥贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ㈣危险废物的运输转移 本项目应与有资质的运输单位签订协议，在危险废物运输过程中，存在着泄露的危险，主要潜在危险事故为机械碰撞和交通事故。在运输过程中，应轻装轻卸，防止附件破损，运输应按规定路线行驶，中途不得停留。 ⑶生活垃圾 生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置和处理，不会对当地环境产生明显影响。 五、地下水、土壤 本项目属于塑料薄膜制造业，生产过程主要大气污染物为非甲烷总烃，项目采取密闭生产厂房、UV光氧催化装置+活性炭吸附装置等环保措施进行治理。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂处理。同时，同时，项目运营期采取分区防渗措施，重点防渗区为危废贮存库，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其余区域为简单防渗区，采取一般地面硬化措施，对土壤、地下水的影响较小。 综上，本项目无地下水、土壤污染源及污染途径，本次不对地下水、污染进行分析。 六、生态 本项目位于位于固原市隆德县城关镇，具体位于隆德县六盘山工业园区内，租赁宁夏康业投资有限公司厂房，用地性质为工业用地，本次不进行生态环境影响评价。 - 环境风险影响分析 ㈠风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目原料、产品、污染物等进行风险识别，则本项目涉及的危险物质主要为废润滑油、废液压油。项目涉及的风险物质临界量比值情况见下表4-17。 表4-17 本项目危险物质数量与临界量比值Q一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; 1310-73-2; 0.05; 2500; 0.00002. 本项目Q值Σ; 0.00002＜1. 根据计算，本项目Q值为0.00002＜1，本次进行简单分析。 ㈡环境风险防范措施 ①建立环境污染事件预防、检验、报警系统，对危废贮存库容易发生泄漏点进行实时监控，设置专人进行管理。 ②危险物质泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。可以用活性炭或其它惰性材料吸收。 ③火灾、爆炸等事故预防措施为防止火灾、爆炸等事故的发生，建设单位应按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响评价内容。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 内容 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 塑化、吹塑工序G1、G2 | 非甲烷总烃（有组织） | 经集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的排放标准限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 密闭生产厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水W1 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池（5m3）处理后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准要求 |
| 声环境 | 农用地膜机组、混合搅拌机、自动上料机、螺杆空压机等设备噪声N1~N4 | 等效A声级 | 厂房隔声，低噪声设备，设备减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装袋、废活性炭、废润滑油、废UV灯管及生活垃圾。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭、废润滑油、废UV灯管属于危险废物，暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置；废包装袋集中收集后，由原材料厂家回收再利用；废边角料集中收集后，由切割机切割成小块，作为原料返回生产工序使用；生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目运营期采取分区防渗措施，重点防渗区为危废贮存库，对其地面与裙脚采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其余区域为简单防渗区，采取一般地面硬化措施。危险废物收集、贮存、运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求进行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目区应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在运行期对项目区域污水、废气等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 ⑴环境管理组织机构 设立控制污染的法定负责人和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。 ⑵环境管理台账要求 将废气治理设施的运行情况、日常检查情况、环境事件等建立环境管理台账。 ⑶环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目运营期，费用主要为电费、人工定期检修维护费，运行费用较小，处于企业可接受范围内，保证环保设备高效运转。 2、排污许可制度要求 根据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发【2016】81号）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可证是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目类别属于排污许可简化管理，应在生产排污前完成排污许可证申报。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本次项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。 从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 27.08t/a | / | / | 27.08t/a | / | 27.08t/a | / |
| 废水 | COD | 0.23t/a | / | / | 0.23t/a | / | 0.23t/a | / |
|  | BOD5 | 0.10t/a | / | / | 0.10t/a | / | 0.10t/a | / |
|  | SS | 0.08t/a | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |
|  | NH3-N | 0.02t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 45t/a | / | / | 45t/a | / | 45t/a | / |
|  | 废包装袋 | 20.05t/a | / | / | 20.05t/a | / | 20.05t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | 29.95t/a | / | / | 29.95t/a | / | 29.95t/a | / |
|  | 废UV灯管 | 36个/a | / | / | 36个/a | / | 36个/a | / |
|  | 废润滑油 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①