- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：葫芦河支流渝河上游河道治理和农田整治项目

建设单位（盖章）：  隆德县自然资源局

编制日期：          二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 葫芦河支流渝河上游河道治理和农田整治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-640423-15-01-679721 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵军 | 联系方式 |  | 13629546289 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇、陈靳乡 |  |  |  |
| 地理坐标 | 项目渝河主河道段起点坐标为：E106°9′50.212″，N35°37′36.862″，终点坐标为：E106°8′19.215″，N35°37′28.037″；渝河上游支流段起点坐标为：E106°9′25.570″，N35°37′15.600″，终点坐标为：E106°8′18.811″，N35°37′24.312″；南河主河道段起点坐标为：E106°10′34.844″，N35°33′37.127″，终点坐标为：E106°7′25.665″，N35°35′55.940″；南河支流起点坐标为：E106°10′28.742″，N35°34′8.026″，终点坐标为：E106°9′36.136″，N35°34′15.364″。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地（不含临时占地）161.16hm2 项目区河道治理总长度13.48km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 隆德县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 5600 | 环保投资（万元） | 156 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.78 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划》 审批机关：宁夏回族自治区人民政府 审查文件名称及文号：《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕82号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》 审查机关：自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函（宁环函〔2021〕721号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，“重点围绕黄土丘陵沟壑区以及中部干旱风沙区，完善水流失综合防治体系。北部重点加大水土流失预防保护，加强农田防护林带建设；中部重点结合防风固沙工程措施，加大退化草地治理力度，减轻风沙危害；南部重点推广彭阳小流域综合治理和隆德渝河系统治理经验，推进坡耕地综合整治，宜林则林、宜草则草，打造黄土高原水土保持示范区。” 本项目治理河段为渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流，通过河道整治、岸坡整治、补植补栽、水生植物种植等措施与乡村振兴战略相结合，营造良好的生态空间。进一步实现隆德渝河系统治理，改善河流的生态空间，预防水土流失。因此，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2、与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 本项目符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的要求，具体分析见表1-1。 表1-1 本项目与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 序号; 规划环评要求; 本项目具体情况; 是否符合. 1; 空间布局约束： 1、项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。 2、确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施。 3、项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。; 1、本项目占地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。 2、本项目不涉及环境敏感区。 3、本项目区域包含耕地、林地，项目实施绕开耕地，对林地进行植被补栽，因此，不会减少原有耕地和林地面积，无需进行补偿措施。; 符合. 2; 污染物排放管控： 1、项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内。 2、因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩散能力减弱的，应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求; 1、本项目运营期不产生废水，施工期废水主要为机械设备及汽车轮胎冲洗废水，经1座5m3临时沉淀池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；施工人员生活污水使用租用民房旱厕，运营期无废水产生。2、本项目仅在施工期用水，用水量较小且时间较短，不会降低水环境质量底线和水功能区划的要求。; 符合. 3; 资源利用效率要求： 1、项目取水量须满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。 2、坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。; 本项目仅在施工期用水，用水量较小且时间较短，不会突破区域水资源利用上线，不影响相关河湖基本生态水量。; 符合. 4; 环境风险防控： 1、项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。 2、新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。; 本项目不涉及饮用水水源地。; 符合. 5; 重点工程在开展环境影响评价时，应就以下内容重点论证： 1、项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 2、水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。 3、选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。; 1、本项目符合《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政发〔2021〕6号），满足宁夏回族自治区主体功能区规划》的要求，符合《宁夏生态功能区划》、《宁夏回族自治区水功能区划》，本项目运营期不用水，不产生废水。 2、本项目运营期不用水，因此不涉及水资源利用。 3、本项目施工不涉及自然保护地、饮用水水源保护区等各类环境敏感区，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。; 符合. 6; 规划方案设计阶段，对于新建水库、输水管线等工程，应从工程占地、环境影响、输水安全、施工条件等方面进行多方案技术经济比选确定，尽量避开自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。; 本项目不涉及新建水库、输水管线等工程，本项目不在自然保护区、水源地保护区、湿地保护区、风景名胜区、基本农田等生态环境敏感区内。; 符合. 7; 建设项目环境影响评价阶段，应重点调查受保护的国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木的类型、级别、分布、数量、保护状况等进行详细调查，明确影响性质与影响程度，尽量通过优化工程设计避让影响；对通过优化工程设计无法避让影响的，采取迁地保护措施进行保护。; 本项目环评阶段通过资料查阅、实地踏勘、走访调查当地居民等，未发现拟建工程选址涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木。; 符合. 8; 施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，不影响河道行洪；采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。; 对施工期提出优化施工方案，采用先进施工工艺，尽量减小开挖对地表的扰动，合理布置和规划施工工区；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失。; 符合. 3、本项目与自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性 本项目符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的要求，具体分析见表1-2。 表1-2 本项目与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性 序号; 规划环评要求; 本项目具体情况; 是否符合. 1; 严守生保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求。; 本项目不在生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等区域，不属于依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动。; 符合. 2; 严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理; ，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。 本项目不触及环境质量底线和资源利用上线。; 符合. 3; 严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。; 本项目仅在施工期用水，施工时间较短，用水量较少，运营期不用水。; 符合. 4; 加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量; 展先行区建设。 本项目治理河道为渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流，对河道进行清淤疏浚、生态植被恢复以及护岸工程等建设，推进了水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善了流域生态环境，施工期废水处理后利用，不外排；运营期不产生废水。; 符合. 5; 在《规划》实施过程中，加强环境监督管理，落实各项生态环境保护措施，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目严格落实各项生态环境保护措施。; 符合. 6; 《规划》包含的重点建设项目在依法开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展; 址选线方案比选、工程分析，着重评价项目建设对区域生态系统、水环境等影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性。 本项目主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，符合规划环评结论和审查意见，严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求，评价项目建设对区域生态系统和水环境的影响，并提出切实可行的环境保护措施和生态保护与恢复措施。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类，二、水利—6、江河湖库清淤疏浚工程。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、固原市“三线一单”符合性分析 根据《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号）及《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政发〔2021〕6号）文件要求分析本项目“三线一单”相符性。 （1）生态保护红线 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇、陈靳乡，根据“固原市生态保护红线图”，本项目建设区域不属于禁止开发区及限制开发区，不涉及上述生态保护红线内容，本项目在固原市生态保护红线图中位置见图1-1。 #### 环境质量底线及分区管控 ①大气环境质量底线及分区管控 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 根据“固原市大气环境分区管控图”本项目位于大气环境重点管控区的大气环境受体敏感重点管控区及一般管控区，本项目在固原市大气环境分区管控图中位置见附图1-2，管控要求分别如下：①大气环境受体敏感重点管控区：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。②一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇、陈靳乡，主要对主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理。项目不产生和排放有毒有害大气污染物，不焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，施工期采取施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身、不得带泥上路等措施，严格落实6个100%”防控措施。项目施工废气对周边大气环境质量影响较小，符合大气环境受体敏感重点管控区及一般管控区要求。 ②水环境质量底线及分区管控 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 根据“固原市水环境分区管控图”，本项目位于水环境优先保护区和一般管控区，本项目在固原市水环境分区管控图中位置见附图1-3。水环境优先保护区管控要求为：严格落实《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（原环境保护部令第16号）及其他有关法律法规对饮用水水源保护区的管理要求。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》、《湿地保护管理规定》（原国家林业局令2013年第32号）、《水产种质资源保护区管理暂行办法》（原农业部令2011年第1号）等有关法律法规对自然保护区、湿地公园及其他重要湿地、水产种质资源保护区等区域的管理要求。确保重要湿地和河湖面积不减少、生态功能不退化，保护和提升清水河国家级湿地公园等重要湿地，增强城市“绿肺功能”。加大六盘山水源涵养林建设力度，开展六盘山及其外缘宜林地水源涵养林建设，进一步恢复和增强六盘山区域水源涵养功能；加强月亮山水源涵养林建设力度，大力营造水源涵养和水土保持林，扩大林草植被面积，加快生态修复，减少水土流失，增强水源涵养和水土保持功能；加快云雾山草原植被修复进度，继续实施草地禁牧封育，通过改良、补播等方式改善云雾山退化草地植被生态环境，逐步恢复草地生产力。一般管控区管控要求为：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，项目不在饮用水水源保护区内，本项目的实施将有利于区域内水环境质量的改善，因此符合水环境优先保护区和一般管控区要求。 ③土壤环境质量底线及分区管控 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。 根据“固原市土壤污染风险分区管控图”，本项目位于农用地优先保护区和一般管控区，本项目在固原市土壤污染风险分区管控图中位置见附图1-4。农用地优先保护区管控要求为：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。一般管控区管控要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇、陈靳乡，主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理。本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动，项目不属于排放重点污染物的建设项目。施工期明确临时作业区范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，尽量减少扰动面积。施工结束后，对临时占地进行土地平整、植被恢复，不使区域土壤理化性质恶化；固废、废水污染物不得排放到土壤中，因此，本项目对土壤环境影响较小，符合农用地优先保护区和一般管控区的要求。 （3）资源利用上线及分区管控 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇、陈靳乡，主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理。项目施工期消耗一定量的水资源、电资源，水资源及电的用量占区域的资源量很小，水耗、电耗满足区域要求。运营期不用水。因此，项目资源利用满足要求，不会触及资源利用上线。 （4）环境管控单元和准入清单 ①环境管控单元 坚持生态优先，考虑区域经济社会发展重点和差异，综合划定环境管控单元，在环境管控单元内落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，实施分类管控。各生态环境要素中各类区域管控级别有重合时，按照“就高不就低”的原则处理，突出各生态环境要素优先保护区和重点管控区。固原市共划定环境管控单元95个，其中优先保护单元54个，重点管控单元个数为13个。 根据“固原市环境管控单元图”，本项目位于优先保护单元及一般管控单元，本项目在固原市环境管控单元图中位置见附图1-5。优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇、陈靳乡，主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理。不属于工业项目。施工期产生的废气、废水、噪声等经处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，因此，符合固原市优先保护单元和一般管控单元的相关要求。 ②生态环境准入清单 本项目与固原市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-3，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4。 - 3、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中：“管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。实施沙湖、典农河等河湖生态修复与综合治理工程，增强河湖生态调节能力，促进河湖生态系统健康。” - 本项目主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，推进了水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善了流域生态环境。符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中要求。 4、与《固原市自然资源保护和利用“十四五”规划》符合性分析 - 根据《固原市自然资源保护和利用“十四五”规划》中：“统筹“五河”流域防洪、生态、旅游等功能，开展全域国土综合整治，实施河流河道生态恢复治理，提升流域蓄水保土能力，加强重点河道空间管控，全面提升河道保护治理水平。重点实施清水河流域水土保持-城乡生态提升生态修复、葫芦河流域水土保持-水生态恢复生态修复、祖厉河流域水土保持生态修复、渝河流域水源涵养-河流廊道恢复生态修复、红（茹）河流域水源涵养-河流生态廊道恢复生态修复、蒲河流域水土保持生态修复。到2025年，水土保持率达到65%以上，水土流失治理率达87%以上。” - 本项目主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，有助于完善河道生态防护体系，提高河道植被覆盖度，从而能够使项目区内的河道环境明显改善。符合《固原市自然资源保护和利用“十四五”规划》中要求。 5、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析见表1-5。 表1-5 水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则 - 原则要求; - 本项目; - 是否符合. - 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; - 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，满足相关规划环评要求；本项目不涉及岸线调整、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容，主要进行流域生态治理，维护了河道健康、生态系统功能和生物多样性; - 符合. - 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; - 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不涉及饮用水水源保护区; - 符合. - 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; - 本项目河道治理在枯水期（11月~3月）进行，清淤段上游设置围堰进行截流，后抽水，会短暂影响河道水量、水势。上游水会被短暂截流水量增加，水流动性减弱，下游水水量会少量减少，枯水期水量较小，分段施工施工时间较短，对河道上下游水量、水势影响较小项目建设利于河道生态恢复、水质改善等; - 符合. - 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要环境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; - 本项目对河道进行整治、岸坡砌护、两岸陡坎削坡复绿、生态绿化等，项目施工对水生生物有所影响，施工前采取驱鱼措施，优化施工方案，采用先进施工工艺，不会对水生生态系统造成重大不利影响; - 符合. - 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其环境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、环境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; - 本项目主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，包括河道整治、岸坡砌护、两岸陡坎削坡复绿、生态绿化等，有利于产生更好的生态景观，不涉及湿地、珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物，项目施工对水生生物有所影响，施工前采取驱鱼措施，优化施工方案，采用先进施工工艺，对临时占地进行生态恢复措施，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响; - 符合. - 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要环境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; - 本项目不设置取弃土场，设置临时堆土场，本项目土方挖填平衡，河道清出的垃圾运至隆德县吴山垃圾填埋厂综合利用，清淤出的底泥，铺于河道两岸自然晾干后平整河道；施工现场做到六个100%，临时堆土场采取围挡、遮盖等防风措施；施工前采取驱鱼措施，优化施工方案，采用先进施工工艺；选用低噪声设备，合理安排施工时间，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响; - 符合. - 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; - 本项目环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关生态环境主管部门上报监测结果; - 符合. |

表1-3 本项目与固原市生态环境准入清单符合性分析

| 管控维度 |  | 准入要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 空 间 布 局 约 束 | A1.1禁止开发建设活动的要求 | 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 严禁在“五河”临岸1km范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  | A1.2限制开发建设活动的要求 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  | A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 | 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| A2 污 染 物 排 放 管 控 | A2.1允许排放量要求 | 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤 1 万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | A2.2现有源提标升级改造 | 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| A3 环 境 风 险 防 控 | A3.1联防联控要求 | 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| A4 资 源 利 用 效 率 要 求 | A4.1能源利用总量及效率要求 | 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | A4.2水资源利用总量及效率要求 | 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方m，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 | 本项目不涉及 | 符合 |

表1-4  本项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析

| 序号 | 环境管控单元名称 | 行政区划 |  |  | 要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率 |
| ZH64042310005 | 隆德县好水乡-观庄乡-城关镇生态空间优先保护 单元 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 隆德县 | 生态空间 | 优先保护单元 | 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.原则上禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。 3.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 | / | / | / |
| 本项目情况 |  |  |  |  |  |  | 本项目区域不在水源涵养地、天然林地、草原，项目通过植被恢复工程进一步提高项目区域植被覆盖度；本项目为河道整治项目，不属于工业和养殖项目；本项目不在生态红线内，为生态治理项目。 | / | / | / |
| 符合性 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 本项目情况 |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | / | / |
| ZH64042330002 | 隆德县陈靳乡一般管控单元 | 宁夏回族 自治区 | 固原市 | 隆德县 | 一般管控 区 | 一般 管控单元 | 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在 40%以上和治理程度达 70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 | / | / | / |
| 本项目情况 |  |  |  |  |  |  | 本项目区域不涉及水源涵养地、天然林地、草原，项目通过植被恢复工程进一步提高项目区域植被覆盖度；项目为生态治理项目，运营期不产生污染物。 | / | / | / |
| 是否符合 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇、陈靳乡，本项目主要有主河道两段，支流两段。渝河主河道段2.6km，东起隆德县城关镇咀头村直峡水库水源地保护区，西至寨隆线公路处，南北沿渝河上游主河道约150m内，起点坐标为：E106°9′50.212″，N35°37′36.862″，终点坐标为：E106°8′19.215″，N35°37′28.037″；渝河上游支流段2.23km，全线位于城关镇咀头村，在隆泉村与咀头村交界处汇合至渝河主河道，起点坐标为：E106°9′25.570″，N35°37′15.600″，终点坐标为：E106°8′18.811″，N35°37′24.312″；南河主河道段长7.6km，东起陈靳乡高阳村，西至青兰高速与南河交叉处，南北沿南河主河道约170m内，起点坐标为：E106°10′34.844″，N35°33′37.127″，终点坐标为：E106°7′25.665″，N35°35′55.940″；南河支流1.05km，东至高阳村村庄处，西至南河与s203乡道交叉处，起点坐标为：E106°10′28.742″，N35°34′8.026″，终点坐标为：E106°9′36.136″，N35°34′15.364″。本项目地理位置图见附图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 项目区渝河段现状存在陡坎悬坡、部分区域存在林木枯死、生长不良现象、河床不断拓宽下切，沟道两岸塌坡严重，河道淤积，地形地貌遭到破坏。 为使渝河上游流域的生态环境稳定协调，改善项目区生态环境，减少区域内水土流失，增强水源涵养能力打下坚实基础，实现山水林田湖草沙生命共同体的前提，隆德县自然资源局决定建设葫芦河支流渝河上游河道治理和农田整治项目，该项目实施后，将实现山、水、田、林、湖、草综合治理，有效减少水土流失的危害，营造人与自然和谐共存的美好景象，进一步推进人口、资源、环境、经济协调、持续发展。通过项目实施进一步强化河流、湿地、树木、山水林田湖理念落实，改善河流的生态空间，提高抵御自然灾害的能力。 2、项目规模 本次主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，具体治理河段为：（1）渝河主河道段2.6km，东起隆德县城关镇咀头村直峡水库水源地保护区，西至寨隆线公路处，南北沿渝河上游主河道约150m内；（2）渝河上游支流段2.23km，全线位于城关镇咀头村，在隆泉村与咀头村交界处汇合至渝河主河道；（3）南河段长7.6km，东起陈靳乡高阳村，西至青兰高速与南河交叉处，南北沿南河主河道约170m内；（4）南河支流1.05km，东至高阳村村庄处，西至南河与s203乡道交叉处。治理段河道总长（含支流）13.48km。永久占地（不含临时占地）161.16hm2，包括陡坎削坡复绿工程、河道整治工程、岸坡砌护工程、生态绿化工程、道路工程及其它工程。 3、项目组成 项目组成情况见表2-1。 - 表2-1 项目组成情况表 工程类别; 工程名称; 主要内容. 主体工程; 陡坎削坡复绿工程; 陡坎削坡共11处，治理长度为1624m，种植云杉（H≥1.8m、带土球、φ＞1m、冠形丰满）2421株，密植紫穗槐99.68万株；新建浆砌石挡土墙1624m。. 河道整治工程; 整治河道长度13.47km，其中主河道10.2km，支流3.27km，整治土方运填16.78万m3。. 岸坡砌护工程; 岸坡砌护总长度22.97km，采用1.79m高格宾护坡，土方开挖10.79万m³，土方夯填6.66万m³，人工削坡11.5万m2。. 生态绿化工程; 本项目补植补栽共46处，面积为853.83亩。. 道路工程; 整修道路12条，共计8.12km。铺设3m宽砂砾石。. 其它工程; 维修改造跌水1处，总长8m；维修改造过水路面5座，总长100m。. 临时工程; 施工营地; 项目施工期施工人员办公生活及施工材料堆放，均租用当地民房，不另设施工营地。材料中混凝土采用外购的商品混凝土，不设拌合站。. 施工便道; 项目区内有多条村级水泥硬化道路与乡村接公路相通，这些道路构成了项目区的内外交通网络，基本能满足生产需要，不新增施工便道。. 取、弃土场; 本项目挖填平衡不设置取弃土场。. 公用工程; 供水; 本项目用水主要为施工期机械设备及汽车轮胎冲洗废水和施工人员生活用水。项目区所在乡镇的各个村供水管道成熟，施工期用水沿用供水管网的水，能保证项目区工程施工的需要。运营期不用水。. 排水; 本项目运营期不产生废水，废水主要为施工期机械设备及汽车轮胎冲洗废水和施工人员生活污水。机械设备及汽车轮胎冲洗废水，经1座5m3临时沉淀池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；施工人员生活污水使用依托租用民房旱厕。. 供电; 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网，对部分距离现有电网较远的工程点，可采用自备柴油发电机供电。. 环保工程; 施工期; 废气治理; 施工现场进行封闭围挡、设置冲洗设施、道路硬底化等扬尘防治措施，做到施工现场100%围蔽、工地砂100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地运输车辆100%冲净车身车轮且密闭无洒漏、暂不开发场地100%绿化。淤泥干化位置远离沿岸居民点，避免恶臭影响周围居民。临时堆土场对堆土面洒水、拍压、苫盖，四周用木桩固定。. 废水治理; 机械设备及汽车轮胎冲洗废水经1座5m3临时沉淀池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；施工人员生活污水使用环保型旱厕。. 噪声治理; 选用低噪声设备；合理安排施工时间，禁止夜间22：00~6：00时段施工；合理布置施工区，高噪声设备远离声环境保护目标。. 固废治理; 施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置。河道清出的垃圾运至当地垃圾填埋厂处置，清淤出的底泥自然晾干后平整河道。. 生态环境; 施工结束后进行土地平整；严格控制项目施工用地范围，避免越界施工；建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作。. 4、主要工程参数 4.1陡坎削坡复绿生态修复工程 根据《滑坡防治工程勘查规范》（DZ/T0218—2006）、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219—2006）、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）等要求，根据不同陡坎地形地貌特征，确保居民安全和减少占地的前提下，陡坎设计坡度为1:1.5~1:6，高度大于10m的，采用多级放坡，中间设置马道宽度为2m。放坡后，坡脚平地挖填方工程后需进行场地平整，使场地整齐美观，最后采用机械和人工相结合的方式统一压实。 陡坎起伏变化较大的区域采用挖掘机结合推土机的措施进行整治。以达到生态恢复种植要求；放缓边坡主要是针对现状高陡坡进行削坡处理，边坡按照1:1.5坡度放坡，高度大于10m的，采用多级放坡，中间设置马道宽度为2m。放坡后，坡脚平地挖填方工程后需进行场地平整，使场地整齐美观，即场地的整平、局部的挖高填低、清理残留的岩土体、建筑垃圾、杂物，最后采用机械和人工相结合的方式统一压实，对于坡度较大的陡坎需在坡脚设置2.0m浆砌石挡土墙。 整治后，岸坡上种植一行云杉，岸坡种植低矮灌木紫穗槐，紫穗槐按照25株/m2进行密植，同时对修复的坡面进行播撒草籽，改善生态环境，有效防止水土流失，并考虑景观结构要素，创造优于原有景观的人工与自然有机协调的生态景观。 本项目共修复陡坎11处，治理长度为1624m。其中1#、2#、3#、4#陡坎位于咀头村；5#、6#、7#、8#、9#陡坎位于陈靳村；10#、11#号陡坎位于南河村。具体工程量见表2-2。 表2-2 陡坎削坡复绿生态修复工程量统计表 名称; 削坡长度 （m）; 浆砌石挡土墙（m）; 削坡面积 （m2）; 坡面密植紫穗槐（株）; 种植云杉（株）. 陡坎1#; 73; 73; 1032.38; 25809; 73. 陡坎2#; 75; 75; 1378.86; 34471; 90. 陡坎3#; 561; 561; 11900.61; 297515; 748. 陡坎4#; 79; 79; 670.34; 16758; 58. 陡坎5#; 118; 118; 1335.02; 33375; 102. 陡坎6#; 96; 96; 1764.94; 44123; 115. 陡坎7#; 114; 114; 2418.31; 60458; 152. 陡坎8#; 93; 93; 3025.00; 75625; 174. 陡坎9#; 62; 62; 2104.35; 52609; 120. 陡坎10#; 104; 104; 3676.96; 91924; 208. 陡坎11#; 249; 249; 10564.18; 264104; 581. 合计; 1624; 1624; 39870.92; 996773; 2421. 4.2河道整治工程 根据《河道整治设计规范》（GB 50707-2011）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）等要求，对河道淤泥、生活垃圾、建筑垃圾进行清理，确定河道宽度，使河道流水畅通；根据《水工混凝土结构设计规范（SL191-2008）、《建筑地基基础处理规范》（JGJ79-2012）、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011），《宁夏水利工程格宾应用技术导则》等要求，对河道未砌护段采用格宾砌护。 依据《防洪标准》(GB50286-2014)4.3.1节规定，以乡村、农田为主的防洪区，当防洪区人口＜20万人且防洪区耕地面积＜30万亩时，工程等级为Ⅳ等，防洪标准为20-10年一遇，根据村庄人口的密集程度及淹没损失的大小情况及原河道防洪标准，本次设计取下限10年一遇。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，工程等级为Ⅳ等，护岸工程及其他建筑物级别为4级。根据《中国地震烈度区划图》（1：400 万），区域地震峰值加速度0.2g，地震基本烈度8度，设计烈度采用8度，工程抗震设防类别为丁类。 本项目河道整治长度13.48km，其中主河道10.2km，支流3.28km。河道整治土方工程建设内容见表2-3。 表2-3 河道整治工程量统计表 名称; 长度（km）; 河道整治土方（m³）. 渝河中上游; 2.60; 24568.7. 渝河中上游支流; 2.23; 18199.6. 南河; 7.60; 112273.17. 南河支流; 1.05; 12571.1. 合计; 13.47; 167793.2. 4.3岸坡砌护工程 4.3.1河道堤线布置 河堤堤线布置尽量与河势流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行。根据地形条件堤线力求平顺，各堤段平缓连接，不采用折线或急弯，对河岸进行整治。 4.3.2整治河宽 确定的整治河宽能够满足过洪需要，大洪水期间，在此宽度内一般能宣泄全断面流量的80％～90％左右。鉴于整治河宽是确定治导线的重要参数，结合河道的实际情况，通过综合分析确定。 4.3.3护岸断面设计 格宾网由防腐处理的合金钢丝编织成六边形双绞合钢丝网，网孔规格为60～80mm六边形，填充石料粒径60-200mm，网箱护垫厚度0.3m，网盖下卵石厚度0.2m。 4.3.4格宾岸坡设计 护坡编制网孔为80×100mm网垫。材质为钢丝。网片网丝φ2.7mm，网片边丝φ3.4mm，扎丝φ2.2mm，绑扎间距150mm-200mm。网片强度大于30KN/m。铺设时由制造商提供技术指导，使用寿命应大于50年，填充石料选用抗风化，耐久性好的石料，石料粒径100-200mm，空隙间密实用10-40mm粒径石，空隙率不超过30%，表面尽量铺设粒径100-200mm的卵石，薄片、条状的石料不得采用。石料填充保证面层均匀平整，达到美观效果。钢丝镀层应符合GB/T15393-94、GB/T20492-2006的规定。 装石后网垫纵(横)向线条尺寸规范：纵向10m公差不大于50mm，每个护坡单元方格体内对角误差小于100mm，箱与箱及与坡脚网箱用φ2.2专用接线缝合式连接，达到牢固。基础网箱顺水流方向的长度为200cm，宽度80cm，高度100cm，在其1m位置处设一道与网箱高度相同的网片，网垫与网箱层与层之间要错缝，纵横交错，上下连接，严禁"通缝"。 4.3.5工程量 岸坡砌护总长度22.97km，采用1.79m高格宾护坡。砌护段位于渝河上游主河道K0+000至K1+450处、渝河上游支流K0+000至K1+750处、南河主河道K0+000至K7+600处、南河支流K0+000至K0+900处。 4.4生态绿化工程 4.4.1补植补栽工程 （1）建设标准 - 为增加保护项目区生态环境，选择渝河两侧林地内补植补栽。生态林工程按照因地制宜、适地种树的原则，为了减少病虫害的蔓延，应尽量选用树种与树种之间以及树种与农作物之间没有共同的病虫害并且本身病虫害又较轻的树种。根据现状地形种植，行距为3m×3m。林带的株行距应满足所选树种的生长特性及防风要求。 - （2）工程量 - 本项目补植补栽共46处，面积为853.83亩，种植金叶榆、红叶李、丝棉木、香花槐、杜梨、丁香、椿树、山桃共计53353株；新建道路两侧栽植行道树共计5416株，树种为金叶榆、红叶李；植被恢复7.5亩，播撒草籽，早熟禾、草木犀、沙打旺混播；栽植水生植物118.27亩，共计126.15万株，水生植物种类有菖蒲、水生美人蕉、蓝花鼠尾草、水草、鸢尾草等。本项目生态林补植补栽工程量见表2-4。 - 表2-4 本项目生态林补植补栽工程量统计表 名称; 数量（株）; 种植面积（亩）; 现状树木覆盖率（%）; 规划种植树种; 备注. 1#补植补栽区; 321; 4.82; 10; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 2#补植补栽区; 609; 9.14; 10; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 3#补植补栽区; 47; 0.90; 30; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 4#补植补栽区; 63; 1.41; 40; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 5#补植补栽区; 169; 3.80; 40; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 6#补植补栽区; 186; 3.96; 35; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 7#补植补栽区; 207; 3.50; 20; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 8#补植补栽区; 38; 0.85; 40; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 9#补植补栽区; 380; 5.41; 5; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 10#补植补栽区; 564; 8.02; 5; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 11#补植补栽区; 1692; 24.07; 5; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 12#补植补栽区; 55; 0.78; 5; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 13#补植补栽区; 184; 2.76; 10; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 14#补植补栽区; 293; 4.66; 15; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 15#补植补栽区; 61; 1.17; 30; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 16#补植补栽区; 467; 7.02; 10; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 17#补植补栽区; 415; 11.22; 50; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 18#补植补栽区; 1533; 34.53; 40; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 19#补植补栽区; 476; 7.15; 10; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 20#补植补栽区; 1863; 27.97; 10; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 21#补植补栽区; 7405; 117.73; 15; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 22#补植补栽区; 11718; 197.94; 20; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 23#补植补栽区; 354; 5.56; 14; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 24#补植补栽区; 333; 5.30; 15; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 25#补植补栽区; 3591; 53.92; 10; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 26#补植补栽区; 602; 10.17; 20; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 27#补植补栽区; 1106; 18.69; 20; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 28#补植补栽区; 230; 3.46; 10; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 29#补植补栽区; 5512; 80.97; 8; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 30#补植补栽区; 233; 3.50; 10; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 31#补植补栽区; 75; 1.12; 10; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 32#补植补栽区; 65; 0.95; 8; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 33#补植补栽区; 88; 1.28; 7; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 34#补植补栽区; 57; 0.90; 15; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 35#补植补栽区; 81; 1.21; 10; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 36#补植补栽区; 476; 7.57; 15; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 37#补植补栽区; 706; 11.10; 14; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 38#补植补栽区; 1981; 29.74; 10; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 39#补植补栽区; 79; 1.13; 5; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 40#补植补栽区; 540; 8.11; 10; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 41#补植补栽区; 2283; 34.27; 10; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 42#补植补栽区; 652; 9.79; 10; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 43#补植补栽区; 1695; 26.95; 15; 金叶榆、红叶李; 株行距3×3m. 44#补植补栽区; 346; 5.20; 10; 丝棉木、香花槐; 株行距3×3m. 45#补植补栽区; 1521; 24.19; 15; 杜梨、丁香; 株行距3×3m. 46#补植补栽区; 2001; 30.04; 10; 椿树、栾树; 株行距3×3m. 合计; 53353; 853.83; /; /; /. 4.4.2行道树工程 - （1）林带布局 - 本工程设计的林带布置主要在新建道路两侧，株距为3m。 - （2）树种选择及规格 - 行道树树种主要选择金叶榆、红叶李，金叶榆（D：4.1-5cm、有一定冠形）、干形通直，红叶李规格（D：4.1-5cm、有一定冠形）。株距为3m。 - （3）栽植技术 - 项目区林带本着“因地制宜、因害设防、适地适树”的原则，做到技术先进，措施恰当。 - 1）提前整地蓄水。 - 2）选用良种壮苗。选长势旺，发育好，根茎粗，无病虫害，无损伤的合格苗，并通过检疫检查。 - 3）栽植时间。分为春季造林和秋季造林。春季造林在4 月上中下旬进行；秋季造林在10月中下旬进行。 - 4）栽植密度。造林密度应根据当地条件、树种特性，因林、地、树而确定。 - 5）精心栽植。栽植前拉线，定好植树点，挖60×60×60cm树穴，做到三埋二踩一提高，使苗根舒干直，株行对齐。 - 6）浇水，修枝，涂白。栽前先向树穴内灌水30kg，栽后再灌水15kg；为防野兔、羊只啃食树干和保证树木安全越冬，对树干1.2m以下处用石灰浆进行涂白。 - 7）抚育管理，确保成活。成活率要达到90%以上，保存率达到85%以上。 - （4）工程量 新建道路两侧栽植行道树共计5416株，树种为金叶榆（D：4.1-5cm、有一定冠形）、红叶李（D：4.1-5cm、有一定冠形），株距3m，详见下表2-5。 表2-5 行道树工程量统计表 序号; 长度（m）; 栽植数量（株）; 树种; 备注. PSL-01; 382.65; 255; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-02; 223.34; 149; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-03; 533.22; 355; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-04; 1209.13; 806; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-05; 809.46; 540; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-06; 788.36; 526; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-07; 40.01; 27; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-08; 904.29; 603; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-09; 1516.41; 1011; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-10; 495.10; 330; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-11; 953.21; 635; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. PSL-12; 269.15; 179; 金叶榆、红叶李; 双侧栽植. 合计; 8124.33; 5416; /; /. 4.4.3植被恢复工程 - 设计在植被破坏严重区域进行植被恢复，区域地类为其他草地。草种选用早熟禾、草木犀、沙打旺混合播撒，混播比例为1:1:1。草种选择新鲜饱满、纯度≥95%、发芽率≥90%，考虑项目区为干旱区，自然条件恶劣，降水量小，风大，土壤保墒性差，大面积种草保存率低，本次设计采用草籽40kg/hm2，人工播撒。一般春季、雨季适合种草，植苗前掌握好雨情，以下过一、二场透雨、出现连阴天时为最好时机。在植被种植后的前两个月内对缺苗的区域可以适当进行补种，保证植被的成活率，确保土壤改良效果。如第一年成活率不高，第二年需进行补种，确保植被成活满足验收要求，雨季来临前为草种的集中补种期，再次播撒草籽，尽可能快速恢复地表植被，可以防止地面水土流失和滑坡等次生灾害的发生。 - 种植土要求：根据种植要求，选择经检验合格的种植土进行回填，土壤质地为沙壤土，种植土全盐含量小于0.2%，PH值小于8.5；种植土以排水良好，肥沃的土壤为宜。对回填土采用分层回填的方式，种植土的厚度控制在50cm。植被恢复工程量见表2-6。 - 表2-6 植被恢复工程量统计表 - 名称; - 面积（亩）; - 植被恢复面积（亩）; - 播撒草籽（kg）; - 草籽种类. - CDPZ-01; - 7.48; - 7.48; - 20; - 早熟禾、草木犀、沙打旺. - 合计; - 7.48; - 7.48; - 20; - /. 4.4.4水生植物栽植工程 - 为提高渝河沿线植被覆盖率和生物多样性，营造一个平衡的自然生态环境，在项目区内渝河上游及支流段、南河及支流段水深小于30cm的浅水区及主河槽两侧种植水生植物，在保证水流畅通的情况下优化水质，增加水力停留时间，提高水体自净能力，并可形成一定的景观，改善周边的生态环境。本次种植水生植物面积118.27亩，主要以菖蒲、水生美人蕉、蓝花鼠尾草、水草、鸢尾草为主。 - 水生植物按照16株/m2进行密植，人工换土20cm种植，改善水质，有效防止水土流失，并考虑景观结构要素，创造优于原有景观的人工与自然有机协调的生态景观。种植水生植物工程量见表2-7。 - 表2-7 本项目种植水生植物工程量统计表 - 名称; - 面积（亩）; - 种植位置; - 水生植物种类; - 备注. - SSZW-01; - 22.81; - 渝河上游段河道; - 菖蒲、水生美人蕉、蓝花鼠尾草、水草、鸢尾草; 人工换土，换土厚度20cm. - SSZW-02; - 19.56; - 渝河上游支流段河道. - SSZW-03; - 66.68; - 南河段河道. - SSZW-04; - 9.21; - 南河段支流河道. - 合计; - 118.27; - /; - /; - /. 4.5道路工程 （1）道路平面设计：平面线形按设计车速10km/h要求进行布设，线形标准均符合《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）的要求。道路硬化平面设计原则符合《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）中规定的对巷道各项线形技术指标，确保行车安全；不仅要满足行车功能的要求，还要体现出合理性、实施性和经济性，使项目能适应未来交通的发展要求；路线设计及布设过程中，选择恰当的衔接点，使设计线尽量地与原路线线形吻合顺畅；路线设计兼顾排水系统的完整，做好道路纵向排水设计；平面线形设计为了节约成本，节约用地，本项目采用直线结合曲线的形式进行布线，使之满足平曲线的规范要求。 3m宽道路横断面设计：道路横断面形式为路基宽为350cm，其布置为：25cm路肩+300cm路面+25cm路肩。 （2）道路纵断面设计：在现有道路的基础上进行纵断面设计，在满足《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）、《乡村公路工程技术标准》（DB64/T1505-2017）道路纵坡的前提条件下尽量少填少挖或少填不挖。 道路硬化纵断面设计原则根据现状道路地面进行纵断面设计；考虑纵断面设计标准以及平纵组合要求；纵面设计充分考虑对自然环境的影响，保护耕地，最大限度地减少项目建设对环境的破坏。 （3）砂砾石路面 路面结构以道路等级及设计年限交通量为前提，根据沿线气候、水文、土质等自然条件和交通荷载组成情况，并结合当地实践进行综合设计；路面结构满足强度、稳定、耐久、平整、抗滑等指标要求；遵循“因地制宜、合理选材、节约资源、方便施工、注重环保”的原则，进行路面设计，选择技术先进、经济合理、安全可靠、有利于机械化施工的路面方案。 1）规划道路采用砂砾石路面 面层：150mm厚天然砂砾面层 （4）工程量 本项目道路工程工程量见表2-8。 表2-8 项目区道路工程工程量统计表 名称; 长度（m）; 备注. PSL-01; 382.65; 3m宽铺砂路. PSL-02; 223.34; 3m宽铺砂路. PSL-03; 533.22; 3m宽铺砂路. PSL-04; 1209.13; 3m宽铺砂路. PSL-05; 809.46; 3m宽铺砂路. PSL-06; 788.36; 3m宽铺砂路. PSL-07; 40.01; 3m宽铺砂路. PSL-08; 904.29; 3m宽铺砂路. PSL-09; 1516.41; 3m宽铺砂路. PSL-10; 495.10; 3m宽铺砂路. PSL-11; 953.21; 3m宽铺砂路. PSL-12; 269.15; 3m宽铺砂路. 合计; 8124.33. 4.6其他工程 上下游砌护墙局部砌护部分破损严重，且有较大范围内基础裸露，对河道的行洪安全造成一定的安全隐患，亟需对河道内5处过水路面冲毁部位进行维修。本次设计护坡破损部位维修长度100m，设计采用C20预制混凝土板砌护修补完整。工程量见表2-9。 表2-9 其他工程工程量统计表 工程名称; 序号; 长度（m）; 位置; 备注. 维修改造跌水; DS-04; 8.00; 渝河上游支流段咀头村（k0+850）; 维修改造跌水. 维修改造过水路面; GSLM-01; 20.00; 清凉河段陈靳村（k3+180）; 维修改造过水路面. GSLM-02; 20.00; 清凉河段陈靳村（k3+465）; 维修改造过水路面. GSLM-03; 20.00; 清凉河段南河村（k5+615）; 维修改造过水路面. GSLM-04; 20.00; 清凉河段南河村（k3+880）; 维修改造过水路面. GSLM-05; 20.00; 渝河上游咀头村（k1+180）; 维修改造过水路面. 5、原料来源 - 工程所需要水泥采用泾源县六盘山镇水泥厂生产的普通硅酸盐水泥及抗硫硅酸盐水泥，平均运距35km；碎石、块石、水洗砂等天然建筑材料从头营镇张崖村石料场拉运平均运距122km。 6、项目占地情况 本项目永久占地面积为161.16hm2，施工生产生活区租用当地民房，施工便道利用当地已有的乡村道路，因此，项目不涉及临时占地。均为永久占地。项目占地情况见表2-10。 表2-10 项目占地情况 名称; 永久占地面积(hm2); 占地类型. 项目区域; 42.51; 耕地. 89.78; 林地. 9.24; 草地. 0.04; 商服用地. 0.8; 工矿仓储用地. 7.17; 住宅用地. 1.29; 公共管理与公共服务用地. 5.13; 交通运输用地. 4.04; 水域及水利设施用地. 1.16; 其他土地. 合计; 161.16; /. 7、土石方平衡 本项目总挖方量为35.35万m3，回填总填方量为34.23万m3，河道清出垃圾1.12万m3，运至隆德县吴山垃圾填埋厂处置。渝河清淤出的底泥自然晾干后平整河道。土石方平衡见表2-11，土方平衡图见图2-2。 表2-11 土石方平衡表 单位：万m3 类别; 挖方; 填方; 调运方; 弃方; 借方; 备注. 调入; 调出. 陡坎削坡复绿生态修复工程; 陡坎削坡; 5.81; 6.14; 0.33②; /; /; /; /. 陡坎坡脚浆砌石挡土墙; 1.12; 1.64; 0.52②; /; /; /; /. 河道整治工程; 16.78; 16.65; 0.99②; 1.12①; /; /; 运至当地垃圾填埋场. 岸坡砌护工程; 10.79; 6.81; /; 3.98②; /; /; /. 生态绿化工程; /; 1.78; 1.78②; /; /; /; /. 道路工程; 0.85; 1.21; 0.36②; /; /; /; /. 合计; 35.35; 34.23; 3.98; 5.1; /; /; /. 图2-2 土方平衡图 单位：万m3 8、劳动定员 本项目施工高峰期劳动定员30人，施工期为12个月。 |
| 总平面及现场布置 | 1、本项目总平面布置 本工程主要以渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理为主，对河道沿线及人口密集段进行防护治理，对河道及岸坡进行整治，对项目区内残次林地补植补栽，道路整修工程措施，恢复水土保持功能，改善生态环境。 项目区河道治理布局主要为：（1）渝河主河道段2.6km，东起隆德县城关镇咀头村直峡水库水源地保护区，西至寨隆线公路处，南北沿渝河上游主河道约150m内；（2）渝河上游支流段2.23km，全线位于城关镇咀头村，在隆泉村与咀头村交界处汇合至渝河主河道；（3）南河段长7.6km，东起陈靳乡高阳村，西至青兰高速与南河交叉处，南北沿南河主河道约170m 内；（4）南河支流1.05km，东至高阳村村庄处，西至南河与s203乡道交叉处。 本项目工程平面布置图见附图2-3。 2、施工布置情况 本项目租用当地民房作为施工生产生活区，施工使用的水泥、沥青、砂石料等全部为外购商品料，施工现场不设混凝土搅拌站、混凝土件预制场，运输交通依托周边公路及项目现有道路。 本项目施工用地范围为永久占地范围，施工时须严格管理，严禁越线施工。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺流程 （1）陡坎削坡复绿生态修复工程 - 本项目陡坎削坡复绿生态修复工程施工工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 陡坎削坡复绿生态修复工程施工工艺流程及产污环节 施工流程简述： A高削低填 采用挖掘机和推土机，削坡及填方高差控制在5m一个台阶，坡度应随坡就势，挖填方坡度应不小于1：1.5。 B场地平整 放坡后，坡脚平地挖填方工程后需进行场地平整。 C种植植被 整治后，岸坡上种植一行云杉，岸坡种植低矮灌木紫穗槐，紫穗槐按照25株/m2进行密植，同时对修复的坡面进行播撒草籽。 （2）河道整治工程 本项目河道整治工程施工工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 河道整治工程施工工艺流程及产污环节 工艺简述： 分段施工，清淤河段上游设置袋式围堰，然后从围堰区的池塘抽水，抽出的水排入外围水体，水排干后进行河道清淤工程，用反铲挖掘机挖河底淤泥和渣土，就近摊铺在沿线堤岸进行晾晒。每一分段的河底清理后，验收合格后方可进入下一分段的施工； 清淤底泥就近于堤岸平铺晾晒，采用自然晾干的处理方式，晾干后就地平整河道，平整结束后拆除围堰。 （3）岸坡砌护工程 本项目岸坡砌护工程施工工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 岸坡砌护工程施工工艺流程及产污环节 工艺流程简述： A基土清理 清理范围包括坡面及阶面，顶部其边界应在设计基面边线外50cm～80cm。 B基土碾压 护坡放坡比例分别为1：2和1.1.5，无法采用平面碾压设备进行施工，拟采用平面振捣设备进行表面振捣。 C砌筑 采用水泥砂浆作为胶结材料，铺浆厚度为设计厚度的1.5倍，逐块座浆，逐块安砌，在已座浆的砌筑面上，摆放洗净湿润（或饱和面干）的石料，并用铁锤击石面，使座浆开始溢出为度。石料之间的砌缝宽度应严格控制，采用水泥砂浆砌筑，一般为2-4cm。石料摆放就位后，及时进行竖缝灌浆，并振（插）捣密实。 D养护 砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润，水泥砂浆砌体的养护时间。 （4）生态绿化工程 ①水生植被恢复工程 在河道已有壅水坝、溢流堰等水深小于30cm的浅水区及主河槽两侧种植水生植物，在保证水流畅通的情况下优化水质，增加水力停留时间，提高水体自净能力，并可形成一定的景观，改善周边的生态环境。 ②陆生植被恢复工程 本项目陆生植被恢复工程施工工艺流程及产污环节见图2-7。 图2-7 陆生植被恢复工程施工工艺流程及产污环节 工艺流程简述： A整地蓄水 在造林前一年雨季或冬灌前将造林地整好，采用大鱼鳞坑整地（60×60cm） B选种 选用良种壮苗，乔木胸径为3-4cm以上，长势旺，发育好，根茎粗，无病虫害，无损伤的合格苗，并通过检疫检查。草种选择新鲜饱满、纯度≥95%、发芽率≥90%的草籽。 C种植 在春季造林在3月下旬～4月上中旬，秋季造林在10月下旬～11月上中旬进种植，人工穴植，栽植前拉线，定好植树点，乔木按照0.6×0.6×0.6m的规格挖种植穴并换填种植土。种草采用人工播撒。 D抚育与管护 为确保幼林当年成活率达到85%以上，第二年保存成活率达到90%以上，要进行适当的浇水、修枝。为防野兔、羊只啃食树干和保证树木安全越冬，对树干1.2m以下处用石灰浆进行涂白，并控制病虫害的发生。 （5）道路工程 - 道路工程施工流程及产污环节见图2-7。 图2-7 道路工程施工工艺流程及产污环节 - 施工工艺简述如下： - ①土方开挖：由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在细部调整时，由人工辅助开挖调平。 - ②路基夯实：采用轮胎式振动压路机碾压4～6遍，压实系数≥0.93，在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。 - ③路面工程施工：将事先准备好的石料按松铺厚度一次铺足。按设计要求的宽度及厚度进行摊铺；采用振动压路机碾压，碾压至碎石无松动情况；待表面已干而内部尚处于半湿状态时，再用三轮压路机或振动压路机继续碾压，并随时注意将嵌缝料反匀，直碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。在碾压过程中，每碾压1～2遍后，即撒铺薄层石屑并扫匀，再进行碾压，以使砾石料缝隙内的泥浆泛到表面与所撒石屑粘结成整体。 - ④养护 路面定期洒水养护。 （6）其他工程 本次维修改造跌水1处，总长8m；维修改造过水路面5座，总长100m。 3、施工周期 根据项目的工程量、规模、当地条件等情况，制定了本项目的实施计划，本项目工程建设期为12个月，即2023年12月~2024年12月。 4、施工时序 本项目施工遵循合理的施工顺序，结合施工条件及工程内容，总体施工顺序按照先地下、后地上；先结构、后围护；先主体、后装修；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。 技术准备：依据批准的技术文件，认真核对测量资料，组织技术人员进行现场勘测与施工调查。 物资准备：备齐施工所需的主要材料、设备，根据工程进度需要安排好各种建筑材料、工程设备的采购及进场，对于重要的原材料和天然建筑材料，现场考虑留置一定数量的储备。 施工队伍及机械设备进场：投入本工程的机械设备都是常规设备，重要的水工建筑物必须有具备水利行业相应施工资质的专业施工队伍施工。 施工现场准备：重点做好场地平整，施工场内的便道、生产生活设施以及供电、供水等设施的修建，确保施工现场“三通一平”和临时设施等满足要求。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。项目位于国家重点生态功能区，该区域要求：“生态服务功能增强生态环境质量改善。地表水水质明显改善主要河流径流量基本稳定并有所增加。水土流失和荒漠化得到有效控制沙化土地面积持续减少，草原面积保持稳定，草原植被得到恢复。天然林面积扩大，森林覆盖率提高，森林蓄积量增加。野生动植物物种得到恢复和增加” 本项目通过对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，能够完善河道生态防护体系，提高河道植被覆盖度，改善河道环境，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。本项目在宁夏主体功能区划分总图中的位置见附图3-1。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于Ⅰ1-1六盘山南段水源涵养林生态功能区，该区域的主要问题为水土流失，主要环境问题的治理措施：“除了河谷川地及缓坡地外，应大力采取工程措施和生物措施，搞好山水、田、林、路、小流域综合治理建立坡改梯的隔坡返坡梯田，乔灌、草合理配置，建立健全森林生态系统、草原生态系统。切实搞好水土保持工作。对于河谷川地和沟台地，要充分利用雨量比较充沛的优势，大搞基本农田建设。提高保灌能力，建立功能完善的农田生态系统，提高本区的生态服务功能。” 本项目严格控制项目施工用地范围，避免越界施工，避免对原有植被的破坏；建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作，同时做好水土流失防护工作，符合《宁夏生态功能区划》功能区生态保护措施要求，本项目在宁夏生态功能区划图中的位置见附图3-2。 3、生态环境现状调查 （1）土地利用现状 本项目永久占地面积（不含临时占地）为161.16hm2。项目区内主要地类为耕地、园地、林地、草地、水域及水利设施用地、其他土地、城镇及工矿用地等。项目土地利用现状见图3-3。 （2）土壤现状 本项目区域土壤类型主要为风沙土和淡灰钙土，土层较深厚，土体干燥。由于受洪积和冲积的影响，土壤剖面有明显的层性，土壤有机质含量低，盐碱含量高。项目区风沙土厚度在50cm~300cm之间，土层较厚，下部为灰钙土，呈红褐色。 （3）植被现状 根据《隆德县志》记载，隆德县境内植物共113科788种，其中药用90科618种。列名苔植物41种，藤类植物18种，藤类植物18种，裸子、被子植物729种。被子植物为优势种群，分86科，337属，占全国被子植物总科数的28.5%，占总属数的11.3%，占总种数的2.9%。788种植物中，资源植物322种11类。国家重点保护的稀有植物桃儿七、黄芹2种，造林树种及经济植物45种，油料植物50种，淀粉植物14种，纤维植物20种，单宁植物36种，牧草24种，花卉观赏植物18种，食用菌、藻类21种，食用菌、藻类21种，野生果菜类29种。渝河水生植物有香蒲、鸢尾、菖蒲、水葱、芦苇等。本项目在宁夏回族自治区植被分布图中位置见附图3-4。 （4）动物现状 根据《隆德县志》记载，陆栖脊椎动物分森林动物群、灌丛草地动物群、河谷动物群和田舍动物群4类，隶属24目60科。载入名目207种，2个亚种。其中国家保护动物有金钱豹、麝、红腹锦鸡、勺鸡、金雕5种列为“濒危野生动植物国际贸易公约”保护的有狼豺和豹、猫3种，列为“中日候乌保护协定”的鸟有草警、鹤钨、燕隼、鹤剪、滨鹂、丘鹳、杜鹃、夜鹰、白腰雨燕、百灵、灰沙燕、家燕、毛脚燕、白鹤钨、田鹗、水鹗、树鹤、柏劳、黄鹂、寒鸦、够、石聘、地鹅、苇营、黄眉、寿带、山麻雀、朱雀、锡嘴雀、凫等36种。实齿蟾为六盘山独有动物，为中国特有珍稀动物品目之一。 水生动物中鱼类6种，鲤科3种、链鱼1种、瞅科2种。水生无脊椎动物45科85属，109种。摇蚊科动虫5种，26种为国内新记录。浮游动物17种，其中原生2种，轮虫7种，梳足虫2种，枝角类6种。 本项目区域不涉及保护动物栖息地，根据现场勘探，项目区域多为人类活动区域，野生动物组成比较简单，种类较少，均为当地常见种，未见保护动物及珍稀物种，鸟类主要有麻雀、喜鹊等。根据《宁夏鱼类区系及地理区划的聚类分析》渝河水生生物主要为泥鳅、马口鱼、草鱼、麦穗鱼、棒花鱼、鲫、鲤、鲶等。 （5）流域现状 本项目涉及流域为渝河及渝河支流南河（清凉河）。渝河为黄河三级支流，葫芦河的一级支流，全长47.1km，自东向西流经隆德县城关、沙塘、神林、联财4个乡镇后，进入甘肃省静宁县，汇入葫芦河。流域总面积481km2，年均流量8.24m3/s，主要支流有朱庄河、甜水河、筛子河、清流河、清凉河等。本项目在宁夏回族自治区水系图中位置见附图3-5。 4、环境空气质量现状 本项目位于固原市隆德县，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》公布的固原市隆德县2022年剔除沙尘天气后的环境质量数据，固原市隆德县环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 31; 70; 44.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 15; 35; 42.86; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 1; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可知，固原市隆德县2022年剔除沙尘天气后的监测数据均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，属于达标区。 5、地表水环境质量现状 （1）地表水 本项目所在区域地表水为渝河，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》公布的的监测结果，渝河联财省界断面（宁夏－甘肃）为Ⅱ类水质。 （2）底泥现状监测 本次底泥监测引用《隆德县东部文旅康养区综合治理项目》中的监测结果。 ①监测点位 具体监测点位见表3-2。 表3-2 底泥现状监测点布设情况 监测点名称; 地理坐标（°）; 与本项目位置关系. 1#; E106°7′8.667″，N35°38′15.912″; 位于本项目侧游西侧349m. 2#; E106°0′54.981″，N35°35′25.121″; 位于本项目上游北侧921m. 3#; E105°49′11.912″，N35°33′13.221″; 位于本项目上游北侧2265m. ②监测项目 底泥监测因子：pH、镉、铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌。 ③监测时间及频次 监测时间为2023年9月12日，每天1次，检测1天。 ④监测分析方法 检测分析方法见表3-3。 表3-4 检测分析方法及仪器 检测项目; 分析方法; 方法检出限; 检测仪器; 检定/校准 有效日期. pH; 《土壤监测第2部分：土壤pH的测定》NY/T1121.2-2006; /; pH酸度计PHS-3C; 2022.11.03- 2023.11.02. 砷; 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T22105.2-2008; 0.01mg/kg; 原子荧光度计AFS-933; 2023.02.09- 2024.02.08. 汞; 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T22105.1-2008; 0.002mg/kg. 镉; 《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997; 0.01mg/kg; 原子吸收 分光光度计 AA-6880F/AAC; 2022.02.10- 2024.02.09. 铬; 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019; 4mg/kg. 铜; 1mg/kg. 铅; 10mg/kg. 镍; 3mg/kg. 锌; 1mg/kg. 备注：此表中/，表示分析项目标准方法未注明检出限。. ⑤检测结果 检测结果见表3-4。 表3-4 检测结果统计表单位：mg/kg（单位注明的除外） 采样地点 检测结果; 1#; 2#; 3#; 风险筛选值. pH值; 7.93; 8.65; 8.35; 6.5<pH≤7.5. 砷; 21.0; 18.7; 16.1; 25. 镉; 0.096; 0.090; 0.076; 0.3. 铬; 72; 61; 52; 200. 铜; 23; 19; 23; 100. 铅; 39; 39; 42; 120. 汞; 0.050; 0.055; 0.178; 0.6. 镍; 38; 38; 36; 100. 锌; 78; 75; 66; 250. 由表3-4可知，项目区土壤背景值偏碱性，故底泥pH值偏高，其他监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。 6、声环境质量现状 本次委托宁夏中环国安咨询有限公司于2023年12月1日对项周边的声环境进行了现状监测。 ①监测点位 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境现状监测共计布设4个监测点。具体监测点位见表3-5及图3-6、3-7。 表3-5 噪声现状监测点布设情况 监测点名称; 地理坐标（°）; 监测因子. 1#; 嘴头村; E106°9′8.573″，N35°37′41.142″; 等效连续A声级. 2#; 嘴头村; E106°8′54.036″，N35°37′33.456″. 3#; 高阳村; E106°10′12.052″，N35°34′0.249″. 4#; 陈靳乡; E106°9′25.993″，N35°34′22.400″. ②监测项目 声学环境质量现状监测因子为：等效连续A声级。 ③监测时间及频次 - 检测1天，每天2次，昼间、夜间各检测1次，不少于20min。 ④监测分析方法 - 检测分析方法见表3-6。 表3-6 检测分析方法及仪器 序号; 检测项目; 分析方法; 检测仪器及型号; 检定/校准 有限日期. 1; 环境噪声; 《声环境质量标准》GB 3096-2008; 多功能声级计AWA5688; 2023.03.15-2024.03.14. 声校准器AWA6221B; 2023.03.15-2024.03.14. 手持气象站HHAWS005; 2023.03.20-2024.03.19. 空盒气压表DYM3-1型; 2023.03.15-2024.03.14. ⑤检测结果 检测结果见表3-7。 表3-7 检测结果统计表 监测点名称; 测量高度; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#; 1.5; 37; 60; 36; 50. 2#; 1.5; 35; 35. 3#; 1.5; 55; 41. 4#; 1.5; 45; 37. 由表3-7可知，本项目声环境现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）II类标准。 7、地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“A水利”中“5、河湖整治工程”中的其他类别，地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价，因此不需要进行地下水环境质量现状监测。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价类别为IV类，不开展土壤环境影响评价，因此不需要进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 （1）陡坎稳定性低 项目区地处隆德县渝河上游流域，地处黄土高原，水土流失较大，雨水冲刷严重，由于当地居民的日常活动及居住习惯，导致项目区形成陡坎、悬坎较多。近年来随着当地降雨量的增加，项目区陡坎稳定性降低，部分陡坎已出现滑坡现象，对当地整体环境形象造成一定影响。 - （2）生态防护林减少 - 项目区由于受雨水冲刷、全年降雨分布不均等多种原因造成林分提前或加速进入衰退阶段，出现林木枯死、生长不良的现象，稳定性降低，生态防护功能退化甚至丧失，已经没有办法通过自然更新恢复防护林。有相当部分生态林郁闭度已降至0.3以下，渝河湿地流域两侧树木分散数量少，部分土地裸露，水土流失严重。 （3）河道淤积，流水不畅 渝河上游直峡水库至城关镇咀头村段沟道，渝河上游支沟宋湾村段，三里店水库至陈靳乡高阳村段沟道，以上三段沟道沟岸均未进行砌护，部分沟段已无沟形，使得洪水泄洪不畅。一遇暴雨，产流快，加之部分沟道狭窄，调蓄能力小，暴雨产流即泻，汇流快，造峰历时短，洪水陡涨陡落，过程较短。洪水经过沟道弯道处，因单向环流的作用，在沟湾平面上产生横向位移。在弯道的下半部，水流顶冲凹岸，环流强度大，崩岸严重，造成沟湾曲率半径变小，中心角增大，沟身加长，横向位移增大，使整个沟湾呈现向下游蠕动的趋势。河床不断拓宽下切，沟道两岸塌坡严重，河道淤积，地形地貌遭到破坏。 项目区陡坎现状; 项目区生态林现状. 河道岸坡现状; 河道淤积现状. |
| 生态环境保护目标 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。 1、大气环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018），本项目运营期不产生大气污染物，不划定评价范围，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次大气环境保护目标范围为项目区域外500m，大气环境保护目标为雒家堡子、南河社区、御景鸿府、嘴头村、宋家塆、郑家湾、张家塆、小川、杨家咀、司滩村、陈靳乡、辽屲村、高阳村、高王。 2、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021），项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，本项目运营期不产生噪声，考虑到施工期的噪声影响，本次将声环境保护目标范围定为项目区域外50m，声环境保护目标为雒家堡子、小川、杨家咀、司滩村、陈靳乡、辽屲村、高阳村、高王。 3、地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018），本项目运营期不产生废水，不会对地表水体产生影响，因此不划定评价范围。 4、生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），6.1.2“按以下原则确定评价等级：a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要环境时，评价等级为一级；b）涉及自然公园时，评价等级为二级；c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级”，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要环境，不涉及自然公园，不涉及生态保护红线，不属于水文要素影响型项目，不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标，本项目占地面积小于20km2，因此，本项目生态影响评价等级为三级，评价范围为本项目永久占地及临时占地。 本项目环境保护目标见表3-8。环境保护目标位置见图3-8~3-9。 表3-8 环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 方位、距离; 保护级别. 大气环境; 嘴头村; 106°8′53.911" 35°37′35.092"; 居民; 1200人; 项目区内及项目区外北侧170m内; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. 御景鸿府; 106°8′2.662″ 35°37′13.182″; 居民; 7860人; 项目区外西侧180m. 宋塆村; 106°9′18.205″ 35°37′20.531″; 居民; 70人; 项目区外西北侧249m. 南河社区; 106°7′9.665″ 35°36′2.511″; 居民; 130人; 项目区外西北侧265m. 雒家堡子; 106°7′28.077″ 35°35′59.527″; 居民; 140人; 项目区外西北侧15m. 郑家湾; 106°7′26.013″ 35°35′40.389″; 居民; 80人; 项目区外西南侧75m. 张家塆; 106°7′36.209″ 35°35′23.472″; 居民; 70人; 项目区外西南侧470m. 小川; 106°8′5.322″ 35°35′41.161″; 居民; 180人; 项目区内及项目区外160m内. 杨家咀; 106°8′22.548″ 35°35′15.592″; 居民; 80人; 项目区内及项目区外140m内. 司滩村; 106°8′58.546″ 35°34′58.134″; 居民; 380人; 项目外北侧11m. 陈靳乡; 106°9′34.910″ 35°34′17.647″; 居民; 4480人; 项目区内及项目区外380m内. 辽屲村; 106°10′17.551″ 35°34′10.231″; 居民; 70人; 项目区内及项目区外120m内. 高阳村; 106°10′13.225″ 35°33′59.880″; 居民; 60人; 项目外东北侧14m. 高王; 106°10′22.391″ 35°33′49.118″; 居民; 280人; 项目区内及项目区外160m内. 声环境; 雒家堡子; 106°7′28.077″ 35°35′59.527″; 居民; 140人; 项目区外西北侧15m; #### 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中II类标准. 司滩村; 106°8′58.546″ 35°34′58.134″; 居民; 380人; 项目外北侧11m. 高阳村; 106°10′13.225″ 35°33′59.880″; 居民; 60人; 项目外东北侧14m. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 表3-9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 评价因子; 平均时间; 浓度限值; 备注. SO2（μg/m3）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2（μg/m3）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO（mg/m3）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3（μg/m3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10（μg/m3）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5（μg/m3）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP（μg/m3）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （2）声环境 声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中II类标准见表3-10。 表3-10 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. II类; 60; 50. （3）地表水环境 渝河水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，具体见表3-11。 表3-11 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准单位：mg/L 项目名称; 标准值. pH（无量纲）; 6~9. 溶解氧; 6. 高锰酸盐指数; 4. COD; 15. BOD5; 3. 氨氮; 0.5. 总磷; 0.1. 总氮; 0.5. 铜; 1.0. 锌; 1.0. 氟化物; 1.0. 硒; 0.01. 砷; 0.05. 汞; 0.00005. 镉; 0.005. 六价铬; 0.05. 铅; 0.01. 氰化物; 0.05. 挥发酚; 0.002. 石油类; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.2. 硫化物; 0.1. 粪大肠菌群（个/L）; 2000. 底泥评价参考《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。 表3-12 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 序号; 污染物项目; 风险筛选值. 6.5<pH≤7.5. 1; 镉（mg/kg）; 0.3. 2; 汞（mg/kg）; 0.6. 3; 砷（mg/kg）; 25. 4; 铅（mg/kg）; 120. 5; 铬（mg/kg）; 200. 6; 铜（mg/kg）; 100. 7; 镍（mg/kg）; 100. 8; 锌（mg/kg）; 250. 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的无组织排放监控浓度限值。 表3-13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 颗粒物; 1.0. （2）噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值。 表3-14 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. （3）固体废物 本项目施工期一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目永久占地面积为161.16hm2，项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在土地占用、对动植物生存环境的破坏、施工作业引起水土流失以及对水生态影响等方面，这种影响在施工结束后需要2~3年的恢复期。具体影响分析如下： （1）对土地利用的影响分析 项目各工程施工过程中，土地平整、土方开挖等建设会对地表植被产生破坏，造成占地区域植被受损。因施工过程使原地貌发生改变，不能及时恢复，造成地表裸露，从而加剧了土壤的风蚀沙化。 （2）对自然植被的影响分析 ①对农作物影响分析 本项目施工过程中，涉及到农作物生长期，运输车辆产生的扬尘，会对农作物带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，导致生产力下降；另外，挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成农作物地上部分破坏甚至死亡。 ②对其他植被影响分析 本项目施工过程中对部分原有植物进行清理和占压，造成植被破坏和生物多样性降低，伴随着各项生态恢复措施的启动，破碎的生态系统结构也会逐渐得到改善，生态系统的完整性将得到修复。 （3）对野生动物的影响分析 施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开原有栖息地。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动区域的控制，减少对野生动物的干扰，夜间尽量减少活动，合理安排施工时间，在动物活动频繁季节停止施工，在此基础上，项目建设对野生动物的影响较小。 （4）对土壤的影响 ①对土壤结构的影响 本项目土方的开挖和回填将破坏原有土壤的结构，不但影响土壤的持水保肥性，还容易造成风蚀和水蚀，其恢复也需要较长时间。因此在整个过程中，对土壤影响最为直接。 ②对土壤养分现状的影响 一般表层土壤熟化程度和土壤养分含量比下伏土壤高，施工过程中土方开挖、回填，容易使下伏土壤上升至地表，从而降低了表层土壤的熟化程度和土壤养分含量，直接影响到植物的生长发育，表层土壤的理化性质对植被的恢复影响较大。 （5）对水土流失影响分析 随着施工作业的进行，施工机械的扰动，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。项目施工期是造成新增水土流失的主要时段。项目建设中对原地貌的扰动，会破坏植被，引发水土流失。工程建设形成的扬沙、浮尘对周边人居环境也产生不利影响。 （6）对水生生态影响分析 本项目施工期对水生生态的影响主要集中在工程河道施工区域。对水生生态的影响主要表现在围堰的设置、抽水与拆除活动对浮游植物、浮游动物、底栖生物的影响，以及由此引起的对鱼类的影响，这种影响是暂时的，会随着施工的结束而逐渐得到恢复。 ①对水文影响 本项目河道治理在枯水期（11月~3月）进行，清淤段上游设置围堰进行截流后抽水，会短暂影响河道水量、水势。上游水会被短暂截流水量增加，水流动性减弱，下游水量会少量减少，枯水期水量较小，施工时间较短，对河道上下游水量、水势影响较小。 ②对浮游植物的影响 施工过程中会扰动水体，搅动底泥，产生大量悬浮物，悬浮物在重力、波浪、风力等因素作用下扩散、运动，将会形成一定范围的悬浮物高密度分布区域，从而引起水体悬浮物浓度增加，造成施工作业点周围区域悬浮物浓度的增加，水质浑浊，在其扩散范围内不同程度地降低水体透光率并影响水域的浮游生物的生存环境；光强减少，将阻碍浮游植物的光合作用，从而降低水体初级生产力，使浮游植物生物量下降。 本项目沿线河段内的浮游生物均为常见物种，这些浮游生物具有普生性的特点，且适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工区域浮游生物的生物量，但不会对其种类组成、结构造成影响。 ③对浮游动物的影响 施工过程中造成的水体扰动会导致河流水体污染程度增加，一方面水体相对稳定性降低，影响浮游动物群落的生物多样性和群落稳定性；另一方面，这些影响使得浮游植物生物量大大减少，间接影响浮游动物的生物量，浮游动物生物量也会明显减少，并间接影响桡足类和枝角类浮游动物的摄食率，最终影响其繁殖、发育和变态，进而对局部区域内鱼类资源产生一定的影响。 本项目河段内的浮游动物均为常见物种，广泛分布在沿线河流中，随着治理工程结束，河流治理后水流恢复，泥沙含量减少，水深增加，水体透明度增加，在一定程度上有利于轮虫及浮游甲壳动物的繁殖，从而增加浮游动物种类丰度和 生物量。随着浮游植物生物量的增加，浮游动物群落会较快时间得以恢复并重建，其物种也会发展出适于较好环境生存的种类。 ④对鱼类的影响 渝河水生生物主要为泥鳅、马口鱼、草鱼、麦穗鱼、棒花鱼、鲫、鲤、鲶等，河道治理在秋冬季节进行，不涉及鱼类生殖期，清淤围堰设置、抽水以及清淤过程对局部小范围鱼类栖息环境遭到破坏，并且施工过程中扰动水体对鱼类的影响主要是悬浮物浓度的增加对施工区域附近的部分鱼类造成伤害，降低了该区域的鱼类密度。施工期悬浮物的增加破坏水质，悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对鱼类造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞鰓部造成窒息死亡。大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。 项目完工后，水中悬浮物下降，水质恢复，水体浮游植物及浮游动物的逐渐恢复，鱼类生存环境逐步恢复，鱼类慢慢迁回至区域河段内，密度也逐渐恢复。施工结束后，河流生态环境得到改善，将为鱼类资源的恢复和生长提供更好的环境。 ⑤对水生植物的影响 施工过程中会在水体中产生大量的悬浮物，在施工点周围将会形成一定范围的悬浮物高密度分布区域，降低水体透明度，从而影响该范围内的水生植物的生长和繁育，若持续时间过长，会导致水生植物死亡，施工结束后悬浮物含量可逐渐恢复到原有水平，即使扩散影响区域的水生植物已死亡，待到生长季节，水体透明度合适时，这些水生植物还会重新萌发、生长。 ⑥对底栖动植物影响 排干清淤施工时，施工河段的水抽排干净，会导致浮游植物和浮游动物的直接损失。排干清淤施工后，疏浚区域原河床底质将全部被新基质代替，河道中水陆交汇的沿岸带面积将减少，底栖生物和水生维管束植物栖息基质直接损失，导致底栖生物和水生维管束植物生物量减少。 ⑥对监测断面的影响 本项目主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，不涉及监测断面。 2、大气环境影响分析 （1）施工扬尘、机械尾气 项目施工期对环境空气的影响主要来自于施工场地及运输车辆产生的扬尘，其次是燃油设备排放的废气，具体产生工序如下： ①工程建设所需的土等材料采集、筛选、装卸、运输等工序； ②工程建设的挖掘、施工、填筑、平整等工序； ③施工建设过程中的其他土石方作业等工序； ④建筑垃圾及土石方的清运、运输及处置等工序； ⑤施工场地产生的风力扬尘； ⑥施工区的燃油设备主要为施工机械（如柴油发电机、载重卡车、挖掘机等）和运输车辆，其排放的尾气中主要污染物有CO、HC、NOX等； 施工期扬尘主要原因是风力扬尘。由于施工的需要，一些施工点需要进行人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按照堆放尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 其中： Q—起尘量，kg/t·a V50—距地面50m处的风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速率见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.008; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.17; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.222; 4.624. 由表4-1可知，尘粒的沉降速度随着粒径增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的一些微小颗粒。根据现场气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此禁止在大风天气进行此类作业可以有效的抑制这类扬尘。 施工现场近地面的粉尘受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工过程中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输是散落，也会造成扬尘污染，影响范围在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。 道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOX、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOX＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 （2）清淤恶臭 本项目河道表层清淤会有少量臭味产生，由于清淤工程分区块施工，且清淤工程施工时间短暂，清理深度内淤泥量不大；同时根据水体自身特点，臭味主要来源于沟底植物根系腐烂，所以臭味有限。本项目在施工过程安排好清淤时间，采用分段施工方式，减少清淤工程持续时间，以此减少恶臭气体排放。淤泥干化位置远离沿岸居民点，避免恶臭影响周围居民。采取以上措施后，本项目沟道清淤过程产生的臭味对周围环境的影响较小。 3、水环境影响分析 本项目废水主要为机械设备及汽车轮胎冲洗废水和施工人员生活污水。汽车轮胎冲洗废水按用水量的80%计，则汽车轮胎冲洗废水产生量为1.6m3/d，机械设备及汽车轮胎冲洗废水经1座5m3临时沉淀池沉淀处理后回用或泼洒抑尘。生活污水依托租用民房的旱厕。 4、声环境影响分析 项目施工期间，主要是挖掘机、推土机等产生的噪声，噪声值在76~87dB（A）之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log（r/r0） 式中：Lp—距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； LP0—距声源r0米处的参考声级，dB（A）。 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表4-2。 表4-2 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 距施工点距离（m） 噪声级dB（A）; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200. 挖掘机; 76; 70; 64; 58; 54.5; 52; 50; 46.5; 44. 推土机; 81; 75; 69; 63; 59.5; 57; 55; 51.5; 49. 自卸汽车; 87; 81; 75; 69; 63.5; 63; 61; 57.5; 55. 由表4-2可知，项目施工机械产生的噪声在60m处最大噪声值为63.5dB（A），因本项目仅在昼间进行施工，故满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中昼间标准限值。对环境影响较小。 5、固体废物处置对周围环境影响分析 本项目施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置。河道清出的垃圾运至当地垃圾填埋厂处置，清淤出的底泥自然晾干后平整河道。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）对水域生态影响 本项目建成后，可以提高防洪排涝的能力，本工程沿线生物多样性也将有所提高，群落结构趋于稳定，整个水生生态系统将进一步优化和改善，可逐步恢复及丰富水中的动植物，建立起较为完善的生物链，形成较为稳定的水生态系统，有利于恢复和维持区域河湖生态系统的良性循环。 （2）对景观环境的影响 本项目建设主要针对现有不合理的景观和生态环境进行改进，项目建成实施后，可有效改善区域环境。加强河道水生态建设，天然草地的植被盖度显著提高，拦截降水和风沙能力增强，同时考虑对大气污染物吸附性强和降噪效果显著的物种，项目的建设对区域生态环境呈正影响。项目运营后能改善和提升现有区域的生态功能，为保护区域的生态环境发挥良好的生态屏障作用。 （3）生态效益 本项目的实施，不仅将大幅度增加绿地量、完善城市绿地系统，而且将极大地改善河道两侧生态环境，有利于推进绿地景观的建设，有利于促进项目区域河道的生态文明建设。通过对渝河河道的治理，净化水体，从根本上解决了渝河沿岸水土流失的问题，构筑生态安全屏障，使之具有更强的防洪能力。由此可见，项目的实施，对生态环境及生态文明建设具有非常重要的意义。 2、地表水环境影响分析 本项目运营期不产生废水，对地表水环境影响较小。 3、固体废物影响分析 本项目运营期不产生固体废物。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为主要对渝河上游主河道、渝河上游支流、南河（清凉河）河道及支流等治理，包括陡坎削坡复绿工程、河道整治工程、岸坡砌护工程、生态绿化工程、道路工程及其它工程。通过项目实施可以加强隆德县的生态建设，减缓地表径流、减少冲刷、防止水土流失、保持和恢复土地肥力；绿化工程的实施以恢复并扩大林地面积，涵养水源、调节气候、维护碳循环和保护生物多样性、增强隆德县生态系统的自然性、完整性、稳定性，全面提升生态保护管理与合理利用水平。 本项目交通方便，所处位置地形相对平缓，土石方开挖和平整工程量较小。因而施工活动对周围环境的影响也较小；项目建设对地表植被的破坏较小，且未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；此外，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水源保护区等法定环境敏感区，选址唯一。 综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境治理措施 （1）对自然植被保护以及恢复措施 根据建筑物的位置、主体工程施工方法及施工区地形等情况，优化施工布置，合理规划占地。施工期间，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。 （2）对野生动物保护措施 施工前对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。虽然在现状调查期间工程施工区内未发现珍稀濒危保护植物，一旦发现，应及时采取措施，并及时上报，管理部门应遵循就地保护优先、迁地保护其次的原则，确保保护植物不受或少受工程影响。在工程施工期间，若发现有重点保护鸟类出现在施工区域时，应酌情降低施工强度或停止施工，采取驱离措施后再恢复施工活动；承包商应加强监督，避免出现人为捕杀野生动物情况。在工程初设阶级应进一步优化施工组织设计，减少对于周边动物的扰动；同时做好施工车辆及各施工机械的保养和维护，限制车速、设立标志牌以减轻对周边活动动物的影响。 （3）水土保持措施 项目区存在大风天气，施工单位施工时对建筑物基础开挖产生的堆土、表土堆放区域采取防尘网苫盖。堆土结束后人工对堆土面洒水、拍压、苫盖，四周用木桩固定。场地平整结束后，对场地所有区域和厂内施工道路采用临时洒水措施，使地表结皮，以达到抑尘及减少水土流失的作用。洒水抑尘采用洒水车进行洒水，每次洒水厚度不小于0.3mm，施工高峰期每天不少于3次。 （4）水生态保护及恢复措施 ①水文 在渝河枯水期进行施工，优化施工方案，采用先进的清淤工艺，缩短施工时间，减小对治理河道以及上下游河道水量、水势影响。 ②水生动物 河道疏浚采取分层疏浚，将富含水生植物、底栖动物的表层底泥分层剥离，单独堆放于一角并保持湿润，防止淤泥干涸而不利于底栖生物的保种。待施工河段疏挖完工后，及时将表层底泥回填至疏挖河段。疏挖区表层底泥回填应在疏浚完成后立即实施。渝河水生生物主要为泥鳅、马口鱼、草鱼、麦穗鱼、棒花鱼、鲫、鲤、鲶等，施工前采取驱鱼措施，最大限度的保护鱼类资源不受疏浚工程的破坏。水下清淤疏浚施工需尽量避开产粘沉卵鱼类的主要繁殖时间。施工期间，建设单位应委托专业单位对施工水域进行水质监测，监测因子可以包括SS、浮游动植物、底栖动物和鱼类等。监测结果形成书面记录并归档，根据监测情况及时采取有效补救措施，以减小对水生生物和水生态环境的影响。旦发现下周围水体的水质和生物出现不良状况，应立即停止疏浚作业，并采取相应的预备方案进行处理，以减小对水生生物多样性及生态环境的影响；优化施工方案，提高施工效率，缩短施工时间，施工中加强监管，不捕捞当地鱼类、螺蛳等水生生物。 ③水生植物 渝河水生植物主要是芦苇等，施工结束后可进行补植；采用先进的清淤施工工艺、提高疏浚质量；提高疏浚施工精度，减少疏浚超挖，尽量减少清淤作业对底质的搅动强度和范围，进而从根本上减少疏浚过程中悬浮泥沙的产生量；确保工程质量管理工作，在施工过程中须做好现场控制，施工前做好技术交底工作，操作人员应熟悉施工图纸和掌握挖掘机的机械性能，并不断提高操作人员的操作水平；定期对机械设备进行维护和保养，防止运泥途中淤泥撒漏；河道清淤对水生生态影响是暂时的，施工期结束后，水生生态将逐渐得到恢复和改善。 2、大气环境保护措施 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 （1）施工扬尘 结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2017.9.28），施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ①施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ②施工单位施工时对建筑物基础开挖产生的堆土、表土堆放区域采取防尘网苫盖。堆土结束后人工对堆土面洒水、拍压、苫盖，四周用木桩固定。施工现场出入口区域采取洒水、铺装防尘网等处理措施； ③在施工工地内堆放的工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ④出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。 ⑤及时清扫施工运输工程中抛洒的建筑材料，避免风力起尘和车辆运输起尘； ⑥施工车辆运输采用篷布遮盖，避免沿途洒落尘土；合理安排施工进度以及施工方式，减少产生扬尘的施工时间； ⑦竣工后要及时清理施工场地。 本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全施工和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立企业、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。 采取以上措施后，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本项目施工期机械尾气对周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 综上，项目施工期会对项目所在地环境控制质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3、水环境保护措施 本项目施工期废水主要为机械设备及汽车轮胎冲洗废水和施工人员生活污水。机械设备及汽车轮胎冲洗废水经施工营地1座5m3临时沉淀池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；施工人员生活污水依托租用民房旱厕。本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。本项目废水治理责任主体为建设单位，施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”，施工期废水妥善处理，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析及防治措施 本项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和运输车辆噪声。对施工期产生的噪声还应采取以下措施，减轻影响： ①各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施； ②施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； ③靠近居民点段要对施工噪声进行监测，夜间禁止施工，根据施工项目和周围环境敏感情况设立监测点，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工节奏； ④控制车辆鸣笛。 考虑到本项目施工周期较短，项目施工噪声对工业企业的影响周期很短，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，以保证项目施工期产生的噪声对敏感点的影响降到最低。 通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求，对周围环境影响较小。 5、固废 本项目施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置。河道清出的垃圾运至当地垃圾填埋厂处置，清淤出的底泥自然晾干后平整河道。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 大气污染防控措施 - 本项目运营期不产生废气。 2、水污染防控措施 本项目运营期无废水产生。 3、固体废物环境保护措施 本项目运营期无固体废物产生。 4、生态治理措施 项目运行期应做好项目区植被养护工作，以保证区域生态环境稳定。 5、环境管理与环境监测 ⑴环境管理 项目运行期必须遵守国家、自治区、固原市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方生态环境主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。 ⑵环境监测 本项目不涉及临时占地，因此运营期无需进行环境监测。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资5600万元，环保投资估算156万元，占总投资的2.78%。具体见表5-2。 表5-2 环保投资情况表 时段; 项目; 环保措施及设施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 每日定时洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡; 10. 机械废气; 施工机械采用符合国家标准的设备，施工期加强管理，确保尾气排放达标，加强设备养护; 5. 废水; 施工废水; 5m3临时沉淀池，废水沉淀后用于洒水降尘; 2. 噪声; 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声; 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫; 2. 固体废物; 建筑垃圾; 施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置。; 2. 清出河道垃圾; 河道清出的垃圾运至隆德县吴山垃圾填埋厂处置; 1. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理; 4. 生态环境; 土地占用、对动植物生存环境的破坏、施工作业引起水土流失以及对水生态影响; 水土保持措施、植物修复、水生生态减缓措施; 90. 环境监测; 施工期大气环境、声环境、固体废物、水土保持监测; 在敏感点附近施工区、运输量大的路段设置监测点，监测TSP质量浓度； 在敏感点附近施工区、运输量大的路段设置监测点，监测噪声； 记录生活垃圾产生量、建筑垃圾产生量、挖方量、清淤土方量、回填量、处置方式； 施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，工程结束后监测1次，自然恢复期（主体工程运行后1年）监测1次，水土保持监测; 40. 合计; --; 156. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 明确施工建筑红线，严禁跨越红线施工；提高施工效率，缩短施工时间；施工期间，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。在施工结束后对占地区进行土地平整，部分临时占地恢复土地原有类型 | 保护陆生生态环境质量不改变 | / | / |
| 水生生态 | 加强对施工人员自然保护教育；施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查；加强施工期“三废”的管理 | 减轻对周边环境的影响 | 本项目通过生态措施和工程措施相结合，改善河道水质，同时修复河道生态环境 | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀处理后用于施工场地和道路洒水降尘 | 无废水外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑场地设置施工围挡，建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘，加强施工机械的使用管理和保养维修 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 固体废物 | 施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置。河道清出的垃圾运至当地垃圾填埋厂处置，清淤出的底泥自然晾干后平整河道。 | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目的建设符合国家产业政策及相关规划。采取相应防范措施可将其影响降至最低；运营期无污染物产生。从社会、经济及环境三方面综合考虑，本项目的实施利大于弊，在严格执行各项环保法规及减缓措施的情况下，从环境角度考虑，本项目在该地区实施是可行的。