- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏江宏生态科技有限公司中药材

及农副产品生产加工项目

建设单位（盖章）：宁夏江宏生态科技有限公司

编制日期：2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏江宏生态科技有限公司中药材及农副产品生产加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-640423-04-01-441102 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜硕 | 联系方式 | 19133221236 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇隆德县六盘山工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经106°3′21.971"，北纬35°36′35.244" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2730中药饮片加工 D4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 48中药饮片加工273* 85非金属废料和碎屑加工处理422* |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 隆德县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4990.00 | 环保投资（万元） | 135 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30716.16 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年） 审批机关：固原市人民政府； 审批文件名称及文号：《关于<宁夏隆德工业园区总体规划修编（2020-2035年）>的批复》（固政函【2020】146号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称及文号：宁夏回族自治区生态环境厅关于《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见的函，宁环函【2021】509号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 根据《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）》相关内容，隆德县六盘山工业园区规划期限为2020-2035年（近期2020-2025年、远期2026-2035年），规划总用地面积412.99公顷（近期342.15公顷、远期70.84公顷），规划构建“3+1+1”产业体系（三个优势主导产业：中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工；一个辅助产业：新型建材制造业；一个配套产业：现代服务业）。 本项目位于隆德县六盘山工业园区农副产品加工区，项目充分利用固原当地及周边杏、桃产业优势，将收购的杏核、桃核通过脱壳加工生产桃仁、杏仁，作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片；杏壳、桃壳通过炭化-活化工艺生产果壳活性炭，属于农副产品深加工行业，符合园区产业定位及空间结构布局规划。 本项目位于园区空间结构规划位置见附图1-1。 2、与园区规划环境影响评价符合性分析 本项目与《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》生态环境准入清单分析见下表。 表1-1 与《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编） （2020-2035年）环境影响报告书》符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束; 1.限制发展产业为煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色。; 本项目属于园区规划的农副产品加工业，不属于煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色产业。; 符合. 2.禁止列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类及不符合园区主导产业定位的项目建设，限制列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类的项目建设。规划期《产业结构调整指导目录》管控要求发生改变，需遵循最新的《产业结构调整指导目录》。; 本项目将收购的杏核、桃核通过脱壳加工生产桃仁、杏仁，作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片；杏壳、桃壳通过炭化-活化工艺生产果壳活性炭，符合园区产业定位及空间结构布局规划，且本项目不属于现行《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。; 符合. 3.新型建材生产区限制建设对相邻农副产品加工企业产生重大污染影响的企业。; 本项目属于园区规划的农副产品加工业，不属于煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色产业。; 符合. 4.农副产品加工区不得新建对现有食品安全和食品宜食用性产生明显不利影响的粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源排放的非农副产品加工区企业（有效清除上述污染源的企业除外）。; 本项目位于农副产品加工区，项目原料为杏核、桃核，产品为杏仁、桃仁及果壳活性炭，不属于放射性物质；本项目杏仁（桃仁）加工生产线杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工段产生的粉尘通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；活性炭生产线炭化工段产生的炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放；破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道引至旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，经上述措施处理后，项目产生的废气污染物均能达标排放，不会对农副产品加工区现有食品安全和食品宜实用性产生明显不利影响。; 符合. 5.不得采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目共建设2条桃仁加工生产线、1条杏仁加工生产线、1条桃仁（杏仁）脱皮生产线、1条活性炭生产线，所使用的工艺、技术和生产设备均不属于国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备；生产工艺及污染防治技术均为现行成熟工艺及技术。; 符合. 6.《产业结构调整指导目录（2019年本）》未全部列入的产业，不符合园区产业发展规划的产业项目（规划产业链延伸的项目除外）禁止新建和投资。规划期《产业结构调整指导目录》管控要求发生改变，需遵循最新的《产业结构调整指导目录》。; 本项目将收购的杏核、桃核通过脱壳加工生产桃仁、杏仁，作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片；杏壳、桃壳通过炭化-活化工艺生产果壳活性炭，符合园区产业定位及空间结构布局规划，且本项目不属于现行《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。; 符合. 7.加快淘汰不符合产业准入政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后和过剩产能。; 本项目符合产业准入政策，产生的污染物经相应环保设施治理后可实现长期稳定达标排放，不属于过剩产能。; 符合. 8.园区范围内除集中供热中心外，禁止新建燃煤锅炉；集中供热中心禁止新建35t/h以下燃煤锅炉。; 本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台4/h的余热锅炉提供，不涉及燃煤锅炉的建设。; 符合. 9.禁止新、改、扩建项目在渝河设置直排口。; 本项目余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理，属于间接排放，不涉及在渝河设置直排口。; 符合. 10.在园区发展建设过程中，不得扰动园区内水系，需保持现有水系功能不变，并在园区范围边界沿河一侧设置不小于5m绿化林带，提升园区生态绿化景观功能。; 不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格涉VOCs排放的工业企业准入，准入项目须满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求。; 本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 2.农副产品加工区内现有建材行业项目改扩建须实行污染物等量或减量替代。; 不涉及。; 符合. 3.规划期新建的企业涉及总氮总磷排放重点行业的企业需自建污水处理站或将废水排入规划近期拟建的园区集中式污水预处理站，废水经处理达标后方可排入园区污水处理厂，自建的污水处理站需采用先进的治理设施，强化运行管理，以提高脱氮除磷的能力和效率。; 不涉及。; 符合. 4.新建农副产品加工企业需符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）技术规范要求。; 不涉及。; 符合. 5.规划期新建的屠宰及肉类加工企业、养殖等企业需参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算合理的卫生防护距离，减少对周围农副产品加工企业及环境敏感点的影响。; 不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.园区应建立严格的环境风险防控体系。; 本项目不涉及环境风险物质，但炭化炉、活化炉属于高温设备，建设单位应加强风险防范管理，制定相应的管理制度。; 符合. 2.渝河两侧新建及已建企业需加强污水的集中收集处理和预防泄露，对现有生产装置区、物料贮存区、临时渣场、危险废物暂存设施、污水处理、事故水池等水工构筑物等区域进行防渗措施排查，对未采取防渗措施或防渗措施不满足相关规范要求的，制定污染治理方案并尽快落实。建立事故废水三级防控体系，确保事故废水不排入地表水体。; 本项目距离渝河约120m，项目运营期余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理，可保证达标排放，对地表水环境影响较小。; 符合. 3.土壤环境重点监管企业应采取措施加强土壤环境监测和土壤污染风险防控。; 本项目不属于土壤环境重点监管企业。; 符合. 4.涉危险废物企业在贮存、转移、利用、处置危险废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 不涉及。; 符合. 5.依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为极高环境风险且毒性终点浓度-1（mg/m3）范围有居民区的建设项目禁止入园。; 不涉及。; 符合. 资源开发效率; 1.引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗等资源利用指标均需达到同行业国内先进水平。; 本项目生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用、清洁生产水平等均能达到同行业国内先进水平。; 符合. 2.严格控制耗煤行业煤炭新增量，所有新建、改建、扩建耗煤3000吨及以上项目（除热电联产外）一律实行煤炭等量替代。; 本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台4/h的余热锅炉提供，不涉及耗煤。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书》生态环境准入清单中的相关要求。 3、与园区规划环境影响评价审查意见的符合性分析 本项目与《自治区生态环境厅关于<隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函【2021】509号）的符合性分析见下表。 表1-2 与宁环函【2021】509号文符合性分析一览表 《规划》优化调整和实施的意见; 本项目; 结论. ㈠加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。 根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与隆德县国土空间规划、城市总体规划及环境保护方面规划和隆德县相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的循环化、集约化发展。; 本项目具体位于隆德县六盘山工业园区农副产品加工区，项目将收购的杏核、桃核通过脱壳加工生产桃仁、杏仁，作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片；杏壳、桃壳通过炭化-活化工艺生产果壳活性炭，符合园区产业定位及空间结构布局规划。; 符合. ㈡严守生态保护红线和环境质量底线。 进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。制定落实隆德县六盘山工业园区污染物总量管控要求，并根据国家和自治区有关大气、水、土壤污染防治相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。; 本项目不在固原市生态保护红线范围内，针对废气、废水、噪声及固废均采用了合理可行的治理措施，可保证达标排放，对区域环境影响较小。; 符合. ㈢严格入园项目的生态环境准入管理。 引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平。; 本项目主要将杏核、桃核脱壳、脱皮后加工成杏仁、桃仁，杏壳、桃壳加工成活性炭，不属于管控要求中的严重污染水环境的生产项目。本项目用水量为7438.30m3/a，不属于高耗水企业。; 符合. ㈣加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。 根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化、调整《规划》。; 本项目针对废气、废水、噪声、固废等制定了自行监测计划，建设单位应严格执行，确保污染物稳定达标排放。; 符合. ㈤完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。 加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；加快推进污水管网、中水管网的建设，确保污水长期稳定达标排放，保障中水回用率，加快推进排污口规范化建设；固体废物应集中处理处置、提高综合利用率。; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理；固体废物各项基础设施较完善，污染措施合理可行。; 符合. ㈥建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。; 本项目不涉及环境风险物质，但炭化炉、活化炉属于高温设备，建设单位应制定各项环境保护管理制度，并严格执行。; 符合. ㈦在《规划》实施过程中，加强监督管理，落实《报告书》提出的优化调整建议、预防和减缓不良环境影响的对策措施、各项环境治理措施。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目应建立完整的环境管理体系，并按要求做好环境管理等事项。; 符合. 对拟入园建设项目环评的指导意见：拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评共享，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。; 本次评价结合规划环评提出的指导意见，重点开展了工程分析、污染物排放情况测算、环保措施可行性论证分析等内容，落实了规划环评批复中对项目环评的指导意见。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《自治区生态环境厅关于<隆德县六盘山工业园区总体规划（修编）（2020-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函【2021】509号）中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要利用固原当地及周边杏、桃产业优势，将收购的杏核、桃核通过脱壳加工生产桃仁、杏仁，作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片；杏壳、桃壳通过炭化-活化工艺生产果壳活性炭，属于中药材半成品初加工和活性炭生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目。因此，本项目为允许类项目。同时，本项目已由隆德县发展和改革局审核立项，项目代码2403-640423-04-01-441102，因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 同时，项目已于2024年3月4日取得由隆德县发展和改革局下发的宁夏回族自治区企业投资项目备案证，项目代码为：2403-640423-04-01-441102。综上，项目符合国家及地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目选址范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中国家公园、自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等环境敏感区。 本项目位于固原市隆德县六盘山工业园区，根据现场踏勘，厂区北侧紧邻青兰高速、西侧紧邻经八路，交通条件便利，且项目区域地势开阔平坦、有足够的生产、运输空间；园区配套功能齐全，水、电供应充足，能充分满足项目建设和运营的需要。项目厂址区域内环境质量状况较好，环境质量现状对项目的建设和运营无制约影响。根据企业拟采取的环保治理措施，运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物经有效地治理后均能达标排放或综合利用，对周边的环境影响较小。 综上，从环境保护的角度看，本项目的选址是合理的。本项目地理位置图见附图1-2。 3、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 ⑴生态红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发【2018】23号）和《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发【2021】6号）的文件要求。本项目位于隆德县六盘山工业园区，不占用生态保护红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。 根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市生态红线图确定，本项目不在固原市生态保护红线范围内。 本项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1-3。 ⑵生态环境质量底线及分区管控符合性分析 ①与固原市水环境质量底线及分区管控符合性分析 ㈠水环境质量底线 水环境质量底线：本次评价区域内主要地表水体为渝河，根据《固原市“三线一单”编制文本》，渝河联财断面2025年、2035年水质目标均为III类标准要求，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，2023年渝河联财断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，且满足出境考核Ⅲ类水质目标要求，符合水环境质量底线要求。 水环境分区管控符合性分析：本项目位于水环境工业污染重点管控区，其具体要求为：“排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。” 本项目属于中药材半成品初加工和活性炭生产项目，主要产品为桃仁、杏仁及果壳活性炭，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷等其他严重污染水环境的生产项目，项目产生的余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理，本项目废水可满足园区污水处理厂纳管标准。综上，本项目各项废水属于间接排放，可满足固原市水环境工业污染源重点管控区的管控要求。 本项目与固原市水环境分区管控关系图见附图1-4。 ㈡与固原市大气环境质量底线及分区管控符合性分析 大气环境质量底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中隆德县大气环境质量目标建议值，隆德县2025年及2035年PM2.5质量目标建议值均为18µg/m3。根据《2023年宁夏生态环境质量状况》隆德县的监测数据，PM2.5年平均质量浓度为15µg/m3，满足目标要求。 大气环境分区管控符合性要求：基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 经对照，本项目位于大气环境高排放重点管控区，其具体要求为：“全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。” 本项目属于中药材半成品初加工和活性炭生产项目，主要产品为桃仁、杏仁及果壳活性炭，不属于火电等重点行业及建材、化工等当地传统高耗能行业，本项目杏仁（桃仁）加工生产线杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工段产生的粉尘通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；活性炭生产线炭化工段产生的炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放；破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道引至旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。综上，本项目各项废气均采取了合理可行的治理措施，并可达标排放，可满足固原市大气环境高排放重点管控区中的管控要求。 本项目与大气环境分区管控位置关系图见附图1-5。 ㈢与固原市土壤污染风险防控底线及分区管控符合性分析 土壤污染风险防控底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市土壤污染风险管控目标，预期到2025年，全市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%；到2035年，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到国家、自治区考核标准。本项目占地范围内不涉及污染地块，因此，本项目不涉及土壤污染风险防控底线。 土壤环境分区管控符合性要求：本项目位于土壤环境一般管控区，其具体要求为：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。” 本项目为新建项目，总占地面积为30716.16m2，用地性质为工业用地。项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，同时，建设单位对厂区地面进行硬化，对土壤、地下水的影响较小。因此，本项目的建设可满足固原市土壤环境一般管控区的要求。 本项目与固原市土壤污染风险管控关系图见附图1-6。 ⑶资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据固政规发【2021】6号文件：本项目所在区域不属于固原市高污染燃料禁燃区，本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台4t/h的余热锅炉提供，不涉及煤炭使用，因此符合固原市能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 本项目与固原市高污染燃料禁燃区关系图见附图1-7。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目用水量为7438.30m3/a，用水总量及强度未超过固原市及隆德县用水总量上线，因此符合固原市水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目位于隆德县六盘山工业园区，位于农副产品加工区，属于园区规划的优势主导产业-农副产品深加工，占地性质属于工业用地，符合园区产业定位及空间结构布局规划。根据固政规发【2021】6号文件：本项目不属于土地资源重点管控区，故符合固原市土地资源利用上线及分区管控要求。 ⑷生态环境准入清单符合性分析 ①与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析见下表。 |  |  |

表1-3 项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 1.严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2.严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3.城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目南侧距离渝河约120m，属于“五河”临岸1km范围内，但是本项目属于中药材半成品初加工和活性炭生产项目，不属于“两高一资”项目及相关产业园区；不属于“产能过剩行业”；本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台4/h的余热锅炉提供，故不涉及燃煤锅炉建设。; 符合. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，不占用耕地，同时，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业。; 符合. A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求; 1.在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2.全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 3.对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4.城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，不涉及自然保护区、六盘山水源核心区；本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台4/h的余热锅炉提供，故不涉及燃煤锅炉建设。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 2.新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 3.严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 4.在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 5.火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 6.到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理，因此，本项目废水不外排；本项目不属于新改扩建耗煤项目；不涉及重金属的排放；不属于火电、水泥等重点行业，不建设燃煤锅炉；本项目固体废物各项基础设施较完善，污染措施合理可行。; 符合. A2.2 现有资源提标升级改造; 1.全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 2.加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台4/h的余热锅炉提供，利用烟气余热，不涉及燃煤及燃气锅炉。. A3环境风险; A3.1 联防联控要求; 1.在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 2.合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 3.实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 不涉及。; 符合. A4资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 本项目用水量为7438.30m3/a，用水总量及强度未超过固原市及隆德县用水总量上线，不属于水资源超载地区。; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。. 综上，本项目与固原市生态环境总体准入要求相符。 ②与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 本项目位于“隆德县六盘山工业园区重点管控单元（ZH64042320001）”，与该管控单元符合性分析见下表。 表1-4 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 - 序号; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求; - 本项目; - 符合性. - 省; - 市; - 县. - ZH64042320001; - 隆德县六盘山工业园区重点管控单元; - 宁夏回族自治区; - 固原市; - 隆德县; - 水环境工业园区重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区; - 重点管控单元; - 空间布局约束; - 1.限制发展煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目。 - 2.逐步清退不符合园区主导产业方向、且污染治理绩效水平不高的企业; - 本项目为新建项目，不属于煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目；项目位于农副产品加工区，属于园区规划的优势主导产业-农副产品深加工，符合园区产业定位及空间结构布局规划；项目经采取相应措施后，各项污染物均可达标排放，不属于不符合园区主导产业方向且污染治理绩效水平不高的企业; - 符合. - 污染物排放管控要求; - 新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放等量替代; - 本项目为新建项目，主要排放的大气污染物为颗粒物、SO2及NOX。其中SO2与NOX的排放需要进行等量替代，建设单位建成后应按照《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理暂行办法》获取排污权; - /. - 环境风险防控; - 园区应建立严格的环境风险防控体系; - 本项目不涉及环境风险物质; - /. - 资源开发效率要求; - /; - /; - /. 综上，本项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单要求相符，本项目与固原市环境管控单元位置关系图见附图1-8。 4、与《关于印发<宁夏回族自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》相符性 根据《关于印发<宁夏回族自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（宁环发【2019】108号），本项目位于隆德县六盘山工业园区，不属于《宁夏回族自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》中规定的污染物执行特别排放限值的重点区域，不属于《工业炉窑大气污染综合治理方案》附件2中所列的重点区域管理范围。本次进行了与其政策要求的相符性对比分析，经对比分析，本项目建设内容符合《宁夏回族自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的相关政策要求。具体内容见下表。 表1-5 本项目建设与《宁夏回族自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析一览表 序号; 条款; 相关要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入。新建涉气工业炉窑的建设项目，原则上要进入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉气工业炉窑建设项目；严禁新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；严格执行《石化化工行业调结构促转型增效益实施方案》（宁政办发【2017】4号），对确有必要建设的先进工艺改造提升项目及在产能达到控制目标后需要改造升级的焦炭等项目，在符合布局规划和环境承载力要求的前提下，按照‘总量控制，扶优劣汰、上大压小、等量或减量置换’的原则，在属地进行备案；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭; 本项目位于隆德县六盘山工业园区，活性炭生产线设置“喷淋除尘器（除尘效率95%）”可保证各污染物稳定达标排放；本项目不属于钢铁、电解铝、水泥及平板玻璃等行业，不属于焦炭项目；不涉及煤气发生炉；项目炭化炉及活化炉均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类工业炉窑。; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度。力争在2020年年底前，银川都市圈区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。鼓励银川都市圈区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉; 本项目物料在缺氧状态下受热自燃干馏，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料；不涉及煤气发生炉；不属于燃煤炉窑；本项目位于固原市隆德县，不属于银川都市圈区域。; 符合. 3; 实施污染深度治理; 已有行业排放标准的工业炉窑（见附件1），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件2）；暂未制订行业排放标准的，应参照相关行业已出台的标准要求执行；银川都市圈重点行业企业执行大气污染物特别排放限值。全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件3），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸；加大煤气发生炉挥发性有机物（VOCs）治理力度，依据相关规范要求，建设污染治理设施。推进重点行业污染深度治理。钢铁行业深度治理依据《自治区钢铁行业超低排放改造方案》执行。其他行业深度治理项目（见附件4）要按照时间要求组织实施，银川都市圈范围内执行特别排放限值的重点行业企业2019年1月1日没有实现稳定达标排放的，要采取措施，进行停产治理；其它地区要严格按照计划，如期完成治理任务。淘汰类项目（见附件5）要严格按照《自治区人民政府办公厅转发自治区经济和信息化委关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出实施意见的通知》（宁政办发〔2017〕105号）等相关规定，全面落实淘汰措施，如期完成淘汰任务; 本项目无行业排放标准，因此大气污染物按照《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气【2019】56号）中要求执行；项目在密闭厂房内进行建设，厂区内物料采用密闭车间、库房储存。; 符合. 4; 开展工业园区和产业集群综合整治; 结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，各地区进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等，按照统一标准、统一时间表的要求，制定综合整治方案，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。 加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强能源分质分级梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链; 本项目产生的炭化废气及活化废气用于余热蒸汽锅炉生产蒸汽，产生的蒸汽回用于生产工艺及生活供暖中，可有效降低项目能源消耗。; 符合.

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 近年来，随着退耕还林工程、宁夏宁南山区“两杏一果”扶贫开发项目及固原市“一村一品”特色产业建设工程的实施，为杏、桃产业的发展提供了强有力的政策支持和资金保障。固原市杏、桃产业的发展迅速，不仅改善了当地的生态环境，还显著提高了农民的经济收入，农村居民群众通过种植、采摘和销售杏、桃及其果核，实现了增收致富。这一过程中，大量杏核、桃核的产生也为相关产业链的延伸提供了丰富的原料，周边企业对杏核、桃核进行深加工，通过脱壳、脱皮、脱苦等工艺，将杏核、桃核加工成杏仁、桃仁等中药材初加工半成品，同时利用杏壳、桃壳生产工业用活性炭等高附加值产品。 在此背景下，宁夏江宏生态科技有限公司紧抓市场发展机遇，看准固原市及周边地区种植有大量果树，投资4990万元在隆德县六盘山工业园区建设“宁夏江宏生态科技有限公司中药材及农副产品生产加工项目” 本项目为新建项目，总占地面积为30716.16m2，主要建设2座生产车间，2座库房以及配套附属设施。项目工程组成主要有主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。具体项目工程组成见下表。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 1#生产车间; 位于厂区北侧，1F，占地面积8733.4m2，设置2条桃仁加工生产线，1条杏仁加工生产线，主要布设破壳机、风选机、提升机、红外线色选机等设备，每条桃仁生产线年产桃仁800t，杏仁生产线年产杏仁500t. 2#生产车间; 位于厂区东南侧，1F，占地面积8733.4m2，车间主要分为2个区域. 区域1; 位于2#生产车间东侧，占地面积4366.7m2，设置1条活性炭生产线（内设2台炭化炉，1台活化炉），1台4t/h余热蒸汽锅炉，2台炭化炉年产活性炭1200t，活化炉年产活性炭300t. 区域2; 位于2#生产车间西侧，占地面积4366.7m2，设置1条杏仁桃仁脱皮生产线，主要布设去皮机、色选机，年产脱皮杏仁200t、脱皮桃仁200t. 辅助工程; 综合管理用房; 位于厂区西侧，3F，建筑面积1201.5m2，主要设置办公室、休息室及卫生间等. 门卫室; 位于厂区西南侧，1F，建筑面积45.0m2，设置值班室，主要用于人流出入登记. 职工宿舍; 位于厂区西南侧，3F，建筑面积480.5m2. 储运工程; 1#库房; 位于厂区西北侧，1F，占地面积1179.25m2，主要用于杏仁（桃仁）加工生产线中杏仁（桃仁）的存放. 2#库房; 位于厂区西南侧，1F，占地面积640.75m2，主要用于杏仁（桃仁）加工生产线中杏仁（桃仁）的存放. 公用 工程; 给水; 本项目用水主要为生活用水和生产用水，由园区供水管网提供，总用水量为7438.30m3/a. 排水; 本项目废水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理. 供电; 由园区供电电网提供，年用电量为4.5×105kW･h. 供暖; 本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台4/h的余热锅炉提供. 环保 工程; 废气治理措施; 杏仁（桃仁）加工生产线; 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工段产生的粉尘通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 活性炭生产线; 炭化、活化废气; 炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放. 破碎、筛分及包装粉尘; 破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道引至旋风收集器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 杏仁（桃仁）脱皮生产线先浸泡，后脱皮，不产生废气. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声等措施治理噪声. 废水治理设施; 杏仁（桃仁）加工生产线; 无生产废水产生. 活性炭生产线; 余热蒸汽锅炉定排水; 余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理. 循环水系统排水. 浓盐水. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 杏仁（桃仁）浸泡废水. 生活污水. 固体废物治理; 一般工业固体废物; 杏仁（桃仁）加工生产线; 桃壳、杏壳; 部分用作本项目活性炭生产线原料，剩余部分外售. 不合格品; 集中收集后，拉运至隆德县工业园区固体废物处置场处置. 除尘灰. 活性炭生产线; 废包装材料; 集中收集后外售于废品收购站. 除尘灰（脉冲布袋除尘器）; 集中收集后外售. 除杂磁选杂质; 集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置. 除尘灰（喷淋除尘器）. 废耐火砖. 不合格品; 集中收集后，返回炭化工段. 废离子交换树脂; 由厂家更换后回收，不在厂区内贮存. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 去皮杂质; 集中收集后，做为食料外售. 不合格品; 集中收集后，返回去皮工序. 生活垃圾; 经分类收集设施收集后交由园区环卫部门处置. 厂区绿化; 绿化面积为1525m2，绿化率为4.9%. 2、项目主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 一; 杏仁（桃仁）加工生产线. 1; 桃仁加工生产线; 储料罐; /; 2个. 2; 振动分级筛; /; 8台. 3; 破壳机; /; 4台. 4; 传送带; /; 2台. 5; 提升机; /; 2台. 6; 风选机; /; 2台. 7; 储料罐; /; 2个. 8; 小料斗; /; 2台. 9; 红外线色选机; /; 1台. 10; 美亚牌色选机; 6SXZ-480KS3，美亚光电深度学习旗舰版; 1台. 11; 无破碎提升机; Z型定制; 2台. 12; 无破碎提升机; T型定制; 2台. 13; 杏仁加工生产线; 储料罐; /; 1个. 14; 振动分级筛; /; 4台. 15; 破壳机; /; 2台. 16; 传送带; /; 1台. 17; 提升机; /; 1台. 18; 风选机; /; 1台. 19; 储料罐; /; 1个. 20; 小料斗; /; 2台. 21; 红外线色选机; /; 1台. 22; 美亚牌色选机; 6SXZ-300CI，美亚光电2022款红外桃仁杏仁专用; 1台. 23; 无破碎提升机; Z型定制; 1台. 24; 无破碎提升机; T型定制; 1台. 二; 活性炭生产线. 1; 除杂磁选一体机; /; 1台. 2; 活性炭炭化炉; /; 2台. 3; 活性炭活化炉; /; 1台. 4; 余热蒸汽锅炉; 4t/h; 1台. 5; 软水制备; /; 1台. 6; 回转式冷渣机; /; 1台. 7; 破碎机; /; 1台. 8; 筛分机; /; 1台. 9; 引风机; /; 1台. 三; 杏仁（桃仁）脱皮生产线. 1; 浸泡罐; /; 2. 2; 去皮机; /; 2台. 3; 烘干机; /; 1套. 4; 智能色选机; /; 1台. 3、项目原辅材料、能源消耗及来源 本项目原辅材料消耗情况见下表2-3，主要原辅材料药理性质见下表2-4；本项目能源消耗见下表2-5。 表2-3 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 产品生产线; 名称; 用量; 备注. 1; 杏仁（桃仁）加工生产线; 桃核; 12800t/a; 外购自周边县市（固原彭阳、甘肃平凉等地）. 2; 杏核; 2000t/a. 3; 活性炭生产线; 桃壳; 6330t/a; 由杏仁（桃仁）加工生产线提供. 4; 杏壳; 1470t/a. 5; 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 杏仁; 203t/a; 由杏仁（桃仁）加工生产线提供. 6; 桃仁; 203t/a. ### 表2-4 主要原辅材料药理性质一览表 名称; 材料性质. 杏仁; 药材性状; 本品呈扁心形，长1-1.9cm，宽0.8-1.5cm，厚0.5-0.8cm。表面黄棕色至深棕色，一端尖，另端钝圆，肥厚，左右不对称，尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处向上具多数深棕色的脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味苦。以颗粒饱满、完整、味苦者为佳。. 化学成分; 本品含苦杏仁苷及脂肪油、蛋白质、各种游离氨基酸。尚含苦杏仁酶、苦杏仁苷酶、绿原酸、肌醇、苯甲醛、芳樟醇等。. 采收炮制; 夏季采收成熟果实，除去果肉及核壳。晾干，生用。. 毒理作用; 苦杏仁苷经口服较大剂量会出现危险的氰化物中毒，而静脉给药则经尿排出而没有氰化物的产生。小鼠静脉注射LD50为25g/kg，而灌胃的LD50为0.887g/kg。大鼠静脉注射的LD50为25g/kg，腹腔注射为8g/kg，灌胃给药为0.6g/kg。小鼠、兔、犬静脉注射或肌内注射的最大吸收剂量（MTD）均为3g/kg，而灌胃均为0.075g/kg。小鼠静脉注射苦杏仁苷0.5g/kg，动物100%存活，而相同剂量灌胃，48h内中毒死亡达80%。人口服苦杏仁苷4g/d持续半个月或静脉注射持续1个月，可见毒性反应，如剂量减至0.6-1.2g/d，则可避免毒性反应。. 药理作用; 1、对中枢神经系统的影响：所含苦杏仁苷口服后，在下消化道分解后产生少量氢氰酸，能抑制咳嗽中枢而起镇咳作用。 2、对消化系统的影响：苦杏仁苷生成的苯甲醛，可抑制胃蛋白酶的活性，从而影响消化功能。 3、抗癌作用：苦杏仁苷及水解生成的氢氰酸和苯甲酸体外试验均证明有微弱的抗癌作用。 4、杀虫、抑菌作用：苦杏仁油对蛔虫、钩虫及伤寒杆菌、副伤寒杆菌有抑制作用，且有润滑性通便作用。 5、苦杏仁苷有抗突变作用，所含蛋白质成分还有明显的抗炎及镇痛作用。. 桃仁; 药材性状; 呈扁长卵形，长1.2-1.8cm，宽0.8-1-2cm，厚0.2-0.4cm。表面黄棕色至红棕色，密布颗粒状突起。一端尖，中部膨大，另一端钝圆稍偏斜，边缘较薄。尖端一侧有短线形种脐，圆端有颜色略深不甚明显的合点，自合点处散出多数纵向维管束。种皮薄，子叶2，类白色，富油性。气微，味微苦. 化学成分; 含苦杏仁苷、苦杏仁酶、挥发油、脂肪油（油酸甘油酯、亚油酸甘油酯）等. 加工炮制; 采收加工：果实成熟后采收，除去果肉及核壳取出种子，干燥； 炮制：取原药材，除去杂质及泛油种粒。用时捣碎. 毒理作用; 无毒. 药理作用; 1、对血液流变学的影响：桃仁提取液能明显增加脑血流量，增加犬股动脉的血流量，降低血管阻力，扩张血管，抑制血小板的聚集，抑制血球凝固及血栓形成，改善血液流变学状况。 2、对呼吸系统的影响：桃仁中的苦杏仁苷有镇咳平喘作用。 3、对肝胆系统的影响：提取物能改善动物肝脏表面微循环，并促进胆汁分泌，有保肝、抗肝纤维化作用。 4、对消化系统的影响：桃仁中含45%的脂肪油可润滑肠道，利于排便。 5、对生殖器官的影响：桃仁能兴奋子宫，促进初产妇子宫收缩及出血。 6、此外，桃仁水煎剂及提取物有镇痛、抗炎、抗菌、抗过敏、驱虫、免疫调节、抗癌等作用。. 表2-5 本项目能源消耗一览表 序号; 物料名称; 用量; 来源. 1; 新鲜水; 7438.30m3/a; 园区供水管网. 2; 电; 4.5×105kW･h/a; 园区供电电网. 4、产品方案 本项目共建设2条桃仁加工生产线、1条杏仁加工生产线、1条活性炭生产线、1条杏仁（桃仁）脱皮生产线，项目具体产品方案见下表。 表2-6 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 备注. 1; 桃仁; 1600t/a; 1397t/a作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片；203t用于生产脱皮桃仁. 2; 杏仁; 500t/a; 297t/a作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片；203t用于生产脱皮杏仁. 3; 炭化料; 1950t/a; 1200t/a作为活性炭半成品外售给活性炭生产厂；750t/a作为炭化料进入活化炉生产活性炭. 4; 活性炭; 300t/a; 根据《活性炭分类和命名》（GB/T32560-2016），本项目生产的活性炭属于果壳类破碎状木质颗粒活性炭，主要用途包括净化空气、溶剂回收、水质净化、味精精制、乙酸乙烯合成触媒等. 5; 脱皮杏仁; 200t/a; 作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片. 6; 脱皮桃仁; 200t/a. 本项目产品规格按照客户需求进行生产，活性炭产品指标详见下表。 表2-7 本项目活性炭产品指标一览表 指标; 活化炉活性炭产品指标. 强度%; ≥93. 碘值mg/g; 950-1000. 水分%; ≤5. 灰份%; ≤5. 四氯化碳吸附值%; 55. 充填密度g/L; 450-500. pH值; 7. 5、物料平衡 本项目共建设2条桃仁加工生产线、1条杏仁加工生产线、1条活性炭生产线、1条杏仁（桃仁）脱皮生产线。由于杏仁、桃仁加工工艺一致，仅原料不同，本次进行统一分析。 表2-8 杏仁（桃仁）加工生产线物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出总量（t/a）. 桃核; 12800; 桃仁; 1600. 杏核; 2000; 杏仁; 500. /; /; 桃壳; 11100. /; /; 杏壳; 1475. /; /; 除尘灰; 17.39. /; /; 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘与色选工序产生的粉尘排放量; 0.18. /; /; 不合格品; 107.43. 合计; 14800; 合计; 14800. 表2-9 活性炭生产线物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出总量（t/a）. 桃壳; 6330; 炭化料; 1200. 杏壳; 1470; 活性炭; 300. 水蒸气; 135; 烟气排放量（DA002）; 颗粒物; 1.28. /; /; SO2; 5.29. /; /; NOx; 3.38. /; /; 烧失量; 6281.396. /; /; 除杂磁选杂质; 20.335. /; /; 喷淋除尘器除尘灰; 24.37. /; /; 脉冲布袋除尘器除尘灰; 0.199. /; /; 不合格品; 98.75. 合计; 7935; 合计; 7935. 表2-10 杏仁（桃仁）脱皮生产线物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出总量（t/a）. 杏仁; 203; 脱皮杏仁; 200. 桃仁; 203; 脱皮桃仁; 200. /; /; 去皮杂质; 4.0. /; /; 不合格品; 2.0. 合计; 406; 合计; 406. 6、本项目平面布局合理性分析 本项目平面布置充分利用厂区地形，尽量满足工艺装置的生产要求和原料、成品的物流储运要求，布置集中紧凑。厂区西侧自北向南依次布置1#库房、综合管理用房、门卫室、职工宿舍及2#库房，厂区东侧自北向南依次布置1#生产车间及2#生产车间。 本项目主要在1#生产车间布设2条桃仁加工生产线、1条杏仁加工生产线，桃仁、杏仁加工工艺一致，仅原料不同，生产线并列布设，从西到东依次布设原料存放区（桃核、杏核）、破壳区、色选区、包装区；2#生产车间内分为2块区域，区域1位于2#生产车间东侧，由东向西依次布设炭化炉、活化炉；区域2位于2#生产车间西侧，由东向西依次布设去皮机、烘干机、色选机。 从总平面的布置看，厂区基本按工艺流程进行布置，可满足生产工艺流程的要求，同时缩短物料的输送路线，平面布置要求功能分明，布置有序，建筑物之间的距离满足防火要求，便于安全生产管理。 从环境保护的角度，本项目的总平面布置是合理的。本项目平面布置图见附图2-1。 7、项目总投资及环保投资 本项目总投资4990.00万元，其中，环保投资为135万元，占总投资的2.7%。主要用于施工期及运营期的废气、废水、噪声及固废治理，具体环保投资见下表。 表2-11 本项目环保投资一览表 单位：万元 阶段; 工程项目; 环保设施或措施; 投资金额; 比例（%）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 设置密目安全网，定期洒水、车辆加盖苫布等；; 2; 1.48. 废水; 施工废水、生活污水; 设置一座5m3简易沉淀池；生活污水依托园区已有的公共设施进行收集处理；; 2; 1.48. 噪声; 设备噪声; 采用较先进、噪声值较低的设备或带隔声、消声的设备，加强对施工设备的维修保养；; 1; 0.74. 固废; 建筑垃圾; 集中收集由园区环卫部门统一处理；; 1; 0.74. 生活垃圾. 运营期; 废气治理; 杏仁（桃仁）加工生产线; 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工段产生的粉尘通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；; 15; 11.11. 活性炭生产线; 炭化、活化废气; 炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放；; 90; 66.68. 破碎、筛分及包装粉尘; 破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道引至旋风收集器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放；. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 杏仁（桃仁）脱皮生产线先浸泡，后脱皮，不产生废气；; /; /. 废水治理措施; 杏仁（桃仁）加工生产线; 无生产废水产生；; /; /. 活性炭生产线; 余热蒸汽锅炉定排水; 余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理；; 2; 1.48. 循环水系统排水. 浓盐水. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 杏仁（桃仁）浸泡废水. 生活污水. 噪声治理措施; 采取消声、减振等措施；; 1; 0.74. 固体废物治理措施; 杏仁（桃仁）加工生产线; 桃壳、杏壳; 部分用作本项目活性炭生产线原料，剩余部分外售；; /; /. 色选不合格品、 除尘灰; 集中收集于一般固废暂存区后（1#生产车间），拉运至隆德县工业园区固体废物处置场处置；; 2; 1.48. 活性炭生产线; 废包装材料; 集中收集后外售于废品收购站；; /; /. 除尘灰（脉冲布袋除尘器）; 集中收集后外售；; /; /. 除杂磁选杂质; 集中收集于一般固废暂存区后（2#生产车间），拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；; 2; 1.48. 除尘灰（喷淋除尘器）. 废耐火砖. 不合格品; 集中收集后，返回炭化工段；; /; /. 废离子交换树脂; 由厂家更换后回收，不在厂区内贮存；; 5; 3.70. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 去皮杂质; 集中收集后作为食料外售；; /; /. 色选不合格品; 集中收集后，返回去皮工序；; 2; 1.48. 生活垃圾; 经分类收集设施收集后交由园区环卫部门处置；; /; /. 厂区绿化; 绿化面积1525m2。; 10; 7.41. 合计; 135; 100.0. 8、公用工程 ⑴给水 项目用水主要为生活用水、生产用水及绿化用水，水源来自园区供水管网，本项目总用水量为7438.30m3/a（25.30m3/d）。 ①生产用水 ㈠杏仁（桃仁）加工生产线 本项目杏仁（桃仁）生产过程中无用水环节。 ㈡活性炭生产线 A.活化工序蒸汽用水及余热蒸汽锅炉补水 根据建设单位提供的资料，活性炭生产中活化段蒸汽用水量约为0.45m3/t·活性炭，本项目活化段年产活性炭300t，则项目活化段蒸汽用水量为135m3/a（0.45m3/d）。厂区新建1座4t/h余热蒸汽锅炉，按照满负荷来计算，本项目年供蒸汽28800t，蒸汽冷凝水回用于锅炉用水，每1t蒸汽耗水=1+1×5%（排污损失取5%）+1×3%（管道损失取3%）=1.08m3软水，根据上述公式，锅炉补充水量约为用水量的8%，则本项目余热锅炉补充水量为2304m3/a（7.68m3/d）。余热锅炉用水为软水，企业设置1套软水制备系统，软水制备率为80%，则新鲜水用水量为3048.75m3/a（10.16m3/d）。 B.循环水系统补水 本项目炭化炉及活化炉出来的炭化料与活性炭需要进行间接水冷降温，项目设置1座20m3的循环水池，循环水量为3m3/h，冷却水循环使用，进水温度为25℃，出水温度为55℃，供回水温差为30℃，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-20017），循环水系统排水量计算公式如下： Qb=QeN−1−Qw Qe=k×Δt×Qr 式中：Qb-强制排污水量，m3/h； Qe-循环水蒸发量，m3/h； - 浓缩倍数，按4倍考虑； Qw-风吹损失水量，m3/h，按循环水量0.05%计； k-蒸发损失系数，1/℃，取0.0012； △t-循环冷却水进、出水温差，℃ Qr-循环水循环量，m3/h。 经计算，本项目循环冷却塔强制排水量为0.034m3/h，风吹损失水量为0.002m3/h，循环蒸发水量为0.108m3/h。本项目循环冷却塔补充水量应包含其排水量、风吹损失水量和循环蒸发水量，则本项目循环冷却补充水量为0.144m3/h（3.46m3/d，1036.8m3/a），由厂区供水管网供给，用水全部为新鲜水。 ㈢杏仁（桃仁）脱皮生产线 杏仁（桃仁）浸泡用水 根据行业经验，杏仁（桃仁）与水的浸泡比例一般为1:3~1:4，本项目杏仁桃仁脱皮生产线中杏仁（桃仁）浸泡用水比例按照1:4来计算，则杏仁（桃仁）浸泡用水量为1624m3/a（5.41m3/d）； ②生活用水 本项目劳动定员50人，年工作300d，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号），本次以“三类地区城镇居民家庭生活用水”计，本项目职工用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为1500m3/a（5m3/d）。 ③绿化用水 根据宁政办规发【2020】20号文件，本项目位于固原市隆德县，属于南部山区，参考南部山区绿化用水定额为0.15m3/(m2·a)。本项目绿化面积为1525m2，经计算得，绿化用水量为288.75m3/a（1.27m3/d，180d/a）。 ⑵排水 本项目废水主要为余热蒸汽锅炉定排水、软水制备系统浓盐水、杏仁浸泡废水、生活污水及循环水系统排水，总产生量为4793.75m3/d（15.98m3/a）。 ①余热蒸汽锅炉定排水 本项目活性炭生产线中设置1台4t/h余热蒸汽锅炉提供蒸汽，余热蒸汽锅炉补水运算中排污损失取5%，则余热锅炉定排水量为1440m3/a（4.80m3/d）。 ②浓盐水 软水制备新鲜水用水量为3048.75m3/a（10.16m3/d），系统软水制备率为80%，则产生的浓盐水为609.75m3/a（2.03m3/d）。 ③循环水系统排水 为了保证循环水的水质，需要定期更换新鲜水，根据计算，循环水系统排水量为244.8m3/a（0.034m3/h，0.82m3/d），属于清净下水。 ④杏仁（桃仁）浸泡废水 本项目杏仁桃仁脱皮生产线杏仁（桃仁）浸泡废水量按用水量80%计算，则杏仁浸泡废水量为1299.20m3/a（4.33m3/d）。 ⑤生活污水 本项目生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为1200m3/a（4.0m3/d）。 本项目余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，进入园区污水处理厂处理。 本项目给排水情况见表，水平衡见下图。 表2-12 本项目给排水情况一览表 单位：m3/d 名称; 新鲜水用量; 软水用水量; 损耗量; 废水产生量. 活性炭生产线; 软水制备系统用水; 10.16; 0; 0; 2.03. 余热蒸汽锅炉用水; 0; 7.68; 2.88; 4.80. 活化工序蒸汽用水; 0; 0.45; 0.45; 0. 循环水系统用水; 3.46; 0; 2.64; 0.82. 杏仁桃仁脱皮生产线; 杏仁（桃仁）浸泡用水; 5.41; 0; 1.08; 4.33. 生活用水; 5.00; 0; 1.00; 4.00. 绿化用水; 1.27; 0; 1.27; 0. 合计; 25.30; 8.13; 9.32; 15.98. 图2-2 本项目水平衡图（单位：m3/d） ⑶供电 本项目供电由园区供电电网统一提供，可以满足企业用电需求。 ⑷供热 本项目生活供暖及生产用蒸汽由1台余热锅炉提供。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50人，在厂区内住宿，杏仁（桃仁）加工生产线及杏仁（桃仁）脱皮生产线实行一班制，工作时间8h/d，年生产300天，年工作2400h；活性炭生产线实行三班制，年生产300天，年工作7200h。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工过程主要包括场地平整、基础工程和主体工程施工、设备安装、竣工调试，具体工艺流程及产污环节见下图2-3。 图2-3 本项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目主要在1#生产车间布设2条桃仁加工生产线、1条杏仁加工生产线；2#生产车间内布设1条活性炭生产线（内设2台炭化炉、1台活化炉）及1条杏仁桃仁脱皮生产线。由于杏仁、桃仁加工工艺一致，仅原料不同，本次进行统一分析，各生产线工艺流程及产污环节具体分析如下： ⑴杏仁（桃仁）加工生产线 杏仁（桃仁）加工生产线生产工艺主要用铲车、提升机将桃核（或杏核）放入储料罐，利用振动分级筛将桃核（杏核）按照产品规格要求区分大小，符合规格要求的送入破壳机破壳（碾压破壳）。破壳后利用振动分级筛及分选机分离壳、仁，利用红外色选机、可见光色选机选出杂质（不合格产品），成品储存外售。杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘、色选阶段产生的粉尘通过管道进入脉冲布袋除尘器进行处理，处理后通过现有1根15m高排气筒（DA001）排放。 图2-4 杏仁（桃仁）加工生产线工艺流程及产污环节图 ⑵活性炭生产线 工艺原理： 本项目均按照客户需求，以天然优质的果壳（杏壳、桃壳单独任意一种）作为原料通过炭化炉进行炭化，炭化后的炭化料部分外售，部分经过活化炉（过热水蒸汽法）进一步加工之后外售。 工艺流程： ①炭化 1#生产车间杏仁（桃仁）加工生产线产生的部分杏壳、桃壳经除杂磁选一体机除杂后通过提升机由传送带输送至2#生产车间，经U型给料机输送至炭化炉内进行炭化，温度控制在500~700℃，物料在缺氧状态下受热自燃干馏，产生的炭化废气汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放；残留的固体物质即为炭化料，由密闭出料口流出，进入冷渣机内降温至45℃左右，冷渣机采用循环水冷模式。 ②活化 冷却后的部分炭化料送至活化炉进行二次燃烧，温度控制在650~900℃，同时通入余热蒸汽锅炉发生的蒸汽，使炭化料活化开孔，形成具有巨大比表面积的活化料，由密闭出料口流出，进入冷渣机内降温至常温，冷渣机采用循环水冷模式。 活化废气作为热源送入余热蒸汽锅炉（1台，4t/h）用以发生蒸汽用于本项目。 ③破碎、筛分 降温后的活化料经提升机送至破碎机及成品筛分设备进行破碎筛分后送至成品料罐储存包装外售。破碎、筛分、包装工序产生的粉尘经旋风收集器收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放。 工艺流程及产污环节图见下图。 图2-5 活性炭生产工艺流程及产污环节图 3、杏仁（桃仁）脱皮生产线 将杏仁、桃仁（来源于杏仁（桃仁）加工生产线）通过提升机送至浸泡罐中浸泡（浸泡温度60℃，时间15min），软化一段时间后，通过提升机送至去皮机脱去表皮，分离后的杏仁（桃仁）通过提升机送至烘干机内烘干，烘干机热源由余热锅炉（活性炭生产线）提供。烘干后杏仁（桃仁）通过提升机送至色选机选去不合格品（主要为去皮不彻底的不合格品）。经过筛选后的成品称重包装后作为中药材初加工半成品外售给药材厂生产中药饮片，不合格品返回去皮工序进一步去皮。工艺流程及产污环节图见下图。 图2-6 杏仁桃仁脱皮生产工艺流程及产污环节图 3、运营期主要污染工序及源强分析 ⑴废气 本项目杏仁（桃仁）脱皮生产线先浸泡，后脱皮，不产生废气。本项目废气具体分析如下： ①杏仁（桃仁）加工生产线 杏仁（桃仁）加工生产线废气主要为杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘、色选阶段产生的粉尘。 ②活性炭生产线 活性炭生产线产生的废气主要为炭化废气、活化废气、破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘。 ⑵废水 ①杏仁（桃仁）加工生产线 本项目杏仁（桃仁）加工生产线无生产废水产生。 ②活性炭生产线 活性炭生产线产生的废水主要为软水制备系统产生的浓盐水、余热蒸汽锅 炉产生的定排水、循环水系统排水。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | ③杏仁（桃仁）脱皮生产线 杏仁（桃仁）脱皮生产线产生的废水主要为杏仁（桃仁）浸泡废水。 ⑶固废 ①杏仁（桃仁）加工生产线 杏仁（桃仁）加工生产线产生的固体废物主要为杏壳、桃壳、色选工序产生的不合格品及布袋除尘器的除尘灰。 ②活性炭生产线 活性炭加工生产线产生的固体废物主要为除杂磁选产生的杂质、废包装材料、废离子交换树脂、除尘灰（脉冲布袋除尘器）、除尘灰（喷淋除尘器）筛分出的不合格品及废耐火砖。 ③杏仁（桃仁）脱皮生产线 杏仁（桃仁）脱皮生产线产生的固体废物主要为去皮工序产生的去皮杂质以及色选工序产生的不合格品。 ⑷噪声 ①杏仁（桃仁）加工生产线 杏仁（桃仁）加工生产线主要的噪声源为色选机、提升机、破壳机等设备噪声，噪声值在80~95dB(A)之间。 ②活性炭生产线 活性炭加工生产线主要的噪声源为除杂磁选一体机、炭化炉、活化炉、破碎机、筛分机、引风机等设备噪声，噪声值在80~95dB(A)之间。 ③杏仁（桃仁）脱皮生产线 杏仁（桃仁）脱皮生产线主要的噪声源为去皮机、色选机，噪声值在80~95dB(A)之间。 本项目主要排污节点见下表。 表2-13 本项目各产污环节一览表 类型; 污染源; 污染物; 属性; 治理措施及去向. 废气; 杏仁（桃仁）加工生产线; 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘; 颗粒物; /; 通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 色选工序产生的粉尘; 颗粒物; /. 活性炭生产线; 炭化废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; /; 炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放. 活化废气; /. 破碎粉尘; 颗粒物; /; 破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道引至旋风收集器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放. 筛分粉尘; 颗粒物; /. 包装粉尘; 颗粒物; /. 废水; 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 杏仁（桃仁）浸泡废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; /; 余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理. 员工办公; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 活性炭生产线; 浓盐水; TDS; /. 循环水系统排水; /. 余热蒸汽锅炉定排水; TDS、COD、NH3-N. 噪声; 杏仁（桃仁）加工生产线; 色选机、提升机、喂料机等设备噪声; Leq（A）; /; 采取消声、减振、车间隔声等措施. 活性炭生产线; 除杂磁选一体机、炭化炉、活化炉、破碎机、筛分机、引风机等设备噪声. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 去皮机、色选机等设备. 固体废物; 杏仁（桃仁）加工生产线; 破壳工序; 桃壳、杏壳; 一般固体废物; 部分桃壳杏壳用作本项目活性炭生产线原料，剩余外售. 色选工序; 不合格桃仁、杏仁; 集中收集后，拉运至隆德县工业园区固体废物处置场处置. 除尘工序; 脉冲布袋除尘器收集的除尘灰. 活性炭生产线; 废包装材料; 包装过程产生的废包装材料; 一般固体废物; 集中收集后外售于废品收购站. 除尘灰（脉冲布袋除尘器）; 除尘灰; 集中收集后外售. 除杂磁选工序; 金属、砂石等杂质; 均为一般工业固废废物，集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置. 检修; 废耐火砖. 除尘灰（喷淋除尘器）; 除尘器的除尘灰. 水浴除尘工序; 沉渣. 检测; 不合格品; 集中收集后，返回炭化工段. 软水制备; 废离子交换树脂; 由厂家更换后回收，不在厂区内贮存. 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 去皮工序; 去皮杂质; 一般固体废物; 集中收集后作为食料外售. 检测; 色选不合格品; 集中收集后，返回去皮工序. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于固原市隆德县六盘山工业园区，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》中隆德县的监测数据，具体监测结果见下表。 表3-1 2023年隆德县空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 35; 70; 50.00; 达标. PM2.5; 年平均; 15; 35; 42.86; 达标. SO2; 年平均; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均; 12; 40; 30.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4.0mg/m3; 20.00; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 132; 160; 82.50; 达标. 根据上表可知，隆德县2023年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及百分位数日均浓度及CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求，评价为达标。隆德县剔除沙尘天气后总体属于达标区。 ⑵特征污染物环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目排放的特征污染物为TSP。 TSP的现状数据引用《宁夏建佳建材有限公司混凝土制品建设项目环境影响报告表》中的监测数据，监测点位于本项目东北侧879m处，采样日期为2022年2月12日至2月14日。本项目引用数据在3年有效期内，距离小于5km，满足要求，引用有效。具体监测结果见下表，监测点位图见附图3-1。 表3-2 其他污染物监测结果统计表 污染物; 监测时段; 监测值（µg/m3）; 平均时间; 标准限值; 达标情况. TSP; 2022年2月12-14日; 156-188; 24h平均; 300; 达标. 由表3-2可知，项目所在区域TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目南侧约120m处的渝河，本次地表水质量评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中渝河联财断面的监测数据，监测结果见下表。 表3-3 2023年渝河联财断面水质状况 河流; 断面名称; 断面类型; 断面属性; 考核目标; 水质类别. 渝河; 联财; 国控; 宁夏-甘肃省界; III类; II类. 由上表可知，2023年渝河（联财）断面各项因子监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂区周边50m范围内无声环境保护目标，本次评价不进行声环境现状监测。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于隆德县六盘山工业园区，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等国家明令规定的保护对象，周边无生态环境保护目标，评价区生态环境以人工种植绿化树木为主，无珍稀或濒危动、植物。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目所产生的各项废气经治理后均可达标排放，不涉及大气沉降；废水排入园区集污管网，由园区配套的污水处理站进行处理，厂区内不设置污水处理设备。综上，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区或农村地区中人群较集中的区域等保护目标，大气环境保护目标主要为八里村。其环境保护要求为环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准，具体见下表，本项目周边500m范围内环境示意图见附图3-2。 表3-4 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂; 方位 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 596112.747; 3940902.551; 八里村; 居民（21户/84人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二类区; SE; 339. 备注：①表中距离为敏感点与大气环境要素评价中心的距离；②坐标采用WGS84坐标UTM投影。. 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 根据现场勘查，项目南侧约120m处为渝河，本项目评价范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，无重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，无天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等。因此，本项目无地表水环境保护目标。 4、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目无地下水环境保护目标。 5、生态环境 本项目位于固原市隆德县六盘山工业园区，项目占地范围内生态环境以人工种植绿化树木为主，无珍稀或濒危动、植物。因此，本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 A.施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值； 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. B.运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 2、废气 A.施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。 污染物; 限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. B.运营期大气污染物排放执行 本项目杏仁（桃仁）加工生产线杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工段产生的粉尘通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；活性炭生产线破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道由旋风收集器收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放，均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的标准限值； 表3-5 粉尘执行标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度m; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 活性炭生产线炭化工段产生的炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放。根据《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气【2019】56号）及《关于印发宁夏回族自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（宁环发【2019】108号）相关规定，执行“颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3”。 表3-6 炭化废气及活化废气执行标准 污染物; 排放标准（mg/m3）; 依据. 颗粒物; 30; 《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气【2019】56号）. SO2; 200. NOX; 300. 3、废水 本项目余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理。本项目产生的废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准及六盘山工业园区污水处理厂废水接管标准，具体见下表： 表3-7 本项目污水最终执行标准 序号; 污染物; 六盘山工业园区污水处理厂接管标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准; 最终执行标准. 1; pH; 6~9（无量纲）; 6~9; 6~9. 2; COD; 400mg/L; 500mg/L; 400mg/L. 3; BOD5; 180mg/L; 350mg/L; 180mg/L. 4; SS; 200mg/L; 400mg/L; 200mg/L. 5; NH3-N; 25mg/L; 45mg/L; 25mg/L. 6; TDS; /; 1500mg/L; 1500mg/L. 4、固体废物 运营期一般工业固体废物贮存及处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）及《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（2021.12.31）中相关规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》“十四五”期间对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。按照生态环境部办公厅《关于印发<“十四五”及2021年宁夏回族自治区生态环境有关指标计划>的函》（环办综合函【2021】453号）要求，结合宁夏实际，到2025年，全区NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物重点工程减排量分别为6000t、300t、12200t和4100t。 根据《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理暂行办法》第四条：排污权有偿使用和交易在自治区各市、县（区）和宁东能源化工基地同步开展，适用于自治区行政区域内按照排污许可规定实施重点管理、简化管理和登记管理的排污单位，以及按照区域环境管理要求实施主要污染物总量控制的排污单位。先行对氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）和化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）四项指标开展交易，随后将挥发性有机物（VOCs），以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物逐步纳入交易范围。 本项目主要污染物总量控制指标氮氧化物、二氧化硫排放量分别为3.38t/a、5.29t/a，COD、NH3-N的排放量1.557t/a、0.089t/a，分别为应按照相关要求获取排污权。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在施工期间各项施工活动将会对周围环境产生一定的影响。主要包括施工扬尘、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工扬尘尤为明显。因此本项目施工单位应严格遵守有关的法律、法规和规定，且施工期须做好以下污染防治措施，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。本项目施工期较短，随着项目的施工结束，施工期间所产生的负面影响也随之消失。 1、废气 项目施工期环境空气污染物主要为施工扬尘及施工机械排放的废气等。本次评价要求项目施工期间采取如下保护措施： ⑴建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案，将项目扬尘防控经费纳入项目预算； ⑵建筑工地全面落实“六个100%”的扬尘防控措施：①100%标准围挡；②裸露黄土100%覆盖；③施工道路100%硬化；④渣土运输车辆100%密闭拉运；⑤施工车辆100%冲洗清洁；⑥建筑物拆除100%湿法作业； ⑶对施工现场和建筑体分别采取围栏、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染，定期洒水抑尘； ⑷建筑材料运输、装卸、堆存等易产生扬尘过程，应采取篷布遮盖、定期洒水抑尘的措施，覆盖要封闭严密，破损处要及时修复。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁建筑材料运输、装卸作业； ⑸工程完工后应及时清理和平整场地，防止扬尘污染。 2、废水 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。 在项目施工期间，建设单位必须加强对施工人员的管理，在施工场地内合理布置沉淀池，建筑施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；施工期生活污水依托园区已有的公共设施进行收集处理。因此本项目施工期废水采取有效治理措施后影响较小。 3、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆都是噪声的产生源。为最大限度地减少噪声对环境的影响，施工期应采取以下噪声防治措施： ⑴合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工； ⑵降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，物料装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、鸣笛等指挥作业，控制车辆鸣笛。 综上所述，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，使施工噪声对环境的影响降到最低。 4、固体废物 施工期固体废物主要来自施工活动产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期固体废物如不及时采取有效防治措施，也会对周围环境产生一定影响，因此应采取以下防治措施： ⑴遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填； ⑵运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不得随意倾倒； ⑶施工现场的金属要及时回收； ⑷土方开挖及回填做到挖填平衡，无弃土产生； ⑸施工人员生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一处理，不得随意乱扔。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响分析及防治对策 1、废气污染源分析 本项目杏仁（桃仁）脱皮生产线无废气产生，杏仁（桃仁）加工生产线产生的废气主要为杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘、色选阶段产生的粉尘；活性炭生产线产生的废气主要为炭化废气、活化废气、破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘。 废气产排情况见下表。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 杏仁（桃仁）加工过生产线; 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘; 粉尘（有组织）; 14.80; 822.22; 废气通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 99%; 是; 0.18; 9.76. 色选工序产生的粉尘; 粉尘（有组织）; 2.77; 192.42. 活性炭生产线; 炭化、活化废气; 废气（有组织）; 25.65; 259.64; 经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放; 95%; 是; 1.28; 12.98. SO2; 5.29; 53.82; 5.29; 53.82. NOX; 3.38; 34.18; 3.38; 34.18. 破碎、筛分、包装工序粉尘; 粉尘（有组织）; 0.20; 5.58; 破碎、筛分、包装粉尘分别通过管道引至旋风收集器收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放; 99.6%; 是; 0.001; 0.02. 源强核算过程、治理措施可行性及达标情况分析如下： ⑴杏仁（桃仁）加工生产线 由于杏仁（桃仁）加工生产线仅原料不一致，生产工艺一致，本次进行统一分析。本项目杏仁（桃仁）加工生产线产生的废气主要为杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工序产生的粉尘。 ①污染源强核算 A.杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘： 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘主要为核外壳上粘带的灰尘，本项目杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘计算类比《宁夏金誉生物科技有限公司2022年技术改造项目环境影响评价报告表》，类比可行性分析见下表： 表4-2 本项目类比可行性分析一览表 类比项目; 宁夏金誉生物科技有限公司2022年技术改造项目; 本项目. 项目类型; 中药材半成品初加工和活性炭生产项目; 中药材半成品初加工和活性炭生产项目. 涉及废气; 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工序产生的粉尘; 杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工序产生的粉尘. 工艺; 振动分级、破壳、风选、红外去壳; 振动分级、破壳、风选、红外去壳. 产品; 杏仁、桃仁; 杏仁、桃仁. 主要原料; 杏核、桃核; 杏核、桃核. 规模; 1条杏仁加工生产线、1条桃仁加工生产线，年产杏仁500t、年产桃仁500t; 1条杏仁加工生产线、2条桃仁加工生产线，年产杏仁500t、年产桃仁1600t. 类比可行性分析：本项目的原料、产品、工艺流程与类比项目一致，生产规模差异较小，因此本次类比可行。根据《宁夏金誉生物科技有限公司2022年技术改造项目环境影响评价报告表》，初级振动分级时产生的粉尘量约为原料使用量的0.1%，本项目生产所需杏核桃核共计14800t/a，故本项目初级振动分级时产生的粉尘量为14.80t/a（6.17kg/h）。 B.色选工序产生的粉尘： 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2730中药饮片加工行业系数手册中无色选工序产污系数，本项目杏核（桃核）色选时产生的粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2730中药饮片加工行业系数手册中炮制工段的产污系数进行核算，具体见下表。 表4-3 中药材加工行业系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. 炮制; 中药饮片; 中草药; 炮制; >1000吨-中药饮片/年; 废气; 废气量; 标立方米/t-中药饮片; 6860. 颗粒物; 千克/t-中药饮片; 1.32. 备注：末端治理技术名称：袋式除尘；末端技术平均去除效率：99%。. 本项目杏仁（桃仁）加工生产线年产桃仁1600t，年产杏仁500t，合计2100t/a，项目年生产300d，每天工作8h，根据上表废气量产污系数为6860Nm3/t-中药饮片，颗粒物产污系数为1.32kg/t-中药饮片，则废气产生量为6002.50m3/h，颗粒物产生量为2.77t/a（1.16kg/h）。 综上所述，杏仁（桃仁）加工生产线废气总产生量为17.57t/a，排放速率为7.32kg/h，排放浓度为976.22mg/m3。废气通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，处理效率按99%计算，根据建设单位提供的资料，布袋除尘器引风机风量为7500m3/h，则杏仁（桃仁）加工生产线有组织排放废气放量为0.18t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为9.76mg/m3。 ②治理措施可行性分析 由于《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）中无振动分级及色选工序，本次参照其炮制单元中的污染防治可行技术分析，本项目中杏仁（桃仁）加工生产线治理措施可行性分析见下表。 表4-4 污染防治可行技术一览表 主要生产单元; 废气产污环节; 污染物项目; 可行性技术; 本项目; 是否为可行技术. 炮制单元; 干法炮制废气; 颗粒物; 袋式除尘；静电除尘；袋式除尘与湿式除尘的组合工艺; 布袋除尘器; 是. 本项目采用布袋除尘器，属于可行技术。 ③达标排放分析 综上，经采取上述措施后，本项目杏核（桃核）初级振动分级时产生的废气及色选工序产生的废气总排放量可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（<120mg/m3，3.5kg/h）后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 ⑵活性炭生产线 ㈠炭化+活化废气 ①污染源强核算 A.炭化废气： 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无炭化炉产污系数，本项目炭化废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2663林产化学品制造行业系数手册中的产污系数进行核算，具体见下表。 表4-5 林产化学品制造行业产排污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; 活性炭; 果壳; 炭化+物理活化; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/t-产品; 4.40×104. 颗粒物; 千克/t-产品; 11.40. 二氧化硫; 千克/t-产品; 2.35. 氮氧化物; 千克/t-产品; 1.50. 注：末端治理技术平均去除效率：①喷淋除尘器：95%。. 本项目年产炭化料1950t，项目年生产300d，每天工作24h，根据上表产污系数计算，则废气产生量为11916.67m3/h，颗粒物产生量为22.23t/a，产生速率为3.09kg/h，产生浓度为259.09mg/m3；二氧化硫产生量为4.58t/a，产生速率为0.64kg/h，产生浓度为53.41mg/m3；氮氧化物产生量为2.93t/a，产生速率为0.41kg/h，产生浓度为34.09mg/m3。 B.活化废气： 项目原料（桃壳、杏壳）炭化、活化废气，本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2663林产化学品制造行业系数手册中的产污系数进行核算，具体见下表。 表4-6 林产化学品制造行业产排污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; 活性炭; 果壳; 炭化+物理活化; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/t-产品; 4.40×104. 颗粒物; 千克/t-产品; 11.40. 二氧化硫; 千克/t-产品; 2.35. 氮氧化物; 千克/t-产品; 1.50. 注：末端治理技术平均去除效率：①喷淋除尘器：95%。. 本项目年产300t活性炭，项目年生产300d，每天工作24h，根据上表产污系数计算，则废气产生量为1833.33m3/h，颗粒物产生量为3.42t/a，产生速率为0.48kg/h，产生浓度为259.09mg/m3；二氧化硫产生量为0.71t/a，产生速率为0.10kg/h，产生浓度为53.41mg/m3；氮氧化物产生量为0.45t/a，产生速率为0.063kg/h，产生浓度为34.09mg/m3。 综上所述，活性炭生产线炭化+活化废气总产生量为：颗粒物总产生量为25.65t/a，排放速率为3.57kg/h，排放浓度为259.64mg/m3；二氧化硫总产生量为5.29t/a，产生速率为0.74kg/h，产生浓度为53.82mg/m3；氮氧化物产生量为3.38t/a，产生速率为0.47kg/h，产生浓度为34.18mg/m3。炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由新建的1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放，处理效率按95%计算，则活性炭生产线颗粒物排放量为1.28t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度为12.98mg/m3；二氧化硫排放量为5.29t/a，排放速率为0.74kg/h，排放浓度为53.82mg/m3；氮氧化物排放量为3.38t/a，排放速率为0.47kg/h，排放浓度为34.18mg/m3。 ②治理措施可行性分析 本次参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中的污染防治可行技术，本项目治理措施可行性分析见下表。 表4-7 污染防治可行技术一览表 生产单元; 主要工艺; 生产设施; 产污环节; 排放形式; 污染防治设施; 是否为可行技术. 热工单元; 加热; 所有加热炉; 炉窑烟气; 有组织; 除尘器：湿法除尘，重力除尘，水膜除尘，旋风除尘，袋式除尘，静电除尘，湿电除尘; 是. 脱硫装置：原料、燃料硫含量控制，干法、半干法脱硫，湿法脱硫（双减法、石灰-石膏法等）; /. 脱硝装置：低氮燃烧、富氧燃烧、纯氧燃烧、选择性非催化还原、选择性催化还原; 是. 本项目活性炭生产原料为桃壳、杏壳，含硫量较低，因此未设置脱硫设施，本项目采用喷淋除尘器处理炭化+活化废气，为可行技术。 ③达标排放分析 综上，经采取上述措施后，本项目炭化活化废气颗粒物排放浓度为12.98mg/m3；二氧化硫排放浓度为53.82mg/m3；氮氧化物排放浓度为34.18mg/m3，颗粒物、SO2、NOX排放浓度均可满足《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气56号）中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”的要求。 ㈡破碎、筛分、包装粉尘： ①污染源强核算 经查询，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2663林产化学品制造行业系数手册中无破碎、筛分、包装工序粉尘产污系数，本次活性炭生产线破碎、筛分、包装粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册的产污系数进行核算，具体见下表。 表4-8 生物质致密成型燃料加工行业产排污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. 剪切、破碎、筛分、造粒; 生物质致密成型燃料; 林木、秸秆、花生壳、稻壳、玉米芯、锯末、废物废料等所有生物质原料; 加压成型; 所有规模; 废气; 颗粒物; t/t-产品; 6.69×10-4. 本项目年产300t活性炭，项目年生产300d，每天工作24h，根据上表产污系数计算，则颗粒物产生量为0.20t/a，产生速率为0.028kg/h，破碎粉尘、筛分粉尘、包装粉尘分别通过管道引至旋风收集器收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放，根据建设单位提供的资料，引风机风量为5000m3/h，旋风收集器（即旋风除尘器）除尘效率按照60%计算，脉冲布袋除尘器除尘效率按照99%计算，则“旋风收集器+脉冲布袋除尘器”综合效率为99.6%，则颗粒物排放量为0.001t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.02mg/m3。 ②治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中的污染防治可行技术，本项目活性炭生产线破碎、筛分、包装工序治理措施可行性分析见下表。 表4-9 污染防治可行技术一览表 生产单元; 主要工艺; 生产设施; 产污环节; 排放形式; 污染防治设施; 是否为可行技术. 成品后处理单元; 后处理系统; 破碎机、筛分机、浇铸设备、其他; 破碎废气、筛分废气、浇铸废气、其他废气; 有组织; 除尘器：湿法除尘，袋式除尘; 是. 无组织; 封闭、密闭等; 是. 本项目活性炭生产线破碎、筛分及包装工序粉尘通过管道引至“旋风收集器+脉冲布袋除尘器”，为可行技术。 ③达标排放分析 综上，经采取上述措施后，本项目活性炭生产线破碎、筛分、包装粉尘有组织排放浓度为0.02mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2、排放口基本情况 本次共设置3根排气筒，具体设置情况见下表。 表4-10 本项目排放口基本情况一览表 排放口编号; 高度/m; 内径/m; 风量/m3/h; 流速/m3/s; 温度/℃; 类型; 地理坐标. DA001; 15; 0.4; 7500; 2.08; 20; 一般排放口; 106°3′24.438″， 35°36′37.024″. DA002; 15; 0.5; 13750; 3.82; 50; 一般排放口; 106°3′24.969″， 35°36′34.588″. DA003; 15; 0.3; 5000; 1.39; 20; 一般排放口; 106°3′26.334″， 35°36′35.543″. 3、非正常工况分析 非正常工况下主要指开停车、设备检修、环保设施得不到有效处置等状况下污染物排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。建设单位应在非正常工况、重污染天气时停止生产或减量生产，减少非正常工况对环境空气的不良影响。 本次评价非正常工况下主要考虑杏仁（桃仁）加工生产线杏核（桃核）初级振动工序脉冲布袋除尘器效率下降30%；活性炭生产线炭化、活化工序废气治理设施喷淋除尘器中除尘效率下降30%及破碎、筛分、包装工序废气治理设施“旋风收集器+脉冲布袋除尘器”除尘效率下降30%的情况，则本次非正常工况下环保设施故障废气排放情况见下表。 表4-11 本项目环保设施故障一览表 生产线; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放频次 /次; 持续时间/h; 排放量 /kg; 应对措施. 杏仁（桃仁）加工生产线; 杏核（桃核）初级筛分粉尘; 除尘效率下降30%; 颗粒物; 302.63; 1; 1; 2.27; 及时检修，恢复生产. 活性炭生产线; 炭化废气、活化废气; 除尘效率下降30%; 颗粒物; 90.87; 1; 1; 1.25. 二氧化硫; 18.84; 0.26. 氮氧化物; 23.86; 0.16. 破碎、筛分、包装粉尘; 除尘效率下降30%; 颗粒物; 1.69; 1; 1; 0.01. 4、监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1034-2019）中“自行监测管理要求”中的相关要求，本项目废气监测要求及执行标准见下表。 表4-12 本项目废气监测要求及执行标准一览表 来源; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 杏仁（桃仁）加工生产线; 初级振动分级工序; 颗粒物; 排气筒（DA001）; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放标准限值要求（颗粒物浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）. 色选工序. 活性炭生产线; 炭化废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 排气筒（DA002）; 1次/半年; 《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气【2019】56号）中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”的要求. 活化废气. 破碎粉尘; 颗粒物; 排气筒（DA003）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放标准限值要求（颗粒物浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）. 筛分粉尘. 包装粉尘. 厂界; 颗粒物; 厂界上风向及下风向，设参照点和监控点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度监控限值的要求（≤1.0mg/m3）. 5、废气排放影响分析 本项目位于隆德县六盘山工业园区，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，隆德县剔除沙尘天气后总体属于达标区。本项目杏仁（桃仁）加工生产线杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工段产生的粉尘通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；活性炭生产线炭化工段产生的炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放；破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道引至旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。因此，采取上述措施后，本项目废气对大气环境影响较小。 二、运营期水环境影响分析及防治对策 1、废水污染源分析 ①废水源强核算 本项目废水主要为余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水、生活污水及循环水系统排水，废水产生总量为4793.75m3/a（15.96m3/d）。隆德县六盘山工业园区配套建设了污水处理厂，本项目废水可满足隆德县六盘山工业园区污水处理厂纳管标准，余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理。 本项目废水进入化粪池情况见下表4-13；化粪池对废水去除情况见下表4-14；废水进入园区集污管网情况见下表4-15；废水进污水处理厂情况见下表4-14。 表4-13 本项目废水进入化粪池情况一览表 污染源; 产生量（m3/a）; 污染物名称. COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮（mg/L）; TDS（mg/L）. 活性炭生产线; 浓盐水; 609.75; /; /; /; /; 1000. 余热蒸汽锅炉定排水; 1440; 300; /; /; 1.0; 1000. 杏仁（桃仁）浸泡废水; 1299.20; 450; 300; 220; 35; /. 生活污水; 1200.00; 450; 300; 220; 35; /. 混合水质; 4548.95; 342.19; 164.82; 120.87; 19.55; 450.59. 表4--14 化粪池对废水去除情况一览表 污水量m3/a; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 治理措施; 去除率%; 排放浓度mg/L; 污染物排放量t/a. 4548.95; COD; 342.19; 1.557; 化粪池; 24; 260.06; 1.183. BOD5; 164.82; 0.750; 10; 148.34; 0.675. SS; 120.87; 0.550; 9; 109.99; 0.500. NH3-N; 19.55; 0.089; /; 19.55; 0.089. TDS; 450.59; 2.050; 9; 410.04; 1.865. 表4-15 本项目废水进入园区集污管网情况一览表 污染源; 产生量（m3/a）; 污染物名称. COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮（mg/L）; TDS（mg/L）. 化粪池出水; 4548.95; 342.19; 164.82; 120.87; 19.55; 450.59. 循环水系统排水; 244.80; /; /; /; /; /. 混合水质; 4739.75; 328.42; 158.19; 116.00; 18.76; 432.45. 表4--16 本项目废水排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 治理措施; 是否为可行技术1; 废水排放量 m3/a; 污染物排放 情况; 排放方式; 排放去向. 产生浓度mg/L; 污染物产生量 t/a; 排放 浓度mg/L; 污染物排放量 t/a. 混合废水; COD; 328.42; 1.557; 园区配套污水处理厂; /; 4739.75; 328.42; 1.557; 间接排放; 园区配套污水处理厂. BOD5; 158.19; 0.750; 158.19; 0.750. SS; 116.00; 0.550; 116.00; 0.550. NH3-N; 18.76; 0.089; 18.76; 0.089. TDS; 432.45; 2.050; 432.45; 2.050. ②治理措施可行性分析 余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理，园区污水处理站处理工艺为“预处理系统+A2/O+加药过滤工艺”，废水排放浓度满足园区污水处理厂纳管标准。 ③达标排放分析 根据上述分析，本项目废水排放浓度可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准及六盘山工业园区污水处理厂废水接管标准（pH6~9、COD≤400mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤25mg/L、TDS≤1500mg/L）。 2、排放口基本情况 本项目设置1个废水排放口，具体设置情况见下表。 表4-17 运营期废水污染源排放口基本情况一览表 排污口; 生活污水总排口地理坐标/UTM; 排放 规律; 排放标准. 编号; 名称; X; Y; 污染物名称; 标准值mg/m3. DW001; 废水 总排口; 595565.745; 3941130.221; 间歇; COD; 400. BOD5; 180. NH3-N; 200. SS; 25. TDS; 1500. 3、依托园区污水处理厂可行性分析 园区污水处理厂于2017年8月取得《关于隆德县六盘山工业园区污水处理厂项目竣工环境保护验收意见的函》（隆环审【2017】7号），2019年7月，污水处理厂取得排污许可证手续（排污许可证编号11642224010167365W），园区污水处理厂采用A2/O+加药过滤工艺，处理规模1.0万m3/d，处理工艺如下： 园区污水→粗格栅、进水泵房→细格栅、沉砂池→调节池→厌氧反应池→缺氧反应池→好氧反应池→二沉池→絮凝沉淀→出口堰→尾水外排 本项目位于固原市隆德县六盘山工业园区内，具体位于农副产品深加工区，在园区污水处理厂覆盖范围内；同时，项目废水产生量为15.98m3/d，约占园区污水处理厂处理规模的0.16%，负荷较小。因此本项目产生的废水依托园区配套污水处理厂处理是可行的。 4、运营期废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）中的相关要求，本项目运营期废水监测要求及执行标准见下表。 表4-18 运营期废水自行监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; DW001生活污水排水口; COD、NH3-N、BOD5、SS、TDS; 1次/半年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及六盘山工业园区污水处理厂废水接管标准. 三、运营期噪声环境影响分析及防治对策 1、噪声源强及降噪措施 本项目杏仁（桃仁）加工生产线主要的噪声源为色选机、提升机、喂料机等设备噪声；活性炭加工生产线主要的噪声源为除杂磁选一体机、炭化炉、活化炉、破碎机、筛分机、包装机、引风机等设备噪声；杏仁（桃仁）脱皮生产线主要的噪声源为去皮机、色选机等设备，噪声值均在80~95dB(A)之间。本项目产生及排放噪声强度情况见下表。 表4-19 本项目主要设备噪声源及治理措施一览表 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离内边界距离/m; 运行时段; 建筑物损失/dB(A); 建筑物外 噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 杏仁（桃仁）加工生产线; 色选机; 6SXZ-480KS3; 85; 减振、车间隔声; 135; 78; 2; 5; 8h; 15; 56; 1m. 2; 色选机; 6SXZ-300CI; 80; 135; 83; 2; 10; 8h; 15; 45; 1m. 3; 破壳机; /; 90; 60; 74; 2; 5; 8h; 15; 61; 1m. 4; 提升机; /; 85; 70; 74; 2; 5; 8h; 15; 56; 1m. 5; 破碎机; /; 90; 80; 74; 2; 5; 8h; 15; 61; 1m. 6; 无破碎提升机; T型定制; 85; 90; 70; 2; 6; 8h; 15; 54; 1m. 7; 无破碎提升机; T型定制; 85; 90; 75; 2; 5; 8h; 15; 56; 1m. 8; 无破碎提升机; C型定制; 85; 90; 80; 2; 5; 8h; 15; 56; 1m. 9; 活性炭生产线; 除杂磁选一体机; /; 80; 减振、车间隔声; 60; 25; 2; 6; 24h; 15; 49; 1m. 10; 炭化炉; /; 80; 70; 25; 2; 6; 24h; 15; 49; 1m. 11; 活化炉; /; 80; 80; 25; 2; 10; 24h; 15; 45; 1m. 12; 破碎机; /; 90; 90; 25; 2; 10; 24h; 15; 55; 1m. 13; 筛分机; /; 85; 100; 25; 2; 10; 24h; 15; 50; 1m. 14; 引风机; /; 80; 110; 25; 2; 10; 24h; 15; 45; 1m. 15; 杏仁（桃仁）脱皮生产线; 去皮机; /; 85; 减振、车间隔声; 135; 25; 2; 10; 8h; 15; 50; 1m. 16; 色选机; /; 80; 145; 25; 2; 10; 8h; 15; 45; 1m. 2、厂界噪声达标情况分析 ⑴预测模式 本次采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式进行预测： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1-室内某倍频带的声压级，dB； Lp2-室外某倍频带的声压级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级L。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②户外声传播衰减计算公式 Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）-距声源r处的A声级； Lp（r0）-参考位置r0处的A声级； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减； Abar-屏障屏蔽引起的倍频带衰减； Agr-地面效应引起的倍频带衰减； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下列工作作近似计算。 LA（r）=LA（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） ③某点的声压级叠加公式 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi-i-声源在预测点产生的A声级，dB(A)； t-预测计算的时间段，s； ti-i-声源在T时段内的运行时间，s。 预测步骤： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（Leqn）。 ⑵预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目设备等运行噪声对各预测点的影响预测结果见下表。 表4-20 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点位名称; 噪声标准; 噪声贡献值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界北侧; 65; 55; 50.82; 20.51; 达标; 达标. 2#; 厂界东侧; 45.72; 36.66. 3#; 厂界南侧; 43.99; 42.49. 4#; 厂界西侧; 31.13; 22.09. 注：本项目只有活性炭生产线夜间生产，故夜间贡献值只计算活性炭生产线所产生的噪声。. 本项目生产设备噪声经基础减振、厂房墙壁隔声、距离衰减后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准限值要求。 ⑶防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），工业噪声污染防治应满足GB/T50087和HJ2034中噪声控制相关要求。 ①优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。 ②设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构（如铰链、锁扣等）和密封机构（材料）磨损情况等，及时保养、更换。 ③噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。 ④所有噪声与振动控制设备：都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。 ⑤定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。 综上，本项目通过选用低噪声设备，生产设备噪声经基础减振、厂房墙壁隔声，同时加强设备保养及距离衰减后，项目厂界噪声排放源强满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准限值要求。 3、运营期噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，本项目运营期噪声监测要求及执行标准见下表。 表4-21 本项目运营期噪声监测要求及执行标准一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 昼、夜间噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区昼、夜间标准限值. 四、运营期固体废物影响分析及防治对策 1、固体废物产生情况 本项目运营期杏仁（桃仁）加工生产线产生的固体废物主要为杏壳、桃壳、色选工序产生的不合格品及脉冲布袋除尘器的除尘灰；活性炭生产线产生的固体废物主要为除杂磁选产生的杂质、废包装材料、废离子交换树脂、除尘灰、筛分出的不合格品及废耐火砖；杏仁（桃仁）脱皮生产线产生的固体废物主要为去皮工序产生的杏仁（桃仁）皮以及色选工序产生的不合格品。 ⑴杏仁（桃仁）加工生产线 ①桃壳、杏壳产生量 根据建设单位提供的资料，桃壳产生量为11100t/a、杏壳产生量为1475t/a，部分外售处理，部分返回活性炭生产线生产活性炭； ②色选工序产生的不合格品 根据建设单位提供的资料，杏仁（桃仁）生产中产生不合格品为107.43t/a，集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置； ③除尘灰 脉冲布袋除尘器收集（DA001）的粉尘为17.39t/a，集中收集后，拉运至隆德县工业园区固体废物处置场处置。 ⑵活性炭生产线 ①除杂磁选杂质 根据建设单位提供的资料，除杂磁选产生的杂质为20.335t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置； ②废包装材料 根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量为2.0t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后，外售于废品收购站； ③废离子交换树脂 根据建设单位提供的资料，本项目软水制备过程中会产生少量的废离子交换树脂，5年更换一次，产量为2t/5a，属于一般工业固体废物，由厂家定期更换回收，不在厂区贮存； ④喷淋除尘器除尘灰 喷淋除尘器收集的除尘灰为24.37t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置； ⑤脉冲布袋除尘器除尘灰 包括破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘，根据上文计算，除尘灰总量为0.199t/a，主要为粉末状活性炭，集中收集后外售。 ⑥废耐火砖 厂家3-5a大修时会产生废耐火砖，产生量约0.2t/3-5a，属于一般工业固体废物，集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置； ⑦不合格品 根据建设单位提供的资料，活性炭生产线不合格品产量约为98.75t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后，返回炭化工段。 ⑶杏仁（桃仁）脱皮生产线 ①杏仁（桃仁）皮 杏仁（桃仁）皮主要在去皮工序过程中产生，根据建设单位提供的资料，去皮工序产生的杏仁（桃仁）皮为4.0t/a，集中收集后，作为食料外售； ②色选不合格品 根据建设单位提供的资料，色选产生的不合格品为2.0t/a，集中收集后返回去皮工序。 ⑷生活垃圾 本项目劳动定员为50人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为7.50t/a，厂区内设置生活垃圾分类收集设施，集中收集后交由园区环卫部门处置。 综上，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-22 本项目固体废物产生情况一览表 污染物名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 属性; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危 险特性. 一、杏仁（桃仁）加工生产线. 桃壳、杏壳; 桃壳; 破壳、振动分级、分选、红外色选去壳; 11100; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 杏壳; 破壳、振动风级、风选、红外色选去壳; 1475; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 色选不合格品; 色选工序; 107.43; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 除尘灰; 初级筛分产生的粉尘; 17.39; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 二、活性炭生产线. 废包装材料; 原料使用及成品包装过程; 2.0; 一般工业固体废物; 900-005-S17; /; 固体; /. 除尘灰; 脉冲布袋除尘器; 0.199; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 除杂磁选杂质; 除杂磁选过程; 20.335; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 除尘灰; 喷淋除尘器; 24.37; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 废耐火砖; 检修; 0.2/3-5a; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 不合格品; 筛分工序; 98.75; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 废离子交换树脂; 软水制备系统; 2t/5a; 一般工业固体废物; 900-009-S59; /; 固体; /. 三、杏仁（桃仁）脱皮生产线. 杏仁（桃仁）皮; 去皮工序; 4.0; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 不合格品; 色选工序; 2.0; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 四、公用设施. 生活垃圾; 生活服务设施; 7.5; 生活垃圾; /; /; 固体; /. 2、固体废物处置及去向 本项目固体废物处置情况见下表。 表4-23 本项目固体废物处置情况一览表 污染物名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 一、杏仁（桃仁）加工生产线. 桃壳; 一般固废暂存区（1#生产车间）; 部分用作本项目活性炭生产线原料，剩余部分外售; 3700. 杏壳; 1475. 不合格品（废桃仁、杏仁）; 集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置; 67.16. 除尘灰; 7.37. 二、活性炭生产线. 废包装材料; 一般固废暂存区（2#生产车间）; 集中收集后外售于废品收购站; 2.0. 脉冲布袋除尘器除尘灰; 集中收集后外售; 0.199. 除杂磁选杂质; 集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置; 20.335. 喷淋除尘器除尘灰; 24.37. 废耐火砖; 0.2/3-5a. 不合格品; 2#生产车间; 集中收集后，返回炭化工段; 98.75. 废离子交换树脂; /; 厂家更换后回收; 2t/5a. 三、杏仁（桃仁）去皮生产线. 杏仁（桃仁）皮; 2#生产车间; 集中收集后，作为食料外售; 4.0. 不合格品; 集中收集后，返回去皮工序; 2.0. 四、公用设施. 生活垃圾; /; 经垃圾桶收集后交由园区环卫部门处置; 7.5. 3、固体废物管理要求 本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物及生活垃圾，具体管理要求如下： ①对固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准； ②生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置和处理，不会对当地环境产生明显影响。 五、运营期地下水、土壤环境影响分析及防治对策 本项目废气主要为杏仁（桃仁）加工生产线杏核（桃核）初级振动分级时产生的粉尘及色选工段产生的粉尘；活性炭生产线产生的废气主要为炭化废气、活化废气、破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘，采取措施后均能做到达标排放，不涉及大气沉降影响。本项目余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理。综上，本项目无地下水、土壤污染源及污染途径，本次不对地下水、土壤污染进行分析。 六、生态 本项目位于隆德县六盘山工业园区内，用地性质为工业用地，本次不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B，对本项目原料、产品、污染物进行风险识别，项目涉及的原料、产品及污染物均不涉及有毒有害、易燃易爆等风险物质。 由于本项目炭化炉、活化炉均属于高温设备，且桃壳、杏壳及活性炭均属于可燃物质，因此建设单位应严格生产管理，制定防火安全制度和安全操作规程；进一步加强车间消防设施建设，严禁明火，并对厂区内电气设备、消防设施进行定期检测和维护。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响评价内容。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 杏仁（桃仁）加工生产线杏核（桃核）初级振动分级工序、色选工序 | 颗粒物 | 通过管道引至1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放标准限值要求（颗粒物浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h） |
|  | 活性炭生产线炭化废气及活化废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 炭化废气（经二燃室燃烧后）汇同活化工段产生的活化废气由1台4t/h余热蒸汽锅炉回收余热，经喷淋除尘器处理后通过1根15m高烟囱（DA002）排放 | 《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气【2019】56号）中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”的要求 |
|  | 活性炭生产线破碎工序、筛分工序、包装工序 | 颗粒物 | 破碎粉尘、筛分粉尘及包装粉尘通过管道引至旋风收集器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放标准限值要求（颗粒物浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h） |
|  | 厂房无组织废气 | 颗粒物 | 密闭车间，加强管理，提高废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度监控限值的要求（≤1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 软水制备系统浓盐水 | TDS | 余热蒸汽锅炉定排水、浓盐水、杏仁（桃仁）浸泡废水及生活污水经化粪池处理后汇同循环水系统排水排入园区集污管网，最终进入隆德县六盘山工业园区污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准及六盘山工业园区污水处理厂废水接管标准 |
|  | 余热蒸汽锅炉定排水 | COD、NH3-N、TDS |  |  |
|  | 循环水系统排水 | / |  |  |
|  | 杏仁（桃仁）浸泡废水、生活污水 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N |  |  |
| 声环境 | 色选机、提升机、喂料机、除杂磁选一体机、炭化炉、活化炉、破碎机、筛分机、引风机等设备噪声 | 等效A声级 | 采取消声、减振、车间隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 杏仁（桃仁）加工生产线 | 桃壳、杏壳部分用作本项目活性炭生产线原料，剩余部分外售；不合格品及脉冲布袋除尘器除尘灰均为一般工业固体废物，集中收集后拉运至隆德县工业园区固体废物处置场处置。 |  |  |
|  | 活性炭生产线 | 废包装材料集中收集后外售于废品收购站；脉冲布袋除尘器中的除尘灰主要为粉末状活性炭，集中收集后外售；除杂磁选产生的杂质、喷淋除尘器产生的除尘灰、废耐火砖，均为一般工业固废废物，集中收集后，拉运至隆德县工业园区工业固体废物处置场处置；废离子交换树脂由厂家更换后回收，不在厂区内贮存；经检验后未炭化完全的不合格品集中收集后，返回炭化工段。 |  |  |
|  | 杏仁（桃仁）去皮生产线 | 杏仁（桃仁）皮集中收集后作为食料外售；不合格品集中收集后，返回去皮工序。 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目无地下水、土壤污染源及污染途径，本次不对地下水、土壤污染进行分析。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。建设单位应按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理要求 根据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发【2016】81号）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中相关要求，项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求： ⑴排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ⑵落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ⑶按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 ⑷按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑸按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 ⑹法律法规规定的其他义务。 2、环境管理 项目建成后应设有生态环境管理部门，至少设专职环保人员1名，负责厂区的环境保护管理工作，监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证厂区环保设施处于完好状态。 3、三同时制度 环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；建立环境环保管理责任制度，建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度等，上述制度须上墙公示。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。 从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 1.461t/a | / | 1.461t/a | / |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / | 5.29t/a | / | 5.29t/a | / |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / | 3.38t/a | / | 3.38t/a | / |
| 废水 | COD |  | / | / | / | 1.557t/a | / | 1.557t/a | / |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 0.750t/a | / | 0.750t/a | / |
|  | SS |  | / | / | / | 0.550t/a | / | 0.550t/a | / |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.089t/a | / | 0.089t/a | / |
|  | TDS |  | / | / | / | 2.050t/a | / | 2.050t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 杏仁（桃仁）加工生产线 | 桃壳 | / | / | / | 11100t/a | / | 11100t/a | / |
|  |  | 杏壳 | / | / | / | 1475t/a | / | 1475t/a | / |
|  |  | 不合格品（废桃仁、杏仁） | / | / | / | 107.43t/a | / | 107.43t/a | / |
|  |  | 脉冲布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 17.39t/a | / | 17.39t/a | / |
|  | 活性炭生产线 | 废包装材料 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | / |
|  |  | 除尘灰（脉冲布袋除尘器） | / | / | / | 0.199t/a | / | 0.199t/a | / |
|  |  | 除杂磁选杂质 | / | / | / | 20.335t/a | / | 20.335t/a | / |
|  |  | 除尘灰（喷淋除尘器） | / | / | / | 24.37t/a | / | 24.37t/a | / |
|  |  | 废耐火砖 | / | / | / | 0.2/3-5a | / | 0.2/3-5a | / |
|  |  | 不合格品 | / | / | / | 98.75t/a | / | 98.75t/a | / |
|  |  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 2t/5a | / | 2t/5a | / |
|  | 杏仁（桃仁）去皮生产线 | 杏仁（桃仁）皮 | / | / | / | 4.0t/a | / | 4.0t/a | / |
|  |  | 不合格品 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①